变压器铁芯集送线技术手册与故障分析指南

一、概述

1.1 变压器铁芯集送线的定义与应用场景

变压器铁芯集送线是连接变压器铁芯生产各工序的自动化物料流转设备，通过送料、输送、转运、定位等系统的协同工作，实现硅钢片从储料区到叠装台、成品铁芯从叠装区到检测/下一工序的全程自动化输送。其核心功能是解决人工转运效率低、硅钢片易损伤、定位误差大等问题，是变压器智能制造的关键纽带设备。

基本组成包括送料与储料系统（多工位储料架、转运料车、分片装置）、输送与转运机构（链式输送轨道、往复式转运小车、翻转机构）、定位与导向装置（激光轮廓传感器、编码器、机械限位）及控制系统（PLC、伺服驱动、人机交互界面）。

在电力变压器生产中，集送线实现硅钢片从原材料库到叠装工位的精准配送，国家电网某生产基地应用案例显示，其将单台铁芯的物料流转时间从人工转运的20分钟缩短至3分钟，定位误差从±1mm降至±0.1mm，硅钢片表面划伤率从8%降至0.5%。新能源领域中，风电变压器铁芯通过集送线的多路径调度功能，实现“剪片-叠装-检测”工序的无缝衔接，生产节拍提升40%。特种变压器生产中，如轨道交通牵引变压器铁芯（重量500-1000kg）需抗振动输送，集送线的缓冲机构可将输送冲击加速度控制在0.3g以内，满足铁芯磁性能稳定性要求。

1.2 集送线分类与技术特点

按自动化程度分类

- 半自动集送线：人工辅助上料（硅钢片料柱需人工吊装至储料架），机械完成输送与定位。配置基础传感器（光电开关、接近开关），定位精度±0.5mm，输送速度0.3-0.8m/s，负载能力≤500kg/工位。适用于中小批量多品种生产（如年产能＜5000台配电变压器），投资成本约为全自动线的60%，换型时间＜15分钟。

- 全自动集送线：集成RFID物料识别、智能调度系统，实现无人化生产。配置激光定位、多轴伺服驱动，定位精度±0.1mm，输送速度0.5-1.5m/s，负载能力50-2000kg/工位。支持多路径规划（如“紧急品优先输送”“最短路径算法”），适用于大规模标准化生产（如年产能＞10000台电力变压器），但维护成本较高（年维护费用约为设备原值的3%-5%）。

按输送方式分类

- 链式输送：采用滚子链（如16A节距25.4mm）传动，承载能力强（单链可承重1000kg/m），适应恶劣环境（多尘、温差大），但运行噪音较高（＞75dB），需定期张紧维护。

- 辊道输送：通过动力辊筒（直径50-80mm）输送，运行平稳（振动加速度＜0.2g），噪音低（＜65dB），但对地面平整度要求高（安装面平面度≤0.1mm/m），维护成本高于链式输送。

- 悬挂输送：通过空中轨道与小车实现立体输送，节省地面空间，适用于长距离转运（如跨车间输送），但负载能力有限（单小车≤300kg），定位精度较低（±1mm）。

技术特点

- 模块化设计：各子系统（送料、输送、转运）独立成模块，可根据产能需求灵活组合（如2条储料线+1条主输送线），扩展性强。

- 高兼容性：适应不同规格铁芯（宽度50-500mm，高度100-1500mm），换型时通过HMI修改参数即可，无需机械调整。

- 安全联锁：配备安全光幕（响应时间≤10ms）、急停按钮（每5m设置1个）、过载保护（电机电流＞1.2倍额定值时停机），符合GB/T 23821-2022机械安全标准。

1.3 手册使用说明与安全警示

手册使用对象与方法

本手册供设备工程师、维护技术人员使用，需具备机械传动、电气控制基础知识。安装调试阶段重点阅读第二章（结构组成）、第四章（控制系统）；日常操作参考第五章（故障诊断）、第六章（维护保养）；故障排查查阅第五章；选型改造参考第七章（技术参数与选型）。建议建立“设备运行档案”，记录实际参数与标准值偏差，形成适配特定工况的管理方案。

安全警示

- 机械运动防护：输送轨道、转运小车等运动部件周围2米内严禁站人，防护栏（高度≥1.2m）、安全光幕必须保持完好，打开防护门时系统必须立即停机并锁定轴系。

- 电气安全：系统需可靠接地（接地电阻≤4Ω），动力线（YJV-3×4mm²）与控制线（RVV-2×1.5mm²）分开敷设，间距≥150mm。检查线路前必须切断主电源，并用验电器确认断电。

- 负载限制：额定负载包含铁芯自重与工装重量，实际负载不得超过额定值，短期峰值负载≤120%额定负载。超载会导致链条断裂、轨道变形，甚至引发设备倾覆。

- 紧急处理：运行中出现异响（＞85dB）、剧烈振动（振幅＞0.1mm）或报警代码时，立即按下急停按钮（红色蘑菇头按钮，安装高度1.2-1.5m），切断所有动力源。待设备停稳（≥30秒）后检查，排除故障前禁止复位急停。

二、结构组成与功能特性

2.1 送料与储料系统

多工位储料架

采用Q235型钢焊接框架结构，配置5-8个储料工位，每个工位可存放高度1.2-1.5m、直径≤800mm的硅钢片料柱。工位两侧安装光电传感器（欧姆龙E3Z系列），实时检测料柱有无，当料柱高度＜200mm时，HMI自动提示“补料”并显示工位编号。底部铺设20号导轨（直线度≤0.05mm/m），配合转运料车实现料柱横向移动，轨道间距根据料柱直径设计（通常800-1000mm）。

转运料车

由伺服电机（功率0.75kW）驱动齿轮齿条传动，承载平台配置V型定位块（与料柱外圆间隙2-3mm）和气动夹紧装置（夹紧力500-800N），防止料柱倾倒。料车安装RFID读卡器，可识别料柱规格（与储料架工位一一对应），自动将指定料柱推送至分片装置上料位，推送速度0.5m/s，定位精度±2mm，推送时间≤30秒/次。

分片装置

用于将料柱分离为单片硅钢片，主要由送料辊（直径80mm，Cr12MoV淬火处理，表面网纹滚花）、分料挡板（厚度5mm，间距通过伺服电机调节，范围50-300mm）、真空吸盘（直径50mm，数量4-6个，负压-80~-90kPa）组成。工作时，送料辊将料柱逐层分离，分料挡板确保单片通过，真空吸盘吸取硅钢片后经纠偏平台（激光定位，偏差≤0.1mm）调整，送至输送轨道，分片速度8-12片/分钟，合格率≥99.5%。

2.2 输送与转运机构

链式输送轨道

采用双列滚子链（型号16A，节距25.4mm），由伺服电机（功率1.1kW）通过减速器（减速比10:1）驱动，运行速度0.2-0.5m/s。轨道两侧安装导向板（高度100mm，间距可调，调节范围50-500mm），防止铁芯偏移。轨道下方设张紧装置（手动调节螺杆），通过调整从动链轮位置控制链条张紧度，标准下垂量为中心距的2%-3%（如中心距2m时下垂40-60mm）。

往复式转运小车

用于铁芯在不同轨道间的跨线转运，主体为焊接框架结构（Q345钢，厚度12mm），台面铺设不锈钢板（平面度≤0.05mm/m）。X/Y轴采用伺服电机+滚珠丝杠传动（丝杠导程16mm，重复定位精度±0.01mm），Z轴（升降）配置剪叉式液压升降台（最大负载1500kg，行程500mm，通过编码器实时反馈高度，到位精度±1mm）。台面安装液压夹紧装置（夹紧力1500-2000N）和称重传感器（量程0-2000kg，精度±0.5%），确保铁芯转运平稳且可追溯。

翻转机构

用于调整铁芯姿态（如水平转垂直），由伺服电机（功率2.2kW）通过谐波减速器（传动比50:1）驱动，翻转角度0-180°可调，定位精度±0.5°，翻转时间15-20秒/次，最大负载1000kg。翻转架与铁芯接触部位铺设耐磨橡胶（厚度10mm，邵氏硬度60±5A），防止表面划伤，两侧设机械限位（翻转至极限位置前2°触发减速，机械挡块为最终防护）。

2.3 定位与导向装置

激光轮廓定位系统

采用基恩士LK-G5000激光轮廓传感器（扫描频率500Hz，分辨率±0.03mm），安装于输送轨道侧面，实时扫描铁芯边缘轮廓，获取X/Y方向偏差值（如Δx=0.08mm，Δy=-0.05mm），数据通过以太网传输至PLC，采样周期10ms。系统支持“三点校准法”，通过标准块（宽度100.00mm，精度±0.001mm）校准后，定位精度可达±0.03mm。

编码器定位

输送轨道、转运小车各轴均配置编码器（倍加福RHI58N，13位分辨率），实时反馈位置信息，与PLC形成闭环控制。例如，输送轨道编码器每10ms向PLC发送位置数据，当铁芯接近目标工位时，PLC控制电机减速（速度从0.5m/s降至0.1m/s），确保停靠精度±0.1mm。

机械限位与导向

机械限位由定位销（φ20h6）与定位孔（H7）配合实现，间隙0.02-0.05mm，用于铁芯在叠装台、检测工位的最终定位；导向轮（材质MC尼龙，直径50mm）安装于轨道两侧，与铁芯间隙0.5-1mm，确保输送过程中无偏移，导向轮磨损量＞0.2mm时需更换。

2.4 控制系统与传感器

控制系统架构

采用分层控制架构：

- 设备层：包括输送电机、转运小车、翻转机构等执行单元，通过伺服驱动器（西门子V90系列）实现运动控制；

- 控制层：以PLC（西门子S7-1214C DC/DC/DC）为核心，通过PROFINET总线（传输速率100Mbps）连接伺服驱动器、传感器，支持200种以上工艺参数存储，调用响应时间≤0.5秒；

- 监控层：人机界面（威纶通MT8150iE）实现状态显示（当前工位、速度、故障代码）、参数设置（目标位置、加速度）、报警记录（近3个月故障信息）。

传感器系统

- 接近开关：欧姆龙E3Z系列，检测距离5-30mm，用于料车到位、铁芯存在等状态检测；

- 真空压力开关：SMC ZSE30A，设定值-80kPa，当真空吸盘负压＜-70kPa时报警，防止硅钢片脱落；

- 电流传感器：检测伺服电机负载，过载阈值1.2倍额定电流，超过时切断电源；

- 红外温度传感器：检测铁芯温升，正常≤环境温度+30℃，异常时提示“检查散热”。

三、机械工作原理

3.1 输送传动系统原理

链式输送轨道传动

动力传递路径：伺服电机→减速器（i=10:1）→主动链轮（z1=17）→链条→从动链轮（z2=34）→轨道输送。传动比i=z2/z1=2，电机转速n1=1450r/min时，链条线速度v=πd1n1/(60i)=π×0.136m×1450/(60×2)≈0.51m/s（d1为主动链轮分度圆直径，d1=z1×节距/π=17×25.4/π≈136mm）。

链条张紧通过调节从动链轮位置实现，张紧度以“下垂量为中心距的2%-3%”为标准（如中心距2m时下垂40-60mm）。过紧会导致轴承磨损加剧（寿命缩短30%），过松则可能跳齿（节距伸长量＞2%时需更换链条）。

转运小车传动

X/Y轴移动采用伺服电机（功率1.5kW）+滚珠丝杠（导程16mm）传动，重复定位精度±0.01mm，最大速度1m/s，加速度2m/s²。驱动力计算：F=ma+μmg（m为小车+负载质量，a为加速度，μ为摩擦系数0.02），如m=500kg、a=2m/s²时，F=500×2+0.02×500×9.8≈1098N，对应电机扭矩T=F×d/2/i（d为丝杠直径，i为减速比），需≥理论值1.5倍安全系数。

Z轴升降采用双液压油缸同步控制，通过节流阀调节两缸伸出速度（速度差≤0.05m/s），确保台面水平度≤0.1mm/m。油缸工作压力12-15MPa，由溢流阀限定，防止超载。

3.2 定位与转运协同原理

定位流程

铁芯输送定位遵循“粗定位-精校准-锁紧”三步流程：

- 粗定位：铁芯随输送轨道运行至目标工位，接近开关检测到铁芯后，PLC控制电机减速，编码器反馈位置，停靠精度±0.5mm；

- 精校准：激光轮廓传感器扫描铁芯边缘，获取X/Y偏差值，PLC控制转运小车微调（X轴移动Δx，Y轴移动Δy），补偿偏差；

- 锁紧：校准完成后，真空吸附装置（负压-60kPa）启动，将铁芯吸附在台面上，同时定位销气缸伸出，插入定位孔，实现最终定位（精度±0.1mm）。

多工位协同调度

系统通过RFID识别铁芯型号（如“日”型500kVA、“E”型100kVA），PLC根据生产计划自动分配输送路径。例如，当叠装台1需要“日”型铁芯时，系统优先调度对应储料工位的料柱，并规划最短输送路径（避开其他工位拥堵）；紧急品（如试验用铁芯）可通过HMI设置“优先级别1”，系统暂停当前低优先级任务，优先输送紧急品，调度响应时间≤1秒。

3.3 自动化流程逻辑

标准工作流程

- 上料阶段：操作人员在HMI选择铁芯型号，系统调用工艺参数（输送速度0.8m/s、目标工位、定位偏差阈值±0.1mm），PLC检测储料架对应工位料柱到位信号（光电传感器ON）、防护门关闭信号（行程开关闭合），所有条件满足后进入“就绪”状态；

- 输送阶段：转运料车将料柱推送至分片装置，分片后硅钢片经输送轨道送至叠装台，每片硅钢片到位后，激光传感器检测定位偏差，PLC实时补偿；

- 成品转运：叠装完成的铁芯由转运小车抓取，经输送轨道送至检测工位，检测合格后输送至成品库，不合格品自动转入返修通道；

- 异常处理：运行中若出现真空负压＜-70kPa（持续2秒）、输送卡顿（电机电流＞1.2倍额定值）等异常，系统立即停机并报警，HMI显示故障代码及排除指引。

四、控制系统原理

4.1 电气系统组成

动力回路

采用380V三相五线制电源，主断路器（施耐德NSX系列，额定电流250A）控制总电源，下设分支回路：

- 输送电机回路：配置断路器（16A）、接触器（LC1D系列）、变频器（台达VFD-M，功率1.5kW），实现软启动（启动电流≤1.5倍额定值）、无级调速；

- 液压站回路：断路器（32A）、接触器控制液压泵电机（功率4kW），系统压力12-15MPa，由溢流阀限定；

- 伺服驱动回路：伺服驱动器（西门子V90）通过电抗器接入电源，减少谐波干扰（总谐波畸变率THD＜5%）。

控制回路

24V直流电源（明纬S-150-24，输出24V/6.5A）为PLC、传感器、继电器供电。安全回路采用双通道设计，急停按钮、防护门行程开关、安全光幕信号串联接入安全继电器（PILZ PNOZ X2.8，安全等级PLd），安全继电器输出控制主接触器线圈，任何一个信号断开，主电源立即切断。

信号回路

数字量信号（行程开关、接近开关）通过屏蔽电缆（RVVP-2×1.0mm²）接入PLC数字量输入模块，屏蔽层单端接地（接地电阻≤1Ω）；模拟量信号（激光传感器4-20mA、编码器0-10V）采用双绞屏蔽电缆（RVSP-2×1.0mm²），传输距离≤50m，超过时加装信号隔离器（精度0.1%）。

4.2 控制逻辑与工作模式

自动模式

自动模式为正常生产模式，流程如下：

- 初始化：PLC上电后自检，检查各模块通讯（PROFINET总线正常）、传感器状态（无故障信号）、轴系回零（所有轴返回参考点），自检通过后进入“就绪”状态；

- 参数调用：操作人员在HMI选择铁芯型号，系统自动加载对应工艺参数（如输送速度、定位坐标、翻转角度）；

- 自动运行：PLC按设定流程控制送料、输送、定位、转运，每完成一个循环，计数器加1，并上传数据至MES系统；

- 完成停机：达到设定产量或接收到“停止”指令后，系统执行“当前任务完成→所有轴回零→待机”流程。

手动模式

手动模式用于调试或故障处理，通过HMI“手动控制”界面操作各执行机构（如“输送轨道点动”“转运小车升降”），各轴独立运动，无联锁关系。此时安全保护仍生效，若部件触及限位，系统立即停止该轴并报警。切换至手动模式需输入工程师密码（权限管理），防止误操作。

4.3 人机交互与安全联锁

HMI界面功能

HMI界面分为四个区域：

- 状态显示区：实时显示当前工位（如“储料架3→叠装台2”）、运行速度（0.8m/s）、故障代码（如“E01-真空压力不足”）；

- 参数设置区：可修改输送速度、定位偏差阈值、加速度等参数，修改后需“确认”并“保存配方”，支持200组配方存储；

- 控制按钮区：包含“启动”“停止”“急停”按钮，启动前需确认“安全条件满足”（指示灯绿色）；

- 趋势图区：实时绘制定位偏差、电机电流曲线，更新周期1秒，可查看24小时历史数据，辅助分析设备运行趋势。

安全联锁机制

- 硬件联锁：急停按钮、防护门行程开关直接接入安全继电器，安全继电器输出控制主电源接触器，响应时间≤10ms；

- 软件联锁：自动运行时，若激光传感器信号丢失＞200ms、编码器数据异常，PLC立即触发急停，所有轴抱闸（电磁制动器响应时间≤0.1s）；

- 过载保护：伺服电机配置过载保护（电流＞1.2倍额定值持续5秒），液压系统设溢流阀（压力＞15MPa时卸荷），气动系统设安全阀（压力＞0.8MPa时排气）。

五、常见故障诊断与排除

5.1 机械系统故障

| 故障现象 | 根本原因 | 排除对策 |
| --- | --- | --- |
| 输送轨道链条跳齿 | 1. 链轮齿形磨损＞0.2mm 2. 链条张紧度不足（下垂量＞3%中心距） 3. 链条节距伸长＞2% | 1. 更换16A链轮（齿数z1=17，z2=34） 2. 调整张紧轮，使下垂量=2%-3%中心距 3. 更换链条（节距25.4mm），安装时涂抹链条油 |
| 转运小车升降不平 | 1. 双液压油缸速度差＞0.05m/s 2. 导向轮直径偏差＞0.5mm 3. 台面变形（平面度＞0.1mm/m） | 1. 调节节流阀，使两缸伸出速度一致 2. 更换导向轮（直径50mm，偏差≤0.2mm） 3. 台面焊接加强筋，重新研磨（平面度≤0.05mm/m） |
| 定位销磨损卡滞 | 1. 配合间隙＞0.1mm 2. 润滑不足（未定期加注润滑脂） 3. 定位孔变形（椭圆度＞0.05mm） | 1. 更换定位销（φ20h6，Cr12MoV材质） 2. 每周加注锂基润滑脂（ZL-3），用量2-3g/个 3. 扩孔并更换定位套（H7公差） |

5.2 电气系统故障

| 故障现象 | 根本原因 | 排除对策 |
| --- | --- | --- |
| 伺服电机过载报警（AL51） | 1. 机械卡滞（如导轨滑块间隙＞0.1mm） 2. 编码器电缆屏蔽层接地不良 3. 驱动器参数设置错误（过载阈值＜1.2倍额定电流） | 1. 检查导轨滑块，更换磨损部件（型号HGW20CA） 2. 更换编码器电缆（双绞屏蔽，长度≤50m），屏蔽层单端接地 3. 进入驱动器参数，将P29240设为1.5倍额定电流 |
| 激光传感器无轮廓数据 | 1. 镜头油污或光路遮挡 2. IP地址冲突（与PLC不在同一网段） 3. 传感器供电故障（24V电压＜22V） | 1. 用无水乙醇清洁镜头，移除光路遮挡物 2. 重新设置传感器IP地址（如192.168.0.100，与PLC同网段） 3. 检查电源模块输出，更换损坏的24V电源 |
| PLC与HMI通讯失败 | 1. 以太网电缆断线或水晶头接触不良 2. PLC以太网模块故障（PROFINET指示灯不亮） 3. HMI组态软件版本不兼容 | 1. 更换超五类网线（线序568B），重新压接水晶头 2. 更换PLC以太网模块（如CP1243-1） 3. 更新HMI组态软件至V2.0，重新下载项目 |

5.3 工艺质量与环境故障

铁芯输送定位偏差超标（＞0.3mm）

成因：

- 激光传感器校准过期（偏差累积＞0.1mm）；

- 硅钢片料卷端面不平整（＞0.5mm/m），导致输送时重心偏移；

- 轨道基础沉降（水平度变化＞0.1mm/m）。

对策：

- 重新校准激光传感器：用标准块（100.00mm）三点校准，3次测量偏差均≤±0.01mm；

- 更换平整料卷（端面平整度≤0.3mm/m），或人工修正料卷端面；

- 调整轨道水平度（用水平仪校准，≤0.05mm/m），紧固地脚螺栓（扭矩50N·m）。

硅钢片表面划伤

成因：

- 输送轨道有异物（如铁屑、焊渣）；

- 真空吸盘老化（邵氏硬度变化±10 Shore A），抓取时打滑；

- 导向轮与铁芯间隙过小（＜0.5mm），摩擦划伤。

对策：

- 用高压空气（0.4MPa）吹扫轨道，每周检查并清理异物；

- 每3个月更换真空吸盘（丁腈橡胶材质，φ50mm），确保负压≥-80kPa；

- 调整导向轮间隙至0.5-1mm，磨损量＞0.2mm时更换导向轮。

六、维护保养

6.1 日常点检

| 检查项目 | 检查标准 | 检查工具 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链条张紧度 | 下垂量=2%-3%中心距 | 直尺、塞尺 | 每班1次 |
| 激光传感器镜头 | 无油污、无划痕 | 目视、镜头纸 | 每班2次 |
| 液压油位 | 液位计1/2-2/3，油质清澈（无乳化、发黑） | 目视、红外测温仪 | 每日1次 |
| 定位销磨损 | 磨损量≤0.05mm，无卡滞 | 千分尺、手感 | 每班1次 |
| 安全光幕 | 遮挡任意光束，设备立即停机 | 遮光测试 | 每班1次 |

异常处理：点检发现异常时，立即停机并记录“设备点检表”（注明现象、时间），通知维护人员处理，未排除前禁止开机。

6.2 定期保养

每周保养

- 润滑：导轨、滚珠丝杠加注锂基润滑脂（ZL-3），用量为导轨长度的1/3（均匀涂抹）；链条喷涂链条油（ISO VG32），每节1-2滴；

- 紧固：紧固定位销螺栓（扭矩25N·m）、链轮固定螺栓（扭矩40N·m）；

- 清洁：用高压空气吹扫电气柜滤网、编码器读数头，确保无粉尘堆积。

每月保养

- 校准：校准激光传感器（三点校准法）、编码器定位精度（用激光干涉仪检测，偏差≤±0.01mm）；

- 液压系统：检测液压油污染度（NAS 8级），油质超标时更换46#抗磨液压油；检查油箱通气帽滤芯，堵塞时更换（精度10μm）；

- 气动系统：排水（气源三联件水杯、储气罐），调整油雾器滴油量1滴/分钟（油型号ISO VG32）。

季度保养

- 部件检查：检查同步带磨损（齿面磨损≤0.2mm）、真空吸盘老化（邵氏硬度60±5 Shore A）、电机绝缘电阻（相间≥0.5MΩ，对地≥1MΩ）；

- 安全装置：测试急停回路响应时间（≤0.1s），安全光幕遮光测试（100%遮光率时停机）。

年度保养

- 精度恢复：用激光干涉仪校准所有线性轴定位精度（≤±0.01mm）、重复定位精度（≤±0.005mm）；

- 易损件更换：更换链条（节距伸长＞2%）、定位销（磨损量＞0.1mm）、液压密封件（O型圈、活塞杆密封）。

6.3 预防性维护与安全注意事项

易损件更换计划

| 易损件名称 | 材质/型号 | 更换周期 | 更换标准 | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位销 | Cr12MoV，φ20h6 | 5万次输送 | 磨损量＞0.1mm或变形 | 5件 |
| 真空吸盘 | 丁腈橡胶，φ50mm | 3个月 | 表面裂纹或负压＜-70kPa | 10个 |
| 链条 | 16A，节距25.4mm | 2年 | 节距伸长＞2%或链板变形 | 1条 |
| 导轨滑块 | HGW20CA | 2年 | 间隙＞0.1mm或异响 | 2套 |

安全注意事项

- 维护作业：执行“上锁挂牌”程序，切断主电源、气源、液压源，悬挂“正在维护，禁止合闸”警示牌，使用绝缘工具（绝缘手套、绝缘垫）；

- 高空作业：登高（≥1.2m）时系安全带，工具用绳索系挂，防止坠落；

- 液压系统：拆卸管路前，启动系统卸压至0MPa，松开接头时用抹布遮挡，防止油液喷射；

- 电气作业：禁止带电作业，潮湿环境（湿度＞65%）下停止电气检查，测量绝缘电阻时断开所有电子元件。

七、技术参数与选型参考

7.1 技术参数表

| 参数 | 半自动集送线 | 全自动集送线（轻型） | 全自动集送线（重型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定负载 | ≤500kg/工位 | 50-300kg/工位 | 300-2000kg/工位 |
| 输送速度 | 0.3-0.8m/s | 0.5-1.5m/s | 0.2-1m/s |
| 定位精度 | ±0.5mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 输送节拍 | 60秒/台 | 30秒/台 | 45秒/台 |
| 电源容量 | 15kW | 25kW | 40kW |
| 占地面积 | 40㎡ | 100㎡ | 200㎡ |
| 适用铁芯规格 | 宽度50-300mm | 宽度50-500mm | 宽度100-800mm |

7.2 选型依据与方法

选型步骤

- 确定产能需求：根据年产量计算单班输送量（如年产10000台，单班需输送约42台），选择对应节拍的集送线（如30秒/台的全自动线可满足）；

- 明确铁芯规格：根据最大铁芯重量（如500kg）、尺寸（宽度500mm）选择负载能力匹配的型号（如轻型/重型）；

- 评估自动化程度：中小批量多品种（换型＞5次/天）选半自动线；大规模标准化生产选全自动线，降低人工成本；

- 现场条件确认：测量车间空间（长度、宽度、高度），确保设备安装尺寸（如重型线需200㎡）及行车配套（起重量≥3吨）；确认动力条件（供电容量、气源流量≥1m³/min）。

典型应用案例

- 案例1：某地方电力公司年产5000台配电变压器，选用半自动集送线（2条），单台铁芯输送时间从人工20分钟缩短至1分钟，操作人员从8人/班减至2人/班，年节省人工成本48万元；

- 案例2：新能源光伏逆变器配套变压器生产线，选用全自动轻型集送线（3条），输送节拍30秒/台，定位精度±0.1mm，满足双面叠装需求，合格率从95%提升至99.5%。

7.3 选型注意事项

- 避免盲目追求高配置：普通配电变压器选用±0.1mm定位精度即可，无需追求±0.05mm（成本增加30%）；

- 确认厂家服务能力：选择能提供72小时内备件供应、24小时技术支持的厂家，避免故障时无维护保障；

- 工艺验证：选型前要求厂家用实际硅钢片料卷试送10台铁芯，检测输送精度、硅钢片损伤率（应≤0.5%）；

- 考虑未来扩展：选择模块化设计的集送线，预留接口（如增加检测工位、扩展储料工位），便于后期产能提升。