高速纵剪线开卷机技术手册

一、概述

1.1 开卷机定义与功能定位

高速纵剪线开卷机是金属板材分切加工生产线的起始核心设备，主要功能是将成卷的金属板材（如冷轧钢板、硅钢片、铝箔等）稳定释放，并通过恒张力控制和板料矫直，为后续纵剪、校平、卷取等工序提供连续、平整的原料。其核心作用体现在三个维度：一是卷材承载与定位，可适应最大卷重30吨、内径508-760mm、外径2000mm的钢卷，通过涨缩机构实现卷材中心定位，对中精度±0.5mm；二是恒张力控制，输出张力范围5-50kN，控制精度≤±2%，确保高速开卷（线速度60-150m/min）时板材无拉伸变形或褶皱；三是板料预处理，通过直头装置将板头弯曲量从50mm矫正至≤5mm，便于顺利导入后续矫平机，减少穿带时间（从传统5分钟缩短至1分钟内）。

在高速纵剪线中，开卷机与矫平机、纵剪机、卷取机形成协同工作链：开卷机通过张力传感器反馈实时张力，PLC根据卷径变化动态调节制动力矩，确保板材以恒定张力进入矫平机（矫平精度≤0.1mm/m）；当纵剪机剪切频率达20次/分钟时，开卷机需具备快速响应能力（张力调整响应时间≤50ms），避免板材因张力波动产生毛刺（要求≤0.03mm）。在硅钢片、汽车钢板等高精度加工领域，开卷机的性能直接影响产品合格率（如硅钢片磁性能因张力不均下降5%-8%）和生产效率（班产量提升20%-30%）。

1.2 分类与技术特性

高速纵剪线开卷机按结构形式、张力控制方式和卷径适应范围分类，各类技术特性差异显著，需根据加工材料和产能需求选型。

按结构形式分为上料小车式和无小车式。上料小车式开卷机配备液压升降+电动行走小车（承重30吨，升降行程500mm，行走速度0-10m/min），适用于卷重10-30吨的大中型纵剪线（剪切宽度1500-2500mm），上料时间≤3分钟；无小车式通过行车吊装上料，结构简单（成本降低20%），但上料效率低（约8分钟/卷），仅适用于卷重≤5吨的小型纵剪线（如电子行业窄带分切）。

按张力控制方式分为磁粉制动式和伺服电机驱动式。磁粉制动器通过0-5A励磁电流调节制动力矩（对应张力50-2000N），控制精度±2%FS，成本低（约1.2万元/套），但响应速度慢（≥100ms），适用于线速度≤80m/min的普通钢板加工；伺服电机驱动式采用“速度环+转矩环”双闭环控制（如西门子1FK7伺服电机，功率5.5-37kW），响应时间≤50ms，张力波动≤±1%，可实现卷径2000mm至500mm的线性张力调节，适用于硅钢片、铝箔等高精度材料（线速度100-150m/min）。

按卷径适应范围分为固定卷径型和可调卷径型。固定卷径型适配单一内径钢卷（如508mm或610mm），结构紧凑；可调卷径型通过涨缩机构实现508-760mm内径兼容，涨缩量50mm，满足多规格卷材加工需求（占市场份额85%以上）。

技术特性对比表

| 类型 | 适用卷重 | 线速度范围 | 张力控制精度 | 上料效率 | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上料小车+伺服驱动 | 10-30吨 | 80-150m/min | ±1%FS | ≤3分钟/卷 | 汽车钢板、硅钢片纵剪线 |
| 无小车+磁粉制动 | ≤5吨 | ≤80m/min | ±2%FS | 8分钟/卷 | 普通钢板、窄带分切 |

1.3 行业标准与技术规范

高速纵剪线开卷机设计、制造和运行需符合多项国家及行业标准，核心指标如下：

基础通用标准：GB/T 3766-2001《液压系统通用技术条件》规定液压系统工作压力波动≤±5%，油温控制在15-65℃（最佳30-50℃）；JB/T 9965-2013《纵剪机 技术条件》明确开卷机与矫平机对中精度≤0.05mm/m，卷材跑偏量≤±2mm/m。

机械结构标准：GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》要求卷筒径向圆跳动≤0.1mm/m，扇形板表面粗糙度Ra≤1.6μm；JB/T 7939-2010《液压系统通用技术条件》规定涨缩液压缸内泄漏量≤0.1L/min（10MPa时），保压10分钟压力下降≤0.5MPa。

电气控制标准：GB 50169-2016《接地装置施工及验收规范》要求设备接地电阻≤4Ω，信号接地与动力接地间距≥100mm；GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》规定PLC输入端抗静电等级≥±8kV（接触放电）。

安全规范：GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》要求开卷机危险区域张贴“当心卷入”“必须佩戴护目镜”标识；GB/T 30574-2014《机械安全 安全防护的实施准则》规定旋转部件防护罩开口≤12mm，防护距离≥500mm。

二、结构组成与核心部件

2.1 卷筒与涨缩机构

卷筒是开卷机的核心功能部件，采用三段台阶式双柱头液压扩张结构，由空心轴、四棱轴、扇形板（4块）和涨缩驱动装置组成。空心轴材质42CrMo（调质处理，硬度280-320HB），表面加工4条斜度1:10的燕尾槽，通过铜镶条（ZCuSn10Pb1，硬度≥65HB）与扇形板连接；扇形板弧面覆耐磨橡胶（硬度80 Shore A，厚度10mm），防止钢卷内孔划伤，单块扇形板重量≤50kg，便于更换。

涨缩驱动装置由旋转油缸（缸径125mm，行程150mm）、拉杆和四棱轴组成：当油缸活塞杆推动四棱轴轴向移动时，扇形板沿燕尾槽做径向运动，实现涨缩动作——涨紧时直径范围508-760mm（适配不同内径钢卷），收缩时最小直径比钢卷内径小20-30mm（便于上料）。为确保涨缩同步性，四棱轴与扇形板配合间隙控制在0.05-0.1mm，径向移动误差≤0.5mm。

关键技术参数：涨缩量50mm，涨紧后径向圆跳动≤0.1mm/m，最大涨紧力450kN（适配30吨钢卷），单次涨缩动作时间≤2秒。

2.2 传动系统

传动系统实现卷筒旋转驱动，由变频调速电机、齿轮箱、制动器和联轴器组成，传递功率5.5-45kW，输出扭矩1000-5000N·m。

电机：采用YX3系列高效三相异步电机（或西门子1FK7伺服电机），功率根据卷重和线速度选型——30吨钢卷、150m/min线速度时配37kW电机，额定转速1500r/min，防护等级IP55，绝缘等级F级（允许温升105K）。

齿轮箱：平行轴式二级减速箱（速比5-10:1），齿轮材质20CrMnTi（渗碳淬火，齿面硬度58-62HRC），模数4-6mm，齿宽50-80mm，啮合间隙0.15-0.2mm（通过调整垫片控制），传动效率≥95%。齿轮箱采用强制润滑（ISO VG460齿轮油），配备油温传感器（PT100）和油位计，油温超过60℃时报警。

制动器：气动蝶式制动器（或磁粉制动器），制动力矩1500-3000N·m，响应时间≤0.3秒。气动制动器通过0.6-0.8MPa压缩空气驱动，制动片材质半金属摩擦材料（厚度10mm，磨损极限3mm），制动间隙0.5-1mm（通过调整螺栓调节）。

联轴器：电机与齿轮箱之间采用梅花弹性联轴器（TL8型），补偿径向偏差≤0.1mm，轴向窜动≤0.05mm；齿轮箱与卷筒之间采用鼓形齿联轴器（GICL型），允许角向偏差≤1°，传递扭矩5000N·m时无打滑。

2.3 底座与支撑结构

底座为钢板焊接箱型结构（材质Q345B，侧板厚度16-25mm，底板厚度25-30mm），通过6条M24地脚螺栓固定于混凝土基础（基础承载能力≥50kN/m²），上平面加工T型槽（槽宽22mm，间距100mm），用于安装导轨和辅助装置。

导轨与上料小车配合：底座上安装2条平行矩形导轨（材质45钢，淬火硬度50-55HRC），导轨间距800-1200mm，直线度误差≤0.1mm/m，上料小车通过导轨实现钢卷轴向对中（定位精度±0.5mm）。

支撑臂装置：卷筒头部配备可伸缩支撑臂（行程200mm），由液压缸（缸径80mm，行程200mm）驱动，支撑块材质ZCuAl10Fe3（硬度≥80HB），与卷筒轴颈接触长度≥150mm。支撑臂在钢卷加载时伸出，降低卷筒悬臂挠度（满载时最大挠度≤0.3mm/m），卸载后缩回，不影响卷材更换。

导向辊组：底座两侧设置2-4组导向辊（辊径Φ150mm，长度≥卷材宽度），辊面包胶（硬度80 Shore A，厚度15mm），通过调节螺栓控制辊子间距（适应不同宽度卷材），防止卷材跑偏（跑偏量≤±2mm/m）。

2.4 辅助装置

上料小车：用于钢卷搬运和上料，由V型料架、升降机构和行走机构组成。V型料架承重30吨，采用16Mn钢板焊接，表面贴耐磨橡胶（厚度20mm）；升降机构为液压驱动（油缸缸径160mm，行程500mm），升降速度0-5m/min，定位精度±2mm；行走机构采用变频电机驱动（功率2.2kW），行走速度0-10m/min，轨道长度3-5m（根据车间布局）。

直头装置：包含压弯辊和铲板，用于矫正板头弯曲。压弯辊直径Φ200mm，由液压缸（压力8-12MPa）驱动上下移动，最大压下量50mm，可将板头弯曲量从50mm矫正至≤5mm；铲板材质65Mn（淬火硬度50-55HRC），厚度20mm，通过气缸（缸径63mm）驱动，与压弯辊配合实现板头导入。

液压系统：为涨缩、上料、支撑臂提供动力，由油箱（容积200-400L）、齿轮泵（压力10-16MPa，流量40-80L/min）、溢流阀、换向阀组成。系统配备吸油过滤器（精度10μm）和回油过滤器（精度5μm），污染度控制在NAS 7级以下；油温超过55℃时启动风冷冷却器（换热面积5-10m²），确保油温稳定在30-50℃。

气动系统：压力0.6-0.8MPa，为制动器、直头铲板、吹屑装置提供气源，配备三联件（过滤精度5μm，调压范围0.1-1MPa）和储气罐（容积100L），确保制动压力稳定（波动≤±0.05MPa）。

三、机械原理与工作过程

3.1 开卷机工作流程

高速纵剪线开卷机的完整工作流程分为上料、涨缩定位、板头矫直、开卷送料、张力控制、停机卸卷六个阶段，各阶段动作逻辑由PLC协调控制。

上料阶段：行车将钢卷吊至上料小车V型架→小车液压升降调整钢卷中心高度（与卷筒中心对齐，误差≤5mm）→小车电动行走至卷筒轴线→小车缓慢靠近，将卷筒穿入钢卷内孔（穿入深度≥钢卷宽度的1/2）。

涨缩定位阶段：PLC发出涨紧指令→液压系统驱动涨缩缸活塞杆伸出→四棱轴轴向移动，扇形板径向涨开→涨紧钢卷（系统压力升至12-16MPa，保压3秒）→支撑臂液压缸伸出，支撑卷筒头部→上料小车下降并退回原位。

板头矫直阶段：人工辅助将板头引入直头装置→压弯辊液压缸下压（压力8-12MPa），板头通过压弯辊与下辊之间的弯曲区→板头弯曲量从50mm矫正至≤5mm→铲板气缸伸出，将矫直后的板头导入矫平机入口。

开卷送料阶段：PLC接收主生产线启动信号→变频电机驱动卷筒旋转（转速根据纵剪线速度设定）→卷材通过导向辊进入矫平机→张力传感器实时检测卷材张力（反馈至PLC）→PLC调节制动器制动力矩，维持张力恒定。

张力控制阶段：随着开卷进行，钢卷直径从最大（2000mm）逐渐减小（至500mm）→编码器实时检测卷筒转速，PLC通过卷径计算公式（D=v/(πn)，v为线速度，n为转速）计算实时卷径→根据卷径变化动态调节电机输出转矩（T=F×D/2i，F为设定张力，i为传动比），确保张力恒定（波动≤±2%）。

停机卸卷阶段：纵剪完成，PLC接收停机信号→电机减速至停止→制动器抱闸（制动时间≤0.5秒）→涨缩缸活塞杆缩回，扇形板收缩→支撑臂缩回→上料小车移动至钢卷下方，升起托住残卷→人工辅助将残卷卸下，完成一个工作循环。

3.2 核心机构工作机制

涨缩机构工作原理：基于斜面传动原理，旋转油缸推动四棱轴轴向移动（行程150mm），四棱轴表面的斜面（斜度1:10）与扇形板燕尾槽配合，将轴向位移转化为扇形板的径向运动。涨紧时，油缸进油推动四棱轴向卷筒头部移动，扇形板沿径向向外扩张，直至与钢卷内孔贴合并产生预紧力（450kN）；收缩时，油缸回油，四棱轴反向移动，扇形板在钢卷自重或弹簧力作用下径向收缩，与钢卷内孔脱离。

张力控制机械原理：开卷张力通过“制动器制动力矩”实现，即制动器对卷筒施加反向转矩，使卷材在卷筒与矫平机之间产生张力（F=T/(D/2)，T为制动力矩，D为实时卷径）。当卷材线速度v=100m/min，卷径D=1000mm时，卷筒转速n=v/(πD)=100/(3.14×1)=31.8r/min，若设定张力F=1000N，则制动力矩T=F×D/2=1000×1/2=500N·m。随着卷径减小，为维持张力恒定，制动力矩需同步减小（如卷径D=500mm时，T=250N·m）。

传动系统动力传递：电机输出的机械能通过联轴器传递至齿轮箱，经二级齿轮减速（速比i=10）后，扭矩放大10倍（如电机输出扭矩50N·m，齿轮箱输出扭矩500N·m），再通过鼓形齿联轴器传递至卷筒，驱动钢卷旋转放料。齿轮箱内齿轮采用“硬齿面”设计（齿面硬度58-62HRC），啮合效率≥98%，确保在1500r/min高速运行时无异常振动（振动速度≤1.5mm/s）。

3.3 张力控制原理

高速纵剪线开卷机采用闭环张力控制系统，由张力传感器、PLC、张力控制器和执行机构（制动器/伺服电机）组成，控制精度≤±2%FS。

直接张力控制：张力传感器（如MAGPOWR MC01系列）安装于开卷机与矫平机之间的张力辊两端，直接测量卷材张力（量程0-50kN，输出4-20mA信号，线性度±0.5%FS）。PLC将传感器反馈的实际张力（PV）与设定张力（SP）比较，计算偏差e=SP-PV，通过PID算法调节执行机构输出：当PV＜SP时，增大制动力矩（或减小电机输出速度）；当PV＞SP时，减小制动力矩（或增大电机输出速度），直至偏差e≤±2%SP。

卷径计算与前馈控制：为减少动态张力波动，系统采用“卷径前馈+PID反馈”复合控制。卷径通过两种方式计算：

- 线速度积分法：D=v/(πn)，v为卷材线速度（由矫平机编码器提供），n为卷筒转速（由编码器检测）；

- 厚度累积法：D=D0+2Nh，D0为初始卷径，N为旋转圈数（由编码器计数），h为材料厚度（人工输入）。

PLC根据实时卷径提前计算所需制动力矩（T=F×D/2i），并输出至执行机构，实现“预判式”调节，减少张力超调（超调量≤5%）。

张力分段控制：根据开卷阶段设置不同张力值：

- 启动阶段：低张力（设定值的50%-70%），防止板头拉伸；

- 正常运行阶段：额定张力（50-2000N，根据材料厚度和宽度设定）；

- 停车阶段：逐渐降低张力至额定值的30%，避免卷材回弹。

3.4 能量转换与效率分析

开卷机工作过程中，能量经历“电能→机械能→液压能→机械能”的转换，并伴随一定损失，系统总效率η=η电×η机×η液（通常η=0.7-0.85）。

能量转换路径：

- 电能→机械能：变频电机将电网电能转换为旋转机械能，效率η电=0.9-0.95（取决于负载率，满载时效率最高）；

- 机械能→液压能：液压泵将电机机械能转换为液压能，效率η泵=0.85-0.9（齿轮泵效率较低，柱塞泵效率较高）；

- 液压能→机械能：涨缩液压缸将液压能转换为扇形板的径向机械能，效率η缸=0.9-0.95（主要损失为内泄漏和摩擦）；

- 机械能传递：传动系统（齿轮箱、联轴器）将电机机械能传递至卷筒，效率η传=0.9-0.95（齿轮啮合损失约3%，轴承摩擦损失约2%）。

效率损失分析：

- 容积损失：液压泵、液压缸内泄漏（占总损失的20%-30%），如涨缩液压缸活塞密封件磨损导致内泄漏量增大（从0.1L/min增至1L/min时，效率下降5%）；

- 机械损失：齿轮啮合摩擦、轴承摩擦、导轨摩擦（占总损失的30%-40%），如齿轮箱润滑油黏度升高（从46mm²/s增至65mm²/s），机械损失增加10%；

- 压力损失：液压管路沿程损失和局部损失（占总损失的10%-20%），主油路流速超过4m/s时，压力损失Δp=λLρv²/(2d)（λ为沿程阻力系数，L为管长，d为管径），需控制主油路流速≤3m/s。

效率提升措施：

- 选用高效元件（伺服电机替代普通电机，效率提升5%-10%；柱塞泵替代齿轮泵，效率提升10%-15%）；

- 优化液压系统（缩短管路长度，减少弯头，使用大管径主油路）；

- 控制油液污染度（清洁度每提高1级，元件寿命延长2-3倍，效率维持时间延长50%）；

- 采用节能控制策略（非工作时电机卸荷，避免溢流损失；张力按需调节，避免大马拉小车）。

四、控制系统与自动化集成

4.1 PLC控制系统架构

开卷机控制系统以PLC为核心，采用“PLC+触摸屏+HMI”的架构，实现逻辑控制、张力闭环调节和人机交互。

硬件配置：

- PLC控制器：西门子S7-1200（CPU 1214C DC/DC/DC）或S7-1500（大型纵剪线），具备14输入/10输出数字量点，4路模拟量输入（13位分辨率），2路模拟量输出，支持PROFINET总线（传输速率100Mbps，周期≤1ms）；

- 扩展模块：高速计数模块（SM 1223，计数频率≥1MHz）用于卷径计算；模拟量模块（SM 1231）采集张力、压力、温度信号；

- 触摸屏：10寸威纶通KTP700 Basic，显示实时参数（张力、卷径、速度）、设备状态（运行/停止/报警）和故障代码，支持参数设置（张力设定、PID参数）和手动操作（点动涨缩、启停）；

- 传感器：张力传感器（4-20mA）、编码器（1024线，AB相）、压力传感器（0-25MPa，4-20mA）、温度传感器（PT100）。

软件逻辑：

- 主程序（OB1）：调用初始化块（FB10）、手动控制块（FB20）、自动控制块（FB30）、故障处理块（FB40）；

- 卷径计算：采用线速度积分法（D=v/(πn)），每10ms更新一次，卷径计算精度±0.5mm；

- 张力闭环控制：PID算法实现张力调节，参数自适应（Kp=2.0-5.0，Ti=0.5-2.0s，Td=0.1-0.5s），控制周期10ms；

- 故障诊断：实时监测张力超限（±10%设定值）、电机过载（电流＞110%额定值）、液压压力异常（＜10MPa或＞18MPa），触发报警并停机。

4.2 传感器应用技术

张力传感器：采用应变片式拉压力传感器（如MAGPOWR MC01），安装于张力辊两端，直接测量卷材张力。传感器量程0-50kN，输出4-20mA（0kN对应4mA，50kN对应20mA），线性度±0.5%FS，响应时间≤10ms。安装时需保证张力辊与传感器轴线同轴（偏差≤0.5°），避免侧向力干扰测量（侧向力误差≤1%FS）。

编码器：用于检测卷筒转速和旋转圈数，采用1024线增量式编码器（如倍加福RVI58N），通过弹性联轴器与卷筒轴连接，输出AB相脉冲信号（A相、B相、Z相），计数频率≥1MHz。PLC通过高速计数器模块采集脉冲信号，计算卷筒转速n=（脉冲数/线数）/时间，卷径D=v/(πn)。

压力传感器：安装于涨缩缸油路，测量涨紧压力（0-25MPa），判断涨缩是否到位（压力≥12MPa为涨紧，≤2MPa为收缩）。传感器输出4-20mA信号（0MPa对应4mA，25MPa对应20mA），精度±0.5%FS，响应时间≤1ms。

温度传感器：铂电阻PT100（精度A级，±0.15℃），插入油箱底部100mm处，监测液压油温度（正常30-50℃），超过55℃时启动冷却器，低于15℃时启动加热器（功率3kW）。

4.3 变频驱动系统

开卷机驱动系统采用“变频电机+矢量变频器”的方案，实现速度和转矩的精确控制，变频器选用西门子MM440或安川A1000（功率5.5-37kW）。

控制模式：

- 速度模式：通过PLC模拟量（0-10V）或PROFINET给定速度指令（0-1500r/min），电机转速跟随指令，精度±0.5%额定转速，用于开卷送料阶段（跟随纵剪线速度）；

- 转矩模式：PLC通过通信给定转矩指令（0-额定转矩），变频器控制电机输出恒定转矩，用于张力控制阶段（通过调节转矩实现恒张力）。

双闭环控制：变频器内置速度环和电流环（转矩环），速度环采用PI调节（比例增益20-50，积分时间0.1-1.0s），电流环采用P调节（比例增益5-10），响应时间≤10ms，确保动态性能（加速度1000r/min²，从0加速至1500r/min需1.5s）。

动态补偿功能：

- 转差补偿：根据负载电流自动补偿转差率（负载率100%时补偿量约3%额定转速），确保低速时转速稳定；

- 转矩前馈：根据卷径变化提前调整输出转矩（T=F×D/2i），减少张力动态波动（卷径从2000mm减小至500mm时，转矩从400N·m线性降至100N·m）；

- 制动单元：当电机处于发电状态（减速或制动时），制动单元将再生电能消耗在制动电阻上，避免变频器过压（直流母线电压≤800V）。

4.4 自动化联动控制

开卷机作为纵剪线的首台设备，需与矫平机、纵剪机、卷取机等设备实现自动化联动，通过PROFINET总线与主PLC（如西门子S7-1500）通信，交换控制信号和状态信息。

信号交互：

- 数字量信号：

  - 输入：“启动”“停止”“急停”（来自主PLC），“矫平机准备就绪”“卷取机准备就绪”（来自其他设备）；

  - 输出：“开卷机准备就绪”“张力就绪”“故障”（发送至主PLC），“卷材到位”“板头矫直完成”（发送至矫平机）。

- 模拟量信号：

  - 输入：“线速度给定”（0-10V，对应0-150m/min，来自主PLC）；

  - 输出：“实际张力”（4-20mA，对应0-50kN，发送至主PLC）。

同步控制逻辑：

- 速度同步：开卷机速度跟随纵剪线主线速度（v开卷=v主线+Δv，Δv为微小超前量，确保卷材张紧），速度偏差≤±0.5%；

- 张力协调：当纵剪机换刀或卷取机换卷时，主PLC发送“张力减小”指令，开卷机将张力降至设定值的30%，完成后恢复正常张力；

- 紧急制动：接收到“急停”信号后，开卷机立即停止输出，制动器抱闸（制动响应时间≤0.5秒），同时切断“卷材输出”信号，防止后续设备进料过多。

典型联动流程：

- 主PLC发送“启动”指令→开卷机完成上料、涨紧、板头矫直；

- 开卷机发送“张力就绪”信号→主PLC启动矫平机、纵剪机；

- 主PLC发送“线速度给定”（50m/min）→开卷机变频器运行在速度模式，跟随给定速度；

- 张力传感器反馈实际张力→PLC调节开卷机制动器转矩，维持张力恒定；

- 卷材接近末端，主PLC发送“减速”指令→开卷机速度降至10m/min；

- 卷材切断，主PLC发送“停止”指令→开卷机制动、收缩卷筒，完成一个循环。

五、常见故障诊断与处理

5.1 涨缩失效故障

故障现象：卷筒无法涨紧或收缩，表现为涨紧后压力不足（＜10MPa）、扇形板移动卡滞、涨缩动作不同步（径向偏差＞1mm）。

常见成因：

- 液压系统故障：涨缩缸内泄漏（活塞密封件老化，硬度从70 Shore A降至50以下）、换向阀卡滞（阀芯被杂质卡住）、液压泵供油不足（齿轮泵磨损，容积效率＜80%）；

- 机械结构故障：铜镶条磨损（与燕尾槽间隙＞0.2mm）、四棱轴变形（直线度误差＞0.1mm/m）、扇形板燕尾槽裂纹（材料疲劳或Si含量超标，标准Si≤0.4%）；

- 电气故障：涨缩缸位置传感器故障（无信号输出）、PLC程序错误（未触发涨缩指令）。

诊断方法：

- 压力测试：启动液压站，操作涨紧按钮，观察涨缩缸压力：若压力无法升至12MPa，检查液压泵出口压力（正常16MPa），若泵出口压力正常，则为下游管路或液压缸故障；

- 机械检查：断电卸压后，手动推动四棱轴，若移动卡滞，测量铜镶条厚度（磨损量＞0.5mm需更换），检查扇形板燕尾槽有无裂纹（用着色探伤）；

- 电气检查：用万用表测量位置传感器输出信号（4-20mA），若信号异常，检查传感器接线或更换传感器。

处理对策：

- 内泄漏：更换涨缩缸活塞密封件（材质聚氨酯，硬度70 Shore A），装配时唇边朝向压力侧，涂抹润滑脂（锂基脂NLGI 2级）；

- 换向阀卡滞：拆卸阀芯，用煤油清洗，去除毛刺，装配时阀芯涂抹液压油；

- 铜镶条磨损：更换ZCuSn10Pb1铜镶条，厚度公差±0.05mm，与燕尾槽配合间隙0.05-0.1mm；

- 扇形板裂纹：若裂纹长度＜10mm，可焊接修复（焊条选用E5015），打磨后进行着色探伤；裂纹过长时更换扇形板（材质42CrMo，调质处理）。

5.2 传动异响故障

故障现象：开卷机运行时传动系统发出异常声音，如齿轮箱“咔咔”声、卷筒“嗡嗡”声，伴随振动增大（振动速度＞2.8mm/s）。

常见成因：

- 齿轮箱故障：齿轮啮合间隙过大（标准0.15-0.2mm，实测＞0.3mm）、齿面磨损（齿顶厚度减少＞0.5mm）、轴承游隙超标（C3级轴承游隙＞0.1mm）、润滑油污染（铁含量＞50ppm）；

- 卷筒故障：铜滑条磨损（与滑道间隙＞0.1mm）、卷筒轴弯曲（直线度误差＞0.1mm/m）、联轴器不平衡（偏心量＞0.05mm）；

- 电机故障：转子不平衡（残余不平衡量＞10g·mm/kg）、轴承损坏（异响随转速升高而增大）。

诊断方法：

- 振动分析：使用振动分析仪（如SKF CMVA60）检测齿轮箱、卷筒、电机的振动频谱：齿轮啮合频率f=z×n/60（z为齿数，n为转速），若频谱中f的谐波分量异常（如出现2f、3f峰值），则为齿轮故障；轴承故障频率f=0.3×n×(d/D)（d为滚动体直径，D为轴承节圆直径），若出现对应峰值则为轴承故障；

- 油液检测：取齿轮箱润滑油样，检测污染度（NAS 1638标准）和铁元素含量：污染度＞10级或铁含量＞50ppm，需更换润滑油并检查磨损部件；

- 间隙测量：拆卸齿轮箱，测量齿轮啮合间隙（压铅法）和轴承游隙（塞尺法），超过标准值需更换齿轮或轴承。

处理对策：

- 齿轮啮合间隙过大：调整齿轮箱垫片（每增减0.1mm垫片，间隙变化0.05mm），或更换齿轮副（新齿轮啮合间隙0.15-0.2mm）；

- 轴承损坏：更换SKF或NSK轴承（型号如NU2220，C3游隙），轴承加热至80-100℃后热装，避免硬敲；

- 铜滑条磨损：更换铜滑条（材质ZCuAl10Fe3），与滑道配合间隙控制在0.05-0.1mm，涂抹二硫化钼润滑脂；

- 电机不平衡：对电机转子做动平衡（等级G2.5，转速3000r/min时允许不平衡量≤2.5g·mm/kg）。

5.3 张力波动故障

故障现象：卷材张力在设定值±10%以上波动，导致板材跑偏（＞±2mm/m）、剪切毛刺超标（＞0.05mm）或拉伸变形（延伸率＞1%）。

常见成因：

- 机械因素：开卷机基座中心线偏移（与矫平机同轴度误差＞0.1mm/m）、导向辊间距不当（与卷材宽度偏差＞5mm）、涨缩缸压力不稳定（波动＞±1MPa）；

- 控制因素：张力传感器安装倾斜（角度偏差＞0.5°）、测速辊打滑（表面磨损或包胶老化）、PLC PID参数不合理（比例增益过大导致超调，过小导致响应慢）；

- 材料因素：卷材厚度不均（偏差＞±5%）、边缘波浪度超标（＞0.5mm/m）、卷径计算错误（材料厚度输入错误）。

诊断方法：

- 张力曲线分析：通过HMI调取张力历史曲线，若曲线呈周期性波动（周期与卷筒转速一致），则为机械偏心（如卷筒弯曲）或测速辊偏心；若曲线无规律波动，则为传感器故障或PID参数不当；

- 对中检查：用激光对中仪测量开卷机与矫平机的同轴度（允许偏差≤0.05mm/m），若超差，调整开卷机底座垫片（每侧垫片厚度差≤0.1mm）；

- 参数测试：手动模式下，逐步调整PID参数（先调比例增益Kp，再调积分时间Ti），观察张力波动幅度，直至稳定（波动≤±2%）。

处理对策：

- 基座偏移：松开开卷机地脚螺栓，用千斤顶调整位置，激光对中仪监测，达标后紧固螺栓（M24螺栓扭矩55-60N·m）；

- 传感器倾斜：重新安装张力传感器，用水平仪校准（水平度误差≤0.1mm/m），确保传感器轴线与卷材张力方向一致；

- PID参数优化：按“先比例后积分再微分”原则调试：Kp从2.0开始，逐渐增大至张力出现轻微振荡，再减小20%；Ti从1.0s开始，逐渐减小至响应加快且无超调；Td取Ti的1/4-1/8；

- 测速辊打滑：更换测速辊包胶（硬度80 Shore A），或增加测速辊压力（通过气缸调节，压力0.3-0.5MPa）。

六、维护保养规范

6.1 日常检查

日常检查由操作人员每班执行，确保设备处于正常状态，检查内容及标准如下：

开机前检查（10分钟）：

- 油位：液压油箱油位在液位计2/3处（最低不低于1/2），齿轮箱油位在油标中线（±5mm）；

- 气压：气动系统压力0.6-0.8MPa，三联件油杯油位≥1/2，排水阀无积水；

- 电源：三相电压380V±10%，电机接地电阻≤4Ω，急停按钮功能正常（按下后所有动作停止）；

- 机械状态：卷筒无异物，扇形板收缩到位（直径≤508mm），上料小车轨道无障碍物。

运行中监控（每小时）：

- 张力：实际张力与设定值偏差≤±2%，无频繁波动（波动幅度≤±5%）；

- 温度：电机外壳温度≤70℃，齿轮箱油温≤60℃，液压油温≤55℃；

- 噪声与振动：泵组噪声≤80dB（A计权），手摸卷筒、齿轮箱无明显振动（振动速度≤2.8mm/s）；

- 泄漏：液压管路、接头无滴漏（允许轻微油膜，不形成油滴），气动管路无漏气声。

班后清洁与记录（15分钟）：

- 清洁：清理卷筒表面铁屑、油污（用中性清洁剂，禁用汽油），吹扫控制柜灰尘；

- 检查：过滤器压差表（吸油过滤器＜0.1MPa，回油过滤器＜0.3MPa），制动片厚度（磨损余量≥3mm）；

- 记录：填写《开卷机运行记录表》，记录运行时间、张力、温度及异常情况（如“14:30发现涨缩压力波动”）。

6.2 定期维护

按周期执行定期维护，通过系统性检查和部件更换，延长设备寿命，降低故障风险。

每周维护（1小时）：

- 过滤器清洁：用0.4MPa压缩空气反向吹扫吸油过滤器和回油过滤器滤芯（从出口向入口吹），去除表面杂质；

- 螺栓紧固：检查卷筒连接螺栓（M16，扭矩40-45N·m）、导向辊固定螺栓（M12，扭矩25-30N·m），防止松动；

- 润滑：向导轨、丝杠加注ISO VG32导轨油（每班1次），向联轴器、导向辊轴承加注锂基脂NLGI 2级（每周1次，每个润滑点加注0.1L）；

- 功能测试：手动操作涨缩、制动动作各3次，动作应灵活无卡滞，响应时间≤0.5秒。

每月维护（4小时）：

- 液压系统检查：测量涨缩缸压力（涨紧压力12-16MPa，收缩压力＜2MPa），保压10分钟压力下降≤0.5MPa；检查液压油颜色（正常淡黄色，无发黑、乳化），取样送检（污染度≤NAS 7级，水分≤0.1%）；

- 制动系统检查：调整制动间隙（0.5-1mm，通过调整螺栓实现），测量制动力矩（≥额定值的90%）；

- 传感器校准：用标准砝码校准张力传感器（误差≤±1%FS），用信号发生器校准编码器（计数误差≤1脉冲/转）；

- 备用泵切换：若为双泵系统，切换备用泵运行30分钟，检查备用泵振动、噪声是否正常。

半年维护（8小时）：

- 机械精度检查：测量卷筒弯曲度（直线度误差≤0.1mm/m，用百分表检测），检查扇形板径向移动同步性（误差≤0.5mm）；

- 齿轮箱检查：取齿轮箱油样，检测黏度（40℃时ISO VG460齿轮油黏度414-506mm²/s）、酸值（≤0.3mgKOH/g），超过标准则更换润滑油（60-80L/台）；

- 液压元件检查：拆卸清洗溢流阀、换向阀阀芯（用煤油冲洗），检查阀芯磨损（径向间隙≤0.02mm），更换老化密封件；

- 电气系统检查：测量电机绝缘电阻（≥1MΩ），检查PLC输入输出点（用万用表通断测试），紧固端子排接线（每个端子扭矩2-3N·m）。

年度维护（16小时）：

- 解体检查：拆卸卷筒，测量扇形板燕尾槽磨损（深度≤0.2mm）、铜镶条厚度（磨损量≤0.5mm），超过限度则更换；

- 齿轮箱解体：检查齿轮啮合面（接触斑点≥70%），齿顶间隙（0.15-0.2mm），轴承游隙（≤0.1mm），必要时更换齿轮、轴承；

- 精度校准：重新校准开卷机与矫平机的对中精度（同轴度误差≤0.05mm/m），调整导向辊平行度（误差≤0.1mm/m）；

- 功能验证：进行空载和负载试运行（负载率100%，运行1小时），测试张力控制精度、速度同步性，确保所有指标达标。

6.3 润滑管理

严格执行润滑管理“五定”标准（定点、定质、定时、定量、定人），减少摩擦磨损，延长部件寿命。

定点：明确润滑点及润滑方式：

| 润滑点 | 润滑方式 | 润滑周期 | 负责人 |

|----------------|----------|----------|----------|

| 导轨、丝杠 | 滴油 | 每班 | 操作工 |

| 齿轮箱 | 油浴 | 半年换油 | 维修工 |

| 涨缩缸活塞杆 | 涂抹 | 每周 | 操作工 |

| 导向辊轴承 | 脂杯 | 每周 | 操作工 |

| 联轴器 | 脂杯 | 每月 | 维修工 |

定质：按设备要求选用润滑油品，禁止混用：

- 液压系统：L-HM46抗磨液压油（黏度指数＞90，倾点≤-15℃），清洁度NAS 7级；

- 齿轮箱：ISO VG460工业齿轮油（承载能力≥1500N，黏度指数＞90）；

- 导轨、丝杠：ISO VG32导轨油（黏度40℃时28.8-35.2mm²/s）；

- 润滑脂：锂基脂NLGI 2级（滴点≥180℃，锥入度265-295（0.1mm））。

定时：按周期加注或更换润滑油：

- 液压油：首次运行200小时更换，之后每2000小时或6个月更换（取先到者）；

- 齿轮油：首次运行500小时更换，之后每4000小时或1年更换；

- 润滑脂：轴承、联轴器每100小时加注1次，每次加注量为轴承腔的1/3-1/2。

定量：控制润滑油加注量，避免过多或不足：

- 齿轮箱油位：油标中线（约为齿轮箱容积的1/2）；

- 液压油箱油位：液位计2/3处（约为油箱容积的2/3）；

- 润滑脂加注量：每个轴承润滑点每次加注0.1-0.2L（脂杯压1-2次）。

定人：明确各润滑点的负责人，操作工负责日常加注，维修工负责定期更换和油液检测，填写《润滑记录表》，确保责任到人。

6.4 安全操作与预防措施

严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业，保障人身和设备安全。

个人防护要求：

- 必须佩戴防冲击护目镜（镜片抗冲击速度≥45m/s）、耐油手套（丁腈材质，厚度≥0.5mm，防油渗透时间＞30分钟）、防滑安全鞋（钢头防砸，防静电）；

- 长发需盘入安全帽内，禁止佩戴戒指、手表等金属饰品（防止卷入旋转部件），袖口需系紧，禁止穿宽松衣物。

系统卸压规程（维修前必须执行）：

- 关闭动力源：断开液压站、电机电源（主断路器分闸），悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌；

- 卸荷降压：手动操作液压系统卸荷阀，使涨缩缸、支撑臂缸压力降至0MPa（观察压力表），保压10秒；

- 确认余压：用标准压力表检测液压系统压力（≤0.5MPa），用手盘动卷筒，确认无卡滞；

- 锁定：上料小车用挡块固定，防止意外移动。

紧急情况处置：

- 火灾：立即按下急停按钮，切断电源，使用CO₂灭火器（喷射距离≥2m）灭火，对准火焰根部；油池起火时用防火毯覆盖，隔绝空气；

- 油液泄漏：小量泄漏用吸油棉吸收（吸油棉用量≥泄漏量的3倍），大量泄漏用围油栏围住，防止扩散至地面；废油装入专用桶，按危废处理（交由有资质单位处置）；

- 人员接触：皮肤接触液压油后，立即用肥皂和清水冲洗（至少15分钟）；油液误入眼睛，翻开眼睑用生理盐水冲洗，并立即就医；

- 机械伤害：若发生卷入伤害，立即切断电源，禁止直接拉扯受伤部位，拨打急救电话，同时保护现场。

预防性维护策略：

- 状态监测：采用油液分析（每季度1次）、振动监测（每月1次）、红外热成像（每半年1次），提前发现潜在故障（如油液中铁含量＞50ppm预示齿轮磨损）；

- 备件管理：建立关键备件清单（如涨缩缸密封件、扇形板、齿轮箱齿轮），确保库存充足（至少储备2套密封件、1套扇形板）；

- 设备档案：记录设备出厂日期、维修历史、更换部件型号及参数（如“2024.03更换涨缩缸密封件，型号UHS 125×10”），为维护提供数据支持。

七、附录

7.1 术语表

开卷机：将成卷金属板材展开并提供恒定张力的设备，是纵剪线的起始设备。

涨缩机构：通过扇形板径向运动实现卷筒直径变化的机构，用于钢卷夹紧和释放。

卷径计算：实时计算钢卷直径的过程，公式D=v/(πn)（v为线速度，n为卷筒转速）。

恒张力控制：通过调节制动力矩或电机转矩，使卷材张力保持恒定的控制方式，控制精度≤±2%FS。

张力传感器：直接测量卷材张力的装置，输出4-20mA模拟信号，线性度±0.5%FS。

动态响应时间：从张力偏差出现到控制系统将其调整至允许范围的时间，高速开卷机要求≤50ms。

制动单元：变频器的辅助装置，用于消耗电机再生电能，防止直流母线过压。

NAS清洁度等级：表示油液中固体颗粒污染程度的等级，如NAS 7级指每100mL油液中≥5μm颗粒≤160个。

7.2 技术参数速查表

常用电机参数表

| 型号 | 功率（kW） | 转速（r/min） | 额定电流（A） | 防护等级 | 适用卷重（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YX3-160M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | IP55 | ≤5 |
| YX3-200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | IP55 | 10-20 |
| 1FK7100-5AF71-1AG0 | 5.5 | 3000 | 11.8 | IP65 | 高精度小卷径 |

液压元件参数表

| 元件类型 | 型号 | 压力（MPa） | 流量（L/min） | 动作时间（s） | 适用系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮泵 | CB-B40 | 16 | 40 | - | 涨缩系统 |
| 涨缩缸 | HSG125/70 | 16 | - | 0.5-1.0 | 卷筒涨缩 |
| 溢流阀 | YF-L10H4 | 21 | 63 | ≤0.1 | 压力控制 |
| 电磁换向阀 | 4WE6E61B | 16 | 30 | ≤0.03 | 方向控制 |

传感器参数表

| 类型 | 型号 | 量程 | 输出信号 | 精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张力传感器 | MC01-50kN | 0-50kN | 4-20mA | ±0.5%FS | ≤1ms |
| 编码器 | RVI58N-011K1R61N-1024 | 0-1024线 | AB相脉冲 | ±0.1% | ≤0.1ms |
| 压力传感器 | MPM480 | 0-25MPa | 4-20mA | ±0.5%FS | ≤1ms |
| 温度传感器 | PT100 | -20-100℃ | 电阻 | ±0.1℃ | ≤500ms |

7.3 维护记录模板

开卷机日常检查表

| 日期 | 班次 | 检查项目 | 标准值 | 实测值 | 状态（正常/异常） | 处理措施 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-01 | 早班 | 油箱油位 | 200-300mm | 250mm | 正常 | - | 张三 |
|  |  | 系统压力 | 12-16MPa | 14.5MPa | 正常 | - |  |
|  |  | 电机温度 | ≤70℃ | 58℃ | 正常 | - |  |
|  |  | 张力波动 | ≤±2% | ±1.5% | normal | - |  |
|  |  | 过滤器压差 | ＜0.1MPa | 0.05MPa | 正常 | - |  |

故障处理报告

| 故障日期 | 故障现象 | 可能原因分析 | 处理步骤 | 处理结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-10 | 涨缩压力无法升至12MPa | 1. 涨缩缸密封件老化 2. 换向阀卡滞 | 1. 拆卸涨缩缸，更换聚氨酯密封件（型号UHS 125×8）； 2. 清洗换向阀阀芯，去除毛刺； 3. 测试涨缩压力恢复至15MPa | 压力恢复正常 | 李四 |

7.4 常见问题FAQ

Q1：如何判断液压油是否需要更换？

A1：通过以下指标综合判断：①外观：油液发黑（正常为淡黄色）、乳化（出现分层）或有悬浮物；②油液分析：污染度＞NAS 8级（每100mL油液中≥5μm颗粒＞230个），水分＞0.1%，酸值＞0.3mgKOH/g；③使用时间：普通工况6个月或2000小时，恶劣工况3个月或1000小时。建议结合油液分析结果决定，避免过早更换。

Q2：开卷机运行中突然出现张力大幅波动，可能原因是什么？

A2：常见原因：①机械方面：测速辊打滑（表面磨损或包胶老化）、卷筒弯曲（直线度误差＞0.1mm/m）、导向辊间距不当（与卷材宽度偏差＞5mm）；②控制方面：张力传感器故障（无信号输出或漂移）、PID参数不合理（比例增益过大导致超调）、卷径计算错误（材料厚度输入错误）。建议优先检查测速辊和传感器，再优化PID参数。

Q3：卷筒涨紧后压力缓慢下降，如何处理？

A3：这是涨缩缸内泄漏的典型症状，原因是活塞密封件老化（硬度从70 Shore A降至55以下）或磨损（唇边有划痕）。处理步骤：①停机卸压，拆卸涨缩缸端盖；②取出活塞，检查密封件（U形圈、导向带），更换老化或磨损部件（注意安装方向，唇边朝向压力侧）；③装配前涂抹润滑脂（锂基脂NLGI 2级），测试保压性能（10分钟压力下降≤0.5MPa）。

Q4：冬季开卷机启动困难，液压系统无动作怎么办？

A4：冬季油温低（＜15℃）会导致液压油黏度升高（L-HM46油黏度从46mm²/s升至65mm²/s），流动性变差。解决方法：①启动前开启加热装置（油温＜15℃时），加热至25℃以上再启动液压站；②更换低黏度液压油（如冬季用L-HM32代替L-HM46）；③空载运行液压泵5-10分钟，使油温缓慢升高（每分钟温升≤5℃），避免突然加载导致泵损坏。

Q5：如何调整开卷机与矫平机的对中精度？

A5：对中精度直接影响卷材跑偏，调整步骤：①在开卷机和矫平机之间拉钢丝（基准线），钢丝与地面平行，高度与卷材中心一致；②用百分表测量开卷机卷筒轴线与钢丝的偏差（水平和垂直方向）；③通过调整开卷机底座垫片（水平方向）和支撑螺栓（垂直方向），使偏差≤0.05mm/m；④试运行，观察卷材跑偏量（≤±2mm/m），必要时微调导向辊。