干变铁芯车间常规铁芯废气处理系统技术手册

一、系统概述

1.1 系统定义与应用背景

干变铁芯车间常规铁芯废气处理系统是针对干式变压器铁芯加工过程中产生的废气进行收集、净化和排放的专用环保设备。铁芯加工环节（如剪切、绕制、浸漆、烘干等）会释放两类主要污染物：一是绝缘漆、清洗剂挥发产生的有机废气（VOCs），主要成分为苯系物、酯类及醇类；二是铁芯硅钢片加工产生的金属粉尘（主要为铁、硅氧化物），粒径多在1-10μm。这些废气若直接排放，不仅会造成车间空气质量恶化，危害操作人员健康（长期接触可能引发呼吸道疾病、职业病），还会对周边环境造成污染，有机废气在特定条件下甚至存在燃爆风险。

该系统通过负压捕集、管道输送、多级净化的工艺路线，实现废气中颗粒物与有机污染物的高效去除，是保障车间安全生产、满足环保排放要求的核心设备。其处理效率直接关系到企业是否符合国家大气污染物排放标准及职业健康安全管理体系要求，同时对提升生产环境质量、降低设备腐蚀风险具有重要作用。

1.2 设计依据与技术标准

系统设计严格遵循国家及行业相关标准，主要依据包括：

- 环保排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m³，颗粒物排放浓度≤10mg/m³；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求VOCs收集效率≥90%。

- 安全规范：《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）明确，可燃性粉尘除尘系统需采用负压设计，管道风速不低于12m/s，且不同防火分区的除尘系统禁止互联互通。

- 设计参数：结合干变铁芯车间生产规模，系统设计处理风量范围为5000-50000m³/h，净化效率要求颗粒物≥99%，VOCs≥95%，设备连续运行时间≥8000小时/年。

二、系统结构与核心部件

2.1 集气罩装置

集气罩是废气处理系统的“第一道关口”，通过负压抽吸作用将铁芯加工设备产生的废气限定在局部区域并捕集。根据铁芯加工设备类型（如剪切机、绕线机、浸漆槽），常用顶吸式与侧吸式两种类型：顶吸式集气罩安装于设备正上方，适用于热态废气（如烘干工序），罩口尺寸按设备台面尺寸的1.2-1.5倍设计，典型尺寸为1.5m×1.2m（长×宽）；侧吸式安装于设备侧面，适用于常温废气（如剪切工序），罩口与污染源水平距离≤1.5m，垂直距离≤0.8m。

集气罩的捕集效率取决于罩口风速与覆盖范围，设计风速需控制在1.2-1.8m/s（热态废气取上限，常温废气取下限），以确保废气不扩散至操作区。罩体采用3mm厚钢板焊接而成，内壁做防腐处理，罩口边缘设置50mm高导流板，减少外部气流干扰。为适应不同设备布局，部分集气罩配备可调节伸缩臂（行程0.5-1.5m），通过手动或气动方式调整位置，提升捕集灵活性。

2.2 管道输送系统

管道系统负责将集气罩捕集的废气输送至净化装置，其设计需兼顾气流稳定性与能耗控制。管道材质根据废气特性选择：对于含酸性成分的废气（如浸漆废气），采用304不锈钢或FRP（玻璃钢）材质，厚度≥4mm；对于中性粉尘废气，采用Q235碳钢，内壁涂刷环氧树脂防腐涂层。管径计算依据为设计风量与风速，公式为D=√(4Q/(πv×3600))（D为管径，m；Q为风量，m³/h；v为风速，m/s），风速严格控制在8-15m/s，既避免粉尘沉积（风速＜8m/s易积尘），又防止管道磨损加剧（风速＞15m/s能耗过高）。

管道布置遵循“短路径、少弯头”原则，水平管段设置≥3°坡度，便于冷凝液或粉尘自流至排污口；弯头曲率半径不小于管径的1.5倍（如DN300管道弯头半径≥450mm），减少局部阻力。管道连接采用法兰连接，垫片选用耐油橡胶垫（含油废气）或四氟垫片（腐蚀性废气），螺栓预紧力均匀以确保密封。为降低噪声与振动，风机出口管道设置柔性接头（长度200mm），并在支架处安装弹簧减震器。

2.3 净化处理装置

净化装置是系统核心，针对铁芯废气“粉尘+VOCs”的复合污染特性，采用“布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧”的组合工艺，各模块功能如下：

- 布袋除尘器：去除废气中99%以上的颗粒物，滤袋选用PPS（聚苯硫醚）针刺毡材质，耐温160℃，过滤面积按滤速1.0-1.2m/min设计（滤速=风量/过滤面积），滤袋直径130mm，长度2.0m，采用脉冲喷吹清灰方式（清灰压力0.4-0.6MPa，周期30-60s），灰斗底部安装螺旋输送机，将收集的粉尘输送至废料桶。

- 活性炭吸附塔：吸附有机废气，塔体为立式圆柱形结构（直径1.5-3.0m，高度4.0-6.0m），内部填充柱状活性炭（碘值≥800mg/g，粒径φ4×8mm），填充高度1.5-2.0m，空塔气速控制在0.8-1.2m/min，确保废气与活性炭充分接触。塔顶设喷淋装置（仅在废气含酸性成分时启用），喷淋液为10%NaOH溶液，pH值控制在8-10，中和酸性物质后经塔底水箱循环使用。

- 催化燃烧装置：处理活性炭吸附饱和后的脱附废气，采用贵金属催化剂（Pt/Rh涂层，载体为蜂窝陶瓷），在200-400℃条件下将VOCs氧化为CO₂和H₂O，净化效率≥98%。装置配备电加热预热系统（启动时升温至300℃），运行中利用反应热维持温度，当废气浓度≥2000mg/m³时可实现自热运行，能耗降低60%以上。

2.4 风机与动力系统

风机为系统提供气流动力，根据系统总阻力（通常1500-5000Pa）与设计风量选型，优先选用4-72系列离心风机（中低压）或9-19系列高压离心风机（阻力＞3000Pa时）。风机性能参数需满足：风量5000-50000m³/h（按车间规模匹配，单条生产线对应10000-15000m³/h），全压1500-5000Pa，效率≥85%。电机采用变频调速（功率5.5-75kW），通过PLC控制频率（5-50Hz），实现风量无级调节，节能率达20-30%。

风机安装于净化装置出口（即“引风式”布置），避免风机接触未净化废气导致磨损或腐蚀。进出口均设置消声器（阻抗复合式，消声量≥25dB），风机基础采用钢筋混凝土浇筑（重量为风机总重的3倍以上），并垫30mm厚减震垫，降低振动传递。风机与管道之间通过柔性短管连接，减少安装误差对设备的影响。

2.5 排气筒及辅助装置

排气筒是废气排放的终端设备，其高度与结构需符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》要求，常规高度≥15m，出口直径根据风机出口管径确定（通常为DN300-DN600），顶部安装防雨帽（锥形，倾角45°）与风向标，便于观察风向。排气筒底部设置采样平台（距地面1.5m高，面积≥1.0m×1.0m），配备安全护栏与爬梯，供环保监测使用。

辅助装置包括：

- 防爆系统：在风机进口管道设置隔爆阀（动作压力0.15MPa），当系统内发生燃爆时，隔爆阀瞬间关闭，切断火焰传播；活性炭吸附塔顶部安装泄爆片（爆破压力0.05MPa），释放爆炸压力。

- 冷却系统：对于高温废气（如烘干工序，温度80-120℃），在管道进入净化装置前设置列管式冷却器，采用循环水降温，将废气温度降至40℃以下，保护活性炭与催化剂。

- 在线监测装置：排气筒出口安装VOCs在线监测仪（检测范围0-500mg/m³）与颗粒物浓度传感器，数据实时上传至环保部门监控平台，超标时自动报警。

三、系统工作原理

3.1 功能原理与处理技术

系统针对铁芯废气的处理技术基于污染物性质选择，具体如下：

- 吸收法：适用于中高浓度（＞1000mg/m³）、水溶性较强的有机废气（如醇类、酯类），通过喷淋塔内碱性吸收液（NaOH溶液）与废气逆流接触，利用酸碱中和或物理溶解作用去除污染物。但该方法对非水溶性VOCs（如苯系物）净化效率较低（＜60%），且易产生废水二次污染，因此在铁芯车间仅作为预处理工艺，配合后续吸附法使用。

- 吸附法：核心为活性炭吸附，利用活性炭多孔结构（比表面积800-1200m²/g）的物理吸附力，将低浓度（＜1000mg/m³）VOCs分子捕获。当活性炭吸附饱和后，通过热风（120-150℃）解吸，释放高浓度VOCs气体（浓缩10-20倍），送往催化燃烧装置处理，活性炭可循环使用（寿命3-5年）。该方法净化效率高（≥95%），操作简单，是铁芯车间VOCs处理的主流工艺。

- 催化燃烧法：针对解吸后的高浓度VOCs，在催化剂作用下，于低温（200-400℃）将其氧化为CO₂和H₂O，反应方程式为CₙHₘOₓ+(n+m/4-x/2)O₂→nCO₂+m/2H₂O。与直接燃烧法（需800℃以上）相比，催化燃烧能耗降低60%，且无NOx生成。催化剂选用Pt-Pd贵金属负载型，对苯系物、醛酮类VOCs的催化活性最高，空速控制在10000-20000h⁻¹（空速=风量/催化剂体积）。

实际应用中，系统采用“布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧”的组合工艺：首先通过布袋除尘器去除99%以上的粉尘，避免粉尘堵塞活性炭孔隙；然后活性炭吸附低浓度VOCs，实现大风量废气的净化；最后通过催化燃烧处理解吸后的高浓度VOCs，实现污染物的彻底分解与能源回收。

3.2 机械原理

3.2.1 气体流动动力学

系统内气体流动由风机提供动力，遵循流体力学基本规律。集气罩通过风机抽吸形成负压区（罩口静压-50--150Pa），废气在压差作用下进入罩内，气流形态为“收缩型”，速度从罩口向管道入口逐渐增加。为优化气流组织，设计中采用CFD（计算流体动力学）技术模拟流场，通过调整罩口形状、导流板角度，避免局部涡流（涡流会导致废气滞留，降低捕集效率）。

管道内气流为湍流流动（雷诺数Re＞4000），速度分布呈“中心快、边缘慢”的抛物线型，因此需控制管道粗糙度（内壁Ra≤12.5μm），减少沿程阻力。在多支管汇合处，采用“静压平衡法”设计支管管径，确保各集气罩风量分配均匀（偏差≤10%），避免“抢风”现象（部分罩口风量过大，部分过小）。

3.2.2 压力损失计算

系统总压力损失是风机选型的关键参数，包括沿程阻力（ΔP₁）与局部阻力（ΔP₂），公式为ΔP=ΔP₁+ΔP₂。

- 沿程阻力：与管道长度、风速、内壁粗糙度相关，计算公式为ΔP₁=λ×(L/D)×(ρv²/2)（λ为沿程阻力系数，L为管长，m；D为管径，m；ρ为气体密度，kg/m³；v为风速，m/s）。对于不锈钢管道，λ取0.02-0.03；碳钢管道取0.03-0.04。

- 局部阻力：由弯头、变径管、阀门等部件产生，计算公式为ΔP₂=ξ×(ρv²/2)（ξ为局部阻力系数）。例如，90°弯头ξ=1.0-1.5（曲率半径越大，ξ越小）；布袋除尘器ξ=8.0-10.0（滤袋阻力占比最大）。

以某车间系统为例（风量10000m³/h，主管道长20m，管径DN400，风速12m/s），计算得沿程阻力ΔP₁=0.025×(20/0.4)×(1.2×12²/2)=108Pa；局部阻力（含2个90°弯头、1个变径管、1台布袋除尘器）ΔP₂=(1.5×2+0.5+9.0)×(1.2×12²/2)=1026Pa；总阻力ΔP=108+1026=1134Pa，风机选型时需加10-15%安全余量，即按1250-1300Pa设计。

3.2.3 风机选型原理

风机选型需同时满足风量（Q）与风压（ΔP）要求，步骤如下：

- 确定设计风量：根据车间废气产生量计算，公式为Q=K×Q₀（Q₀为理论风量，m³/h；K为安全系数，取1.1-1.2）。

- 计算总压力损失：按3.2.2方法计算ΔP，并加安全余量。

- 匹配风机性能曲线：在风机样本的“风量-风压曲线”上找到Q与ΔP的交点，确保该点位于风机高效区（效率≥80%）。

以处理风量10000m³/h、总阻力1300Pa为例，可选4-72-11No.6C离心风机，其额定风量10500m³/h，风压1500Pa，配用11kW电机，满足系统需求。若废气含尘浓度高（＞500mg/m³），需选用耐磨风机（叶轮材质为高铬铸铁），并降低风机转速（≤1500r/min），延长使用寿命。

3.3 控制系统

3.3.1 PLC控制核心

系统采用PLC（西门子S7-1200系列）作为控制核心，实现全流程自动化运行。PLC通过数字量输入模块（DI）采集设备状态信号（如风机启停、阀门开关），通过模拟量输入模块（AI）接收传感器数据（如VOCs浓度、温度、压力），经内部程序运算后，通过数字量输出模块（DO）或模拟量输出模块（AO）控制执行机构（如变频器、调节阀）。

控制系统架构为“主从式”，PLC为主站，HMI（人机界面）、传感器、执行机构为从站，通过PROFINET总线通信（传输速率100Mbps），数据刷新周期≤100ms。HMI采用10英寸触摸屏，显示系统流程图、实时参数（风量、浓度、温度等）、历史曲线（近24小时数据）及报警信息，支持手动/自动模式切换，便于操作人员监控与干预。

3.3.2 传感器监测网络

系统配备多种传感器，实现关键参数实时监测：

- VOCs浓度传感器：安装于活性炭吸附塔入口与出口，采用PID光离子化检测原理，检测范围0-2000mg/m³，精度±5%FS，信号输出4-20mA。

- 温度传感器：催化燃烧炉内安装K型热电偶（测量范围0-1000℃），冷却器进出口安装PT100热电阻（测量范围-50-200℃），精度±1℃。

- 压力变送器：管道内安装扩散硅压力变送器（测量范围-10kPa-10kPa），监测管道静压；布袋除尘器进出口安装差压变送器（测量范围0-5kPa），监测滤袋阻力。

- 液位开关：喷淋塔与冷却水箱安装浮球液位开关，监测液位高低限，防止干烧或溢液。

传感器定期校准：VOCs传感器每月用标准气体（500mg/m³异丁烯）校准一次；温度传感器每季度用恒温槽校准；压力变送器每半年用标准压力表校准，确保数据准确。

3.3.2 自动调节机制

系统通过闭环控制与顺序控制实现稳定运行：

- 顺序控制：系统启动时，PLC按预设逻辑分步执行：①开启冷却水泵→②启动引风机（变频调速至30Hz）→③检测废气浓度（需＜25%LEL，爆炸下限）→④启动活性炭吸附单元→⑤若浓度＞500mg/m³，启动催化燃烧装置预热。停机时相反，先关闭进气阀→停止加热→关闭风机→关闭水泵，避免设备损坏。

- 闭环控制：以催化燃烧炉温度控制为例，设定炉温850℃（处理苯系物最佳温度），温度传感器实时反馈实际值，PLC通过PID算法调节燃气比例阀开度（燃气流量0-50m³/h），使实际温度稳定在设定值±10℃范围内。当VOCs浓度波动时，PLC自动调节风机变频器频率（30-50Hz），改变风量，维持炉温稳定。

- 安全联锁：设置多重联锁保护：①VOCs浓度＞25%LEL时，自动切断进气阀，开启新风阀稀释；②催化燃烧炉温＞950℃时，停止燃气供应，启动急冷装置；③风机故障时，立即关闭所有加热单元，发出声光报警，提醒操作人员处理。

四、系统操作与维护

4.1 开机与关机流程

开机流程：

- 开机前检查：确认电源电压（380V±10%）、气源压力（0.6-0.8MPa）正常；检查活性炭填充量（≥设计量的90%）、滤袋无破损；打开循环水阀门，确保冷却系统正常供水。

- 启动操作：在HMI上选择“自动模式”，点击“启动”按钮，系统按PLC预设逻辑运行：先启动冷却水泵（运行指示灯亮），10秒后启动引风机（变频器频率从0升至30Hz），待风机运行稳定（电流≤额定值的80%），开启集气罩阀门，最后启动净化装置（吸附/催化燃烧单元）。

- 参数确认：开机后观察HMI显示参数，确保VOCs入口浓度＜25%LEL，管道压力-500--1000Pa，活性炭床阻力＜1000Pa，各项参数正常后方可投入连续运行。

关机流程：

- 正常关机：在HMI上点击“停止”按钮，系统先关闭进气阀，开启新风阀吹扫管道5分钟，然后依次停止催化燃烧加热单元、吸附单元、引风机，最后关闭冷却水泵。

- 紧急关机：遇突发故障（如火灾、泄漏），按下控制柜上的“急停”按钮，系统立即切断所有设备电源，同时关闭进气阀与排气阀，防止污染物扩散。关机后需记录故障类型与时间，以便后续排查。

4.2 日常巡检与参数监控

每日巡检内容：

- 风机系统：检查风机运行声音（无异常噪音）、轴承温度（＜70℃）、电流（380V电机≤额定值的±5%），皮带传动的风机需检查皮带张紧度（按压皮带挠度20-30mm为宜）。

- 管道系统：查看管道压力表，确保静压稳定（波动范围≤±50Pa）；检查法兰连接处有无泄漏（可用肥皂水涂抹，无气泡产生）；观察排污口有无积液或积尘，及时清理。

- 净化装置：检查布袋除尘器脉冲清灰压力（0.4-0.6MPa）、清灰周期（30-60s）正常；活性炭吸附塔阻力＜1500Pa，出口VOCs浓度＜50mg/m³；催化燃烧炉温稳定在800-900℃，无明显波动。

监控指标正常范围：

| 参数项 | 正常范围 | 异常处理措施 |

|---------------------|------------------------|---------------------------------------|

| 风机电流 | ≤额定值的110% | 电流过高时检查是否过载，清理叶轮积尘 |

| 管道静压 | -500--1000Pa | 压力过低检查是否漏气，过高检查是否堵塞|

| 活性炭床阻力 | ＜1500Pa | 阻力超标时提前更换活性炭 |

| 催化燃烧炉温 | 800-900℃ | 温度异常时检查燃气供应或催化剂活性 |

| 排气筒VOCs浓度 | ＜80mg/m³ | 浓度超标时检查吸附剂是否饱和 |

4.3 定期维护保养

集气罩维护：每月清理罩内积尘（用压缩空气吹扫，压力≤0.3MPa），检查导流板有无变形，损坏时及时更换；每季度检查罩体防腐涂层，脱落面积＞10%时重新涂刷。

管道系统维护：每季度对管道进行全面检查，重点检查弯头、变径管处有无腐蚀或磨损（厚度＜原厚度的80%时更换）；每半年进行一次管道吹扫（关闭净化装置，风机频率调至50Hz，吹扫30分钟），清除内部积尘；埋地管道每年进行一次防腐检测（采用电火花检漏仪，电压15kV，无击穿现象）。

净化装置维护：

- 布袋除尘器：每半年检查滤袋（用灯光照射，无破损或孔洞），破损率＞5%时整批更换；清灰电磁阀每季度拆解清洗，更换老化密封圈；灰斗螺旋输送机每月加润滑脂（锂基脂2#），轴承温升＞40℃时检查是否缺油。

- 活性炭吸附塔：根据出口VOCs浓度数据，每3-6个月更换活性炭（碘值＜600mg/g时必须更换），更换时确保填充均匀，避免出现空隙；吸附塔喷淋系统每月清洗喷嘴（用5%柠檬酸溶液浸泡30分钟），防止堵塞。

- 催化燃烧装置：每半年检测催化剂活性（通过进出口浓度差计算，效率＜90%时再生或更换）；燃烧器每季度清理火嘴积碳，检查点火电极间距（3-5mm）；热交换器每年用高压水清洗翅片（压力2-3MPa），去除积灰。

风机维护：每半年更换轴承润滑油（32#机械油，加至油位镜1/2-2/3处），检测轴承游隙（＞0.2mm时更换轴承）；每年对风机叶轮进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm），防止振动异常；电机每季度检查绝缘电阻（≥1MΩ），低于标准时干燥处理。

电气系统维护：每年对PLC控制柜进行除尘（用吸尘器，避免触碰模块），检查接线端子有无松动（ torque wrench 紧固，力矩2.5N·m）；传感器每半年校准一次，校准记录存档；电缆每年进行绝缘检测（相间、对地绝缘电阻≥10MΩ），老化电缆及时更换。

五、常见故障诊断与处理

5.1 风机系统故障

5.1.1 振动异常

故障现象：风机运行时振动幅值＞0.15mm（轴承座处测量），伴随异常噪音（频率与转速相关）。

成因分析：

- 叶轮积尘失衡：铁芯粉尘进入风机后，在叶轮表面不均匀沉积，导致转动时离心力不平衡。

- 安装对中偏差：风机与电机轴中心线平行度偏差＞0.1mm/m，或端面间隙不均匀（偏差＞0.2mm）。

- 轴承损坏：轴承内圈或外圈滚道磨损，产生游隙过大（＞0.2mm）或滚珠点蚀。

处理对策：

- 叶轮清理：停机后拆卸风机外壳，用高压水枪（压力5-8MPa）冲洗叶轮，干燥后进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm）。

- 重新对中：采用百分表找正法，调整电机位置，确保平行度偏差≤0.05mm/m，端面间隙偏差≤0.1mm。

- 轴承更换：若轴承游隙超标或有异响，拆卸后更换同型号轴承（如SKF 6312），安装时采用热装法（油温80-100℃），避免硬敲损坏轴承。

5.1.2 风量下降

故障现象：末端集气罩吸力不足（用纸条测试，纸条无法被吸入），HMI显示风量较设计值低15%以上。

成因分析：

- 皮带传动松弛：风机与电机之间的V带长期运行后伸长，导致传动效率下降（打滑）。

- 进风口过滤器堵塞：风机入口过滤器（若配备）积尘过多，过滤阻力＞300Pa，限制进风量。

- 叶轮磨损或腐蚀：叶轮叶片因粉尘冲刷或废气腐蚀出现变薄、变形，导致风量下降。

处理对策：

- 调整皮带张紧度：停机后松开电机底座螺栓，移动电机使皮带张紧（按压皮带中部，挠度20-30mm为宜），然后紧固螺栓，同步更换老化或开裂的皮带。

- 清洗过滤器：拆卸过滤器滤芯，用压缩空气反向吹扫（压力0.4MPa），或用清水冲洗（水洗滤芯），晾干后装回，若滤芯破损则更换。

- 修复叶轮：测量叶轮直径与叶片角度，若磨损量＜原尺寸的5%，可通过焊接修补后打磨光滑；磨损严重时更换新叶轮（材质选用耐磨铸铁）。

5.2 管道系统故障

5.2.1 管道堵塞

故障现象：系统静压升高（较正常值高30%以上），风机电流增大（接近额定值），部分集气罩无吸力。

成因分析：

- 粉尘沉积：管道风速＜8m/s时，大颗粒粉尘（＞10μm）在水平管段或弯头处沉积，逐渐堵塞管道（严重时流通截面缩小50%以上）。

- 冷凝液积聚：高温含湿废气（如浸漆废气）在管道内遇冷冷凝，形成油状液体，与粉尘混合后黏附在管道内壁，加剧堵塞。

- 管道坡度不合理：水平管段坡度＜3°，导致冷凝液或粉尘无法自流至排污口，长期积累后堵塞。

处理对策：

- 机械清理：在堵塞位置开设清扫孔（DN200），用竹刷或钢丝刷手动清理，或使用管道疏通机（转速500-800r/min）清除堵塞物；严重堵塞时需切割管道，清理后重新焊接。

- 优化管道坡度：对水平管段进行改造，增加坡度至≥3°，并在最低点设置排污阀（DN50），定期排放冷凝液（每班一次）。

- 伴热保温：对于含湿废气管道，外部包裹岩棉保温层（厚度50mm），并加装电伴热带（功率20W/m），维持管道温度＞50℃，防止冷凝液产生。

5.2.2 废气泄漏

故障现象：车间内有明显异味（苯系物刺激性气味），环保检测显示厂界VOCs浓度超标（＞2mg/m³），管道连接处有油污渗出。

成因分析：

- 法兰密封不良：法兰垫片老化（失去弹性）或螺栓预紧力不足（力矩＜20N·m），导致密封面间隙泄漏。

- 焊接缺陷：管道焊接时存在气孔、夹渣或未焊透，运行中受振动或腐蚀影响，缺陷扩大形成泄漏点。

- 管道腐蚀穿孔：含酸性废气长期冲刷管道，内壁防腐涂层脱落处发生腐蚀（均匀腐蚀速率0.2mm/年），最终穿孔泄漏。

处理对策：

- 更换垫片：拆卸法兰，去除老化垫片，更换耐油橡胶垫（含油废气）或四氟垫片（腐蚀性废气），按对角顺序均匀紧固螺栓（力矩25-30N·m）。

- 补焊修复：对泄漏点进行打磨除锈，采用氩弧焊补焊（不锈钢管道）或电弧焊补焊（碳钢管道），焊后进行压力测试（0.1MPa气压，保压30分钟无压降）。

- 防腐处理：对腐蚀严重的管道（剩余厚度＜2mm），整段更换为不锈钢管道；轻微腐蚀区域，打磨后涂刷聚脲防腐涂层（干膜厚度≥200μm），延长使用寿命。

5.3 净化装置故障

5.3.1 活性炭吸附失效

故障现象：活性炭吸附塔出口VOCs浓度＞80mg/m³（设计值≤50mg/m³），净化效率降至85%以下。

成因分析：

- 吸附饱和：活性炭吸附容量达到上限（碘值从800mg/g降至600mg/g以下），无法继续吸附废气中的VOCs。

- 湿度影响：车间环境湿度＞60%，废气中的水分被活性炭吸附，占据孔隙（水分含量＞30%时，吸附容量下降50%）。

- 粉尘堵塞：布袋除尘器效率下降（＜95%），导致大量粉尘进入活性炭床，堵塞活性炭孔隙，降低比表面积。

处理对策：

- 更换活性炭：停机后打开吸附塔顶部人孔，取出饱和活性炭（装袋密封，交由危废处理单位处置），填充新活性炭（碘值≥800mg/g），填充时分层夯实（每层高度300mm，用木锤轻敲塔壁使填充均匀）。

- 控制进气湿度：在吸附塔入口增设转轮除湿装置，将废气湿度降至40%以下，或选用防水型活性炭（浸渍硅油处理），提高湿度适应性。

- 加强预处理：检查布袋除尘器滤袋，更换破损滤袋，确保粉尘去除效率≥99%；在活性炭床顶部增设50mm厚石英砂过滤层（粒径5-10mm），拦截细小粉尘。

5.3.2 催化燃烧效率下降

故障现象：催化燃烧装置出口VOCs浓度＞50mg/m³（设计值≤20mg/m³），炉温波动大（±50℃以上），燃气消耗量增加（较正常时高20%）。

成因分析：

- 催化剂中毒：废气中含硫、磷化合物（如清洗剂中的硫化物），与催化剂活性组分（Pt、Pd）反应，导致活性位点失活（中毒后催化剂颜色变灰黑色）。

- 催化剂老化：长期高温运行（＞900℃）导致催化剂载体（蜂窝陶瓷）烧结，比表面积下降（从300m²/g降至100m²/g以下）。

- 废气浓度波动：进气VOCs浓度忽高忽低（＜1000mg/m³或＞3000mg/m³），导致炉温不稳定，燃烧不充分。

处理对策：

- 催化剂再生或更换：若中毒轻微，可通入热空气（400℃）吹扫催化剂2小时（再生）；中毒严重或老化时，更换催化剂模块（按设计体积填充，确保与炉体密封良好）。

- 预处理脱硫磷：在催化燃烧装置前增设脱硫塔（装填活性炭 impregnated with 氧化铁），去除废气中的硫、磷化合物（去除率≥90%）。

- 稳定进气浓度：通过PLC调节风机变频器频率，当浓度＜1000mg/m³时降低风量（提高浓度），＞3000mg/m³时开启新风阀稀释，维持浓度稳定在1500-2500mg/m³。

5.4 控制系统故障

5.4.1 PLC通讯中断

故障现象：HMI显示“通讯故障”，无法监控实时参数，执行机构（如变频器、阀门）无响应，系统自动停机。

成因分析：

- 总线连接器故障：PROFINET总线连接器（RJ45接口）接触不良或终端电阻损坏（标准电阻118Ω±2Ω，实测＞125Ω或＜110Ω）。

- PLC模块故障：模拟量输入模块（AI）或通讯模块（CP1243）因电压波动（＞380V±15%）或温湿度超标（柜内温度＞40℃，湿度＞85%）损坏。

- 电缆干扰：通讯电缆与动力电缆并行敷设（间距＜0.5m），受电磁干扰导致数据传输错误。

处理对策：

- 检查总线连接器：更换故障连接器，测量终端电阻（118Ω±2Ω），确保总线阻抗匹配；重新插拔连接器，清理接口灰尘（用无水乙醇擦拭）。

- 更换PLC模块：断电后更换故障模块（如AI模块SM1231），重新下载程序，进行I/O点测试（强制输出信号，检查执行机构动作）；检查控制柜通风风扇，确保柜内温度＜35℃，加装除湿机（当湿度＞70%时启动）。

- 优化电缆敷设：将通讯电缆穿金属管（接地）敷设，与动力电缆间距≥1m，交叉时采用90°垂直交叉，减少电磁干扰。

5.4.2 传感器示值漂移

故障现象：VOCs浓度传感器读数波动大（±50mg/m³），与实际浓度偏差＞20%；温度传感器显示值与手持测温仪读数差＞10℃。

成因分析：

- 探头污染：金属粉尘覆盖传感器探头（如粉尘浓度传感器），或油污黏附在VOCs传感器光离子化室窗口，导致检测精度下降。

- 校准过期：传感器超过校准周期（VOCs传感器＞3个月，温度传感器＞6个月），电子元件漂移导致示值不准。

- 接线松动：传感器信号线接线端子氧化或松动，接触电阻增大（＞1Ω），信号传输衰减。

处理对策：

- 清洁探头：停机后拆卸传感器探头，用压缩空气（压力0.3MPa）吹扫粉尘，VOCs传感器窗口用无水乙醇棉球擦拭；若探头腐蚀损坏，更换同型号探头（如PID传感器PCT-LB-02）。

- 重新校准：使用标准气体校准VOCs传感器（通入50ppm标气，调整传感器输出至4-20mA对应值）；用恒温槽校准温度传感器（设置50℃、100℃两点校准），记录校准曲线。

- 紧固接线：检查传感器接线端子，用砂纸打磨氧化层，重新紧固（力矩1.5N·m），信号线采用屏蔽线（单端接地），减少干扰。

六、技术规范与安全标准

6.1 环保排放指标

系统出口废气需满足以下环保标准要求：

- 颗粒物：排放浓度≤10mg/m³，排放速率≤3.5kg/h（排气筒高度15m时），捕集效率≥90%。

- VOCs：排放浓度≤80mg/m³，排放速率≤10kg/h，去除效率≥95%（当进口浓度＞500mg/m³时）。

- 其他污染物：若废气含酸性气体（如HCl），排放浓度≤15mg/m³；恶臭污染物（如苯乙烯）厂界浓度≤4mg/m³。

监测要求：排气筒每季度进行一次手工监测（委托第三方检测机构），监测因子包括颗粒物、VOCs、温度、流速；在线监测装置（VOCs、颗粒物）每月进行一次比对监测（与手工监测数据偏差≤15%），数据保存至少1年，超标时需在24小时内向环保部门上报。

6.2 安全生产规范

防爆安全：

- 系统设计为负压运行（管道内压力＜-50Pa），避免正压泄漏导致燃爆；在活性炭吸附塔、催化燃烧装置进出口设置LEL检测仪（检测范围0-100%LEL），当浓度＞25%LEL时，自动启动稀释、停机等联锁措施。

- 所有设备、管道需可靠接地（接地电阻＜4Ω），消除静电积聚；操作人员进入活性炭更换区域需穿防静电服、防静电鞋，使用防爆工具（铜合金材质）。

电气安全：

- 控制柜IP等级≥IP54，防止粉尘、水汽进入；电机、电缆选用防爆型（Ex d II BT4），适用于爆炸性气体环境（Zone 2）。

- 系统设置过载、短路、漏电保护，风机、水泵等设备配备热继电器（动作电流为额定电流的1.2倍），电气线路定期绝缘检测（相间、对地绝缘电阻≥1MΩ）。

人员防护：

- 巡检人员需佩戴防毒口罩（防有机蒸气型，如3M 6200+6001滤毒盒）、护目镜；进入受限空间（如吸附塔内部）前，需进行气体检测（O₂≥19.5%，VOCs＜25%LEL），办理受限空间作业许可，设专人监护。

- 建立应急预案，定期组织演练（每年至少2次），配备应急物资：正压式呼吸器（2台）、防爆手电筒、急救箱、泄漏处理吸附棉（10kg）。

七、附录

7.1 技术参数汇总表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要参数 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集气罩 | 顶吸式 | 罩口尺寸1.5m×1.2m，风速1.5m/s，材质Q235钢板（3mm厚） | 本地环保设备厂 |
| 离心风机 | 4-72-11No.6C | 风量10500m³/h，风压1500Pa，功率11kW，变频调速 | 上海风机厂 |
| 布袋除尘器 | LMC-1000 | 过滤面积20m²，滤袋材质PPS针刺毡，清灰方式脉冲喷吹，处理风量10000m³/h | 江苏滤筒厂家 |
| 活性炭吸附塔 | HXT-1500 | 直径1.5m，高度4.5m，活性炭填充量1.8m³，空塔气速1.0m/min | 浙江环保设备厂 |
| 催化燃烧装置 | RCO-5000 | 处理风量5000m³/h，催化剂型号Pt-Pd/Al₂O₃，工作温度200-400℃，净化效率≥98% | 广东废气处理厂 |
| VOCs在线监测仪 | PID-3000 | 检测范围0-500mg/m³，精度±5%FS，输出信号4-20mA/PROFINET | 北京分析仪器厂 |

7.2 常用图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 版本 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 系统总流程图 | A0 | 设备科档案室1号柜2层 |
| F-02 | 管道布置图 | A1 | 设备科档案室1号柜2层 |
| F-03 | 电气控制原理图 | A2 | 电气车间资料柜3号抽屉 |
| F-04 | 集气罩结构图 | A3 | 机修车间图纸柜1号格 |
| F-05 | PLC程序流程图 | 电子版 | 服务器E盘“控制系统”文件夹 |

7.3 专业术语解释

- VOCs：挥发性有机物，指常温下饱和蒸气压＞70Pa、沸点＜260℃的有机化合物，包括苯系物、醇类、酯类等。

- LEL：爆炸下限，指可燃性气体在空气中能引发爆炸的最低体积分数，系统控制浓度需＜25%LEL。

- CFD：计算流体动力学，通过数值模拟方法分析流体流动状态，用于优化集气罩、管道的气流组织。

- PID：比例-积分-微分控制，一种闭环控制算法，通过调节比例、积分、微分参数，使被控变量稳定在设定值。

- 空速：单位时间内通过单位体积催化剂的气体体积，单位为h⁻¹，是催化燃烧装置的关键参数。

- 滤速：布袋除尘器中，单位过滤面积、单位时间内处理的气体体积，单位为m/min，决定滤袋尺寸与数量。