干变装配车间变压器装配线移载车技术手册

一、概述

1.1 移载车的定义与应用场景

干变装配车间变压器装配线移载车（以下简称“移载车”）是一种集成机械结构与自动化控制技术的重型物料转运设备，主要用于干式变压器装配过程中铁芯、线圈、器身等重型部件（重量通常为1-5吨）在各装配工位间的精准转运。其核心功能包括承载固定、路径导航、精确定位及与装配线设备的自动对接，是实现变压器装配流程连续化、智能化的关键设备。

在干式变压器装配线布局中，移载车通常沿预设轨道（RGV）或柔性路径（AGV）运行，串联铁芯预装工位、线圈套装工位、器身整理工位及检测工位。例如，在典型的“U型”装配线布局中，移载车从铁芯存放区取料后，依次转运至线圈套装工位完成铁芯与线圈的组合，再转运至器身整理工位进行绝缘件装配，最终送至检测区域。其应用场景需满足车间内多工位协同、重载启停频繁、定位精度要求高（±2mm以内）等特点，有效替代传统行车吊装方式，降低人工干预，提升装配效率约40%。

1.2 技术手册的编写目的与使用范围

编写目的

本手册旨在为设备工程师、技术维护人员提供移载车全生命周期管理的技术指导，具体包括：

- 明确移载车的结构组成与工作原理，帮助工程师快速掌握设备特性；

- 提供故障诊断与维护的标准化流程，降低故障处理时间；

- 规范预防性维护策略，延长设备使用寿命，保障装配线连续运行。

使用范围

| 适用设备类型 | 适用场景 | 读者范围 |
| --- | --- | --- |
| 重载伺服RGV | 固定轨道式变压器装配线 | 设备工程师、维修技师 |
| AGV（自动导引车） | 柔性布局装配线、多品种混线生产 | 电气工程师、调度管理人员 |
| 手动/电动移载车 | 小型变压器装配线、临时转运任务 | 操作工人、初级维护人员 |

本手册内容基于行业主流技术规范及专利技术（如山东齐林电力、江苏苏变等企业的结构设计），不适用于定制化特殊型号移载车，具体差异需结合设备制造商提供的技术文档补充。

二、结构组成与功能特点

2.1 车架系统结构与承载设计

车架系统是移载车的核心承载部件，采用型钢焊接框架结构，以Q235B型钢为主要材料，通过CO₂气体保护焊工艺焊接成型，确保整体刚性。其典型结构包括：

基础承载单元

由相对立的第一立板和第二立板组成“脚轮立板结构”，立板厚度≥12mm，中部水平焊接脚轮平板（厚度10mm），用于支撑变压器部件。顶部设置固定结构，包含1个长固定栓（M20×150mm）和2个短固定栓（M16×80mm），分别对应设备底部四角的定位孔，通过螺栓预紧力（推荐扭矩35-40N·m）实现工件紧固，防止转运过程中晃动。

吊杆组件

部分车型配备吊杆立板结构，由第三立板、第四立板（厚度10mm）及吊杆平板（厚度12mm）组成，顶部焊接三件式钩板（材质45号钢，表面淬火处理HRC40-45），用于配合液压千斤顶实现变压器的快速装拆。钩板开口尺寸与千斤顶吊环匹配（直径≥50mm），确保吊装过程中受力均匀。

结构强化设计

为提升承载能力（设计载重5吨以上），车架关键部位设置加强筋（截面80×8mm），焊接后进行退火处理消除内应力，整体挠度控制在L/5000（L为车架长度）以内。焊接节点进行渗透检测（PT），确保无裂纹、气孔等缺陷，符合JB/T 10825-2008《焊接结构用铸钢件》标准要求。

2.2 行走机构组成与轮系配置

行走机构承担移载车的移动功能，由轮系、轮轴及导向组件构成，根据载重等级分为以下配置：

轮系核心组件

- 驱动轮：采用双滑轮组设计，每个脚轮单元底部安装两组直径200-300mm的滑轮，轮面材质为高强度聚氨酯（邵氏硬度90±5A），轮轴选用40CrNiMoA合金钢，通过圆锥滚子轴承（型号30210）与车架立板连接，额定动载荷≥50kN。

- 万向轮：辅助转向轮，采用带双轴承的万向结构，安装于车架四角，可实现360°旋转，最小转向阻力≤50N。

轮系配置对比

| 轮系类型 | 配置方案 | 适用工况 | 优势特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4轮配置 | 2驱动轮+2万向轮 | 载重≤2吨、路径简单（直线为主） | 结构轻便，维护成本低 |
| 6轮配置 | 4驱动轮+2万向轮 | 载重2-5吨、频繁启停 | 载荷分布均匀，制动稳定性好 |
| 8轮配置 | 4驱动轮+4万向轮 | 载重＞5吨、地面不平整车间 | 接地比压小（≤0.1MPa），通过性强 |

导向轮组

部分移载车在车架两侧安装导向轮组，轮径80mm，轮缘高度15mm，与轨道侧面间隙控制在2-3mm，用于纠正行驶偏差，确保直线运动精度（每米偏差≤0.5mm）。

2.3 移载装置核心部件与功能实现

移载装置是实现变压器部件位置转换的关键机构，通过机械调节与电气控制协同工作，核心部件包括调节机构、升降组件和平移组件：

调节机构

采用T形件与齿杆传动设计，吊架两端连接T形件（材质6061铝合金），底部固定带镂空条的T形杆，齿杆与T形杆啮合，通过伺服电机驱动齿杆直线运动，带动移载平台升降。当齿杆移动10mm时，平台升降高度为5mm，传动比1:0.5，定位精度±0.5mm。

升降组件

重载车型采用“吊杆组件+千斤顶”组合方案，吊杆立板结构由第三立板、第四立板（厚度10mm）焊接而成，顶部焊接三件式钩板，配合5吨级液压千斤顶实现变压器的竖直方向调整，升降行程0-300mm，速度5-10mm/s。轻载车型则采用气缸驱动，单作用缸直径100mm，工作压力0.6-0.8MPa，无杆腔推力≥4700N。

平移组件

实现工件在Y轴方向的横向移动，由伺服电机、同步带轮及抽拉平台组成。电机选用1.5kW伺服电机（型号SV-M015A），通过减速器（减速比10:1）驱动同步带轮，带动抽拉平台沿导轨滑动，行程0-800mm，最大速度0.5m/s，定位误差≤±1mm。平台表面铺设防滑橡胶垫（厚度5mm），摩擦系数≥0.8，防止工件滑动。

动作流程（以铁芯转运为例）

- 移载车行驶至取料工位，升降组件下降至铁芯托盘底部；

- 调节机构通过齿杆传动将平台升起，使铁芯脱离托盘（升起高度20mm）；

- 平移组件启动，将铁芯横向推送至装配位置（位移300mm）；

- 升降组件下降，完成铁芯放置，平台复位。

2.4 主要技术参数与性能指标

| 参数类别 | 重载伺服RGV | AGV（自动导引车） | 手动移载车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重 | 5-10吨 | 0.5-3吨 | 0.5-2吨 |
| 运行速度 | 0.5-1.5m/s | 0.8-2.0m/s | 0.3-0.8m/s（手动） |
| 停位精度 | ±2mm | ±5mm（磁导航） | ±50mm |
| 最小转弯半径 | 1.5m（独立转向） | 0.8m（差速转向） | 1.2m |
| 制动距离 | ≤0.5m（满载1.5m/s） | ≤0.8m（满载2.0m/s） | ≤1.0m（手动制动） |
| 供电方式 | 滑触线（AC380V） | 锂电池（DC48V） | 手动/蓄电池（DC24V） |
| 续航时间 | 连续运行 | 8-12小时 | 4-6小时（电动） |

注：表中数据基于行业主流产品实测，具体参数需以设备制造商提供的技术规格书为准。

三、机械原理与传动系统

3.1 驱动系统工作原理

驱动系统将电能转化为机械能，实现移载车的行走与移载动作，核心由驱动电机、减速机构及动力传递路径组成：

驱动电机类型

- 伺服电机：重载RGV主流配置，选用永磁同步伺服电机（如台达ASD-A2系列），额定转速3000rpm，额定扭矩5-10N·m，具备过载保护（150%额定扭矩，持续3秒）和编码器反馈（2500线/转），确保速度闭环控制精度±0.1%。

- 步进电机：轻载AGV常用，型号57HS22，步距角1.8°，静力矩2.2N·m，适合低速、低精度场景（定位误差±5mm）。

- 异步电机：手动移载车采用，功率0.75-1.5kW，转速1450rpm，通过皮带传动减速，成本低但控制精度差。

减速机构

- 行星齿轮减速机：伺服电机标配，型号AB090，减速比5-20:1，效率≥95%，回程间隙≤3弧分，安装方式为法兰式（输出轴直径25mm），适应频繁正反转。

- 蜗轮蜗杆减速机：用于手动移载车转向机构，减速比20-50:1，自锁功能（逆效率≤1%），防止停车时转向轮转动。

动力传递路径

- 电机输出轴→联轴器→减速机输入轴；

- 减速机输出轴→齿轮（模数3，齿数20）→齿条（安装于轨道或车架）；

- 齿条直线运动带动车轮转动，实现移载车行走。

3.2 行走机构机械原理

行走机构通过滚动摩擦替代滑动摩擦，降低运行阻力，其核心原理包括轮系运动学、转向控制及减震设计：

滚动摩擦原理

车轮与轨道（或地面）接触时，轮轴中心受到竖直载荷F，滚动摩擦力f=μ×F（μ为滚动摩擦系数，钢-钢接触μ=0.002-0.005），相比滑动摩擦（μ=0.1-0.3）阻力降低95%以上。双滑轮组设计使单个脚轮单元承受载荷分散，接触应力≤200MPa，避免轮面塑性变形。

转向控制方式

- 差速转向：通过控制两侧驱动轮转速差实现转向，转向半径R=（v₁+v₂）/（v₁-v₂）×L/2（v₁、v₂为左右轮速度，L为轮距），适用于固定路径，最小转弯半径≥3m。

- 独立转向：每个转向轮由伺服电机单独驱动，通过转向节实现±90°旋转，最小转弯半径≤1.5m，转向过程中控制器通过PID算法调节各轮转速，确保轨迹平滑（角速度≤0.5rad/s）。

弹性缓冲装置

车架与轮轴连接处安装八字形橡胶垫（材质丁腈橡胶，硬度70 Shore A）），厚度10mm，压缩量2-3mm，可吸收地面不平整带来的冲击（冲击加速度≤5g），同时降低运行噪音（≤75dB）。

3.3 移载装置传动系统

移载装置传动系统实现动力在升降、平移方向的传递，根据负载特性采用不同传动方式：

升降传动

- 齿轮齿条传动（重载）：齿杆模数2.5，齿数30，与齿轮啮合传动，效率85-90%，适合负载＞1吨的升降动作，如铁芯转运。

- 滚珠丝杠传动（轻载高精度）：丝杠直径20mm，导程5mm，定位精度±0.05mm，用于PCB基板等轻型工件，如小型变压器线圈移载。

平移传动

- 同步带传动：带宽25mm，节距5mm，采用聚氨酯同步带（钢丝芯），传动误差≤0.5%，适合中短距离平移（行程＜1m）。

- 链传动：链条型号08B-1，节距12.7mm，张紧度通过调节链轮中心距实现（下垂量≤20mm），适用于重载、多粉尘环境，如器身转运。

运动转换机制

机械连杆机构将旋转运动转化为直线位移，例如移载装置中的L形斜板与连接斜条组合：当卡条脱离定位块时，L形斜板在重力作用下下压连接斜条，推动支撑夹块与L形夹块协同动作，从底部托起变压器，实现“旋转-直线”复合运动，动作响应时间≤0.5秒。

四、控制系统与电气原理

4.1 电气系统组成结构

移载车电气系统采用“分层控制”架构，由主控制器、传感器层、执行器层及电源系统组成，通过CAN总线（波特率250kbps）实现数据交互：

主控制器

核心采用PLC（如西门子S7-1214C DC/DC/DC），集成14点数字量输入、10点数字量输出及2路模拟量输入，支持PROFINET通讯，运算周期≤1ms。存储容量2MB，可记录500条故障代码（DTC）及100条运行日志。

传感器层

- 位置传感器：激光测距传感器（型号OD2-P100，量程0-10m，精度±1mm），安装于车头，用于检测与前方工位距离；编码器（1024线/转）集成于驱动轮轴，实时反馈行驶里程。

- 安全传感器：红外避障传感器（检测距离0.5-3m，响应时间≤10ms），分布于车身前后；急停按钮（IP65防护），触发后切断电机电源。

- 状态传感器：重量传感器（型号YZC-320，量程0-10吨，精度±0.1%），安装于车架底部；温度传感器（PT100，-50-150℃），监测电机温度。

执行器层

- 驱动电机：伺服电机驱动器（型号MR-J4-10A），支持位置、速度、扭矩三种控制模式，过载保护等级300%（持续0.5秒）。

- 电磁阀：电磁换向阀（型号4V210-08），控制气缸动作，响应时间≤10ms，工作压力0.15-0.8MPa。

- 指示灯：三色报警灯（红/黄/绿），红色表示故障，黄色表示待机，绿色表示运行。

电源系统

- 主电源：重载RGV采用AC380V三相供电（通过滑触线），经隔离变压器（容量5kVA）输出AC220V；AGV采用锂电池组（DC48V/100Ah，磷酸铁铁铁铁锂），续航8小时，充电时间2小时（快充模式）。

- 控制电源：DC24V开关电源（输出电流10A），为PLC、传感器供电，纹波≤50mV。

4.2 控制方式与操作模式

移载车支持多种控制模式，可通过操作面板或上位系统切换，满足不同场景需求：

自动控制模式

- 路径规划：基于磁导航或二维码导航，地面铺设磁条（宽度10mm，厚度0.5mm）或二维码标签（尺寸50×50mm，识别距离50mm），导航偏差≤±5mm。

- 任务调度：上位系统（如MES）通过Wi-Fi下发任务指令（如“从A工位转运铁芯至B工位”），移载车接收后自动规划路径，避开障碍物（通过A*算法），任务完成后反馈状态。

- 多车协同：采用“交通管制”算法，当两台车路径冲突时，优先级高的车辆（如承载成品的移载车）优先通行，另一车在安全距离外等待（等待时间≤30秒）。

手动控制模式

- 本地控制：通过操作面板上的摇杆（X/Y轴）和按钮控制行走、升降、平移动作，速度限制为自动模式的50%（≤0.75m/s）。

- 远程控制：手持遥控器（距离≤50m，2.4GHz频段），配备急停按钮和速度调节旋钮，适用于调试或紧急情况。

模式切换逻辑

- 自动模式切换至手动模式：需按下“模式切换”按钮并输入密码（三级权限），切换过程中断当前任务，移载车减速至停止（制动距离≤0.3m）。

- 手动模式切换至自动模式：需确认移载车处于初始位置（通过原点传感器检测），系统自检通过（无故障代码）后切换，切换时间≤2秒。

4.2 安全保护系统设计

移载车安全系统符合GB/T 36507-2023《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》，实现“预防-监测-应急”三级防护：

主动预防措施

- 三级防撞区域：预警区（距离障碍物1.5-3m）触发声光报警（蜂鸣器频率2kHz，LED灯闪烁）；减速区（0.8-1.5m）速度降至0.5m/s；停止区（＜0.8m）立即制动（制动减速度≥1m/s²）。

- 过载保护：重量传感器检测负载超过额定值120%时，禁止启动并报警（故障代码E01）。

实时监测措施

- 系统自检：上电后执行3秒自检，包括电机编码器通讯、传感器信号完整性、制动气压（气动车型≥0.6MPa）等，自检不通过禁止运行。

- 异常监测：电机温度超过85℃时，触发过热保护（降额运行至60%功率）；电池电压低于36V（48V系统）时，自动行驶至充电工位。

应急处理措施

- 急停保护：急停按钮触发后，主接触器（型号LC1D32）断开，电机动力电源切断，机械制动（电磁制动器）激活，响应时间≤0.5秒。

- 通讯中断保护：与上位系统通讯中断超过10秒，移载车在当前路径安全位置停车，保存任务状态，等待通讯恢复。

五、常见故障类型及成因分析

5.1 机械系统常见故障及成因

| 故障类型 | 具体表现 | 主要成因 |
| --- | --- | --- |
| 行走机构故障 | 行驶异响、跑偏、速度波动 | 1. 轮轴轴承游隙过大（＞0.15mm）；2. 导向轮与轨道间隙异常（＜1mm或＞5mm）；3. 驱动轮轮胎磨损不均（磨损量＞3mm） |
| 移载装置故障 | 升降卡顿、平移不到位 | 1. 齿杆润滑不足（未定期加注锂基脂）；2. 同步带张紧度不足（下垂量＞20mm）；3. 限位开关位置偏移（感应距离＜2mm） |
| 传动系统故障 | 电机过载、减速机异响 | 1. 齿轮啮合间隙过大（＞0.3mm）；2. 联轴器键槽磨损（配合间隙＞0.2mm）；3. 减速机缺油（油位低于油窗1/3） |

典型案例分析（行走跑偏）

某车间重载RGV在运行半年后出现持续跑偏（每10米偏差30mm），拆解检查发现：导向轮轴承游隙达0.2mm（标准≤0.15mm），轮缘磨损量2.5mm，导致行驶中轮系定位失效。成因是日常维护中未按计划（每月）检查导向轮间隙，且车间地面铁屑进入轴承，加剧磨损。

5.2 电气系统常见故障及成因

控制系统故障

- 控制器死机：表现为操作无响应，PLC运行指示灯熄灭。成因包括：供电电压波动（超过10%额定值）、电磁干扰（未接地或接地电阻＞4Ω）、散热不良（控制器温度超过60℃）。

- 通讯中断：移载车与上位系统失联，故障代码E10。成因：Wi-Fi信号弱（信噪比＜20dB）、CAN总线终端电阻异常（非120Ω）、网线接头氧化（接触电阻＞0.5Ω）。

传感器故障

- 激光定位偏差：停位精度超±5mm，故障代码E20。成因：传感器镜头污染（粉尘覆盖）、地面二维码磨损（对比度＜30%）、安装支架松动（垂直度偏差＞1°）。

- 重量传感器误报：空载时显示负载10%，故障代码E01。成因：传感器接线松动（信号线接触不良）、校准数据丢失（PLC参数被误修改）、弹性体疲劳（使用超过3年）。

执行器故障

- 电机不转：驱动电机无动作，无故障代码。成因：电机动力线缺相（接触器触点烧蚀）、编码器信号断线（线缆弯折疲劳）、驱动器故障（IGBT模块损坏）。

- 电磁阀不动作：气缸无响应，故障代码E30。成因：电磁线圈烧毁（电压过高）、阀心卡滞（液压油污染度NAS 8级以上）、气源压力不足（＜0.5MPa）。

六、故障诊断方法与维护对策

6.1 故障诊断技术与工具应用

视觉检查（初步诊断）

重点检查：

- 机械部件：驱动轮轮胎磨损量（游标卡尺测量）、齿轮啮合面（有无点蚀、胶合）、同步带表面（裂纹、齿面磨损）。

- 电气部件：电缆有无破损（绝缘层开裂）、连接器有无氧化（针脚发黑）、指示灯状态（是否与手册描述一致）。

仪器检测（精准定位）

- 万用表：测量电机三相绕组电阻（不平衡度应＜5%）、传感器供电电压（如激光传感器应得DC24V±5%）。

- 示波器：抓取编码器信号波形（A/B相正交方波，占空比45-55%）、PLC输出脉冲（频率与设定速度匹配）。

- 振动分析仪：检测轴承振动加速度（正常≤4.5m/s²），判断轴承磨损状态（异常时＞10m/s²）。

数据分析（深层原因）

- DTC代码解读：通过PLC编程软件（如TIA Portal）读取故障代码，例如E01（过载）需检查重量传感器；E10（通讯故障）检查CAN总线电压（显性状态2.5-3.5V，隐性状态1.5-2.5V）。

- 趋势分析：对比历史运行数据（如电机电流曲线），正常运行时电流波动≤10%额定值，异常波动可能预示轴承或齿轮早期故障。

6.2 预防性维护策略与保养计划

日常检查（班前/班后）

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 班前检查 | 轮胎气压（充气轮）、急停按钮功能、电池电量 | 气压0.6-0.8MPa；急停触发后电机断电；电量≥20% |
| 班后检查 | 轨道清洁度、电缆拖链状态、润滑点油污 | 轨道无铁屑油污；拖链无开裂；润滑点无积尘 |

定期维护

- 每周：1. 驱动轮轴承加注锂基脂（NLGI 2级，用量每点5g）；2. 检查同步带张紧度（按压挠度5-10mm）；3. 清洁激光传感器镜头（异丙醇擦拭）。

- 每月：1. 校准重量传感器（使用标准砝码500kg、1000kg）；2. 检查导向轮间隙（调整至2-3mm）；3. 测试急停响应时间（≤0.5秒）。

- 每季度：1. 更换减速机润滑油（型号ISO VG460，油量至油窗1/2-2/3）；2. 检测电机绝缘电阻（≥500MΩ）；3. 检查车架焊接部位有无裂纹（渗透检测）。

大修周期（10000小时或2年）

- 机械部分：更换驱动轮轴承（型号6205）、同步带、所有密封件（O型圈材质丁腈橡胶）；调整齿轮啮合间隙（0.1-0.2mm）。

- 电气部分：更换老化电缆（使用年限超3年）、升级PLC程序至最新版本；重新标定编码器零点（回零误差≤0.1mm）。

6.3 常见故障应急处理与解决措施

| 故障现象 | 应急处理步骤 | 长期解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 行走跑偏（偏差＞10mm） | 1. 切换至手动模式，调整导向轮间隙至2-3mm；2. 临时降低运行速度至0.5m/s | 1. 更换磨损轴承；2. 重新校准驱动轮平行度（偏差≤0.1mm/m） |
| 升降机构不动作 | 1. 检查限位开关，手动触发（按压传感器触头）；2. 检查齿杆润滑，加注锂基脂 | 1. 调整限位开关位置（感应距离5mm）；2. 定期（每周）润滑齿杆 |
| 控制器通讯中断（E10代码） | 1. 检查Wi-Fi天线连接；2. 重启移载车控制器 | 1. 更换老化网线（屏蔽双绞线）；2. 增加AP覆盖（确保信号强度＞-65dBm） |

安全注意事项

- 故障处理前必须按下急停按钮，断开主电源（挂牌上锁）；

- 手动操作移载车时，必须有专人监护，确保周围无人员及障碍物；

- 电气维修需使用绝缘工具（耐压≥1000V），避免带电作业。

（注：本手册未尽事宜，需结合设备制造商提供的维修手册及现场实际情况综合处理。）