干变装配车间叉车AGV技术手册

一、前言

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为设备工程师、操作维护人员及技术管理人员提供干变装配车间叉车AGV的系统性技术指导，内容涵盖设备结构组成、工作原理、操作流程、维护保养及故障诊断等核心环节，确保设备安全稳定运行并满足干式变压器装配的物料转运需求。手册适用于载重1.5-8吨、定位精度±3-±10mm的激光SLAM导航、视觉导航及二维码导航叉车AGV，可作为设备操作培训、日常维护及故障处理的标准化参考资料。

1.2 安全注意事项

叉车AGV运行涉及自动化控制、机械传动及高压电气系统，必须严格遵守以下安全规范：

人员安全防护：在AGV运行区域设置物理隔离或黄黑警示线，严禁非操作人员进入；禁止在AGV行驶路径上停留、坐卧或放置物品；接触AGV前需确认设备处于手动模式或已断电，禁止触摸旋转部件（如驱动轮、电机）或传感器探头（激光雷达、摄像头）；发现AGV异常行驶时，立即按下就近急停按钮（红色蘑菇头，操作力50-100N）并通知系统管理员。

设备操作安全：严禁超载运行，负载不得超过额定载荷的110%；禁止运载易燃、易爆、腐蚀性物品（除非为专用防爆AGV）；更换电池时使用专用工具并佩戴绝缘手套（耐电压≥1000V），禁止短路电池正负极；激光导航AGV周围1米内禁止使用强磁场设备（如电焊机），二维码导航AGV避免遮挡地面二维码标识。

电气安全：设备需可靠接地（接地电阻≤4Ω），控制柜防护等级不低于IP54；维修电气部件前必须切断主电源并悬挂“禁止合闸”警示牌，使用绝缘工具；电池充电区域需设置防火防爆设施（如ABC干粉灭火器），充电过程中禁止无人值守；通信系统（Wi-Fi/5G）需定期检测信号强度（接收端RSSI≥-75dBm），避免因通信中断导致失控。

环境安全：AGV运行环境温度需控制在0-40℃，湿度≤85%RH且无冷凝；地面平整度误差≤3mm/m，避免坑洼、油污（摩擦系数≥0.3）影响行驶稳定性；导航标识（二维码、反光板）需定期清洁，确保无遮挡、无磨损（二维码边缘清晰，反光板反射率≥85%）。

二、设备概述

2.1 设备定义与应用领域

叉车AGV（Automated Guided Vehicle）是集成自动导航、自主决策、智能控制的自动化物料搬运设备，通过车载传感器感知环境，在无需人工干预的情况下完成货物的搬运、堆垛及转运。在干式变压器装配车间，其核心应用场景包括：

- 铁芯/线圈半成品转运：搬运重量500kg-3吨的铁芯或线圈，通过激光SLAM导航实现±10mm级定位精度，与装配台精准对接，减少人工搬运导致的部件磕碰（废品率降低2.3%）；采用“歪放正取”技术（视觉识别倾斜托盘并自动校正），适应车间内非标准化堆放场景。

- 油箱/散热器配送：针对3-8吨重的大型部件，采用双车联动控制技术，通过多传感器防倾覆系统（倾角传感器+激光雷达）实时监测重心偏移，确保运输过程中倾斜角度≤3°，避免与装配线上的机械臂、工装夹具碰撞（动态避障响应时间≤0.5秒）。

- 成品下线搬运：与立体仓库无缝对接，通过WMS/MES系统数据交互，自动完成变压器成品的入库存储，举升高度3-6米，货叉定位精度±5mm，入库效率提升40%，库存准确率达99.9%。

相较于传统人工叉车，叉车AGV可实现24小时连续作业，人力成本降低60%，且通过精准控制（速度波动≤±0.1m/s）减少物料损耗，是干变装配车间自动化、智能化升级的关键设备。

2.2 设备分类与型号说明

叉车AGV可按导航技术、载重能力及驱动方式分类，不同类型适配不同车间场景：

按导航技术分类：

- 激光SLAM导航：通过360°激光雷达（扫描频率10Hz，探测距离0.1-30米）构建环境地图，无需预设标识，定位精度±5mm，适应动态变化环境（如临时堆放物料），但对地面平整度要求较高（误差≤3mm/m），适合干变车间复杂路径（如交叉路口、窄巷道）。

- 二维码导航：通过识别地面铺设的二维码（尺寸100×100mm，定位精度±3mm）实现导航，成本低（单张二维码年维护成本约0.3元），但路径固定，需定期更换磨损标识，适合规则化生产线（如铁芯装配流水线）。

- 视觉导航：利用工业相机（分辨率≥200万像素）识别地面纹理或自然特征，无需改造场地，成本介于激光与二维码之间，但受光照影响大（照度需300-800lux），适合室内光照稳定的区域（如成品库房）。

- 多传感器融合导航：集成激光雷达、视觉、惯性导航单元（IMU）及UWB定位，通过卡尔曼滤波算法融合多源数据，在激光信号受遮挡时（如堆垛区）维持定位连续性，动态定位误差≤±10mm，适合高复杂度场景（如多AGV混行、高位堆垛）。

按载重能力分类：

- 轻型叉车AGV：载重1.5-3吨，举升高度≤3米，驱动轮直径200-250mm，适用于小型部件（如线圈、绝缘件）转运，转弯半径≤1.5米，适应窄通道（宽度≤2.5米）。

- 中型叉车AGV：载重3-5吨，举升高度3-4.5米，采用双舵轮驱动，可实现360°原地回转，适用于油箱、散热器等中型部件，续航时间8-10小时（锂电池容量200-300Ah）。

- 重型叉车AGV：载重5-8吨，举升高度4.5-6米，配置加强型门架（矩形管100×50×5mm）和防滑货叉（橡胶缓冲垫厚度10mm），适用于变压器成品（重6-8吨）的高位堆垛，需配合地面承重≥10kN/m²的硬化处理。

型号命名规则：以“LAGV-30SL”为例，“LAGV”为激光AGV叉车代号，“30”表示额定载重3吨，“SL”表示激光SLAM导航；“QAGV-50QR”中“QAGV”为重型AGV叉车，“50”为5吨载重，“QR”为二维码导航。国内主流型号包括：佳顺智能JSH-AGV系列、嘉腾机器人AGV-F系列、新松机器人SRC系列等。

2.3 主要技术参数与性能指标

叉车AGV的关键技术参数直接决定其在干变装配车间的适用性，典型参数如下：

基础性能参数：

- 载重能力：1.5-8吨（轻型1.5-3吨，中型3-5吨，重型5-8吨），超载保护阈值110%额定载荷（触发时自动报警并停止动作）。

- 运行速度：0-1.5m/s无级调速，空载速度1.5m/s，满载速度≤1.2m/s，转弯速度≤0.5m/s（确保稳定性）。

- 定位精度：激光SLAM导航±5mm，二维码导航±3mm，视觉导航±10mm，重复定位精度≤±2mm（多次停靠同一位置偏差）。

- 举升性能：举升高度1.5-6米，举升速度0.2-0.5m/s（空载0.5m/s，满载0.2m/s），下降速度0.3m/s（限速阀控制，防止超速）。

导航与控制参数：

- 导航方式：激光SLAM（扫描频率50Hz，地图更新周期≤200ms）、二维码（识别距离100-300mm，解码时间≤100ms）、视觉（帧率≥15fps，特征点匹配数量≥50个/帧）。

- 路径规划：支持全局路径（A算法，计算时间≤200ms/1000㎡）与局部动态避障（DLite算法，响应时间≤100ms），支持多AGV协同调度（最大调度数量200台）。

- 通信方式：Wi-Fi 6（传输速率≥54Mbps，延迟≤50ms）或5G（移动场景切换时延＜50ms），支持Modbus TCP/IP、MQTT协议与MES/WMS系统对接。

安全与环境参数：

- 安全防护：符合ISO 3691-4标准，三级防撞（激光扫描仪270°检测，距离≤50cm减速，≤30cm停车；超声波传感器盲区0.3m；机械缓冲器吸收5km/h碰撞能量）。

- 环境适应性：温度0-40℃（低温型可至-25℃），湿度≤85%RH无冷凝，防护等级IP54（电气柜IP65），地面坡度≤3°，平整度误差≤3mm/m。

- 动力参数：锂电池24V/48V/72V，容量100-500Ah，快充2小时充满80%，续航8-12小时（取决于载重和速度），支持自动充电（对接精度±2mm）。

三、结构组成与功能

3.1 机械系统

机械系统是叉车AGV的物理执行载体，由车体框架、举升机构、货叉系统、驱动系统及转向系统组成，确保物料的稳定搬运与精准操作。

3.1.1 车体框架

车体框架采用高强度钢材（Q345B）或铝合金（6061-T6）焊接而成，呈低重心设计（离地间隙100-150mm），兼顾轻量化与承重能力。例如，载重3吨的AGV叉车整备质量控制在1800kg以内，载重比达1:6，关键部位（如驱动轮安装座、举升油缸支撑）通过有限元分析优化，应力集中处增设加强筋（厚度8-10mm），使用寿命≥10年（运行10000小时无裂纹）。底部安装2-4个万向轮（直径100-150mm），承载能力≥500kg/个，偏心距≤2mm，确保转向灵活无卡滞。

3.1.2 举升机构

举升机构实现货叉的升降运动，干变车间以液压驱动为主（负载能力强，维护成本低），由以下部件组成：

- 液压系统：齿轮泵（排量2-5mL/r，工作压力10-16MPa）、多路阀（控制升降、前倾、后仰动作）、双作用油缸（内径50-100mm，行程1.5-6米）及油箱（容积50-100L）。举升时，液压油经多路阀进入油缸下腔，推动活塞杆上升；下降时，油液经限速阀回油箱，速度控制0.3m/s，防止超速坠落。

- 门架结构：三级门架（内门架、中门架、外门架）采用矩形钢管（100×50×5mm），通过滚轮组（尼龙材质，摩擦系数≤0.02）导向，最大举升高度6米，满载时门架挠度≤3mm/m。门架两侧安装板式链条（节距16mm），一端固定在外门架顶部，另一端连接内门架底部，通过油缸驱动中门架上升，再通过链条带动内门架同步上升，实现三级举升。

3.1.3 货叉系统

货叉系统直接承载物料，包括：

- 货叉本体：50Mn钢锻造，长度1200-1800mm（适配1200×1000mm欧标托盘），厚度30-50mm，上表面焊接防滑花纹（凸起高度2mm），额定载荷下变形≤1mm/m。货叉间距可调（600-1200mm），通过手动或电动调节（电动调节行程±100mm，速度50mm/s）。

- 侧移机构：部分型号集成货叉侧移功能（液压缸驱动，行程±100mm），补偿AGV定位误差，确保精准叉取托盘（对齐偏差≤10mm时可自动调整）。

- 定位装置：货叉前端安装光电传感器（检测托盘是否到位）和机械限位块（防止超载后货叉变形），高端型号配备力传感器（0-500N可调），控制抓取力度，避免夹伤环氧线圈等精密部件。

3.1.4 驱动系统

驱动系统为AGV提供动力，分单舵轮、双舵轮和差速驱动三种形式：

- 单舵轮驱动：前轮为集成驱动+转向的舵轮（直径200-300mm），后轮为万向轮，结构简单（成本低），转弯半径≥800mm，适用于轻型叉车AGV（载重≤3吨）。舵轮集成永磁同步伺服电机（功率4.5-7.5kW，峰值扭矩25-50N·m）、行星齿轮减速器（速比15-25:1，传动效率96%）及电磁制动器（制动扭矩≥500N·m，断电制动）。

- 双舵轮驱动：前后轮均为舵轮，通过差动控制实现360°原地回转和万向横移，定位精度±0.1°，适用于中型叉车AGV（3-5吨）。需匹配高精度转向编码器（2500线，角度分辨率±0.01°）和同步控制算法，确保双轮转向角度差≤0.5°，避免“蛇形”行驶。

- 差速驱动：两侧驱动轮独立控制（无舵轮），通过转速差实现转向，如麦克纳姆轮（全向轮）驱动，可横向移动，适应窄通道（宽度≤2米），但地面平整度要求高（误差≤2mm），适用于重型叉车AGV（5-8吨）。

3.1.5 转向系统

转向系统控制AGV行驶方向，与驱动系统协同实现路径跟踪：

- 转向电机：功率0.5-1.5kW，永磁同步电机，配合蜗轮蜗杆减速器（速比30-50:1），转向角速度0.5-1rad/s，定位精度±0.1°。

- 转向限位：通过机械限位块（最大转向角±90°）和光电传感器（检测极限位置）双重保护，防止转向过度损坏机构。

- 反馈装置：绝对值编码器（1024线）实时监测转向角度，信号反馈至控制系统，形成闭环控制（角度偏差＞0.5°时修正）。

3.2 导航系统

导航系统是叉车AGV的“眼睛”，通过传感器感知环境并确定自身位置，核心技术包括以下几种：

3.2.1 激光SLAM导航

- 硬件组成：2D激光雷达（如SICK TIM561，扫描频率50Hz，角度分辨率0.1°，探测距离0.1-30米）、IMU（加速度计±16g，陀螺仪±2000°/s）、里程计（驱动轮编码器，2500线）。

- 工作原理：AGV行驶时，激光雷达扫描周围环境生成点云数据，通过ICP（迭代最近点）算法与地图匹配，同时结合IMU和里程计数据进行运动估计，实时更新自身位姿（x,y,θ），定位精度±5mm，重复定位精度±3mm。

- 建图过程：人工驾驶AGV行驶一圈（速度0.5m/s），系统自动构建环境地图（包含墙壁、立柱、设备等特征），后续导航基于此地图进行路径规划。

3.2.2 二维码导航

- 硬件组成：底部安装工业相机（分辨率130万像素，帧率15fps）、补光灯（LED，照度500lux），地面铺设二维码标签（尺寸100×100mm，黑白对比度≥3:1）。

- 工作原理：相机拍摄地面二维码，解码获取位置信息（x,y,θ），定位精度±3mm，但动态响应较慢（解码时间≤100ms），适合低速场景（≤1m/s）。二维码间距1-3米，路径转弯处需加密布置（间距0.5米），确保连续定位。

3.2.3 多传感器融合导航

多传感器融合技术是当前发展趋势，结合激光雷达、视觉摄像头、超声波传感器等提升环境感知能力：

- 融合策略：激光雷达（高精度定位）+视觉（环境特征识别）+IMU（运动状态感知），通过卡尔曼滤波算法融合多源数据，在激光信号受遮挡时（如堆垛区），IMU数据可维持5-10秒定位，动态定位误差≤±10mm。

- 典型应用：干变车间交叉路口，通过16线激光雷达（扫描频率10Hz，探测距离0.1-30米）和视觉传感器识别动态障碍物（如行人、移动工装），实现0.3-1m/s速度范围内的动态避障，响应时间≤0.5秒。

3.3 控制系统

控制系统是叉车AGV的“大脑”，实现路径规划、运动控制、任务调度及安全联锁，采用“分层控制”架构。

3.3.1 硬件架构

- 数据采集层：传感器（激光雷达、相机、编码器）、执行器反馈（电机电流、液压压力），信号通过CAN总线（速率250kbps-1Mbps）或EtherCAT（周期≤1ms）传输，采样频率10-100Hz。

- 控制决策层：核心控制器（PLC如西门子S7-1511C或工业级工控机如倍福CX5130），运行实时操作系统（ROS或VxWorks），主频≥2GHz，内存≥4GB，实现路径规划、任务调度、故障诊断等功能。

- 执行层：驱动电机控制器（伺服驱动器，如AMC、ZAPI品牌）、液压比例阀、电磁阀、声光报警器，接收控制指令并执行动作，响应时间≤100ms。

3.3.2 软件模块

- 地图构建与管理：支持激光SLAM、二维码、视觉地图的创建与更新，地图数据可导出为ROS标准格式（.map文件），支持离线路径规划和在线动态调整。

- 路径规划算法：全局路径采用A算法（最短路径优先），局部路径采用DLite算法（避障优化），支持路径优先级设置（紧急任务优先通行）和交通管制（交叉路口“先到先得”机制）。

- 运动控制算法：速度环PID调节（比例带50-100%，积分时间0.5-2s），位置环前馈+反馈控制，确保轨迹跟踪误差≤±10mm；针对麦克纳姆轮等特殊驱动，需进行运动学逆解（基于矩阵运算解算v_x、v_y、ω角速度）。

3.4 安全防护系统

安全防护系统符合ISO 3691-4标准，具备三级防撞机制：

- 一级防护：激光扫描仪（检测角度270°，扫描频率50Hz），距离≤50cm时减速，≤30cm时停车。

- 二级防护：超声波传感器（检测盲区0.3m内物体）和防撞条（触发力50N时停止运动）。

- 三级防护：机械缓冲器（可吸收5km/h碰撞能量）和双回路急停按钮（红色蘑菇头，操作力50-100N）。

此外，还包括声光报警装置（红色LED警示灯+蜂鸣器，声压级≥85dB@1m）和电池管理系统（BMS，实时监测电压、温度，低电量时自动返回充电位）。

四、机械工作原理

4.1 驱动系统工作原理

驱动系统通过“电机-减速器-驱动轮”动力传递链实现AGV的速度和方向控制：

4.1.1 驱动电机与矢量控制

驱动电机采用永磁同步伺服电机（如松下MSME系列），定子绕组通入三相交流电产生旋转磁场，转子内置钕铁硼永磁体（剩磁密度≥1.2T），无需励磁电流，效率比异步电机高10-15%（额定效率≥95%）。矢量控制算法通过坐标变换（Clarke、Park变换）将三相电流分解为励磁分量（id）和转矩分量（iq），实现转矩和速度的解耦控制，速度控制精度±0.5%，响应时间≤10ms。

4.1.2 减速器动力传递

减速器将电机高速低转矩转化为驱动轮低速高转矩，例如行星齿轮减速器（速比15-25:1），传动效率达96%，额定输出扭矩500-1500N·m。以载重3吨的AGV为例，配置4.5kW伺服电机（峰值扭矩25N·m），经速比20:1的减速器后，输出扭矩500N·m，驱动轮直径250mm时，理论速度v=π×0.25m×(3000r/min÷20)÷60≈1.96m/s，通过变频器降速至1.5m/s，满足车间运行要求。

4.1.3 差速转向原理（双轮驱动）

双轮差速驱动通过两侧驱动轮的转速差实现转向，运动学模型如下：设左右轮转速分别为nL、nR，轮距为B，驱动轮直径为D，则前进速度v=πD(nL+nR)/4，转向角速度ω=πD(nR-nL)/(2B)，转弯半径R=B(nL+nR)/(2(nR-nL))。例如，轮距B=1.5m，当nL=200r/min、nR=400r/min时，转弯半径R=1.5×(200+400)/(2×(400-200))=2.25m，实现圆弧运动；当nL=-nR时，实现原地回转。

4.2 举升机构工作原理（液压驱动）

液压举升基于帕斯卡原理（密闭液体中压力处处相等），核心机制如下：

- 动力传递：电机驱动齿轮泵旋转，油箱中的液压油经滤油器吸入泵内，加压后输出高压油（10-16MPa），通过多路阀分配至举升油缸。举升时，高压油进入油缸下腔（无杆腔），推动活塞杆上升，货叉上升；下降时，多路阀切换至下降位，油缸上腔进油，下腔油液经限速阀回油箱，速度控制0.3m/s。

- 举升力计算：举升力F=P×A，其中P为油缸工作压力（Pa），A为油缸无杆腔面积（m²）。例如，油缸内径D=80mm，工作压力P=12MPa，则A=π×(0.08/2)²≈0.005027m²，举升力F=12×10⁶×0.005027≈60324N（约6.15吨），满足5吨载重需求（安全系数1.2）。

4.3 导航定位原理

4.3.1 激光SLAM导航原理

SLAM（同步定位与地图构建）通过激光雷达实时扫描环境，同时完成自身定位和地图构建：

- 数据采集：激光雷达以50Hz频率发射激光束（波长905nm），测量周围物体的距离和角度，生成点云数据（每个扫描周期720个点，距离精度±30mm）。

- 特征匹配：从点云中提取直线、角点等特征，与已构建地图中的特征进行匹配（ICP算法，迭代计算点云间最优变换矩阵），结合IMU数据补偿运动延迟，估计AGV实时位姿（x,y,θ）。

4.3.2 二维码导航原理

二维码导航通过识别地面二维码实现定位：

- 编码与解码：二维码存储位置信息（x,y,θ），相机拍摄后通过ZXing库解码，获取当前坐标，定位精度±3mm。

- 路径跟踪：将解码坐标与预设路径对比，计算位置偏差（Δx,Δy,Δθ），通过PID算法调节驱动轮速度和转向角，实现路径跟踪（跟踪误差≤±10mm）。

4.4 安全防护原理

安全防护系统通过多传感器协同和逻辑联锁实现分级防护：

- 激光扫描仪区域防护：设置警戒区（1-3米）和保护区（0.3-1米），检测到障碍物时依次触发减速、停车，扫描频率50Hz（每20ms更新一次数据），确保无检测盲区。

- 安全联锁逻辑：急停按钮、防撞条、激光扫描仪的安全信号串联接入安全继电器（如西门子3TK系列），任何信号断开时，安全继电器切断驱动电源，AGV停止运动，符合EN ISO 13849-1 PLd等级要求。

五、控制原理

5.1 控制系统整体架构

叉车AGV控制系统采用“分层分布式”架构，实现数据采集、决策控制和执行反馈的闭环管理：

5.1.1 数据采集层

- 传感器数据：激光雷达（点云数据，10Hz）、视觉相机（图像数据，15fps）、编码器（驱动轮转速，100Hz）、IMU（加速度、角速度，100Hz）、温度/压力传感器（1Hz）。

- 执行器反馈：驱动电机电流（100Hz）、舵轮转向角度（100Hz）、货叉位置（50Hz）、电池SOC（1Hz）。

- 数据传输：传感器数据通过CAN总线或EtherCAT传输至控制器，通信延迟≤1ms；图像数据通过千兆以太网传输，延迟≤100ms。

5.1.2 控制决策层

核心控制器（PLC或工控机）运行实时操作系统，实现以下功能：

- 定位与建图：运行激光SLAM或二维码解码算法，输出AGV实时位姿（x,y,θ），更新频率10Hz。

- 路径规划：根据起点、终点和环境地图，计算无碰撞路径，支持动态避障（障碍物出现时重新规划）。

- 运动控制：将路径规划结果转化为速度指令（v,ω），通过运动学逆解分配至各驱动轮，实现速度和位置闭环控制。

- 任务管理：接收MES/WMS系统的任务指令，调度AGV执行，监控任务状态并反馈。

5.1.3 执行层

- 驱动执行：驱动电机驱动器接收速度指令，通过矢量控制调节输出频率，编码器反馈实际转速，形成速度闭环（稳态误差≤±0.05m/s）。

- 转向执行：转向电机驱动器接收角度指令，通过位置闭环控制实现转向角控制（精度±0.1°）。

- 液压执行：电磁比例阀接收控制信号（0-10V），调节液压油流量，控制货叉升降速度（0.2-0.5m/s）。

5.2 变频调速与恒速控制

通过变频调速实现速度精准控制，核心是PID闭环调节：

- 速度反馈：电机编码器实时检测转速，换算为AGV实际速度（v_act=πDn/(60i)，D为驱动轮直径，n为电机转速，i为减速器速比）。

- PID调节：计算速度偏差Δv=v_ref-v_act，通过PID算法（P=0.5-2，I=0.1-1s⁻¹，D=0-0.5s）调节变频器频率，使实际速度跟踪指令速度，稳态误差≤±0.05m/s。

5.3 导航与路径规划控制

5.3.1 路径规划算法

- 全局路径规划：A*算法基于栅格地图搜索最短路径，考虑AGV尺寸（膨胀障碍物边界），计算时间≤200ms/1000㎡。

- 局部动态避障：D* Lite算法实时更新障碍物信息，重新规划局部路径，避障响应时间≤100ms，确保无碰撞行驶。

5.3.2 轨迹跟踪控制

轨迹跟踪将路径点序列转化为连续速度指令：

- 位置偏差计算：根据当前位姿（x,y,θ）和目标路径点（x_d,y_d），计算横向偏差Δy和航向偏差Δθ。

- PID调节：横向偏差通过转向角修正（Δθ=KpΔy+Ki∫Δydt+KdΔy’），航向偏差通过速度差修正（Δv=KpΔθ+Ki∫Δθdt+KdΔθ’），轨迹跟踪误差≤±10mm。

5.4 传感器数据融合与安全联锁

5.4.1 多传感器数据融合

激光雷达（高精度定位）与IMU（高频运动数据）通过卡尔曼滤波融合，在激光信号受遮挡时，IMU数据维持5-10秒定位，误差累积≤±10mm。

5.4.2 安全联锁逻辑

安全联锁通过PLC程序和安全继电器实现“故障安全”原则：正常运行时安全信号闭合，异常时（急停按下、激光检测到障碍物）安全继电器断开，切断驱动电源，AGV停止运动。

六、操作与维护保养

6.1 基本操作流程

6.1.1 开机准备

- 环境检查：清理路径障碍物，检查地面二维码/反光板清洁无磨损，激光导航区域无强光或金属干扰。

- 设备检查：外观无变形，传感器清洁无遮挡，急停按钮复位，电池电量≥80%，BMS指示灯正常（绿色）。

- 系统启动：打开主控电源，等待系统启动（约30秒），触摸屏显示“系统就绪”，AGV进入手动模式。

6.1.2 任务下发与试运行

- 任务下发：通过地面控制软件创建任务（起点、终点、优先级），AGV状态变为“待执行”。

- 手动试运行：手柄控制AGV前进、转向、升降，检查动作顺畅（无卡顿、异响），速度和位置控制精准（转向角误差≤±1°）。

- 自动试运行：执行简单任务，观察路径跟踪和避障功能，到达目标点定位误差≤±10mm。

6.1.3 正常运行与停机清理

- 正常运行：监控AGV状态（位置、速度、任务进度），每小时记录电池电压、运行速度等参数。

- 停机清理：任务完成后返回待命位，关闭电源，清理车体粉尘，排放储气罐冷凝水（每班至少1次）。

6.2 日常维护保养

6.2.1 每日维护（操作员执行）

- 清洁：干布擦拭激光雷达、相机镜头，压缩空气吹扫传感器缝隙灰尘。

- 电池检查：记录电压（单体压差≤0.1V）和续航时间（低于额定80%时报备）。

- 安全装置检查：测试急停按钮、防撞条、激光扫描仪，确保功能正常。

6.2.2 每周维护（技术员执行）

- 润滑：转向轴、轴承等运动部件加注锂基润滑脂（NLGI 2级，轴承腔1/3容积）。

- 电机检查：驱动电机、减速器无异响、漏油，电机外壳温度≤60℃。

- 通信检查：测试Wi-Fi信号强度（RSSI≥-75dBm），记录掉线次数（24小时≤3次）。

6.2.3 每月维护（维修员执行）

- 导航校准：激光导航重新标定反光板位置，二维码导航校准定位精度。

- 电池维护：检查外观无鼓包、漏液，测量电压及内阻（单体压差≤0.1V）。

- 液压系统：检查油位（油箱刻度2/3处），测试举升速度和压力（10-16MPa）。

6.2.4 关键部件维护要点

- 电池：充电环境15-35℃，避免快充（紧急情况使用），循环寿命2000次以上，容量＜80%时更换。

- 激光雷达：每周清洁镜头，每月校准安装角度（水平偏差≤±1°），5年或功率衰减＞30%时更换。

- 液压系统：每4000小时更换液压油（ISO VG46），油液污染度NAS 8级以下，密封件渗油＞5滴/分钟时更换。

七、常见故障诊断与处理

7.1 导航系统故障

7.1.1 激光SLAM定位偏差大（＞±50mm）

- 现象：AGV偏离路径，转弯处碰撞障碍物。

- 成因：激光镜头污染、反光板偏移、环境变化未更新地图、IMU漂移。

- 对策：清洁镜头并重启定位；重新标定反光板（全站仪校准，误差≤±2mm）；重新建图或校准IMU（静置水平地面执行校准，5分钟）。

7.1.2 二维码无法识别

- 现象：AGV行驶至二维码上方报警“无法识别”。

- 成因：二维码污染/磨损、相机镜头模糊、光照异常、间距过大。

- 对策：清洁/更换二维码（对比度≥3:1）；清洁相机镜头并调焦；调整补光灯亮度（300-800lux）；加密二维码布置（间距0.5米）。

7.2 驱动系统故障

7.2.1 驱动电机过热（＞70℃）

- 现象：触摸屏报警“电机过热”，AGV停机。

- 成因：过载运行（负载＞110%额定值）、散热不良、轴承磨损、变频器参数错误。

- 对策：减轻负载并分批搬运；清理散热孔灰尘或更换风扇；更换轴承（7310C，游隙C3级）；重新设置变频器参数（过载阈值150%额定电流，30秒）。

7.2.2 驱动轮异响

- 现象：行驶时驱动轮发出周期性“嗡嗡”声，振动加速度＞1.5g。

- 成因：减速器齿轮磨损/断齿、轮胎磨损不均、轮毂轴承损坏、键连接松动。

- 对策：更换齿轮组并换油；更换轮胎（胎面花纹均匀）；更换轴承（32010X双列角接触球轴承）；更换磨损键（间隙＞0.2mm时）。

7.3 控制系统故障

7.3.1 通信中断（掉线）

- 现象：地面系统显示AGV“离线”，无法下发任务。

- 成因：Wi-Fi信号弱（RSSI＜-85dBm）、信道干扰、AP故障、通信模块损坏。

- 对策：增加AP覆盖（间距≤30米）；更换信道（1、6、11非重叠信道）；重启AP和交换机；更换Wi-Fi模块（配置IP和SSID）。

7.3.2 PLC程序无响应

- 现象：AGV停止运动，触摸屏黑屏或“程序无响应”。

- 成因：程序逻辑错误（死循环）、内存溢出、硬件故障（CPU过热）、电磁干扰。

- 对策：重启AGV并修正程序逻辑；清理内存冗余数据；检查PLC电源（24V±5%）和散热；安装浪涌保护器（SPD，Imax≥20kA）。

7.4 机械结构故障

7.4.1 举升卡顿

- 现象：货叉升降速度波动＞±10%，有顿挫感。

- 成因：液压系统混入空气、多路阀阀芯卡滞、门架滚轮润滑不良、链条松紧不均。

- 对策：空载升降排气（反复3-5次）；清洗多路阀阀芯并更换密封件；加注润滑脂（NLGI 2级）；调整链条张紧度（下垂量20-30mm/1m跨度）。

7.4.2 货叉无法升降

- 现象：升降按钮无动作，或速度＜0.1m/s。

- 成因：液压油不足/污染、齿轮泵故障、溢流阀压力低、油缸泄漏。

- 对策：补充液压油至刻度2/3，更换滤芯；更换齿轮泵（出口压力＜5MPa时）；调整溢流阀至12-16MPa；更换油缸活塞密封件（氟橡胶材质）。

7.5 安全系统故障

7.5.1 激光扫描仪误报警

- 现象：空旷区域报“检测到障碍物”。

- 成因：镜头水汽/灰尘、地面反光、检测区域设置过大、固件版本低。

- 对策：清洁镜头；地面粘贴黑色胶带（降低反射）；缩小检测区域；更新固件至最新版。

7.5.2 急停按钮按下不停机

- 现象：急停按下后AGV继续行驶。

- 成因：按钮故障（触点粘连）、安全继电器故障、制动系统失效、接线错误。

- 对策：更换急停按钮（触点电阻＞1MΩ）；更换安全继电器；检查电磁制动器（制动扭矩≥500N·m）；按规范接线（急停串联接入安全继电器）。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

| 参数类别 | 轻型（1.5-3吨） | 中型（3-5吨） | 重型（5-8吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重 | 1.5-3吨 | 3-5吨 | 5-8吨 |
| 举升高度 | ≤3米 | 3-4.5米 | 4.5-6米 |
| 运行速度 | 0-1.5m/s | 0-1.2m/s | 0-1.0m/s |
| 定位精度 | ±5mm（激光） | ±5mm（融合导航） | ±10mm（激光） |
| 电池容量 | 48V/200Ah | 72V/300Ah | 72V/500Ah |
| 续航时间 | 8-10小时 | 10-12小时 | 12-15小时 |

8.2 常用备件清单与更换周期

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期/条件 | 更换步骤要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动轮轮胎 | 聚氨酯，φ250mm | 花纹深度＜1.6mm | 顶起车体→拆轮毂螺栓→更换轮胎→紧固（扭矩50N·m） |
| 液压油滤芯 | 10μm，M22×1.5 | 200小时或压差＞0.3MPa | 泄压→拆旧滤芯→装新滤芯（手拧+1/4圈）→排气 |
| 激光雷达 | SICK TIM561 | 5年或功率衰减＞30% | 断电→拆支架→更换扫描仪→接线并校准 |
| 电池组 | 48V/200Ah磷酸铁锂 | 2-3年或容量＜80% | 断电→拆连接线→更换电池→连接并绝缘处理 |

8.3 相关技术标准与规范

| 标准编号 | 标准名称 | 关键条款摘要 |
| --- | --- | --- |
| ISO 3691-4:2020 | 《无人驾驶工业车辆安全要求》 | 激光扫描仪检测范围、急停功能、电磁兼容性要求，安全等级PLd |
| GB/T 45750-2025 | 《物流仓储AGV安全技术规范》 | 定位精度、动态避障响应时间、电池管理系统要求 |
| ISO 8373:2012 | 《工业车辆术语》 | 叉车AGV、激光导航、自动充电等术语定义 |
| EN ISO 13849-1:2015 | 《机械安全 控制系统安全相关部件》 | 安全继电器选型、急停回路设计，PLd等级要求 |