干变装配车间双滚筒AGV技术手册

一、前言

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为设备工程师、操作维护人员及技术管理人员提供干变装配车间双滚筒AGV的系统性技术指导，内容涵盖设备结构组成、工作原理、操作流程、维护保养及故障诊断等核心环节，以确保设备安全稳定运行并满足干式变压器装配的物料转运需求。手册适用于载重1.5-8吨、定位精度±3-±10mm的激光SLAM导航、视觉导航及二维码导航双滚筒AGV，可作为设备操作培训、日常维护及故障处理的标准化参考资料。

双滚筒AGV作为干变装配车间的关键自动化设备，主要承担铁芯、线圈、绝缘件等半成品及成品的转运任务，其运行稳定性直接影响生产节拍与产品质量。本手册通过详细阐述设备的机械结构、控制原理及维护规范，帮助技术人员快速掌握设备特性，提升故障处理效率，降低设备故障率至0.5次/千小时以下，确保干式变压器装配线的连续高效运行。

1.2 安全注意事项

双滚筒AGV运行涉及自动化控制、机械传动及高压电气系统，必须严格遵守以下安全规范，防止人身伤害或设备损坏：

人员安全防护：在AGV运行区域设置物理隔离护栏或黄黑警示线，严禁非操作人员进入；禁止在AGV行驶路径上停留、坐卧或放置物品；接触AGV前需确认设备处于手动模式或已断电，禁止触摸旋转部件（如驱动轮、滚筒）或传感器探头（激光雷达、摄像头）；发现AGV异常行驶时，立即按下就近急停按钮（红色蘑菇头，操作力50-100N）并通知系统管理员。

设备操作安全：严禁超载运行，负载不得超过额定载荷的110%；禁止运载易燃、易爆、腐蚀性物品（除非为专用防爆AGV）；更换电池时使用专用工具并佩戴绝缘手套（耐电压≥1000V），禁止短路电池正负极；激光导航AGV周围1米内禁止使用强磁场设备（如电焊机），二维码导航AGV避免遮挡地面二维码标识。

电气安全：设备需可靠接地（接地电阻≤4Ω），控制柜防护等级不低于IP54；维修电气部件前必须切断主电源并悬挂“禁止合闸”警示牌，使用绝缘工具；电池充电区域需设置防火防爆设施（如ABC干粉灭火器），充电过程中禁止无人值守；通信系统（Wi-Fi/5G）需定期检测信号强度（接收端RSSI≥-75dBm），避免因通信中断导致失控。

环境安全：AGV运行环境温度需控制在0-40℃，湿度≤85%RH且无冷凝；地面平整度误差≤3mm/m，避免坑洼、油污（摩擦系数≥0.3）影响行驶稳定性；导航标识（二维码、反光板）需定期清洁，确保无遮挡、无磨损（二维码边缘清晰，反光板反射率≥85%）。

二、设备概述

2.1 设备定义与应用领域

双滚筒AGV是集成双滚筒输送机构的自动化物料搬运设备，通过车载导航系统自主规划路径，实现货物的自动转运、对接与装卸，核心特点是可与滚筒输送线无缝对接，满足工序间无间隙转运需求。以格润智能GR-DRC100型号为例，其外观尺寸为L1000×W500×H800mm（可定制），自重约150kg，标准载重100kg（重载型号可达8吨），采用DC48V锂电池供电，支持连续放电次数超过2000次，设计寿命超过10年。

在干式变压器装配车间，双滚筒AGV的典型应用场景包括：

- 铁芯/线圈半成品转运：搬运重量500kg-3吨的铁芯或线圈，通过激光SLAM导航实现±10mm级定位精度，与装配台精准对接，减少人工搬运导致的部件磕碰（废品率降低2.3%）；采用“歪放正取”技术（视觉识别倾斜托盘并自动校正），适应车间内非标准化堆放场景。

- 油箱/散热器配送：针对3-8吨重的大型部件，采用双车联动控制技术，通过多传感器防倾覆系统（倾角传感器+激光雷达）实时监测重心偏移，确保运输过程中倾斜角度≤3°，避免与装配线上的机械臂、工装夹具碰撞（动态避障响应时间≤0.5秒）。

- 成品下线搬运：与立体仓库无缝对接，通过WMS/MES系统数据交互，自动完成变压器成品的入库存储，举升高度3-6米，货叉定位精度±5mm，入库效率提升40%，库存准确率达99.9%。

相较于传统人工叉车，双滚筒AGV可实现24小时连续作业，人力成本降低60%，且通过精准控制（速度波动≤±0.1m/s）减少物料损耗，是干变装配车间自动化、智能化升级的关键设备。

2.2 设备分类与型号说明

双滚筒AGV可按导航技术、载重能力及驱动方式分类，不同类型适配不同车间场景：

按导航技术分类：

- 激光SLAM导航：通过360°激光雷达（扫描频率10Hz，探测距离0.1-30米）构建环境地图，无需预设标识，定位精度±5mm，适应动态变化环境（如临时堆放物料），但对地面平整度要求较高（误差≤3mm/m），适合干变车间复杂路径（如交叉路口、窄巷道）。

- 二维码导航：通过识别地面铺设的二维码（尺寸100×100mm，定位精度±3mm）实现导航，成本低（单张二维码年维护成本约0.3元），但路径固定，需定期更换磨损标识，适合规则化生产线（如铁芯装配流水线）。

- 视觉导航：利用工业相机（分辨率≥200万像素）识别地面纹理或自然特征，无需改造场地，成本介于激光与二维码之间，但受光照影响大（照度需300-800lux），适合室内光照稳定的区域（如成品库房）。

- 多传感器融合导航：集成激光雷达、视觉、惯性导航单元（IMU）及UWB定位，通过卡尔曼滤波算法融合多源数据，在激光信号受遮挡时（如堆垛区）维持定位连续性，动态定位误差≤±10mm，适合高复杂度场景（如多AGV混行、高位堆垛）。

按载重能力分类：

- 轻型叉车AGV：载重1.5-3吨，举升高度≤3米，驱动轮直径200-250mm，适用于小型部件（如线圈、绝缘件）转运，转弯半径≤1.5米，适应窄通道（宽度≤2.5米）。

- 中型叉车AGV：载重3-5吨，举升高度3-4.5米，采用双舵轮驱动，可实现360°原地回转，适用于油箱、散热器等中型部件，续航时间8-10小时（锂电池容量200-300Ah）。

- 重型叉车AGV：载重5-8吨，举升高度4.5-6米，配置加强型门架（矩形管100×50×5mm）和防滑货叉（橡胶缓冲垫厚度10mm），适用于变压器成品（重6-8吨）的高位堆垛，需配合地面承重≥10kN/m²的硬化处理。

型号命名规则：以“GR-DRC30”为例，“GR”代表格润品牌代号，“DRC”表示双滚筒AGV，“30”表示额定载重3吨；“SRC-50L”中“SRC”为新松系列代号，“50”为功率50kW，“L”表示激光导航。国内主流型号包括格润GR-DRC系列、新松SRC系列、嘉腾AGV-F系列等。

2.3 主要技术参数与性能指标

双滚筒AGV的关键技术参数直接决定其在干变装配车间的适用性，典型参数如下：

基础性能参数：

- 载重能力：1.5-8吨（轻型1.5-3吨，中型3-5吨，重型5-8吨），超载保护阈值110%额定载荷（触发时自动报警并停止动作）。

- 运行速度：0-1.5m/s无级调速，空载速度1.5m/s，满载速度≤1.2m/s，转弯速度≤0.5m/s（确保稳定性）。

- 定位精度：激光SLAM导航±5mm，二维码导航±3mm，视觉导航±10mm，重复定位精度≤±2mm（多次停靠同一位置偏差）。

- 举升性能：举升高度1.5-6米，举升速度0.2-0.5m/s（空载0.5m/s，满载0.2m/s），下降速度0.3m/s（限速阀控制，防止超速）。

导航与控制参数：

- 导航方式：激光SLAM（扫描频率50Hz，地图更新周期≤200ms）、二维码（识别距离100-300mm，解码时间≤100ms）、视觉（帧率≥15fps，特征点匹配数量≥50个/帧）。

- 路径规划：支持全局路径（A算法，计算时间≤200ms/1000㎡）与局部动态避障（DLite算法，响应时间≤100ms），支持多AGV协同调度（最大调度数量200台）。

- 通信方式：Wi-Fi 6（传输速率≥54Mbps，延迟≤50ms）或5G（移动场景切换时延＜50ms），支持Modbus TCP/IP、MQTT协议与MES/WMS系统对接。

安全与环境参数：

- 安全防护：符合ISO 3691-4标准，三级防撞（激光扫描仪270°检测，距离≤50cm减速，≤30cm停车；超声波传感器盲区0.3m；机械缓冲器吸收5km/h碰撞能量）。

- 环境适应性：温度0-40℃（低温型可至-25℃），湿度≤85%RH无冷凝，防护等级IP54（电气柜IP65），地面坡度≤3°，平整度误差≤3mm/m。

- 动力参数：锂电池24V/48V/72V，容量100-500Ah，快充2小时充满80%，续航8-12小时（取决于载重和速度），支持自动充电（对接精度±2mm）。

三、结构组成与功能

3.1 机械系统

机械系统是双滚筒AGV的物理执行载体，由车体框架、举升机构、滚筒输送系统、驱动系统及转向系统组成，确保物料的稳定搬运与精准操作。

3.1.1 车体框架与支撑结构

车体框架采用Q345B高强度钢材焊接而成，呈低重心设计（离地间隙100-150mm），兼顾轻量化与承重能力。例如，载重3吨的AGV叉车整备质量控制在1800kg以内，载重比达1:6，关键部位（如驱动轮安装座、举升油缸支撑）通过有限元分析优化，应力集中处增设加强筋（厚度8-10mm），使用寿命≥10年（运行10000小时无裂纹）。底部安装2-4个万向轮（直径100-150mm），承载能力≥500kg/个，偏心距≤2mm，确保转向灵活无卡滞。

框架表面采用静电喷涂处理（膜厚60-80μm），耐盐雾性能≥500小时，适应干变车间环氧粉尘环境。对于重载型号（5-8吨），框架底部增设加强横梁（间距500mm），并采用箱型结构设计，弯曲刚度提升40%，确保在动态负载下（工件重心偏移±100mm）无明显变形（挠度≤1mm/m）。

3.1.2 驱动系统

驱动系统为AGV提供动力，分单舵轮、双舵轮和差速驱动三种形式：

- 单舵轮驱动：前轮为集成驱动+转向的舵轮（直径200-300mm），后轮为万向轮，结构简单（成本低），转弯半径≥800mm，适用于轻型叉车AGV（载重≤3吨）。舵轮集成永磁同步伺服电机（功率4.5-7.5kW，峰值扭矩25-50N·m）、行星齿轮减速器（速比15-25:1，传动效率96%）及电磁制动器（制动扭矩≥500N·m，断电制动）。

- 双舵轮驱动：前后轮均为舵轮，通过差动控制实现360°原地回转和万向横移，定位精度±0.1°，适用于中型叉车AGV（3-5吨）。需匹配高精度转向编码器（2500线，角度分辨率±0.01°）和同步控制算法，确保双轮转向角度差≤0.5°，避免“蛇形”行驶。

- 差速驱动：两侧驱动轮独立控制（无舵轮），通过转速差实现转向，如麦克纳姆轮（全向轮）驱动，可横向移动，适应窄通道（宽度≤2米），但地面平整度要求高（误差≤2mm），适用于重型叉车AGV（5-8吨）。

驱动轮轮胎采用聚氨酯材质（硬度85 Shore A），胎面花纹深度≥3mm，地面摩擦系数≥0.8（干燥水泥地面），在油污环境下（摩擦系数0.3）仍能提供足够抓地力，避免打滑。轮毂轴承选用P5级精度角接触球轴承（如7310C），轴向窜动量≤0.03mm，径向游隙0.01-0.02mm，确保高速运行稳定性（振动振幅≤0.1mm）。

3.1.3 滚筒输送机构

滚筒输送机构是双滚筒AGV的核心执行部件，实现物料的自动对接与输送，主要由滚筒组、举升机构及传动系统组成：

- 滚筒组：采用直径50-80mm的无缝钢管（壁厚3mm），表面镀锌或包胶（橡胶层厚度3mm），滚筒间距100-200mm（根据托盘尺寸定制），两端装配深沟球轴承（6204型号，径向跳动≤0.05mm），确保转动灵活（启动力矩≤0.5N·m）。

- 举升机构：液压或气动驱动，举升行程0-60mm，举升速度0.1-0.3m/s，定位精度±2mm。液压系统采用齿轮泵（排量2-5mL/r，工作压力10-16MPa）、双作用油缸（内径50-100mm）及限速阀（下降速度0.3m/s），确保举升平稳无爬行；气动系统则采用无杆气缸（行程0-60mm），配合精密减压阀（压力调节精度±0.02MPa），响应时间≤0.5秒。

- 传动系统：滚筒通过链条或同步带传动，由减速电机（功率0.5-1.5kW，转速100-300r/min）驱动，实现滚筒线速度0.5-1.0m/s无级可调。链条张紧度通过调节螺杆控制（下垂量20-30mm/1m跨度），同步带则通过张紧轮调节（张力50-100N），确保各滚筒转速一致（偏差≤±2%）。

对于需要与固定滚筒线对接的场景，滚筒输送机构可集成侧移功能（行程±100mm），通过伺服电机驱动滚珠丝杠实现，定位精度±1mm，补偿AGV与输送线的对位误差（≤±15mm）。

3.1.4 转向系统

转向系统控制AGV行驶方向，与驱动系统协同实现路径跟踪：

- 转向电机：功率0.5-1.5kW，永磁同步电机，配合蜗轮蜗杆减速器（速比30-50:1），转向角速度0.5-1rad/s，定位精度±0.1°。

- 转向限位：通过机械限位块（最大转向角±90°）和光电传感器（检测极限位置）双重保护，防止转向过度损坏机构。

- 反馈装置：绝对值编码器（1024线）实时监测转向角度，信号反馈至控制系统，形成闭环控制（角度偏差＞0.5°时修正）。

对于双舵轮转向系统，需通过电子差速算法实现协同控制：当AGV需要转向时，控制器根据目标转向角和轮距（1.5-2.0m）计算内外轮转向角（遵循阿克曼原理），内轮转向角略大于外轮，确保转向中心在同一垂线，减少轮胎磨损（胎面偏磨量≤0.5mm/1000小时）。

3.2 导航系统

导航系统是双滚筒AGV的“眼睛”，通过传感器感知环境并确定自身位置，核心技术包括以下几种：

3.2.1 激光SLAM导航

- 硬件组成：2D激光雷达（如SICK TIM561，扫描频率50Hz，角度分辨率0.1°，探测距离0.1-30米）、IMU（加速度计±16g，陀螺仪±2000°/s）、里程计（驱动轮编码器，2500线）。

- 工作原理：AGV行驶时，激光雷达扫描周围环境生成点云数据，通过ICP（迭代最近点）算法与地图匹配，同时结合IMU和里程计数据进行运动估计，实时更新自身位姿（x,y,θ），定位精度±5mm，重复定位精度±3mm。

- 建图过程：人工驾驶AGV行驶一圈（速度0.5m/s），系统自动构建环境地图（包含墙壁、立柱、设备等特征），后续导航基于此地图进行路径规划。地图支持动态更新（如新增加设备时局部重绘），更新周期≤200ms。

激光SLAM导航在干变车间的优势在于无需改造地面，适合多品种小批量生产（路径修改无需重新施工），但在空旷区域（如车间中央）需布置人工特征物（反光柱，间距5-8米），确保定位稳定性（偏差≤±10mm）。

3.2.2 磁导航与视觉导航

- 磁导航：分为磁条导航和磁钉导航两种。磁条导航通过车载磁传感器检测地面铺设的磁条磁场信号，实现路径跟踪，定位精度±1-2cm，成本低且技术成熟，但路径固定，磁条易磨损并吸引金属杂质。磁钉导航则通过预埋地面的磁钉（直径10mm，深度50mm）产生间歇性磁场信号，结合编码器计量距离，施工时需在地面打孔填埋磁钉，路径修改需二次施工，适合固定路线场景，抗干扰能力较强，但两磁钉间依赖距离计量可能累积误差（每100米误差≤50mm）。

- 视觉导航：利用工业相机（分辨率130万像素，帧率15fps）识别地面二维码或纹理特征。二维码导航通过解码地面标识（尺寸100×100mm，存储位置信息x,y,θ）实现定位，精度±3mm，但需定期清洁二维码（对比度≥3:1），并在转弯处加密布置（间距0.5米）。地面纹理导航则通过识别自然地面纹理特征（如水泥地面的细微凹凸），无需人工标识，定位精度±10mm，适合环境稳定的车间（无频繁地面改造）。

3.2.3 多传感器融合导航

多传感器融合技术是当前主流方案，常见组合包括激光雷达+IMU（惯性测量单元）、视觉摄像头+激光SLAM等：

- 激光雷达+IMU融合：激光雷达提供高精度环境轮廓数据（扫描频率50Hz），IMU（采样频率100Hz）补充运动状态信息（加速度、角速度），通过卡尔曼滤波算法融合数据，在激光信号受遮挡时（如临时堆放物料）仍能维持定位连续性，动态定位误差≤±10mm，持续时间5-10秒。

- 视觉+激光SLAM融合：在激光SLAM基础上增加视觉摄像头，识别地面二维码或纹理特征，在光照稳定环境下（照度300-800lux）定位精度提升至±3-5mm，同时通过视觉识别实现物料姿态检测（如托盘倾斜角度±5°），辅助AGV调整对接位置。

融合导航系统的关键在于时间同步（采用PTP协议，同步精度≤10μs）和数据校准（定期通过高精度GPS或全站仪标定，误差≤±2mm），确保各传感器数据在时间和空间上的一致性。

3.3 控制系统

控制系统是双滚筒AGV的“大脑”，实现路径规划、运动控制、任务调度及安全联锁，采用“分层控制”架构。

3.3.1 硬件架构

- 数据采集层：传感器数据通过CAN总线或EtherCAT传输至控制器，包括激光雷达（点云数据，10Hz）、视觉相机（图像数据，15fps）、编码器（驱动轮转速，100Hz）、IMU（加速度、角速度，100Hz）、温度/压力传感器（1Hz）。执行器反馈包括驱动电机电流（100Hz）、舵轮转向角度（100Hz）、货叉位置（50Hz）、电池SOC（1Hz）。

- 控制决策层：核心控制器采用PLC（如西门子S7-1200系列）或工业级工控机（如倍福CX5130），运行实时操作系统（ROS或VxWorks），主频≥2GHz，内存≥4GB，负责解析上位调度系统指令、处理传感器反馈信息、执行路径规划和运动决策。控制器支持离线编程与在线调试，程序存储容量≥128MB，可保存100条以上路径程序。

- 执行层：驱动电机控制器（如AMC、ZAPI品牌伺服驱动器）接收速度指令，输出PWM信号驱动电机；液压/气动阀岛控制举升机构动作；声光报警器（红色LED警示灯+蜂鸣器，声压级≥85dB@1m）提示设备状态（运行、故障、充电）。

3.3.2 软件模块

- 地图构建与管理：支持激光SLAM、二维码、视觉地图的创建与更新，地图数据可导出为ROS标准格式（.map文件），支持离线路径规划和在线动态调整。地图精度≤±5mm，可存储100张以上不同场景地图（如不同生产班次的设备布局）。

- 路径规划算法：全局路径采用A算法（最短路径优先），计算时间≤200ms/1000㎡；局部路径采用DLite算法（动态避障优化），响应时间≤100ms，支持速度障碍物模型（考虑AGV运动学约束），避免碰撞动态障碍物（如行人、移动工装）。

- 运动控制算法：速度环PID调节（比例带50-100%，积分时间0.5-2s，微分时间0-0.5s），位置环前馈+反馈控制，确保轨迹跟踪误差≤±10mm。针对双滚筒AGV的举升机构，采用位置闭环控制（编码器反馈，定位精度±2mm），并加入软启动/软停止功能（加速度0.1-0.5m/s²可调），避免物料冲击。

- 任务调度模块：接收MES/WMS系统的任务指令（如“从A工位转运铁芯至B工位”），根据AGV当前状态（空闲、运行、充电）分配任务，并通过交通管制机制（交叉路口“先到先得”、优先级调度）解决多AGV路径冲突，冲突解决时间≤500ms。

3.4 安全防护系统

安全防护系统符合ISO 3691-4标准，具备三级防撞机制：

- 一级防护：激光扫描仪（如SICK S300），检测角度270°，扫描频率50Hz，设置警戒区（1-3米可调）和保护区（0.3-1米可调）。当检测到障碍物时，依次触发减速（速度降至0.3m/s）、停车（紧急制动距离≤20mm），响应时间≤100ms。

- 二级防护：超声波传感器（检测距离0.1-3米，盲区≤0.1m）和机械防撞条（触发力50N）。超声波传感器用于补充激光扫描盲区（如地面低矮障碍物），防撞条则在接触障碍物时触发急停，双重保障无检测死角。

- 三级防护：双回路急停按钮（前后各一个，红色蘑菇头，操作力50-100N），安全继电器（如西门子3TK系列），当急停按钮按下或安全电路断开时，立即切断驱动电源和控制电源，AGV在200ms内停止运动，符合EN ISO 13849-1 PLd安全等级要求。

此外，系统还包括电池过充过放保护（电压≤40V或≥56V时切断充放电）、电机过载保护（电流＞150%额定值30秒后停机）、编码器故障保护（信号丢失时安全停车）等电气安全功能，确保设备在异常工况下无危险输出。

四、机械工作原理

4.1 驱动系统工作原理

双滚筒AGV的驱动系统通过“电机-减速器-驱动轮”动力传递链实现速度和方向控制，核心是双轮差速驱动技术：

4.1.1 动力传递与速度控制

驱动电机采用永磁同步伺服电机（如松下MSME系列），定子绕组通入三相交流电产生旋转磁场，转子内置钕铁硼永磁体（剩磁密度≥1.2T），无需励磁电流，效率比异步电机高10-15%（额定效率≥95%）。电机输出扭矩经行星齿轮减速器（速比15-25:1）放大后，通过键连接传递至驱动轮，驱动AGV行驶。

速度控制采用矢量控制算法，通过坐标变换（Clarke、Park变换）将三相电流分解为励磁分量（id）和转矩分量（iq），实现转矩和速度的解耦控制，速度控制精度±0.5%，响应时间≤10ms。例如，当AGV需要从静止加速至1.5m/s时，控制器输出梯形速度曲线（加速度0.5m/s²），电机转矩随速度平滑变化，避免冲击。

4.1.2 双轮差速转向原理

双轮差速驱动通过控制两侧驱动轮的转速差实现转向，运动学模型如下：设左右轮转速分别为nL、nR（r/min），轮距为B（m），驱动轮直径为D（m），则AGV前进速度v=πD(nL+nR)/(4×60)（m/s），转向角速度ω=πD(nR-nL)/(2×60×B)（rad/s），转弯半径R=B(nL+nR)/(2(nR-nL))（m）。

当nL=nR时，AGV直线行驶（R→∞）；当nL=-nR时，AGV原地回转（R=0），最小转弯半径≤1.5m（轮距B=1.5m时）。为确保转向平稳，控制器根据转弯半径自动限制最大速度（如R=1m时速度≤0.5m/s），并通过转向编码器反馈实时修正转向角（角度偏差＞0.5°时调整）。

4.2 滚筒输送机构工作原理

滚筒输送机构基于摩擦传动原理，通过滚筒与物料间的摩擦力实现物料输送，并通过举升机构与外部滚筒线对接，核心机制如下：

4.2.1 输送原理

滚筒由减速电机通过链条或同步带驱动，转速0-30r/min可调，线速度0.5-1.0m/s。当物料放置在滚筒上时，滚筒与物料间的静摩擦力（f=μN，μ为摩擦系数，N为正压力）驱动物料随滚筒一起运动，输送效率≥99%（无打滑）。为适应不同物料（如铁芯、线圈），滚筒表面可采用包胶处理（橡胶层厚度3mm，摩擦系数μ=0.8），或镀锌处理（μ=0.3，适合光滑托盘）。

4.2.2 举升对接原理

举升机构通过液压或气动驱动，实现滚筒组的升降（行程0-60mm），与外部滚筒线无缝对接（高度差≤±2mm）。液压举升系统的工作原理基于帕斯卡定律：齿轮泵将液压油加压至10-16MPa，通过多路阀分配至双作用油缸，推动活塞杆上升，举升力F=P×A（P为系统压力，A为油缸无杆腔面积）。例如，油缸内径80mm、压力12MPa时，举升力F=12×10⁶×π×(0.08/2)²≈60324N（约6.15吨），满足5吨载重需求（安全系数1.2）。

举升过程分为快速上升（0-40mm，速度0.3m/s）、慢速对接（40-60mm，速度0.1m/s）两个阶段，避免与外部滚筒线碰撞。对接完成后，滚筒电机启动，将物料输送至AGV或外部滚筒线，输送到位后（光电传感器检测），举升机构下降，AGV驶离。

4.3 导航定位原理

导航定位是双滚筒AGV自主行驶的核心，不同导航技术的原理如下：

4.3.1 激光SLAM导航原理

SLAM（同步定位与地图构建）通过激光雷达实时扫描环境，同时完成自身定位和地图构建：

- 地图构建：在调试阶段，AGV以0.5m/s速度遍历运行区域，激光雷达（扫描频率50Hz）采集周围环境的点云数据（每个扫描周期720个点），通过特征提取算法（如直线提取、角点检测）构建环境地图（包含墙壁、立柱、设备等静态特征），地图数据存储为ROS格式（.map文件），精度≤±5mm。

- 实时定位：运行阶段，激光雷达实时扫描环境，提取当前点云特征（如墙角、设备边缘），与预建地图中的特征进行匹配（ICP算法，迭代计算点云间最优变换矩阵），结合IMU数据（补偿运动延迟），估计AGV实时位姿（x,y,θ），定位频率10Hz，动态定位误差≤±10mm。

4.3.2 二维码导航原理

二维码导航通过识别地面二维码实现定位：

- 编码与解码：二维码（如QR码）存储位置信息（x,y,θ），尺寸100×100mm，打印在耐磨标签上并粘贴于地面。车载相机（安装高度300mm，焦距5mm）拍摄二维码图像，通过ZXing库解码（时间≤100ms），获取当前坐标，定位精度±3mm。

- 路径跟踪：控制器将解码坐标与预设路径对比，计算位置偏差（Δx,Δy,Δθ），通过PID算法调节驱动轮速度和转向角，实现路径跟踪（跟踪误差≤±10mm）。当二维码间距超过3米时（如长直道），通过里程计（驱动轮编码器）辅助定位，累积误差≤5mm/m。

4.4 安全防护原理

安全防护系统通过多传感器协同和逻辑联锁实现分级防护：

- 激光扫描仪区域防护：激光扫描仪设置两个检测区域（警戒区和保护区），通过扫描频率50Hz的点云数据实时监测区域内是否有障碍物。当障碍物进入警戒区（1-3米）时，AGV减速至0.3m/s；进入保护区（0.3-1米）时，AGV紧急停车（制动距离≤20mm）。扫描数据每20ms更新一次，确保无检测盲区。

- 安全联锁逻辑：急停按钮、防撞条、激光扫描仪的安全信号串联接入安全继电器（如西门子3TK2825），形成安全电路。正常运行时，安全继电器吸合（输出24V），驱动系统供电；当任何安全信号断开（如急停按钮按下）时，安全继电器断开，切断驱动电源，AGV停止运动，符合EN ISO 13849-1 PLd等级要求（平均无危险故障间隔时间MTBF≥100000小时）。

五、控制原理

5.1 控制系统整体架构

双滚筒AGV控制系统采用“分层分布式”架构，实现数据采集、决策控制和执行反馈的闭环管理：

5.1.1 数据采集层

数据采集层负责获取设备状态和环境信息，主要包括：

- 传感器数据：激光雷达（点云数据，10Hz）、视觉相机（图像数据，15fps）、驱动轮编码器（转速，100Hz）、IMU（加速度±16g，角速度±2000°/s，100Hz）、温度传感器（电机温度、油温，1Hz）、压力传感器（液压系统压力，10Hz）。

- 执行器反馈：驱动电机电流（100Hz）、舵轮转向角度（绝对值编码器，100Hz）、滚筒位置（光电传感器，50Hz）、电池SOC（1Hz，精度±1%）。

- 数据传输：传感器数据通过CAN总线（速率250kbps-1Mbps）或EtherCAT（周期≤1ms）传输至控制器，通信延迟≤1ms；图像数据通过千兆以太网传输，延迟≤100ms。数据采用CRC校验（循环冗余校验），确保传输可靠性（误码率＜10⁻⁶）。

5.1.2 控制决策层

控制决策层是系统的核心，由PLC或嵌入式控制器组成，执行以下功能：

- 定位与建图：运行激光SLAM或二维码解码算法，输出AGV实时位姿（x,y,θ），更新频率10Hz。对于多传感器融合导航，控制器通过卡尔曼滤波算法融合激光雷达、IMU、视觉等数据，状态估计误差≤0.1mm。

- 路径规划：根据起点、终点和环境地图，调用A算法计算全局路径，避开静态障碍物（如设备、立柱）；结合激光扫描仪检测的动态障碍物，调用DLite算法实时重规划局部路径，确保无碰撞行驶。

- 运动控制：将路径规划结果转化为速度指令（v,ω），通过运动学逆解分配至各驱动轮（如双舵轮的转速和转向角），实现速度和位置闭环控制。同时，控制举升机构的升降和滚筒的启停，完成物料对接与输送。

- 任务管理：接收MES/WMS系统的任务指令（通过Modbus TCP/IP或MQTT协议），调度AGV执行，监控任务状态（未开始、执行中、完成、失败）并反馈至上位系统。支持任务优先级设置（如紧急任务优先执行）和任务插队功能。

5.1.3 执行层

执行层将控制决策层的指令转化为物理动作，主要包括：

- 驱动执行：驱动电机驱动器（如AMC伺服驱动器）接收速度指令（4-20mA或CANopen协议），通过矢量控制调节输出频率（0-50Hz），驱动永磁同步电机运转，转速控制精度±0.1%。电磁制动器在AGV停止或故障时断电制动，制动响应时间≤100ms。

- 转向执行：转向电机驱动器接收角度指令（绝对值编码器反馈），通过位置闭环控制实现转向角控制，定位精度±0.1°，转向角速度0.5-1rad/s可调。

- 液压/气动执行：电磁比例阀接收控制信号（0-10V），调节液压油流量，控制举升机构速度（0.1-0.3m/s）；气动阀岛控制滚筒输送机构的气动元件（如夹紧气缸），响应时间≤50ms。

5.2 运动控制与PID调节

运动控制通过闭环调节实现AGV的速度和位置精准控制，核心是PID算法：

5.2.1 速度环PID调节

速度环以驱动轮转速为控制对象，目标是使实际速度跟踪规划速度，偏差≤±0.05m/s。其控制原理为：

- 偏差计算：Δv=v_ref-v_act（v_ref为规划速度，v_act为编码器反馈速度）。

- PID调节：控制器输出u=Kp×Δv+Ki×∫Δvdt+Kd×d(Δv)/dt，其中Kp（比例系数）50-100%，Ki（积分系数）0.1-1s⁻¹，Kd（微分系数）0-0.5s。通过调节u控制驱动器输出频率，进而改变电机转速，实现速度闭环控制。

例如，当AGV需要从静止加速至1m/s时，规划速度曲线为梯形（加速度0.5m/s²），速度环PID实时调节输出，确保实际速度与规划速度的偏差≤±0.05m/s，避免超速或速度波动过大导致物料晃动。

5.2.2 位置环控制

位置环以AGV的位姿（x,y,θ）为控制对象，目标是使实际位置跟踪路径点，偏差≤±10mm。其控制原理为：

- 路径跟踪：将全局路径离散为一系列路径点（x_i,y_i,θ_i），控制器根据当前位姿（x,y,θ）与目标路径点的偏差（Δx=x_i-x,Δy=y_i-y,Δθ=θ_i-θ），计算期望速度（v,ω）。

- 前馈+反馈控制：为提高响应速度，位置环加入前馈控制（根据路径点的曲率提前给出速度指令），并通过PID反馈修正偏差，控制律v=v_ff+Kp_v×Δx，ω=ω_ff+Kp_ω×Δθ（v_ff,ω_ff为前馈速度，Kp_v,Kp_ω为比例系数）。

对于双滚筒AGV的举升机构，位置环采用同样的控制原理，通过编码器反馈举升高度，PID调节电磁比例阀开度，定位精度±2mm，无超调（超调量＜5%）。

5.3 导航与路径规划控制

导航与路径规划是AGV自主行驶的核心，确保AGV高效、安全地到达目标位置：

5.3.1 全局路径规划

全局路径规划在静态环境下进行，目标是找到从起点到终点的最短无碰撞路径，采用A*算法实现：

- 地图预处理：将环境地图栅格化（栅格尺寸50mm×50mm），标记障碍物栅格（如设备、立柱）和自由栅格。

- 路径搜索：A*算法通过评估函数f(n)=g(n)+h(n)（g(n)为起点到节点n的实际代价，h(n)为节点n到终点的估计代价）搜索最优路径，避免经过障碍物栅格。搜索完成后，路径以路径点序列形式输出（如（x0,y0,θ0）→（x1,y1,θ1）→...→（xn,yn,θn）），路径点间距500mm-1m。

全局路径规划的计算时间≤200ms/1000㎡，可处理包含1000个以上障碍物的复杂环境地图。

5.3.2 局部动态避障

局部动态避障在动态环境下进行，目标是避开突然出现的障碍物（如行人、移动工装），采用D* Lite算法实现：

- 动态障碍物检测：激光扫描仪实时检测AGV前方的动态障碍物，获取障碍物的位置、速度和尺寸信息。

- 路径重规划：D* Lite算法基于当前障碍物信息，在全局路径的基础上局部重规划路径，确保AGV绕开障碍物，同时最小化路径长度和转向角度。重规划时间≤100ms，避障安全距离≥0.5m（与障碍物的最小距离）。

例如，当AGV前方3米处出现行人（速度1m/s，沿AGV行驶方向移动）时，D* Lite算法计算出绕行路径（向左侧偏移1m），并调整速度（降至0.5m/s），待行人通过后返回原路径，整个过程无停顿，不影响生产节拍。

5.3.3 交通管制机制

当多台AGV在同一区域运行时，需通过交通管制机制解决路径冲突（如交叉路口、狭窄通道），常见机制包括：

- 先到先得：AGV到达冲突区域（如交叉路口）时，向调度系统发送请求，调度系统根据请求时间先后授予通行权，未获得通行权的AGV在冲突区域外等待（距离≥1m）。

- 优先级调度：为AGV任务分配优先级（1-10级），高优先级AGV可优先通过冲突区域，低优先级AGV主动避让（减速或停车）。

- 区域锁定：将车间划分为多个交通区域（如A区、B区），AGV进入区域前需申请锁定，锁定期间其他AGV不得进入，离开后释放锁定。

交通管制机制的响应时间≤500ms，确保多AGV协同工作时无碰撞（冲突解决成功率100%），系统吞吐量≥20台AGV/小时（单条路径）。

5.4 传感器数据融合与安全联锁

5.4.1 多传感器数据融合

多传感器数据融合通过组合不同传感器的信息，提高定位精度和可靠性，核心算法为卡尔曼滤波：

- 状态估计：定义系统状态向量X=[x,y,θ,v,ω]ᵀ（x,y为位置，θ为航向角，v为线速度，ω为角速度），通过激光雷达、IMU、编码器等传感器的测量值Z，估计状态向量X的最优值。

- 滤波过程：卡尔曼滤波包括预测和更新两个步骤。预测步骤根据运动模型（如运动学方程）预测下一时刻的状态和协方差；更新步骤结合传感器测量值修正预测状态，得到最优估计。融合后的数据更新频率100Hz，状态估计误差≤0.1mm。

例如，激光雷达的定位数据（更新频率10Hz）与IMU的运动数据（更新频率100Hz）融合后，定位更新频率提升至100Hz，且在激光信号短暂丢失时（如500ms）仍能维持高精度定位（误差≤±5mm）。

5.4.2 安全联锁逻辑

安全联锁逻辑确保AGV在异常情况下（如急停触发、传感器故障）安全停机，符合EN ISO 13849-1 PLd等级要求：

- 安全信号采集：急停按钮、激光扫描仪、防撞条等安全装置的信号串联接入安全继电器（如西门子3TK2825），形成安全电路。安全继电器的输入信号为常闭触点（正常时闭合，异常时断开）。

- 联锁控制：安全继电器的输出控制AGV的动力电源（驱动电机电源、液压系统电源），当任何安全信号断开时，安全继电器失电，切断动力电源，AGV立即停车（制动距离≤20mm）。

- 故障诊断：控制器实时监测安全电路状态，当检测到安全信号异常时（如急停按钮按下、激光扫描仪故障），立即触发声光报警（红色LED灯闪烁，蜂鸣器间歇鸣叫），并在触摸屏显示故障代码（如“E001：急停触发”），提示操作人员处理。

安全联锁系统的故障诊断覆盖率≥99%，平均无危险故障间隔时间（MTBF）≥100000小时，确保设备在全生命周期内的安全运行。

六、操作与维护保养

6.1 基本操作流程

6.1.1 开机准备与系统检查

开机前需进行环境检查和设备检查，确保AGV具备运行条件：

- 环境检查：清理AGV运行路径上的障碍物（如工具、物料），检查地面平整度（误差≤3mm/m）和导航标识（激光SLAM的反光板无遮挡，二维码无磨损）。确认车间环境温度（0-40℃）、湿度（≤85%RH）符合要求，无易燃易爆物品。

- 设备检查：检查AGV外观无损伤（如车体变形、传感器镜头破裂），电缆无破损；打开主控电源，触摸屏显示系统自检界面，检查电池电量（SOC≥20%，单体电压差≤0.1V）；测试急停按钮（按下后AGV立即断电，重启后需手动复位）和防撞条（按压后触发急停）；手动转动驱动轮和滚筒，确认无异响或卡滞。

- 系统启动：系统自检完成后（约30秒），AGV进入手动模式，操作人员通过手柄或触摸屏测试基本动作（前进、后退、转向、举升、滚筒转动），确认各动作顺畅（无卡顿、异响），速度和位置控制精准（转向角误差≤±1°，举升高度误差≤±2mm）。

6.1.2 任务执行与监控

AGV支持手动和自动两种任务执行模式，满足不同场景需求：

- 手动模式：适用于调试或紧急情况，操作人员通过手柄控制AGV运动（速度0-0.5m/s可调），通过触摸屏控制举升和滚筒动作。手动模式下，安全防护系统仍有效（激光扫描仪、防撞条触发时急停）。

- 自动模式：适用于正常生产，AGV接收上位调度系统（MES/WMS）的任务指令（如“任务ID：1001，从A工位至B工位，物料类型：铁芯”），自动规划路径并执行。执行过程中，触摸屏实时显示当前任务状态（运行中、等待、完成）、位置信息（x,y,θ）、速度（v,ω）、电池电量（SOC）及故障报警（如有）。

- 状态监控：管理人员可通过上位监控软件（如AGV调度系统）实时监控多台AGV的运行状态，包括位置分布、任务进度、电池电量等，支持远程暂停/恢复任务、修改任务优先级等操作。系统自动记录任务日志（任务ID、执行时间、完成状态），日志保存时间≥3个月，便于追溯。

6.1.3 停机与关机流程

任务完成或需要维护时，按以下步骤停机与关机：

- 正常停机：AGV完成当前任务后，返回待命位（预设的停车位置），操作人员通过触摸屏或上位系统发送“停机”指令，AGV执行卸载运行（5分钟，降低电机和电池温度），然后自动切断驱动电源，进入待机状态（触摸屏显示“待机”）。

- 紧急停机：当AGV出现异常（如异响、冒烟、严重偏差）时，立即按下急停按钮（AGV前后各一个），AGV切断所有电源，紧急制动。紧急停机后，需排查故障并复位急停按钮，方可重新启动。

- 关机清理：长期停机（如周末、节假日）时，关闭AGV主控电源（位于控制柜内），清理车体表面粉尘（用压缩空气吹扫传感器缝隙），排放储气罐冷凝水（如有气动系统），并在AGV表面覆盖防尘罩。

6.2 维护保养规范

定期维护保养是确保AGV长期稳定运行的关键，需按周期执行以下项目：

6.2.1 日常与每周维护

- 日常维护（操作员执行，每班1次）：

  - 清洁：用干布擦拭激光雷达、相机镜头、触摸屏，压缩空气（0.4-0.6MPa）吹扫传感器缝隙灰尘，确保无遮挡。

  - 电池检查：记录电池电压（单体电压差≤0.1V）和续航时间（低于额定值80%时报备），检查充电接口无氧化（用细砂纸打磨触点）。

  - 安全装置检查：测试急停按钮、防撞条、激光扫描仪，确保功能正常（触发后立即急停）。

- 每周维护（技术员执行，每周1次）：

  - 驱动系统：检查驱动轮轮胎磨损（花纹深度≥1.6mm），紧固轮毂螺栓（扭矩25-30N·m）；驱动电机与减速器连接处无渗油，电机外壳温度≤60℃（运行时）。

  - 滚筒机构：手动转动滚筒，确认无异响或卡顿，轴承端盖加注锂基润滑脂（每轴0.5g，NLGI 2级）；检查滚筒举升机构，举升行程0-60mm应顺畅，无爬行现象（速度波动≤±10%）。

  - 导航校准：激光导航AGV清洁反光板表面（用酒精擦拭），二维码导航检查地面标识（对比度≥3:1，无油污），必要时重新标定坐标（定位精度偏差＞±15mm时）。

6.2.2 月度与季度维护

- 月度维护（维修员执行，每月1次）：

  - 电气系统：打开控制柜，用毛刷清理内部粉尘（避开主板、驱动器等敏感元件），检查接线端子无松动（用螺丝刀轻拧，无明显晃动），线缆绝缘层无老化（无裂纹、变硬）；测试无线通信信号强度（接收端RSSI≥-75dBm），记录掉线次数（24小时≤3次）。

  - 液压/气动系统：若为液压举升，检查油箱油位（刻度2/3处），油液污染度NAS 8级以下（通过油样检测）；气动系统排水（储气罐底部球阀，直至无液态水排出），测试压力（0.6-0.8MPa），更换过滤器滤芯（压差＞0.1MPa时）。

  - 性能测试：空载运行AGV，测试最大速度（0-1.5m/s）、原地旋转半径（≤1.5m）及停止精度（±10mm），记录异常数据（如速度波动＞±0.1m/s）。

- 季度维护（工程师执行，每3个月1次）：

  - 机械结构：检查车体框架关键焊缝（如驱动轮安装座、滚筒支撑梁）无裂纹，涂层脱落面积＞5%时补漆（防腐等级≥C3）；测量驱动轮定位参数（前束、外倾角），前束值0-2mm，外倾角±0.5°。

  - 电池维护：使用专用设备测量电池内阻（单体内阻＜50mΩ），容量衰减至额定值80%以下时需更换；检查电池连接线束绝缘层，破损处用绝缘胶带包扎或更换线缆。

  - 软件备份：导出车载控制器程序及参数配置文件（如PLC程序、地图文件），存储至U盘和云端，防止数据丢失。

6.2.3 年度维护与关键部件更换

年度维护需对AGV进行全面检测和关键部件更换，确保设备性能满足设计要求：

- 机械系统：更换驱动轮轴承（运行5000小时或振动加速度＞1.5g时），轴承型号为P5级深沟球轴承（如6310）；更换滚筒轴承（运行8000小时或径向跳动＞0.2mm时），型号为6204；检查举升油缸密封件（如O型圈），渗油＞5滴/分钟时更换（氟橡胶材质，耐温≥200℃）。

- 电气系统：更换电池组（循环寿命＞2000次或使用2-3年），型号与原电池一致（如48V/200Ah磷酸铁锂电池组）；校准传感器（激光雷达、编码器、IMU），激光雷达定位精度偏差＞±10mm时重新标定，编码器分辨率下降＞5%时更换。

- 性能标定：通过第三方检测机构对AGV的定位精度（±5mm）、运行速度（0-1.5m/s）、负载能力（额定载重110%）进行标定，出具检测报告，确保符合设计标准。

6.3 关键部件维护要点

6.3.1 电池维护

电池是AGV的动力源，维护不当会导致续航缩短或安全隐患，需重点关注：

- 充电管理：使用原厂充电器，充电环境温度15-35℃，避免过充（充电完成后及时断电）和过放（放电深度≤80%）。电池充满后，单体电压差应≤0.1V，充电接口温度≤45℃。

- 定期活化：每3个月进行一次深度充放电（放电至SOC=20%，再充满），激活电池活性，恢复容量（提升5-10%）。

- 故障处理：当单体电压差＞0.3V或容量衰减至80%以下时，需整体更换电池组（禁止混合使用新旧电池），旧电池按危废处理（交由有资质单位回收）。

6.3.2 激光雷达维护

激光雷达是导航系统的核心，维护要点包括：

- 清洁保养：每周用专用镜头布擦拭激光雷达镜头（避开强光直射），去除粉尘和油污，确保扫描无遮挡（点云数据完整）。

- 安装校准：激光雷达安装支架松动会导致定位偏差，每月检查支架紧固螺栓（扭矩10-15N·m），必要时用水平仪校准（水平偏差≤±0.5°）。

- 性能检测：每半年使用激光雷达测试软件（如SICK SOPAS）检测扫描频率（50Hz）、探测距离（0.1-30m）和角度分辨率（0.1°），参数超出范围时需维修或更换。

6.3.3 驱动轮维护

驱动轮直接影响AGV的行驶性能，维护要点包括：

- 轮胎更换：当轮胎花纹深度＜1.6mm或出现裂纹（深度＞1mm）时，需更换轮胎，确保型号与原轮胎一致（如聚氨酯轮胎，直径250mm，硬度85 Shore A）。

- 轴承润滑：每2000小时或轴承温度＞70℃时，拆卸轮毂，清洗轴承后加注锂基润滑脂（NLGI 2级，填充量为轴承腔1/3），轴承型号为P5级角接触球轴承（如7310C）。

- 编码器校准：驱动轮编码器信号丢失会导致速度反馈中断，每月检查编码器线缆（无破损、接触良好），并用校准软件（如驱动器配置软件）校准零点（误差≤±1脉冲）。

七、常见故障诊断与处理

7.1 导航系统故障

7.1.1 激光SLAM定位偏差大（＞±50mm）

- 故障现象：AGV行驶时偏离路径，转弯处碰撞障碍物，或停靠精度超差（＞±50mm）。

- 成因分析：激光雷达镜头污染（覆盖0.1mm厚粉尘或油污），导致点云数据失真；环境特征变化（如新增加设备、移除原有立柱），预建地图与实际环境不符；IMU漂移（长时间未校准，累积误差＞10mm）；反光板偏移（激光SLAM的辅助反光板位置# 干变装配车间双滚筒AGV技术手册

一、前言

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为设备工程师、操作维护人员及技术管理人员提供干变装配车间双滚筒AGV的系统性技术指导，内容涵盖设备结构组成、工作原理、操作流程、维护保养及故障诊断等核心环节，以确保设备安全稳定运行并满足干式变压器装配的物料转运需求。手册适用于载重1.5-8吨、定位精度±3-±10mm的激光SLAM导航、视觉导航及二维码导航双滚筒AGV，可作为设备操作培训、日常维护及故障处理的标准化参考资料。

双滚筒AGV作为干变装配车间的关键自动化设备，主要承担铁芯、线圈、绝缘件等半成品及成品的转运任务，其运行稳定性直接影响生产节拍与产品质量。本手册通过详细阐述设备的机械结构、控制原理及维护规范，帮助技术人员快速掌握设备特性，提升故障处理效率，降低设备故障率至0.5次/千小时以下，确保干式变压器装配线的连续高效运行。

1.2 安全注意事项

双滚筒AGV运行涉及自动化控制、机械传动及高压电气系统，必须严格遵守以下安全规范，防止人身伤害或设备损坏：

人员安全防护：在AGV运行区域设置物理隔离护栏或黄黑警示线，严禁非操作人员进入；禁止在AGV行驶路径上停留、坐卧或放置物品；接触AGV前需确认设备处于手动模式或已断电，禁止触摸旋转部件（如驱动轮、滚筒）或传感器探头（激光雷达、摄像头）；发现AGV异常行驶时，立即按下就近急停按钮（红色蘑菇头，操作力50-100N）并通知系统管理员。

设备操作安全：严禁超载运行，负载不得超过额定载荷的110%；禁止运载易燃、易爆、腐蚀性物品（除非为专用防爆AGV）；更换电池时使用专用工具并佩戴绝缘手套（耐电压≥1000V），禁止短路电池正负极；激光导航AGV周围1米内禁止使用强磁场设备（如电焊机），二维码导航AGV避免遮挡地面二维码标识。

电气安全：设备需可靠接地（接地电阻≤4Ω），控制柜防护等级不低于IP54；维修电气部件前必须切断主电源并悬挂“禁止合闸”警示牌，使用绝缘工具；电池充电区域需设置防火防爆设施（如ABC干粉灭火器），充电过程中禁止无人值守；通信系统（Wi-Fi/5G）需定期检测信号强度（接收端RSSI≥-75dBm），避免因通信中断导致失控。

环境安全：AGV运行环境温度需控制在0-40℃，湿度≤85%RH且无冷凝；地面平整度误差≤3mm/m，避免坑洼、油污（摩擦系数≥0.3）影响行驶稳定性；导航标识（二维码、反光板）需定期清洁，确保无遮挡、无磨损（二维码边缘清晰，反光板反射率≥85%）。

二、设备概述

a2.1 设备定义与应用领域

双滚筒AGV是集成双滚筒输送机构的自动化物料搬运设备，通过车载导航系统自主规划路径，实现货物的自动转运、对接与装卸，核心特点是可与滚筒输送线无缝对接，满足工序间无间隙转运需求。以格润智能GR-DRC100型号为例，其外观尺寸为L1000×W500×H800mm（可定制），自重约150kg，标准载重100kg（重载型号可达8吨），采用DC48V锂电池供电，支持连续放电次数超过2000次，设计寿命超过10年。

在干式变压器装配车间，双滚筒AGV的典型应用场景包括：

- 铁芯/线圈半成品转运：搬运重量500kg-3吨的铁芯或线圈，通过激光SLAM导航实现±10mm级定位精度，与装配台精准对接，减少人工搬运导致的部件磕碰（废品率降低2.3%）；采用“歪放正取”技术（视觉识别倾斜托盘并自动校正），适应车间内非标准化堆放场景。

- 油箱/散热器配送：针对3-8吨重的大型部件，采用双车联动控制技术，通过多传感器防倾覆系统（倾角传感器+激光雷达）实时监测重心偏移，确保运输过程中倾斜角度≤3°，避免与装配线上的机械臂、工装夹具碰撞（动态避障响应时间≤0.5秒）。

- 成品下线搬运：与立体仓库无缝对接，通过WMS/MES系统数据交互，自动完成变压器成品的入库存储，举升高度3-6米，货叉定位精度±5mm，入库效率提升40%，库存准确率达99.9%。

相较于传统人工叉车，双滚筒AGV可实现24小时连续作业，人力成本降低60%，且通过精准控制（速度波动≤±0.1m/s）减少物料损耗，是干变装配车间自动化、智能化升级的关键设备。

2.2 设备分类与型号说明

双滚筒AGV可按导航技术、载重能力及驱动方式分类，不同类型适配不同车间场景：

按导航技术分类：

- 激光SLAM导航：通过360°激光雷达（扫描频率10Hz，探测距离0.1-30米）构建环境地图，无需预设标识，定位精度±5mm，适应动态变化环境（如临时堆放物料），但对地面平整度要求较高（误差≤3mm/m），适合干变车间复杂路径（如交叉路口、窄巷道）。

- 二维码导航：通过识别地面铺设的二维码（尺寸100×100mm，定位精度±3mm）实现导航，成本低（单张二维码年维护成本约0.3元），但路径固定，需定期更换磨损标识，适合规则化生产线（如铁芯装配流水线）。

- 视觉导航：利用工业相机（分辨率≥200万像素）识别地面纹理或自然特征，无需改造场地，成本介于激光与二维码之间，但受光照影响大（照度需300-800lux），适合室内光照稳定的区域（如成品库房）。

- 多传感器融合导航：集成激光雷达、视觉、惯性导航单元（IMU）及UWB定位，通过卡尔曼滤波算法融合多源数据，在激光信号受遮挡时（如堆垛区）维持定位连续性，动态定位误差≤±10mm，适合高复杂度场景（如多AGV混行、高位堆垛）。

按载重能力分类：

- 轻型叉车AGV：载重1.5-3吨，举升高度≤3米，驱动轮直径200-250mm，适用于小型部件（如线圈、绝缘件）转运，转弯半径≤1.5米，适应窄通道（宽度≤2.5米）。

- 中型叉车AGV：载重3-5吨，举升高度3-4.5米，采用双舵轮驱动，可实现360°原地回转，适用于油箱、散热器等中型部件，续航时间8-10小时（锂电池容量200-300Ah）。

- 重型叉车AGV：载重5-8吨，举升高度4.5-6米，配置加强型门架（矩形管100×50×5mm）和防滑货叉（橡胶缓冲垫厚度10mm），适用于变压器成品（重6-8吨）的高位堆垛，需配合地面承重≥10kN/m²的硬化处理。

型号命名规则：以“GR-DRC30”为例，“GR”代表格润品牌代号，“DRC”表示双滚筒AGV，“30”表示额定载重3吨；“SRC-50L”中“SRC”为新松系列代号，“50”为功率50kW，“L”表示激光导航。国内主流型号包括格润GR-DRC系列、新松SRC系列、嘉腾AGV-F系列等。

2.3 主要技术参数与性能指标

双滚筒AGV的关键技术参数直接决定其在干变装配车间的适用性，典型参数如下：

基础性能参数：

- 载重能力：1.5-8吨（轻型1.5-3吨，中型3-5吨，重型5-8吨），超载保护阈值110%额定载荷（触发时自动报警并停止动作）。

- 运行速度：0-1.5m/s无级调速，空载速度1.5m/s，满载速度≤1.2m/s，转弯速度≤0.5m/s（确保稳定性）。

- 定位精度：激光SLAM导航±5mm，二维码导航±3mm，视觉导航±10mm，重复定位精度≤±2mm（多次停靠同一位置偏差）。

- 举升性能：举升高度1.5-6米，举升速度0.2-0.5m/s（空载0.5m/s，满载0.2m/s），下降速度0.3m/s（限速阀控制，防止超速）。

导航与控制参数：

- 导航方式：激光SLAM（扫描频率50Hz，地图更新周期≤200ms）、二维码（识别距离100-300mm，解码时间≤100ms）、视觉（帧率≥15fps，特征点匹配数量≥50个/帧）。

- 路径规划：支持全局路径（A算法，计算时间≤200ms/1000㎡）与局部动态避障（DLite算法，响应时间≤100ms），支持多AGV协同调度（最大调度数量200台）。

- 通信方式：Wi-Fi 6（传输速率≥54Mbps，延迟≤50ms）或5G（移动场景切换时延＜50ms），支持Modbus TCP/IP、MQTT协议与MES/WMS系统对接。

安全与环境参数：

- 安全防护：符合ISO 3691-4标准，三级防撞（激光扫描仪270°检测，距离≤50cm减速，≤30cm停车；超声波传感器盲区0.3m；机械缓冲器吸收5km/h碰撞能量）。

- 环境适应性：温度0-40℃（低温型可至-25℃），湿度≤85%RH无冷凝，防护等级IP54（电气柜IP65），地面坡度≤3°，平整度误差≤3mm/m。

- 动力参数：锂电池24V/48V/72V，容量100-500Ah，快充2小时充满80%，续航8-12小时（取决于载重和速度），支持自动充电（对接精度±2mm）。

三、结构组成与功能

3.1 机械系统

机械系统是双滚筒AGV的物理执行载体，由车体框架、举升机构、滚筒输送系统、驱动系统及转向系统组成，确保物料的稳定搬运与精准操作。

3.1.1 车体框架与支撑结构

车体框架采用Q345B高强度钢材焊接而成，呈低重心设计（离地间隙100-150mm），兼顾轻量化与承重能力。例如，载重3吨的AGV叉车整备质量控制在1800kg以内，载重比达1:6，关键部位（如驱动轮安装座、举升油缸支撑）通过有限元分析优化，应力集中处增设加强筋（厚度8-10mm），使用寿命≥10年（运行10000小时无裂纹）。底部安装2-4个万向轮（直径100-150mm），承载能力≥500kg/个，偏心距≤2mm，确保转向灵活无卡滞。

框架表面采用静电喷涂处理（膜厚60-80μm），耐盐雾性能≥500小时，适应干变车间环氧粉尘环境。对于重载型号（5-8吨），框架底部增设加强横梁（间距500mm），并采用箱型结构设计，弯曲刚度提升40%，确保在动态负载下（工件重心偏移±100mm）无明显变形（挠度≤1mm/m）。

3.1.2 驱动系统

驱动系统为AGV提供动力，分单舵轮、双舵轮和差速驱动三种形式：

- 单舵轮驱动：前轮为集成驱动+转向的舵轮（直径200-300mm），后轮为万向轮，结构简单（成本低），转弯半径≥800mm，适用于轻型叉车AGV（载重≤3吨）。舵轮集成永磁同步伺服电机（功率4.5-7.5kW，峰值扭矩25-50N·m）、行星齿轮减速器（速比15-25:1，传动效率96%）及电磁制动器（制动扭矩≥500N·m，断电制动）。

- 双舵轮驱动：前后轮均为舵轮，通过差动控制实现360°原地回转和万向横移，定位精度±0.1°，适用于中型叉车AGV（3-5吨）。需匹配高精度转向编码器（2500线，角度分辨率±0.01°）和同步控制算法，确保双轮转向角度差≤0.5°，避免“蛇形”行驶。

- 差速驱动：两侧驱动轮独立控制（无舵轮），通过转速差实现转向，如麦克纳姆轮（全向轮）驱动，可横向移动，适应窄通道（宽度≤2米），但地面平整度要求高（误差≤2mm），适用于重型叉车AGV（5-8吨）。

驱动轮轮胎采用聚氨酯材质（硬度85 Shore A），胎面花纹深度≥3mm，地面摩擦系数≥0.8（干燥水泥地面），在油污环境下（摩擦系数0.3）仍能提供足够抓地力，避免打滑。轮毂轴承选用P5级精度角接触球轴承（如7310C），轴向窜动量≤0.03mm，径向游隙0.01-0.02mm，确保高速运行稳定性（振动振幅≤0.1mm）。

3.1.3 滚筒输送机构

滚筒输送机构是双滚筒AGV的核心执行部件，实现物料的自动对接与输送，主要由滚筒组、举升机构及传动系统组成：

- 滚筒组：采用直径50-80mm的无缝钢管（壁厚3mm），表面镀锌或包胶（橡胶层厚度3mm），滚筒间距100-200mm（根据托盘尺寸定制），两端装配深沟球轴承（6204型号，径向跳动≤0.05mm），确保转动灵活（启动力矩≤0.5N·m）。

- 举升机构：液压或气动驱动，举升行程0-60mm，举升速度0.1-0.3m/s，定位精度±2mm。液压系统采用齿轮泵（排量2-5mL/r，工作压力10-16MPa）、双作用油缸（内径50-100mm）及限速阀（下降速度0.3m/s），确保举升平稳无爬行；气动系统则采用无杆气缸（行程0-60mm），配合精密减压阀（压力调节精度±0.02MPa），响应时间≤0.5秒。

- 传动系统：滚筒通过链条或同步带传动，由减速电机（功率0.5-1.5kW，转速100-300r/min）驱动，实现滚筒线速度0.5-1.0m/s无级可调。链条张紧度通过调节螺杆控制（下垂量20-30mm/1m跨度），同步带则通过张紧轮调节（张力50-100N），确保各滚筒转速一致（偏差≤±2%）。

对于需要与固定滚筒线对接的场景，滚筒输送机构可集成侧移功能（行程±100mm），通过伺服电机驱动滚珠丝杠实现，定位精度±1mm，补偿AGV与输送线的对位误差（≤±15mm）。

3.1.4 转向系统

转向系统控制AGV行驶方向，与驱动系统协同实现路径跟踪：

- 转向电机：功率0.5-1.5kW，永磁同步电机，配合蜗轮蜗杆减速器（速比30-50:1），转向角速度0.5-1rad/s，定位精度±0.1°。

- 转向限位：通过机械限位块（最大转向角±90°）和光电传感器（检测极限位置）双重保护，防止转向过度损坏机构。

- 反馈装置：绝对值编码器（1024线）实时监测转向角度，信号反馈至控制系统，形成闭环控制（角度偏差＞0.5°时修正）。

对于双舵轮转向系统，需通过电子差速算法实现协同控制：当AGV需要转向时，控制器根据目标转向角和轮距（1.5-2.0m）计算内外轮转向角（遵循阿克曼原理），内轮转向角略大于外轮，确保转向中心在同一垂线，减少轮胎磨损（胎面偏磨量≤0.5mm/1000小时）。

3.2 导航系统

导航系统是双滚筒AGV的“眼睛”，通过传感器感知环境并确定自身位置，核心技术包括以下几种：

3.2.1 激光SLAM导航

- 硬件组成：2D激光雷达（如SICK TIM561，扫描频率50Hz，角度分辨率0.1°，探测距离0.1-30米）、IMU（加速度计±16g，陀螺仪±2000°/s）、里程计（驱动轮编码器，2500线）。

- 工作原理：AGV行驶时，激光雷达扫描周围环境生成点云数据，通过ICP（迭代最近点）算法与地图匹配，同时结合IMU和里程计数据进行运动估计，实时更新自身位姿（x,y,θ），定位精度±5mm，重复定位精度±3mm。

- 建图过程：人工驾驶AGV行驶一圈（速度0.5m/s），系统自动构建环境地图（包含墙壁、立柱、设备等特征），后续导航基于此地图进行路径规划。

3.2.2 磁导航与视觉导航

- 磁导航：分为磁条导航和磁钉导航两种。磁条导航通过车载磁传感器检测地面铺设的磁条磁场信号，实现路径跟踪，定位精度±1-2cm，成本低且技术成熟，但路径固定，磁条易磨损并吸引金属杂质。磁钉导航则通过预埋地面的磁钉产生间歇性磁场信号，结合编码器计量距离，施工时需在地面打孔填埋磁钉，路径修改需二次施工，适合固定路线场景，抗干扰能力较强，但两磁钉间依赖距离计量可能累积误差。

- 视觉导航：利用工业相机识别地面二维码或纹理特征。二维码导航通过解码地面标识（尺寸100×100mm，存储位置信息x,y,θ）实现定位，精度±3mm，但需定期清洁二维码（对比度≥3:1）；地面纹理导航通过识别自然地面纹理特征，无需人工标识，定位精度±10mm，适合环境稳定的车间。

3.2.3 多传感器融合导航

多传感器融合技术是当前主流方案，常见组合包括激光雷达+IMU（惯性测量单元）、视觉摄像头+激光SLAM等：

- 激光雷达+IMU融合：激光雷达提供高精度环境轮廓数据，IMU补充运动状态信息，通过卡尔曼滤波算法融合数据，在激光信号受遮挡时（如临时堆放物料）仍能维持定位连续性，动态定位误差≤±10mm。

- 视觉+激光SLAM融合：在激光SLAM基础上增加视觉摄像头，识别地面二维码或纹理特征，在光照稳定环境下定位精度提升至±3-5mm，同时通过视觉识别实现物料姿态检测（如托盘倾斜角度±5°），辅助AGV调整对接位置。

3.3 控制系统

控制系统是双滚筒AGV的“大脑”，实现路径规划、运动控制、任务调度及安全联锁，采用“分层控制”架构。

3.3.1 硬件架构

分数据采集层（激光雷达、编码器、IMU，采样频率10-100Hz）、控制决策层（PLC/嵌入式控制器，如西门子S7-1200）、执行层（伺服驱动器、电磁阀），说明通信协议（CAN总线、EtherCAT，延迟≤1ms）及接口标准（Modbus TCP/IP）。

3.3.2 软件模块

介绍地图管理（ROS格式.map文件）、路径规划（A*算法，计算时间≤200ms）、运动控制（速度环PID，比例带50-100%）、任务调度（多AGV协同，交通管制机制）模块，说明与MES/WMS系统数据交互流程（MQTT协议，数据更新周期1s）。

3.4 安全防护系统

安全防护系统符合ISO 3691-4标准，具备三级防撞机制：

- 一级防护：激光扫描仪（270°检测，警戒区1-3米减速、保护区0.3-1米停车）。

- 二级防护：超声波传感器（盲区0.3m）和机械防撞条（触发力50N停车）。

- 三级防护：双回路急停按钮（红色蘑菇头，操作力50-100N），安全继电器（EN ISO 13849-1 PLd等级）。

四、机械工作原理

4.1 驱动系统工作原理

驱动系统通过“电机-减速器-驱动轮”动力传递链实现AGV的速度和方向控制：

- 动力传递：永磁同步伺服电机产生驱动力矩，经行星齿轮减速器（速比15-25:1）放大后传递至驱动轮，驱动轮与地面摩擦力推动AGV行驶。

- 双轮差速转向：通过控制两侧驱动轮转速差实现转向，运动学模型为v=πD(nL+nR)/(4×60)，ω=πD(nR-nL)/(2×60×B)，其中v为前进速度，ω为转向角速度，D为驱动轮直径，nL/nR为左右轮转速，B为轮距。

4.2 滚筒输送机构工作原理

滚筒输送机构基于摩擦传动原理，通过滚筒与物料间的摩擦力实现物料输送，并通过举升机构与外部滚筒线对接：

- 输送原理：滚筒由减速电机驱动，转速0-30r/min可调，线速度0.5-1.0m/s，滚筒与物料间的静摩擦力驱动物料随滚筒运动，输送效率≥99%。

- 举升对接原理：液压举升系统基于帕斯卡定律，齿轮泵将液压油加压至10-16MPa，推动油缸活塞杆上升，举升力F=P×A（P为系统压力，A为油缸无杆腔面积），举升行程0-60mm，与外部滚筒线高度差≤±2mm。

4.3 导航定位原理

- 激光SLAM导航：通过激光雷达扫描环境生成点云数据，与预建地图特征匹配实现定位，定位精度±5mm。

- 二维码导航：识别地面二维码获取位置信息，解码时间≤100ms，定位精度±3mm。

- 多传感器融合：激光雷达+IMU通过卡尔曼滤波融合数据，动态定位误差≤±10mm，激光信号遮挡时IMU维持5-10秒定位。

4.4 安全防护原理

安全防护系统通过多传感器协同和逻辑联锁实现分级防护：

- 激光扫描仪区域防护：设置警戒区和保护区，检测到障碍物时依次触发减速、停车，响应时间≤100ms。

- 安全联锁逻辑：急停按钮、激光扫描仪等安全信号串联接入安全继电器，任何信号断开时切断动力电源，AGV紧急停车，符合EN ISO 13849-1 PLd等级要求。

五、控制原理

5.1 控制系统整体架构

采用“分层分布式”架构，实现数据采集、决策控制和执行反馈的闭环管理：

- 数据采集层：传感器数据通过CAN总线或EtherCAT传输至控制器，采样频率10-100Hz，通信延迟≤1ms。

- 控制决策层：PLC或嵌入式控制器执行定位与建图、路径规划、运动控制、任务调度功能，更新频率10Hz。

- 执行层：驱动电机驱动器、电磁阀等执行元件接收控制指令，响应时间≤100ms。

5.2 运动控制与PID调节

- 速度环PID调节：比例带50-100%，积分时间0.5-2s，速度控制精度±0.05m/s。

- 位置环控制：前馈+反馈控制，轨迹跟踪误差≤±10mm，举升机构定位精度±2mm。

5.3 导航与路径规划控制

- 全局路径规划：A*算法计算最短路径，计算时间≤200ms/1000㎡。

- 局部动态避障：D* Lite算法实时重规划路径，避障响应时间≤100ms。

- 交通管制：多AGV通过“先到先得”或优先级调度解决路径冲突，冲突解决时间≤500ms。

5.4 传感器数据融合与安全联锁

- 多传感器数据融合：卡尔曼滤波融合激光雷达、IMU数据，状态估计误差≤0.1mm。

- 安全联锁逻辑：安全继电器控制动力电源，急停触发时立即切断电源，故障诊断覆盖率≥99%。

六、操作与维护保养

6.1 基本操作流程

6.1.1 开机准备与系统检查

- 环境检查：清理路径障碍物，检查导航标识无遮挡，环境温湿度符合要求。

- 设备检查：检查电池电量≥20%，测试急停按钮和防撞条功能，手动测试AGV基本动作。

- 系统启动：系统自检完成后进入手动模式，测试动作顺畅后切换至自动模式。

6.1.2 任务执行与监控

- 手动模式：手柄控制AGV运动，速度0-0.5m/s可调。

- 自动模式：接收上位系统任务指令，自动规划路径执行，触摸屏实时显示状态。

6.1.3 停机与关机流程

- 正常停机：任务完成后返回待命位，卸载运行5分钟后关闭电源。

- 紧急停机：按下急停按钮，排查故障后重启。

6.2 维护保养规范

6.2.1 日常与每周维护

- 日常维护：清洁传感器镜头，检查电池电压，测试安全装置。

- 每周维护：检查驱动轮轮胎磨损，滚筒轴承润滑，导航标识清洁。

6.2.2 月度与季度维护

- 月度维护：电气柜除尘，液压/气动系统检查，性能测试。

- 季度维护：车体框架焊缝检查，电池内阻测试，软件备份。

6.2.3 年度维护与关键部件更换

- 机械系统：更换驱动轮轴承、滚筒轴承、举升油缸密封件。

- 电气系统：更换电池组，校准传感器，性能标定。

6.3 关键部件维护要点

- 电池维护：充电环境15-35℃，避免过充过放，单体电压差≤0.1V。

- 激光雷达维护：每周清洁镜头，每半年检测扫描频率和探测距离。

- 驱动轮维护：轮胎花纹深度≥1.6mm，轴承每2000小时润滑。

七、常见故障诊断与处理

7.1 导航系统故障

7.1.1 激光SLAM定位偏差大（＞±50mm）

- 现象：AGV偏离路径，停靠精度超差。

- 成因：激光镜头污染，环境特征变化，IMU漂移。

- 对策：清洁镜头，重新建图，校准IMU。

7.1.2 二维码无法识别

- 现象：AGV报警“无法解码”。

- 成因：二维码磨损，光照异常，间距过大。

- 对策：清洁/更换二维码，调整补光灯亮度，加密布置。

7.2 驱动系统故障

7.2.1 驱动电机过热（＞70℃）

- 现象：电机报警停机。

- 成因：超载运行，散热孔堵塞，轴承磨损。

- 对策：减轻负载，清理散热孔，更换轴承。

7.2.2 滚筒转动卡滞

- 现象：异响，转速波动±5%。

- 成因：链条张紧度不足，轴承缺油，异物缠绕。

- 对策：调整链条，加注润滑脂，清理异物。

7.3 控制系统故障

7.3.1 通信中断

- 现象：任务指令丢失，状态无更新。

- 成因：信号弱，信道干扰，AP故障。

- 对策：增加AP，切换信道，重启AP。

7.3.2 BMS故障

- 现象：单体压差＞0.3V未报警，充电中断。

- 成因：固件版本低，采样线接触不良。

- 对策：升级固件，重新插拔采样线。

7.4 机械结构故障

7.4.1 滚筒举升机构爬行

- 现象：升降卡顿，速度波动±10%。

- 成因：液压油混入空气，油缸密封件老化。

- 对策：空载排气，更换密封件。

7.4.2 转向角度偏差大（＞±2°）

- 现象：路径跟踪超差，转弯半径增大。

- 成因：编码器故障，蜗轮蜗杆磨损。

- 对策：更换编码器，调整蜗轮蜗杆间隙。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

| 参数类别 | 轻型（1.5-3吨） | 中型（3-5吨） | 重型（5-8吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重 | 1.5-3吨 | 3-5吨 | 5-8吨 |
| 运行速度 | 0-1.5m/s | 0-1.2m/s | 0-1.0m/s |
| 定位精度 | ±5mm（激光） | ±5mm（融合导航） | ±10mm（激光） |
| 举升高度 | ≤3米 | 3-4.5米 | 4.5-6米 |
| 续航时间 | 8-10小时 | 10-12小时 | 12-15小时 |

8.2 常用备件清单与更换周期

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期/条件 |
| --- | --- | --- |
| 驱动轮轮胎 | 聚氨酯，φ250mm | 花纹深度＜1.6mm |
| 滚筒轴承 | 6204深沟球轴承 | 运行8000小时或径向跳动＞0.2mm |
| 激光雷达 | SICK TIM561 | 5年或功率衰减＞30% |
| 电池组 | 48V/200Ah磷酸铁锂 | 2-3年或容量＜80% |

8.3 相关技术标准与规范

| 标准编号 | 标准名称 | 关键条款摘要 |
| --- | --- | --- |
| ISO 3691-4:2020 | 《无人驾驶工业车辆安全要求》 | 激光扫描仪检测范围、急停功能、电磁兼容性要求，安全等级PLd |
| GB/T 45750-2025 | 《物流仓储AGV安全技术规范》 | 定位精度、动态避障响应时间、电池管理系统要求 |
| EN ISO 13849-1:2015 | 《机械安全 控制系统安全相关部件》 | 安全继电器选型、急停回路设计，PLd等级要求 |