干式变压器绕线车间卧式绕线机技术手册

一、设备概述

1.1 卧式绕线机用途与型号规范

卧式绕线机是干式变压器、油浸式变压器及大型电抗器线圈绕制的核心设备，主要用于将漆包线按预设匝数、排列方式缠绕在模具上，形成具有特定电气性能的线圈。其核心功能包括多线同步绕制、精确转速与张力控制、自动化计数及故障保护，是变压器生产中决定线圈质量的关键设备。

根据JB/T 3857-2023《变压器专用设备 卧式绕线机》标准，设备型号采用“WRJ”（卧绕机汉语拼音首字母）为基本代号，由特性代号、主参数和改型代号组成。特性代号中，“Y”表示带压紧功能，“K”表示数控型；第一主参数为承载载荷最大质量（单位：t），第二主参数为可绕制线圈最大直径（单位：mm）；改型代号以大写字母A、B、C...表示设计改进顺序。例如，“WRJY-3-1600A”表示：带压紧功能的卧式绕线机，最大承载3t，可绕制最大直径1600mm线圈，第一次改型设计。该型号规范统一了行业命名规则，便于设备选型与维护。

1.2 设备主要技术参数

RX系列卧式绕线机作为行业主流机型，其关键技术参数按型号梯度差异如下：

| 型号 | 电机功率（kW） | 主轴转速范围（r/min） | 最大转矩（N·m） | 最大承重（kg） | 中心高（mm） | 花盘直径（mm） | 导轨调整范围（mm） | 外形尺寸（长×宽×高，mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX-1T | 3~5.5 | 0~150 | 800~1500 | 1000 | 600 | Φ200 | 500~1500 | 2800×690×1300 |
| RX-3T | 7.5~11 | 0~120 | 3000~5000 | 3000 | 1000 | Φ400 | 1000~2000 | 3600×690×1500 |
| RX-20 | 22 | 0~10 | 18000 | 20000 | 1600 | Φ650 | 1500~3000 | 5800×1200×2200 |

注：表中数据基于安徽新北电机、江苏国茂减速机等主流配置，不同厂家可能存在细微差异，具体以设备铭牌为准。

1.3 设备工作环境与安装要求

设备正常运行需满足以下环境条件：海拔高度不超过1000m；环境温度-10℃~40℃（若环境温度低于0℃，启动前需预热电机30分钟）；相对湿度40%~60%（20℃±5℃时），避免凝露；电源电压380V±10%，频率50Hz±2%，三相平衡度≤2%。

安装要求包括：地基需采用C30混凝土浇筑，厚度不小于300mm，表面平整度误差≤2mm/m；设备与地基通过膨胀螺栓固定（M20×300mm，8组），必要时加装减震垫（硬度50 Shore A）；周围需预留≥1.5m操作空间，地沟处装设防滑盖板，高速运转部件（如皮带轮）需加装防护罩（防护等级IP54）；电气系统接地电阻≤4Ω，与车间接地网独立连接。

二、设备结构组成

2.1 主机箱结构与核心部件

主机箱为设备动力输出核心，采用CO2气体保护焊接的Q235钢板箱体（厚度12mm），内部集成机械传动系统与部分电气元件。核心部件包括：

- 驱动电机：采用安徽新北Y系列三相异步电机，RX-1T型功率3~5.5kW，额定转速1450r/min，绝缘等级F级，防护等级IP55，通过弹性联轴器与齿轮箱输入轴连接。

- 齿轮箱：江苏国茂ZLY系列硬齿面减速机，平行轴齿轮系结构，内装双联齿轮（模数3~5），通过花键与输入轴连接，变速手柄操作可切换2种传动比，实现高低档转速范围切换。箱体采用时效处理消除内应力，齿轮啮合面经渗碳淬火（HRC58~62），传动效率≥96%。

- 主轴组件：45号钢调质处理（HRC28~32）主轴，直径Φ80~Φ180mm（依型号），两端采用哈尔滨轴承厂NU系列圆柱滚子轴承支撑，径向跳动误差≤0.03mm/m，轴向窜动≤0.05mm。主轴前端装配花盘（直径Φ200~Φ650mm），通过T型槽与模具卡盘爪连接，卡盘爪行程50~150mm，适应不同直径模具。

2.2 导轨与后尾座结构

导轨与后尾座组成线圈模具的支撑与调整系统，采用分体式设计：

- 导轨：矩形导轨（材质HT300，淬火硬度HRC45~50），表面经磨削加工，平行度误差≤0.1mm/m，导轨间距500~800mm（依型号）。RX-1T型调整范围500~1500mm，RX-3T型1000~2000mm，通过手摇丝杆或液压驱动实现尾座移动，移动速度0.5~1m/min。

- 后尾座：由底座、滑座、顶尖套组成，滑座与导轨通过燕尾槽配合，锁紧手柄采用偏心轮结构，扳紧力≥500N。顶尖套内置莫氏6号活顶尖（硬度HRC60~62），可伸缩0~200mm，通过液压系统提供顶紧力（3~5MPa），确保模具无轴向窜动。尾座底部装有导向键，与导轨定位槽配合，保障移动过程中与主轴的同轴度。

模具装夹时，需通过百分表校准同轴度，确保模具两端径向圆跳动≤0.1mm/m，否则易导致线圈椭圆度超差（允许偏差≤2mm）。

2.3 电气控制系统硬件组成

电气控制系统集中安装于主机箱左侧电控柜（尺寸800×600×1800mm），采用模块化布局，核心元件包括：

- 主控制单元：三菱FX3U系列PLC（如FX3U-64MR/ES-A），I/O点数64点，支持高速计数（100kHz）与脉冲输出（100kHz），负责逻辑运算与动作控制。

- 人机交互：7英寸威纶通触摸屏（TK6071IP），分辨率800×480，显示实时参数（转速、圈数、扭矩）、报警信息及操作界面，支持参数设置与程序存储（容量128MB）。

- 变频调速系统：日本三菱FR-D740系列变频器，功率与电机匹配（3~22kW），支持矢量控制，调速范围0.5~400Hz，过载能力150%额定电流60秒，实现主轴无级调速。

- 检测元件：欧姆龙E6B2-CWZ6C编码器（1000线），安装于主轴末端，输出A、B、Z三相脉冲，用于转速与位置反馈；接近开关（TL-N5ME1）用于尾座零位与极限位置检测；压力传感器（PT124B-210）监测顶尖顶紧力。

- 执行元件：施耐德LC1D系列交流接触器（主回路）、MY2N-J中间继电器（控制回路）、电磁刹车（DZS3-200，制动力矩200N·m），确保动作可靠。

三、设备功能特性

3.1 多线同步绕制功能

设备支持最多5条线同步绕制，通过独立排线机构与张力控制系统实现。排线机构采用伺服电机驱动（松下MSMD系列，功率0.75kW），配合滚珠丝杆（导程10mm）实现轴向移动，定位精度±0.05mm。每条线配备独立张力控制器（磁粉离合器，型号ZKB-2.5，张力范围0.5~25N），通过PLC调节励磁电流（0~1A）控制张力，确保不同线径（0.2~5mm）导线张力恒定（波动≤±5%）。

实际应用中，同步绕制需满足排线机构与主轴转速的严格同步，即排线速度v=主轴转速n×线圈节距p（v=πdn×p，d为当前绕制直径）。设备通过电子齿轮比设定实现同步，例如当主轴转速30r/min、线圈节距2mm时，排线电机转速需设定为n排=30×2×i（i为丝杆传动比），确保导线均匀排列无重叠。

3.2 转速与转矩控制特性

设备采用“机械变速+变频调速”双重控制模式，兼顾宽范围调速与大转矩输出：

- 机械变速：通过齿轮箱变速手柄切换高低档，RX-1T型低速档传动比15:1（输出转速0~96r/min，转矩1500N·m），高速档传动比5:1（输出转速0~280r/min，转矩500N·m）；RX-20型因需大转矩，仅设低速档（传动比30:1，转速0~10r/min，转矩18000N·m）。

- 变频调速：在机械档位内，变频器通过改变电机频率实现无级调速，调速精度±1r/min。启动时采用S型曲线加速（时间0~5s可调），避免张力冲击；运行中转速波动率≤±2%（负载变化50%~100%时），满足JB/T 3857-2023标准要求。

不同线径绕制推荐参数：线径＜0.5mm（细线），选用高速档+20~30Hz（转速60~90r/min）；线径0.5~2mm（中线），中速档+15~25Hz（转速45~75r/min）；线径＞2mm（粗线），低速档+5~15Hz（转速15~45r/min）。

3.3 智能控制与保护功能

设备具备完善的智能控制与安全保护功能：

- 计数与记忆：电子可逆计数器支持正反转双向计数，范围0~9999匝，精度1/10圈（编码器每转1000脉冲，PLC分频处理）。断电记忆功能通过超级电容（2.7V/5F）保存当前圈数、转速等参数，断电后可维持数据≥72小时，重新上电后无需归零继续绕制。

- 程序控制：支持10组工艺程序存储，每组可设置10个步序，每个步序包含匝数、转速、张力、包纸参数（选配），满足复杂线圈绕制需求（如分段绕制、交替包纸）。

- 保护功能：电气保护包括过流（电机电流＞150%额定值）、过载（持续过流＞60秒）、欠压（电压＜323V）、紧急停止（急停按钮动作）；机械保护包括主轴超程（限位开关触发）、顶尖压力异常（＜2MPa或＞6MPa）、排线机构卡滞（电流＞额定值120%）。故障发生时，系统立即停机并在触摸屏显示报警代码（如E01为主轴过载，E02为编码器信号丢失）。

四、机械传动原理

4.1 传动系统组成与布局

传动系统负责将电机动力传递至主轴，实现模具旋转，其动力传递路径为：

电机输出轴→弹性联轴器→齿轮箱输入轴→双联齿轮（变速机构）→中间轴→主轴齿轮→主轴→花盘→模具

齿轮箱内部采用三级平行轴齿轮传动，输入轴通过花键与双联齿轮连接，中间轴装配两个固定齿轮（分别与双联齿轮、主轴齿轮啮合），主轴齿轮通过平键与主轴连接。箱体底部设有油池（容量20~50L，依型号），齿轮浸油润滑，轴承采用飞溅润滑，顶部装有透气帽平衡内外气压。

为降低振动，齿轮箱与主机箱通过4组减震垫（型号JGF-50）连接，主轴两端轴承座采用整体式铸造结构，与箱体通过定位销（Φ10mm）精确定位，确保传动中心距误差≤0.05mm。

4.2 机械变速原理

机械变速通过变速手柄操作实现，手柄位于主机箱侧面，设有低速（L）、空挡（N）、高速（H）三个档位，内部连杆机构带动拨叉移动双联齿轮，改变齿轮啮合位置：

- 低速档（L）：双联齿轮与中间轴大齿轮啮合（传动比i=15:1），电机转速经减速后传递至主轴，输出低转速、大转矩。例如RX-1T型电机1450r/min时，主轴转速=1450/15≈96r/min，输出转矩=电机输出转矩×i×效率（≈5.5kW×9550/1450×15×0.96≈1500N·m），适用于粗线径（＞2mm）线圈绕制。

- 高速档（H）：双联齿轮与中间轴小齿轮啮合（传动比i=5:1），主轴转速=1450/5=290r/min（受变频器限制，实际最高150r/min），输出转矩≈500N·m，适用于细线径（＜0.5mm）绕制，可提高效率。

变速操作需在停机状态下进行，手柄扳动时应确保齿轮完全啮合（听到“咔哒”声），避免半啮合状态导致齿轮打齿。

4.3 主轴组件与支撑结构

主轴组件是传递转矩与保证绕制精度的核心，其结构包括：

- 主轴：45号钢整体锻造，经调质处理（HRC28~32），粗加工后进行时效处理消除应力，最终磨削加工，表面粗糙度Ra1.6μm。轴径Φ80~Φ180mm（依型号），长度800~1500mm，前端加工有T型槽（3~6条，宽度12mm）用于安装卡盘爪。

- 轴承支撑：采用“双支点单向固定”结构，前端为NU2220圆柱滚子轴承（承受径向力）+ 7215角接触球轴承（承受轴向力），后端为NU2218圆柱滚子轴承（仅承受径向力），轴承间隙通过调整螺母预紧，确保主轴径向跳动≤0.03mm/m。

- 花盘：Q235钢板焊接结构，直径Φ200~Φ650mm，厚度50~100mm，通过8组M16螺栓与主轴法兰连接，法兰面垂直度误差≤0.02mm。花盘边缘装有定位销（Φ16mm），与模具定位孔配合，确保模具安装周向定位精度±0.5°。

主轴末端通过弹性联轴器与编码器连接，编码器支架与轴承座刚性连接，避免因主轴窜动影响检测精度。

五、电气控制原理

5.1 控制系统架构与工作流程

控制系统以PLC为核心，采用“分层控制”架构，包括信号采集层、逻辑运算层、执行驱动层：

- 信号采集层：由编码器（转速/位置）、接近开关（限位）、压力传感器（顶尖力）、按钮/脚踏开关（操作指令）组成，将物理信号转换为电信号（数字量/模拟量）输入PLC。例如，编码器每转输出1000个A/B相脉冲，PLC通过高速计数器实时采集，计算主轴转速（n=脉冲频率/1000）与当前圈数（累计脉冲数/1000）。

- 逻辑运算层：PLC根据输入信号与预设程序进行逻辑判断，输出控制指令。例如，当实际圈数=设定圈数时，PLC触发停车程序：停止变频器输出→延时0.1秒→启动电磁刹车→输出完成信号。

- 执行驱动层：包括变频器（驱动主轴电机）、伺服驱动器（驱动排线电机）、继电器/接触器（控制电磁阀、指示灯），将PLC指令转换为物理动作。

典型工作流程为：

- 触摸屏设置匝数（如120匝）、转速（如30r/min）、张力（如10N）→按“启动”按钮；

- PLC检测安全条件（急停正常、顶尖压力正常）→输出变频器启动信号→主轴旋转；

- 编码器反馈转速与圈数，触摸屏实时显示；

- 当圈数=120匝时，PLC发出停止信号→变频器减速→电磁刹车动作→主轴停止→蜂鸣器报警提示。

5.2 变频调速系统原理

变频调速通过改变电机输入电源频率实现转速调节，三菱FR-D740变频器采用矢量控制技术，其工作原理为：

整流电路将380V交流电转换为直流电（通过二极管整流桥），滤波电容（450V/2200μF）平滑直流电，逆变电路（IGBT模块）通过PLC控制的PWM信号将直流电转换为频率可调的交流电（0~400Hz），驱动电机旋转。

为保证低速时输出转矩，系统采用“矢量控制”，通过检测电机电流（霍尔传感器）计算励磁电流与转矩电流，分别控制，使电机在5Hz时即可输出150%额定转矩（启动转矩）。变频器参数设置包括：Pr.1（上限频率，设为50Hz）、Pr.2（下限频率，设为0.5Hz）、Pr.7（加速时间，设为3秒）、Pr.8（减速时间，设为2秒）、Pr.19（电机额定电流，按电机铭牌设置）。

转速闭环控制通过编码器反馈实现，PLC将设定转速与实际转速比较，通过PID调节变频器输出频率，使转速误差≤±1r/min。例如，设定转速30r/min，实际转速因负载变化降至28r/min时，PLC增加变频器频率，提高电机转速至30r/min。

5.3 计数与刹车控制原理

电子计数系统基于编码器脉冲信号实现，编码器与主轴同步旋转，每转输出1000个A相脉冲和1000个B相脉冲（相位差90°），PLC通过高速计数器C251（A相）、C252（B相）分别计数正转、反转脉冲：

- 正转计数：A相超前B相90°时，C251计数递增，C252复位；

- 反转计数：B相超前A相90°时，C252计数递增，C251复位；

- 总圈数：当前圈数=（C251-C252）/1000，分辨率0.001匝，显示精度0.1匝。

计数范围0~9999匝，达到设定值时，PLC立即执行以下刹车流程：

- 输出变频器停止信号（STF/STR端断电），变频器进入减速状态；

- 延时0.1秒（确保变频器无输出），PLC输出电磁刹车信号（Y0端通电），刹车线圈得电，衔铁吸合，刹车片抱紧刹车盘；

- 0.3秒后，检测主轴转速≤1r/min，PLC保持刹车信号，完成制动。

电磁刹车为常闭型，线圈断电时刹车片在弹簧力作用下抱紧（安全制动），通电时释放，确保断电或急停时主轴可靠制动，制动时间≤0.5秒，防止线圈松散或倒车。

六、常见故障诊断与排除

6.1 电机故障诊断与对策

| 故障现象 | 可能成因 | 排除对策 |
| --- | --- | --- |
| 电机无法启动，有嗡嗡声 | 1. 供电回路某相熔丝熔断（如10A熔丝因过载烧断） 2. 接触器某相触头烧蚀（接触电阻＞0.5Ω） 3. 电机绕组引出线虚焊 | 1. 检查熔丝，更换同规格熔丝（如RX-1T用15A） 2. 打磨触头或更换接触器（LC1D18） 3. 重新焊接引出线，检测绝缘电阻（≥0.5MΩ） |
| 电机启动后温升过快（＞60K/h） | 1. 电源电压过低（＜342V） 2. 环境温度＞40℃或通风不良 3. 电机轴承缺油或卡滞 | 1. 测量电网电压，必要时配置稳压器 2. 改善通风（加装轴流风机），控制环境温度 3. 清洗轴承，加注锂基润滑脂（ZL-3），卡滞严重时更换轴承 |
| 电机振动大，有异响 | 1. 联轴器弹性垫磨损（间隙＞2mm） 2. 电机与齿轮箱对中不良（同轴度＞0.1mm） 3. 转子动平衡失衡 | 1. 更换联轴器弹性垫（聚氨酯材质，硬度70 Shore A） 2. 重新找正（百分表检测，同轴度≤0.05mm） 3. 转子做动平衡校正（G6.3级） |

6.2 机械故障诊断与对策

线圈尺寸偏差

现象：绕制完成的线圈B端直径超出工艺要求（如标准Φ300mm，实测Φ303mm）。

成因：磁粉离合器张力电流设置不当（过低导致张力不足，导线松散；过高导致导线拉伸）。

排除：通过张力仪实测张力，调整电流至匹配值（如0.47A对应10N张力），试绕5圈后测量尺寸，反复微调至合格。

轴承卡滞

现象：主轴旋转时有周期性“咔咔”异响，振动速度＞4.5mm/s（有效值）。

检测方法：用听针接触轴承座，听诊异响来源；拆卸轴承后手动转动，感觉有无卡滞或间隙。

修复措施：清洗轴承（煤油浸泡30分钟，毛刷清理），若滚道有麻点或滚珠磨损，更换同型号轴承（如NU2220），装配时加热轴承至80℃（油浴），热套主轴，冷却后预紧螺母（扭矩50~80N·m）。

转轴弯曲

现象：主轴旋转时，百分表测花盘端面跳动＞0.1mm，导致线圈椭圆度超差。

成因：长期过载（转矩＞额定值150%）或模具安装偏心（重量偏差＞5kg）。

修复：拆卸主轴，在压力机上用V型铁支撑两端，百分表监测弯曲量，缓慢加压校直（每次压下量≤0.1mm），校直后进行时效处理（200℃保温2小时），确保直线度误差≤0.05mm/m。

6.3 电气控制系统故障诊断与对策

PLC模块死机

现象：触摸屏无响应，按钮操作无效，PLC电源指示灯（PWR）闪烁。

成因：电源模块故障（输入电压不稳）或程序错误（如死循环）。

排除：先断开PLC电源30秒后重启，若恢复正常则可能为瞬时干扰；若仍死机，用编程电缆连接电脑，读取PLC内部错误代码（如ERR灯亮表示程序错误），重新下载程序或更换PLC模块（FX3U-64MR）。

编码器信号丢失

现象：触摸屏显示转速为0，但主轴实际旋转，报警代码E02。

成因：编码器电缆破损（屏蔽层断裂导致干扰）、插头接触不良（针脚氧化）、编码器本身故障（内部光电元件损坏）。

排除：用万用表测量编码器电源（DC5V，正常4.8~5.2V）；更换备用电缆（带屏蔽层，长度≤10m）；若仍无信号，更换编码器（E6B2-CWZ6C）。

触摸屏无响应

现象：触摸屏幕无反应，显示正常。

成因：触摸板表面有油污（绝缘）、触摸板与控制器连接松动、控制器故障。

排除：用酒精棉片清洁屏幕；检查触摸屏背面连接电缆（RJ45插头），重新插拔；更换触摸板（若更换后正常，原因为触摸板损坏；若仍无效，更换控制器板）。

七、维护保养规程

7.1 日常维护项目

班前检查（15分钟）

- 电源：检查总开关、急停按钮是否正常，电控柜指示灯（电源、运行）是否亮绿灯。

- 润滑：齿轮箱油位（油标1/2~2/3处），导轨、丝杆润滑脂（目视无干涸），必要时加注。

- 机械：模具卡盘爪是否灵活，尾座顶尖伸缩是否顺畅，排线机构无异物卡滞。

- 安全：防护罩是否紧固，接地电缆有无破损，警示标识清晰。

班中巡检（每2小时）

- 运行参数：触摸屏显示转速、电流、圈数是否正常，无异常报警。

- 温升：电机外壳温度＜70℃（手触不烫），轴承座温度＜60℃，齿轮箱温度＜50℃。

- 异响：监听传动系统有无异常声音，振动幅值＜2.8mm/s（有效值）。

- 排线：导线排列整齐，无重叠、交叉，张力稳定（无明显上下跳动）。

班后清理（10分钟）

- 清洁：用压缩空气（0.4MPa）吹除主轴、导轨、排线机构铁屑、灰尘，擦拭花盘油污。

- 复位：将尾座退回至最大行程，卡盘爪松开，关闭总电源，填写设备运行记录。

7.2 定期检查内容

每周检查

- 轴承温度：用红外测温仪检测主轴前后轴承座温度，温差≤5℃，温升≤30K（环境温度25℃时，温度≤55℃）。

- 刹车间隙：电磁刹车刹车片磨损量≤1mm，间隙调整至0.3~0.5mm（通过刹车调整螺母）。

- 电缆连接：检查电机、编码器电缆插头有无松动，紧固螺丝扭矩（M5：2.5N·m，M6：4N·m）。

每月检查

- 导轨平行度：用框式水平仪（精度0.02mm/m）检测导轨纵向、横向水平，误差≤0.1mm/m，超差时调整地基垫铁。

- 编码器信号：用示波器观察A/B相脉冲波形，上升沿时间≤100ns，无杂波干扰（幅值≤0.5V）。

- 液压系统：检查顶尖液压站油位（≥1/2），油温＜50℃，无漏油（油管接头、油缸密封）。

每年检查（大修）

- 齿轮箱：放油（油温40~50℃时），清洗箱体，更换L-CKC220中负荷工业齿轮油（油量至油标2/3处），检测齿轮啮合间隙（≤0.2mm）。

- 主轴同轴度：拆卸花盘，在主轴两端装顶尖，百分表测全长（如1000mm）同轴度，误差≤0.05mm/m。

- 电气元件：检查接触器触头磨损量（≤1mm），继电器触点氧化层用细砂纸打磨，更换老化电缆（使用年限≥5年）。

7.3 润滑保养要求

设备各润滑点需按规范加注润滑剂，确保运动部件摩擦阻力小、磨损少：

| 润滑部位 | 润滑剂型号 | 加注周期 | 加注量/方法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮箱 | L-CKC220齿轮油 | 2000小时 | 油标1/2~2/3处 | 首次运行500小时需更换新油，清除磨合铁屑 |
| 主轴轴承 | 锂基润滑脂ZL-3 | 1000小时 | 油枪加注，每轴承3~5枪（约50g） | 避免不同品牌润滑脂混用（可能发生化学反应） |
| 导轨、丝杆 | 导轨油L-G68 | 每班 | 油杯滴加，每小时10~15滴 | 保持导轨表面形成油膜，无干涸区域 |
| 卡盘爪滑动面 | 二硫化钼锂基脂 | 每周 | 毛刷涂抹，厚度0.2~0.3mm | 清洁后涂抹，防止铁屑进入影响滑动 |
| 电磁刹车 | 高温润滑脂（-40~200℃） | 6个月 | 刹车片与刹车盘间禁止涂油，轴承加注10g | 确保刹车性能不受润滑影响 |

润滑记录需详细填写，包括日期、润滑剂型号、加注量、操作人员，便于追溯设备状态。

八、操作技术与最佳实践

8.1 设备参数设定规范

参数设定需根据线圈规格（线径、匝数、排列方式）与工艺要求，以下为典型参数设置指南：

- 总圈数与步序：总圈数=工艺要求匝数（如120匝），步序设置原则：单一层数≤20匝（避免导线堆积），需包纸时在对应层数后插入包纸步序（如80匝后包纸1层）。步序切换时转速自动降至慢车速度（5~10r/min），确保过渡平稳。

- 转速选择：线径d≤0.5mm（细线），推荐转速15~20r/min（高速档），避免细线断裂；0.5mm＜d≤2mm（中线），转速20~30r/min（中速）；d＞2mm（粗线），转速10~15r/min（低速档），保证足够转矩。例如RX-3T型绕制d=3mm导线时，转速设为12r/min，转矩约4000N·m。

- 张力设定：张力F（N）≈k×d²，其中k为系数（铜线：k=80~100，铝线：k=60~80）。例如d=1mm铜线，F=80×1²=8N，对应磁粉离合器电流0.4A；d=2mm铜线，F=80×4=32N，电流0.6A。实际需通过试绕微调，确保线圈紧实度适中（密度≥2.8g/cm³）。

8.2 模具装卸与校准技术

模具装卸采用“定心-紧固-校验”三步法，确保安装精度：

拆卸流程

- 降低尾座顶尖压力至0MPa，扳动尾座锁紧手柄至“松”位，摇动手轮使尾座后移150mm，脱离模具。

- 松开花盘卡盘爪（手动或液压），用专用吊具（承重≥模具重量1.5倍）勾住模具吊环，行车缓慢起吊，水平移出模具（注意避免碰撞主轴）。

安装流程

- 清理花盘定位销、模具定位孔铁屑（用毛刷+压缩空气），涂抹薄层防锈油（型号WD-40）。

- 行车吊模具至主轴前方（高度与主轴中心对齐），缓慢靠近，使定位销插入模具定位孔，花盘卡盘爪初步夹紧模具（力距20N·m）。

- 移动尾座，顶尖顶入模具中心孔，调整液压站压力至3~5MPa（压力表显示），扳紧尾座锁紧手柄。

- 用百分表校准：表座吸在导轨上，测头接触模具外圆（近花盘端），旋转模具一周，记录跳动值（≤0.1mm）；移动表座至模具另一端，重复测量，确保全长跳动≤0.1mm/m，超差时松开卡盘爪微调模具位置，重新夹紧。

8.3 线圈整形工艺

线圈整形分为在线预整形与离线精整，确保尺寸精度与机械强度：

在线预整形

时机：绕至总层数的1/3和2/3时进行。

工具：弧形木锤（硬度55~60HRC，锤头半径R50mm）、橡胶垫（厚度5mm，避免损伤漆包线）。

操作：将橡胶垫垫在线圈表面，木锤沿圆周均匀敲击（力度15~20N），重点敲击四角（若有），每圈敲击3~4点，确保线圈直径偏差≤1mm，端面平整度≤0.5mm。

离线精整（适用于大型线圈）

设备：液压整形机（压力0~30MPa）、整形胎具（与线圈内孔匹配）。

工艺：

- 将线圈水平放置于胎具上，胎具与线圈间垫0.2mm厚绝缘纸（防止划伤）。

- 启动液压系统，缓慢加压至1.0~1.2MPa（根据线圈材质，铝线取下限），保压5分钟，同时用红外测温仪加热线圈至80℃（提高材料塑性）。

- 卸压后测量尺寸，若不合格（如直径仍超差），调整压力至1.3MPa，重复整形，最多不超过3次（避免材料疲劳）。

整形后需检测：线圈直径偏差±1mm，椭圆度≤1mm，轴向长度偏差±2mm，满足JB/T 10088-2016《6kV~500kV级电力变压器声级》要求。

九、技术标准与发展趋势

9.1 JB/T 3857-2023标准解读

JB/T 3857-2023《变压器专用设备 卧式绕线机》于2023年发布，2024年4月实施，替代2010年版，主要变化与技术要求如下：

型号规范：采用“WRJ”基本代号，明确特性代号（如“Y”带压紧）、主参数（承载质量t/最大直径mm）、改型代号，统一行业命名，便于设备选型与技术交流。

环境适应性：规定设备在海拔≤1000m、温度-10℃~40℃、湿度30%~85%条件下正常工作，电源电压波动±10%，较2010版增加对电磁兼容的要求（符合GB/T 17799.2-2013，辐射骚扰场强≤54dBμV/m@30~1000MHz）。

性能要求：

- 绕制精度：花盘停止位置角度误差≤±1°，排线轴向导线排列误差≤导线直径的10%（细线≤0.05mm）；

- 安全保护：高速运转外露件防护装置（防护等级≥IP23），运动部件限位装置（响应时间≤0.1秒），电气系统接地电阻≤4Ω，急停按钮动作时，所有运动部件应在0.5秒内停止。

试验方法：增加数控系统功能试验（程序存储、调用、修改）、通信接口试验（与MES系统数据交换成功率≥99%），删除2010版中“耗能指标”要求（因工艺差异大，能耗波动显著）。

9.2 数控化与智能化发展趋势

卧式绕线机正朝着高精度、智能化、柔性化方向发展，主要趋势包括：

数控化升级：传统机械变速逐步被全伺服控制替代，采用多轴联动数控系统（如西门子828D），实现主轴转速、排线位置、张力控制的全闭环调节，绕制精度提升至排线误差≤0.02mm，适应特高压变压器（1000kV及以上）线圈的精密绕制需求。

智能化功能：

- AI视觉检测：加装工业相机（分辨率2000万像素）与深度学习算法，实时识别导线排列缺陷（重叠、交叉），识别准确率≥99.5%，自动停机报警；

- 故障预警：通过振动传感器（采集主轴轴承振动频谱）、温度传感器（监测电机绕组温度），结合大数据分析（基于1000台设备故障案例），提前预测潜在故障（如轴承剩余寿命≥500小时时预警）；

- 远程运维：设备内置4G模块，可上传运行数据至云平台，厂家工程师远程诊断故障（响应时间≤2小时），推送维修指导（含3D拆装动画）。

绿色化设计：采用高效电机（IE4能效等级，效率≥95%）、变频液压系统（空载功耗降低40%）、可回收材料（箱体采用再生Q235钢板），符合“双碳”政策要求，设备综合能耗较传统机型降低20%~30%。

附录

附录1：RX系列技术参数汇总表

| 参数项 | RX-1T型 | RX-3T型 | RX-20型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机功率 | 3~5.5kW | 7.5~11kW | 22kW |
| 主轴转速范围 | 0~150r/min | 0~120r/min | 0~10r/min |
| 最大转矩 | 800~1500N·m | 3000~5000N·m | 18000N·m |
| 最大承重 | 1000kg | 3000kg | 20000kg |
| 中心高 | 600mm | 1000mm | 1600mm |
| 花盘直径 | Φ200mm | Φ400mm | Φ650mm |
| 导轨调整范围 | 500~1500mm | 1000~2000mm | 1500~3000mm |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 2800×690×1300mm | 3600×690×1500mm | 5800×1200×2200mm |
| 净重 | ~1800kg | ~3500kg | ~12000kg |

附录2：常见故障速查表

| 故障现象 | 可能成因 | 应急对策 | 专业维修建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴不转，电机无声音 | 急停按钮未复位 | 检查所有急停按钮，顺时针旋转复位 | - |
| 绕制圈数不准，偏差＞1匝 | 编码器电缆接触不良 | 重新插拔编码器插头（X6端子） | 更换屏蔽电缆（型号RVVP-4×0.5） |
| 触摸屏白屏 | 电源模块故障 | 检查触摸屏电源（DC24V，正常22~26V） | 更换电源模块（型号S-50-24） |
| 线圈尺寸偏小 | 张力电流过大 | 降低磁粉离合器电流（每次调小0.02A） | 校准张力仪，重新标定电流-张力曲线 |
| 电机冒烟 | 绕组短路 | 立即停机，切断电源 | 更换电机或重绕绕组（绝缘等级F级） |

附录3：电气原理图与机械结构图索引

| 图号 | 图名 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 电气控制主回路原理图 | 电控柜柜门内侧 | 含电机、变频器、接触器等主元件接线 |
| E02 | PLC输入输出接线图 | 设备随机资料袋 | 标注I/O地址（如X0为启动按钮，Y0为刹车） |
| M01 | 传动系统结构图 | 主机箱侧面铭牌下方 | 含齿轮啮合关系、轴承型号 |
| M02 | 主轴组件爆炸图 | 维修手册第3章附录 | 含零件编号（如101为主轴，102为花盘） |
| H01 | 液压系统原理图 | 液压站油箱侧面 | 含电磁阀型号、油路走向 |