干式变压器绝缘纸板切纸机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

干式变压器绝缘纸板切纸机是变压器绝缘系统加工的关键设备，主要功能是将成卷绝缘材料（如Nomex芳纶纸板、DMD复合纸、预浸渍环氧树脂纸板等）裁切成层间绝缘、端部绝缘、撑条、隔板等特定尺寸的部件。其加工质量直接影响干式变压器的绝缘性能，需满足GB/T 1094.11-2022对局部放电量（≤10pC）、介电强度（≥20kV/mm）及耐温等级（F级≥155℃、H级≥180℃）的要求。

在商业楼宇配电变压器（如SCB14系列）生产中，切纸机需裁切0.5-1mm厚Nomex纸板，尺寸精度控制在±0.1mm，确保层间绝缘无气泡、无褶皱，降低运行噪音至≤55dB；在新能源电站箱式变压器中，需处理幅宽1500mm的预浸渍纸板，通过液压高压力裁切（≥200kN）避免边缘毛刺导致电场畸变；在数据中心专用变压器中，配合激光预处理的硅钢片（毛刺≤0.02mm），实现绝缘件与铁芯的精密配合，降低空载损耗15%以上。针对不同绝缘材料特性，设备需适配差异化工艺：Nomex纸板需控制裁切速度25-30次/分钟以防脆化，预浸渍纸板需加热裁切（刀架温度60-80℃）防止树脂粘连，层压纸板则需多层叠加裁切（叠合误差≤0.1mm）确保结构强度。

1.2 主要技术参数

| 参数项 | QZK1300程控切纸机 | SP-1500液压切纸机 | 机械式切纸机（传统型） | 单位 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大裁切尺寸 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1000×1000 | mm | JB/T 8115-2017 |
| 裁切厚度范围 | 0.1-5 | 0.5-8 | 0.3-3 | mm | - |
| 裁切精度 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.5 | mm | - |
| 裁切速度 | 20-30（可调） | 15-25 | 10-15 | 次/分钟 | - |
| 压纸力 | 50-100（气动） | 200-300（液压） | 30-50（机械） | kN | - |
| 主电机功率 | 5.5（伺服） | 7.5（异步） | 4.0（异步） | kW | - |
| 定位方式 | 伺服+光栅尺（0.001mm） | 气动+机械挡块 | 手动标尺 | - | - |
| 整机外形尺寸 | 2800×3200×1700 | 3500×3800×2000 | 2000×2200×1600 | mm | - |

参数说明：

- 裁切精度：程控机型通过光栅尺闭环控制实现±0.1mm，满足层间绝缘叠合要求；液压机型适合厚纸板（3-8mm），但精度略低；机械机型仅适用于低精度场景。

- 压纸力：根据材料厚度动态调整，0.5mm薄纸需30kN以防压溃，8mm厚纸板需300kN确保裁切无毛刺。

- 裁切速度：与材料强度匹配，Nomex纸板（抗张强度200MPa）可采用30次/分钟，酚醛纸板（脆性材料）需降至15次/分钟。

二、结构组成与功能特点

2.1 裁切机构

裁切机构是实现材料分离的核心部件，由刀架、裁切刀、驱动系统及导向装置组成。刀架采用HT300铸铁整体铸造，经200℃×4h时效处理消除内应力，平面度≤0.02mm/m，确保裁切过程无变形。裁切刀选用W6Mo5Cr4V2高速钢，刃口硬度HRC60-62，刃口角度25°（软材料）-30°（硬材料），刃口直线度≤0.01mm，通过专用夹具固定，更换定位误差≤0.05mm。

驱动系统分两种类型：伺服驱动（程控机型）采用台达ECMA-F11820RS伺服电机（功率2kW，转速3000r/min）直连滚珠丝杠（导程20mm，C3级精度），定位精度±0.01mm，适合0.1-3mm精密裁切；液压驱动（SP-1500机型）通过液压缸（缸径100mm，行程200mm）驱动，系统压力16MPa，输出力200kN，适配3-8mm厚纸板。导向系统采用THK HSR35直线导轨四点支撑，承载能力≥50kN，运动精度≤0.005mm/m，防止刀架偏摆导致裁切面倾斜（垂直度偏差≤0.1mm/100mm）。

江苏新源电工专利技术（CN119839924A）提出的“自转+公转”裁切机构，通过齿轮啮合实现圆盘刀公转轨迹控制（环型滑槽导向）与自转切削（从动轴驱动），可分散刀具磨损区域，延长使用寿命30%，同时减少绝缘纸板边缘毛刺至≤0.02mm，降低局部放电风险。

2.2 送料机构

送料机构实现绝缘纸板的连续输送与定位，由送料辊组、传动系统及定位装置构成。送料辊组采用上下辊结构：上辊为丁腈橡胶包胶（邵氏硬度80±2，厚度3mm），下辊为镀铬钢辊（直径80mm，表面粗糙度Ra0.4μm），通过SMC气缸提供0.3-0.5MPa可调压力，确保不同厚度纸板（0.1-8mm）无打滑输送。

传动系统采用安川GA500变频器（功率0.75kW）驱动三相异步电机，通过5M同步带（齿距5mm，带宽40mm）传递动力，送料速度0-30m/min无级调节，与裁切速度联动控制（如裁切速度20次/分钟时，送料速度自动匹配10m/min）。定位装置包含前挡板（机械定位，精度±0.1mm）和侧挡板（伺服调节，精度±0.05mm），侧挡板由台达ASD-B2伺服电机驱动滚珠丝杠（导程10mm），移动范围0-1500mm，重复定位精度±0.02mm。

为确保送料平稳性，系统配备激光测距传感器（采样频率1kHz）实时监测纸板边缘位置，当检测到偏斜＞0.2mm时，PLC自动调节左右送料辊速度差（±5%），通过速度补偿实现纸板对齐，对齐时间≤0.5秒。

2.3 压纸机构

压纸机构在裁切前固定纸板，防止移位，由压纸梁、驱动装置及压力控制系统组成。压纸梁为Q235B钢板焊接箱型结构（壁厚20mm），内部布置加强筋，满载时弯曲变形≤0.1mm，确保压力均匀分布（压力偏差≤±2%）。

驱动方式分两类：气动压纸（程控机型）采用SMC CDQ2B100-50DC气缸（缸径100mm，行程50mm），系统压力0.6MPa，输出压纸力50-100kN，响应时间≤0.3秒，适合薄纸快速压合；液压压纸（SP-1500机型）采用柱塞式液压缸（缸径125mm，行程80mm），压力16MPa，输出力200-300kN，通过比例阀实现压力无级调节，适配厚纸板高压裁切。

压力控制系统通过济南乔森CYB-2S压力传感器（量程0-500kN，精度±0.5%FS）实时反馈压力信号，PLC根据纸板厚度自动匹配压力参数：0.5mm纸板50kN，3mm纸板150kN，8mm纸板300kN。系统支持分段压力控制：起裁阶段120%压力（确保初始定位）、正常裁切100%、收尾阶段80%（避免端部应力集中），压力波动≤±1%。

2.4 定位系统

定位系统采用“机械粗定位+伺服精定位”双重策略，确保裁切尺寸精度。机械定位通过前挡板实现，挡板材质45号钢调质处理（HB240-280），表面安装耐磨垫片（厚度5mm），手动调节精度±0.1mm，适合批量固定尺寸裁切。

伺服精定位由侧挡板执行，通过台达ECMA-C20604RS伺服电机（功率0.75kW，扭矩2.39N·m）驱动滚珠丝杠（导程10mm，C3级精度），移动速度0-500mm/s，定位精度±0.05mm。系统配备德国海德汉LC183光栅尺（分辨率0.001mm），实时反馈侧挡板位置，形成闭环控制，重复定位精度±0.02mm。

针对多层叠加裁切（如3层2mm纸板），系统具备厚度补偿功能，根据实测叠合厚度（6.2mm）自动修正定位尺寸（补偿0.2mm），确保最终裁切尺寸偏差≤±0.1mm。支持100组定位参数存储，调用时自动完成挡板定位，切换时间≤2秒，适应多品种小批量生产需求。

2.5 安全防护装置

安全防护系统符合GB/T 5226.1-2019机械安全标准，包含安全光幕（SICK C40S系列，分辨率14mm）、急停系统及联锁防护。安全光幕安装于裁切区域两侧，检测高度500mm，响应时间≤10ms，光幕被遮挡时立即切断主电机电源，停机时间≤0.5秒。

急停系统包含设备前后各2个红色蘑菇头按钮（常闭触点，IP65防护），直接接入PLC安全输入模块，动作时切断所有动力回路（主轴、送料、液压）。防护罩采用2mm厚钢板焊接，观察窗为双层钢化玻璃（厚度10mm，抗冲击强度≥100J），与主电机联锁，打开时设备无法启动。

电气柜防护等级IP54，内置正压通风系统（换气量5m³/h）及温度传感器（＞40℃自动启动散热风扇），防止粉尘、潮湿导致电气元件失效。液压系统配备压力安全阀（设定压力18MPa）及蓄能器（容积10L），避免过载和压力脉动（波动≤±0.2MPa）。

三、机械传动原理

3.1 动力传递路径与传动系统组成

切纸机动力传递路径根据驱动类型差异分为两类：

- 伺服传动链（程控机型）：主电机→同步带→滚珠丝杠→刀架。主电机（5.5kW，1440r/min）通过5M同步带（齿距5mm，传动比2）驱动滚珠丝杠（导程20mm），将旋转运动转为直线运动，刀架裁切速度v=（电机转速×导程）/（传动比×60）=（1440×20）/（2×60）=240mm/s，满足30次/分钟裁切需求。

- 液压传动链（SP-1500机型）：电机→液压泵→比例阀→液压缸。电机（7.5kW）驱动齿轮泵（CB-B25，流量25L/min）产生压力油，经4WREE6比例阀控制液压缸流量，实现刀架速度0-100mm/s可调，系统总效率75%（泵效率85%×阀效率90%×缸效率98%）。

传动系统核心参数：滚珠丝杠额定动载荷50kN，轴向刚度1000N/μm；同步带传递功率5.5kW，安全系数1.36；齿轮传动（送料系统）模数3，齿数20/60，接触强度σ_H=850MPa＜[σ_H]=1200MPa（20CrMnTi渗碳淬火）。

3.2 齿轮传动与同步带设计

齿轮传动（送料系统）用于传递主电机至送料辊的动力，小齿轮（z=20，m=3）采用20CrMnTi渗碳淬火（HRC58-62），大齿轮（z=60，m=3）采用45号钢调质（HB240-280），传动比i=3。齿面接触强度校核公式：

σ_H=500√(T₂/(KA·KHβ·KHα·d₁³/z₂²))

其中T₂=150N·m（传递扭矩），KA=1.5（工作系数），KHβ=0.9（齿宽系数），KHα=1.0（使用系数），d₁=60mm（小齿轮直径），计算得σ_H=850MPa＜[σ_H]=1200MPa，安全系数1.4。

同步带传动（裁切驱动）选用5M型同步带（节距5mm），带宽40mm，主动轮齿数z₁=20，从动轮z₂=40（传动比2），节圆直径d₁=z₁×p/π=31.8mm，d₂=63.7mm。中心距a通过公式计算：

Lp=2a/p+(z₂+z₁)/2+(p/a)((z₂-z₁)/2π)²

代入Lp=54节（标准长度270mm），解得a=500mm，张紧力F₀=250N（下垂量20mm/中心距500mm），传递功率5.5kW，带速v=πd₁n₁/60=4.5m/s，满足裁切动力需求。

3.3 液压系统工作原理

液压系统（SP-1500机型）由动力元件、控制元件、执行元件及辅助元件组成。动力元件为CB-B25齿轮泵，额定压力16MPa，流量25L/min，驱动电机7.5kW。控制元件采用4WREE6比例方向阀，控制精度±1%，响应时间≤50ms，通过0-10V信号控制阀芯开度，实现刀架速度无级调节。

执行元件为双作用液压缸（缸径100mm，行程200mm），活塞杆采用45号钢镀铬处理（Ra0.8μm），密封件为UN型丁腈橡胶（耐温-30-100℃）。裁切力F=πD²p/4=π×100²×16/4=125600N=125.6kN，满足8mm厚纸板裁切需求（抗剪强度30MPa，裁切面积800×8=6400mm²，需力192000N，考虑安全系数1.5，需288000N，故采用双缸并联设计）。

辅助元件包括油箱（容积100L）、冷却器（散热功率3kW）、蓄能器（容积10L，吸收压力脉动）及滤油器（精度10μm）。液压油选用L-HM46抗磨液压油，污染度控制在NAS 8级以下，水分含量≤0.1%，每半年更换一次。

3.4 传动系统协同工作机制

传动系统通过PLC实现多轴协同控制：速度同步方面，送料速度u与裁切速度v需满足u=（裁切尺寸L×裁切速度n）/1000，如L=500mm，n=20次/分钟时，u=（500×20）/1000=10m/min，PLC通过变频器调节送料电机转速至n=60u/(πd)=60×10/(π×0.08)=2387r/min（d=80mm送料辊直径）。

负载分配方面，裁切阶段伺服电机输出扭矩T=9550P/n=9550×5.5/3000=17.5N·m，滚珠丝杠轴向力F=T×2π×η/Ph=17.5×2π×0.98/0.02≈5390N，满足裁切力需求（7500N，安全系数1.4）。当裁切厚纸板（8mm）时，PLC自动将伺服电机输出扭矩提升至150%额定值，同时降低送料速度20%，防止过载。

动态响应特性：当检测到纸板接头（厚度突变0.2mm）时，张力传感器反馈信号，PLC在0.1秒内调整刀架速度±5%，通过前馈补偿抵消厚度变化导致的裁切力波动（ΔF≤±5%），确保裁切面平整。

四、电气控制系统

4.1 硬件组成与核心部件

电气控制系统以三菱FX5U-32MT/ES PLC为核心，集成伺服驱动、变频控制、人机交互及传感检测模块。PLC支持高速脉冲输出（200kHz×4轴）、模拟量输入（4通道12位）及Modbus RTU通讯，内存64KB，可存储100组裁切参数，运算速度0.065μs/基本指令。

驱动系统：裁切轴采用台达ASD-A2-2023-M伺服驱动器（功率2kW），配合ECMA-F11820RS电机（额定转速3000r/min，扭矩6.37N·m），位置控制精度±0.01mm，电子齿轮比1-10000可调；送料轴采用安川GA500变频器（0.75kW），V/F控制模式，调速范围1:100（0.5-50Hz），过载能力150%×60s。

人机界面：威纶通MT8103iE触摸屏（10.1英寸，1280×800），防护等级IP65，通过Modbus RTU与PLC通讯，实时显示裁切参数（尺寸、速度、压力）及设备状态（运行/待机/故障），支持参数设置、故障报警及历史数据查询。

传感检测：海德汉光栅尺（分辨率0.001mm）反馈刀架位置；激光测距传感器（采样1kHz）检测纸板边缘；压力传感器（0-500kN）监测压纸力；安全光幕（SICK C40S）实现区域防护，所有传感器信号通过屏蔽线缆接入PLC，接地电阻≤1Ω。

4.2 裁切控制原理与实现方案

裁切控制采用位置-速度双闭环控制，流程如下：操作员设定裁切尺寸L（如500mm）→PLC计算刀架行程S=L+10mm（安全余量）→伺服驱动器接收位置指令（脉冲数P=S×1000/Ph=510×1000/20=25500脉冲，Ph=20mm丝杠导程）→电机驱动刀架下行→光栅尺实时反馈位置→位置环PID调节（Kp=5，Ki=0.2，Kd=0.1）→速度环控制电机转速（加速度0.5m/s²）→裁切完成后刀架返回原点。

高精度控制技术：

- 前馈补偿：根据纸板厚度d预置过切量δ=0.05d（如d=3mm，δ=0.15mm），补偿材料弹性变形；

- 分段PID：小张力（＜50N）Kp=8，大张力（＞300N）Kp=5，避免小张力超调、大张力滞后；

- 裁切力监测：压力传感器实时检测裁切力，超过设定值120%（如100kN→120kN）时立即停机，报警代码“E01裁切过载”。

典型案例：裁切0.5mm Nomex纸板，设定尺寸500mm，过切量0.025mm，位置环控制误差≤±0.05mm，最终裁切精度±0.1mm，满足GB/T 1094.11对绝缘件尺寸的要求。

4.3 送料控制与定位技术

送料控制采用速度-位置双闭环，确保纸板精确输送：PLC根据裁切尺寸L计算送料距离u=L-Δ（Δ为定位误差补偿值，通过光栅尺实测）→伺服电机驱动侧挡板移动→光栅尺反馈位置偏差→位置环PID调节（Kp=8，Ki=0.3，Kd=0.05）→挡板定位至目标位置→送料辊启动输送纸板。

定位策略：

- 粗定位：前挡板通过标尺手动调整，精度±0.5mm，适合固定尺寸批量生产；

- 精定位：侧挡板伺服调节，精度±0.05mm，支持100组参数存储，调用时自动定位，重复定位精度±0.02mm；

- 偏斜纠正：激光传感器检测纸板边缘偏斜量θ，PLC调节左右送料辊速度差Δv=v×tanθ（如θ=0.1°，v=10m/min，Δv=0.17m/min），实现纸板对齐。

多层叠加裁切时，系统根据层数自动补偿累积误差：如5层0.5mm纸板，每层定位补偿0.01mm，总补偿0.05mm，确保叠合后尺寸偏差≤0.1mm。

4.4 人机交互与故障自诊断

人机界面采用模块化设计，主界面显示关键参数（裁切尺寸、速度、压力、产量）及设备状态（绿色运行、黄色待机、红色故障），参数设置界面分三级权限：操作员（修改常用参数）、技术员（调整PID参数）、管理员（系统配置）。

故障自诊断系统监控三类故障：

- 电气故障：伺服报警（AL.011过流→电机短路；AL.023超差→光栅尺污染）；变频器报警（OC过流→输出模块损坏；OU过压→电源电压过高）；

- 机械故障：裁切精度超差（丝杠磨损→导程误差＞0.02mm/300mm）；送料卡滞（辊压不足→气缸压力＜0.3MPa）；

- 安全故障：光幕遮挡→急停；急停按钮触发→切断动力。

故障记录存储最近100条，包含代码、时间、处理建议（如“E02定位超差”建议“清洁光栅尺读数头”），支持USB导出CSV格式文件，便于故障分析与预防维护。

五、操作流程与注意事项

5.1 开机前检查与准备

开机前需执行全面检查，确保设备状态符合运行要求：

- 电源检查：万用表测量三相电压380V±10%，接地电阻≤4Ω（接地电阻测试仪），零线与地线电压≤5V；

- 机械检查：手动盘动刀架，运动灵活无卡滞；裁切刀刃口无崩刃（10倍放大镜检查）；送料辊包胶层厚度≥2mm（磨损极限1mm）；压纸梁平行度≤0.1mm/m；

- 电气检查：控制柜内接线端子无松动（螺丝刀逐个紧固，扭矩3-5N·m）；传感器线缆屏蔽层接地良好；触摸屏校准准确（点击偏差≤1mm）；

- 物料准备：绝缘纸板厚度偏差≤±0.05mm，表面无划痕、氧化；工具准备千分尺（0-25mm，精度0.01mm）、直角尺（0.02mm/m）、张力计（0-1000N）。

环境要求：温度15-35℃，相对湿度40%-70%，粉尘浓度≤10mg/m³，避免阳光直射液压油箱。

5.2 基本操作流程

手动调试阶段

- 按下“电源开”按钮，PLC、触摸屏上电初始化（3秒），进入待机界面；

- 切换“手动”模式，操作“刀架点动”按钮，刀架上下移动（速度50mm/s），检查限位开关功能（触及限位立即停止，报警“E15刀架超程”）；

- 操作“送料点动”按钮，送料辊正反转（速度1m/min），检查纸板输送平稳性，无跑偏、打滑；

- 启动压纸系统，设定预紧力（目标压力50%），手动测试压纸梁升降，压力传感器显示值与张力计实测值偏差≤±1%。

自动运行阶段

- 在“裁切参数”界面输入：尺寸500mm、速度20次/分钟、压力100kN、层数5；

- 放置纸板于送料台，靠齐侧挡板，按下“自动启动”按钮；

- 系统执行流程：压纸梁下压（压力100kN）→送料辊启动→纸板输送至定位位置→刀架下行裁切→刀架返回→压纸梁松开→计数+1→循环至设定产量；

- 运行中监控参数：实际张力（波动≤±1N）、裁切尺寸（每50张抽检，偏差≤±0.1mm）、电机电流（≤额定值110%）。

停机清理

- 达到设定产量后，系统自动停机，触摸屏显示“绕制完成”；

- 卸下裁切后的纸板，分类堆放（标识尺寸、数量、日期）；

- 清理工作台纸屑（吸尘器），擦拭裁切刀刃口（无水酒精）；

- 关闭控制柜电源，填写设备运行记录（产量、故障、维护项）。

5.3 参数设置与工艺适配

根据绝缘材料类型合理设置参数，确保裁切质量：

| 材料类型 | 厚度（mm） | 裁切速度（次/分钟） | 压纸力（kN） | 定位补偿（mm） | 刀具刃口角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomex纸板 | 0.1-0.5 | 25-30 | 30-50 | 0.02 | 25° |
| DMD复合纸 | 0.5-3 | 20-25 | 50-150 | 0.05 | 25° |
| 预浸渍纸板 | 3-5 | 15-20 | 150-200 | 0.1 | 30° |
| 层压酚醛纸板 | 5-8 | 10-15 | 200-300 | 0.15 | 30° |

工艺要点：

- Nomex纸板（脆性材料）：压纸力宜小（30-50kN），速度宜快（30次/分钟），避免边缘开裂；

- 预浸渍纸板：刀架加热至60-80℃（防止树脂粘连），裁切后立即风冷（冷却至室温）；

- 多层裁切：每层之间垫0.05mm聚乙烯薄膜，防止粘连，定位补偿按层数×0.01mm设置。

典型应用案例：3T干式变压器层间绝缘（DMD纸板，2mm厚，800×500mm），参数设置：速度20次/分钟，压纸力100kN，定位补偿0.05mm，裁切后检测：尺寸偏差±0.08mm，边缘毛刺≤0.02mm，满足GB/T 1094.11-2022要求。

5.4 安全操作注意事项

人身安全防护

- 操作人员必须佩戴防护眼镜（防纸屑飞溅）、防割手套（接触刀刃时）；

- 设备运行时严禁将手伸入裁切区域（安全光幕内），清理纸屑需使用专用工具（长柄毛刷）；

- 维修时必须按下急停按钮，悬挂“正在检修”警示牌，断开主电源（验电确认无电）。

设备安全操作

- 严禁超参数运行：裁切厚度≤8mm（SP-1500机型），速度≤30次/分钟，压纸力≤300kN；

- 材料处理：纸板接头需打磨光滑（直径≤原厚度+0.1mm），禁止湿纸板（含水率＞10%）上机；

- 异常处理：遇异响（轴承尖叫、齿轮撞击声）、异味（焦糊味）、冒烟等情况，立即按下急停按钮，切断电源后检查。

电气安全

- 禁止带电作业：更换传感器、接线端子需断电5分钟（电容放电）；

- 防触电措施：设备金属外壳接地（电阻≤4Ω），操作前擦干手上水分；

- 雷雨防护：雷雨天气关闭设备电源，拔掉插头，防止雷击损坏PLC模块。

六、常见故障诊断与排除

6.1 机械系统故障

6.1.1 裁切精度超差

故障现象：裁切尺寸与设定值偏差＞0.1mm（如设定500mm，实测500.3mm）；裁切面倾斜（垂直度偏差＞0.1mm/100mm）。

故障成因：

- 滚珠丝杠磨损：导程误差＞0.02mm/300mm（长期运行后丝杠副间隙增大）；

- 直线导轨间隙：滑块与导轨间隙＞0.05mm（预紧力不足）；

- 刀具安装偏差：刀架与工作台垂直度＞0.5°（安装螺丝松动）。

排除步骤：

- 用激光干涉仪测量丝杠导程误差，如300mm行程误差0.03mm，更换滚珠丝杠（型号THK DFN4020-4）；

- 调整导轨预紧力：松开滑块锁紧螺丝，增加0.02mm垫片，预紧至间隙0.02-0.03mm；

- 用角度尺校准刀架垂直度：调整刀架固定螺丝，确保与工作台面夹角90°±0.1°，紧固扭矩25N·m。

预防措施：每季度检查丝杠润滑（加注3号锂基脂），每月校准刀架垂直度，每年更换丝杠防尘罩。

6.1.2 送料卡滞

故障现象：纸板输送中突然停止，送料辊打滑，变频器显示过载报警（OC）。

故障成因：

- 送料辊包胶磨损：橡胶层厚度＜1mm（摩擦力不足）；

- 纸板厚度不均：局部厚度偏差＞0.1mm（输送阻力突变）；

- 气缸压力不足：压纸气缸压力＜0.3MPa（无法夹紧纸板）。

排除步骤：

- 拆卸送料辊，检查包胶层厚度，＜1mm时重新包胶（丁腈橡胶，厚度3mm，邵氏硬度80±2）；

- 用千分尺逐张检测纸板厚度，剔除超差品（偏差＞0.1mm）；

- 调整气缸减压阀，将压力调至0.5MPa，检查气管接头无泄漏（肥皂水检测无气泡）。

预防措施：每周检查送料辊表面磨损，每班次首件检测纸板厚度，每月校准气缸压力。

6.2 液压系统故障

6.2.1 压力不足

故障现象：压纸梁压力显示＜设定值50%（如设定100kN，实测40kN），裁切时纸板移位。

故障成因：

- 液压泵磨损：容积效率＜70%（齿轮泵内泄漏增大）；

- 比例阀堵塞：阀芯卡滞（油液污染，杂质粒径＞10μm）；

- 油液污染：水分含量＞0.1%（油液乳化，压缩性增大）。

排除步骤：

- 检测液压泵流量：启动泵，测量出口流量＜17.5L/min（额定25L/min），更换齿轮泵（CB-B25）；

- 拆卸比例阀（4WREE6），用煤油清洗阀芯，检查阀体无划痕，装配后测试阀芯动作（0-10V信号下位移平滑）；

- 更换液压油（L-HM46），过滤精度≤10μm，加油后启动系统循环30分钟，排放系统空气（打开液压缸排气阀至无气泡）。

预防措施：每半年更换液压油，每月检测油液污染度（NAS 8级以下），每周清理油箱滤网。

6.2.2 系统泄漏

故障现象：油管接头、油缸密封处漏油，油位每小时下降＞5mm，压力波动＞±0.5MPa。

故障成因：

- 密封圈老化：使用超2000小时（丁腈橡胶耐温老化）；

- 接头松动：连接螺栓扭矩不足（＜30N·m）；

- 油温过高：冷却器堵塞（散热片粉尘堆积），油温＞60℃（油液黏度下降）。

排除步骤：

- 更换油缸密封圈：拆卸液压缸，更换UN型丁腈橡胶圈（尺寸φ100×φ85×8mm），装配时涂抹液压油润滑；

- 紧固接头螺栓：用扭矩扳手按30N·m扭矩重新紧固所有液压接头；

- 清理冷却器：用压缩空气（0.5MPa）吹扫散热片，或用清水冲洗（注意电气元件防水），确保油温≤50℃。

预防措施：每年更换密封圈，每季度检查冷却器，每月监测油温。

6.3 电气系统故障

6.3.1 伺服电机报警

故障现象：伺服驱动器显示“AL.011过流”（启动时）或“AL.023位置超差”（运行中）。

故障成因：

- AL.011过流：电机绕组U-V相间短路（绝缘老化击穿）；驱动器输出模块IGBT损坏；

- AL.023超差：光栅尺读数头污染（油污、粉尘）；电子齿轮比设置错误（如应为1000/10000，误设为100/10000）。

排除步骤：

- AL.011处理：断电测量电机绕组相间电阻，正常＞0.5MΩ，短路时修复绕组（重绕线圈，浸渍绝缘漆）；否则更换驱动器模块（PM200DVA060）；

- AL.023处理：用无水酒精清洁光栅尺读数头，检查信号线缆屏蔽层接地（电阻≤1Ω）；进入伺服参数设置，修正电子齿轮比（P2-00=1000，P2-01=10000）。

预防措施：每月检查电机绝缘电阻（≥1MΩ），每周清洁光栅尺，每半年备份伺服参数。

6.3.2 传感器信号异常

故障现象：激光测距传感器无信号（显示“---”）；压力传感器输出信号漂移（无负载时波动＞±5%FS）。

故障成因：

- 激光传感器：镜头污染（粉尘覆盖）；环境光干扰（强光直射检测区域）；

- 压力传感器：信号线断线（4-20mA线路开路）； Wheatstone电桥失衡（某桥臂电阻变化）。

排除步骤：

- 激光传感器：用压缩空气吹扫镜头，加装遮光罩（避免强光），检测输出信号（应为0-10V线性变化）；

- 压力传感器：用万用表测量信号线（棕色+24V，蓝色0V，黑色信号），断线时更换双绞屏蔽线缆（型号RVVP2×0.75）；电桥失衡时调整传感器微调电阻（使无压力时输出4mA±0.1mA）。

预防措施：每日清洁传感器镜头，每月检查信号线连接，每年校准传感器（标准砝码加载）。

七、维护保养

7.1 日常维护流程

每日维护（15分钟）：

- 清洁：吸尘器清理工作台、裁切区域纸屑，擦拭触摸屏（专用清洁剂）；

- 油位检查：主轴箱润滑油（L-TSA46）油位1/2-2/3，液压站油位≥1/2，不足时添加；

- 气压检查：气动三联件压力0.5-0.6MPa，排放储气罐冷凝水（打开排水阀至无水滴）；

- 紧固检查：裁切刀固定螺栓（扭矩25N·m）、送料辊轴承座螺丝（扭矩15N·m）。

每周维护（30分钟）：

- 润滑：向滚珠丝杠（每个润滑点5次）、直线导轨（THK HSR35，4个点）加注3号锂基脂；尾架顶尖涂抹二硫化钼润滑脂；

- 皮带检查：同步带张紧度（下垂量20mm/中心距500mm），齿轮啮合间隙（塞尺测量≤0.3mm）；

- 电气柜：清洁散热风扇滤网（压缩空气吹扫），检查接线端子有无松动（目视+手试）。

每月维护（1小时）：

- 精度校准：用100mm、500mm标准量块校准裁切尺寸，误差＞0.1mm时调整PLC补偿值；

- 传感器测试：激光测距传感器（检测500mm标准板，偏差≤±0.05mm）；压力传感器（加载50kN砝码，显示值49.5-50.5kN）；

- 安全装置：测试安全光幕（遮挡任意光束，设备立即停机）、急停按钮（动作后所有电机断电）。

7.2 定期检查与精度校准

季度检查（2小时）：

- 裁切刀刃口：用刀口尺和塞尺检查直线度，间隙＞0.01mm时刃磨（专用磨刀机，角度25°-30°）；

- 液压系统：测试压力波动（16MPa±0.2MPa），检查油缸密封（无渗漏），蓄能器压力（氮气预充压力8MPa）；

- 定位精度：连续裁切10张500mm纸板，尺寸极差≤±0.05mm，超差时重新校准伺服电子齿轮比。

半年检查（4小时）：

- 更换液压油：排放旧油，清洗油箱（煤油），加注L-HM46抗磨液压油（过滤精度≤10μm），油量至液位计2/3；

- 齿轮传动：检查齿轮齿面磨损（齿厚减薄≤0.2mm），添加CKC100齿轮油至油位1/2；

- 电机检查：测量主轴电机绝缘电阻（≥1MΩ，500V兆欧表），轴承温升（运行2小时后≤40K，红外测温仪）。

年度校准（8小时）：

- 激光干涉仪校准：刀架定位精度（±0.01mm）、重复定位精度（±0.005mm）；

- 动平衡校准：刀架组件（残余不平衡量≤5g·mm），送料辊（≤10g·mm）；

- 耐压试验：电气系统对地耐压1500V AC，1min无击穿（兆欧表检测）。

7.3 润滑保养规范

| 部位 | 油品型号 | 润滑方式 | 周期 | 使用量 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚珠丝杠 | 3号锂基脂（ZL-3） | 油枪加注 | 每周 | 每个点5次 | 油脂均匀覆盖螺纹，避免过量溢出 |
| 直线导轨 | 3号锂基脂（ZL-3） | 油枪加注 | 每周 | 每个滑块5次 | 移动滑块使油脂分布均匀 |
| 齿轮箱 | CKC100号齿轮油 | 油浴润滑 | 半年更换 | 油位1/2-2/3 | 首次运行100小时后更换新油 |
| 液压系统 | L-HM46抗磨液压油 | 循环润滑 | 半年更换 | 油位1/2以上 | 新油过滤精度≤10μm，系统排气 |
| 送料辊轴承 | 2号锂基脂（ZL-2） | 手动涂抹 | 季度 | 轴承腔1/3 | 拆卸轴承盖，均匀涂抹于滚珠表面 |
| 裁切刀导轨 | 二硫化钼润滑脂 | 手动涂抹 | 每月 | 薄层覆盖 | 避免油脂污染裁切区域 |

润滑管理：

- 油品存储：密封避光，温度5-35℃，保质期2年；

- 废油处理：倒入专用回收桶，交由有资质单位处置（危废代码HW08）；

- 润滑记录：填写润滑台账（部位、油品、日期、执行人），定期分析润滑效果。

7.4 大修周期与内容

大修周期：运行2年或裁切50万次，以先到者为准。

大修准备：

- 技术准备：制定大修计划（含备件清单、工具清单、进度表），备份PLC程序及伺服参数；

- 备件准备：滚珠丝杠、直线导轨、裁切刀、密封圈、液压油、齿轮油等；

- 工具准备：主轴拆卸工具、轴承拉马、激光干涉仪、扭矩扳手、百分表。

大修内容：

- 机械系统：

  - 更换滚珠丝杠（导程误差＞0.02mm/300mm）、直线导轨（间隙＞0.05mm）；

  - 修复工作台平面度（磨削加工至≤0.02mm/m）；

  - 更换裁切刀（刃口磨损＞0.5mm）、送料辊包胶（厚度＜1mm）。

- 电气系统：

  - 更换伺服电机碳刷（磨损＞2mm）、PLC电池（电压＜2.7V）、老化线缆（绝缘层龟裂）；

  - 重布线（信号线与动力线分开敷设，间距≥300mm）；

  - 升级PLC程序（优化控制算法），校准传感器（光栅尺、压力传感器）。

- 精度恢复：

  - 主轴与尾架同轴度（≤0.05mm/m）；

  - 刀架垂直度（≤0.1mm/100mm）；

  - 定位精度（±0.05mm）、裁切压力（±5%FS）。

大修验收：

- 空载试运行：连续运行8小时，轴承温升≤30K，振动≤0.1mm/s，噪音≤75dB（A声级）；

- 负载试验：裁切0.5mm、2mm、5mm三种厚度纸板各100张，尺寸精度≤±0.1mm，裁切面无毛刺；

- 资料归档：整理大修记录（更换部件清单、精度检测报告、校准证书），更新设备档案。

八、技术参数与选型指南

8.1 主流型号技术参数汇总

| 型号 | 最大裁切尺寸（mm） | 裁切精度（mm） | 裁切速度（次/分钟） | 压纸力（kN） | 电机功率（kW） | 适用材料厚度（mm） | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QZK1300 | 1300×1300 | ±0.1 | 20-30 | 50-100 | 5.5 | 0.1-3 | 新能源电站变压器精密绝缘件 |
| SP-1500 | 1500×1500 | ±0.15 | 15-25 | 200-300 | 7.5 | 3-8 | 工业用大容量变压器厚纸板裁切 |
| QZ-900 | 900×900 | ±0.5 | 10-15 | 30-50 | 2.2 | 0.3-3 | 小型配电变压器小批量生产 |

型号差异分析：

- QZK1300：伺服驱动+光栅尺闭环控制，适合0.1-3mm高精度裁切，如层间绝缘、端部绝缘；

- SP-1500：液压驱动+高压力，适合3-8mm厚纸板，如电抗器撑条、大型隔板；

- QZ-900：机械传动+手动定位，适合低精度、小批量场景，成本低，维护简单。

8.2 设备选型依据与方法

Step 1：确定负载参数

- 裁切尺寸：根据最大绝缘件尺寸（幅宽×长度）选择，如1500mm幅宽电抗器撑条→SP-1500；

- 材料厚度：0.1-3mm选QZK1300，3-8mm选SP-1500，＜0.3mm且小批量选QZ-900；

- 产量需求：批量＞500件/天选QZK1300（30次/分钟），＜200件/天选QZ-900。

Step 2：匹配精度要求

- 精密绝缘件（层间绝缘、引线绝缘）：选QZK1300（±0.1mm），确保局部放电量≤5pC；

- 结构件（撑条、隔板）：选SP-1500（±0.15mm），满足机械强度要求；

- 试制/维修：选QZ-900（±0.5mm），降低设备投资。

Step 3：考虑环境条件

- 海拔：＞1000m时电机功率降容（每1000m降5%），如7.5kW电机在2000m按7kW选型；

- 湿度：＞85%车间选IP54电气柜+加热除湿装置；

- 电源：电压波动＞±10%地区需配稳压器（SBW-50KVA）。

选型案例：

某新能源电站生产35kV干式变压器（SCB14-2500kVA），需裁切：

- 层间绝缘：DMD纸板，0.5mm厚，800×500mm，精度±0.1mm，批量800件/天；

- 端部绝缘：预浸渍纸板，3mm厚，1200×600mm，精度±0.15mm，批量300件/天。

选型结果：QZK1300（满足薄纸精密裁切）+ SP-1500（满足厚纸高压裁切）组合，实现全规格覆盖。

8.3 与其他裁切设备的对比分析

| 设备类型 | 核心功能 | 裁切精度（mm） | 效率 | 适用绝缘件类型 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切纸机 | 直线裁切 | ±0.1-±0.5 | 20-30次/分钟 | 层间绝缘、端部绝缘、撑条 | 无法裁切异形件 |
| 分切机 | 卷材分条 | ±1 | 100m/min | 窄幅绝缘带（＜100mm） | 长度受限（≤卷材长度） |
| 模切机 | 异形裁切 | ±0.5 | 200次/分钟 | 异形绝缘件（L型、U型） | 模具成本高，换型时间长 |
| 激光切割机 | 复杂形状裁切 | ±0.05 | 5m/min | 超薄/异形绝缘件（＜0.1mm） | 设备昂贵，有热影响区 |

切纸机的不可替代性：

- 厚纸板裁切：8mm层压纸板需200kN压力，分切机、激光机无法实现；

- 多层叠加裁切：5层0.5mm纸板一次裁切，模切机受模具深度限制；

- 成本效益：直线裁切场景下，切纸机综合成本（设备+耗材+维护）比分切机低30%，比激光机低60%。

应用建议：

- 标准直线绝缘件→切纸机；

- 窄幅卷材→分切机；

- 异形件（批量＞1000件）→模切机；

- 超薄/精密异形件→激光切割机。

通过合理选择裁切设备，可实现干式变压器绝缘系统加工的高质量、高效率与低成本平衡。