干式变压器绝缘纸板切纸机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

干式变压器绝缘纸板切纸机是变压器绝缘材料加工的核心设备，主要用于将成卷绝缘纸板（如Nomex、DMD、预浸渍环氧树脂纸板）裁切成特定尺寸的层间绝缘、端部绝缘及撑条等部件。其应用场景与干式变压器的绝缘结构设计紧密相关，在10kV-35kV级树脂浇注干式变压器（SCB系列）生产中，该设备裁切的绝缘纸板需满足GB/T 1094.11-2022对局部放电量（≤10pC）和介电强度（≥20kV/mm）的要求。在商业楼宇配电变压器中，切纸机需裁切0.5-3mm厚Nomex纸板，尺寸精度±0.1mm，确保层间绝缘无气泡、无褶皱，降低局部放电风险；在新能源电站箱变中，需裁切大尺寸绝缘纸板（幅宽1500mm×长度3000mm），通过液压切纸机实现高压力裁切（压力≥200kN），避免纸板边缘毛刺影响电场分布；在特种变压器（如整流变压器）中，程控切纸机可裁切异形绝缘件（如L型、U型），满足复杂绝缘结构需求。

1.2 主要技术参数

| 参数项 | QZK1300程控切纸机 | SP-1500液压切纸机 | 机械式切纸机（传统型） | 单位 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大裁切尺寸 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1000×1000 | mm | JB/T 8115-2017 |
| 裁切厚度范围 | 0.1-5 | 0.5-8 | 0.3-3 | mm | - |
| 裁切精度 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.5 | mm | - |
| 裁切速度 | 20-30（可调） | 15-25 | 10-15 | 次/分钟 | - |
| 压纸力 | 50-100（气动） | 200-300（液压） | 30-50（机械） | kN | - |
| 主电机功率 | 5.5（伺服） | 7.5（异步） | 4.0（异步） | kW | - |
| 工作台高度 | 900±50 | 850±50 | 800±50 | mm | - |
| 定位方式 | 伺服+光栅尺 | 气动+机械挡块 | 手动标尺 | - | - |
| 防护等级 | IP54（电气柜） | IP54（电气柜） | IP44 | - | GB/T 4208-2017 |

二、结构组成与功能特点

2.1 裁切机构

裁切机构是切纸机的核心执行部件，主要由刀架、裁切刀、驱动装置及导向系统组成。刀架采用HT300铸铁铸造，经时效处理（200℃×4h）消除内应力，平面度≤0.02mm/m，确保裁切稳定性。裁切刀选用W6Mo5Cr4V2高速钢，硬度HRC60-62，刃口角度25°-30°，刃口直线度≤0.01mm，可裁切硬度≤90HB的绝缘纸板。驱动装置根据机型差异：程控切纸机采用台达ECMA-F11820RS伺服电机（功率2kW，额定转速3000r/min），通过滚珠丝杠（导程20mm，精度C3级）驱动刀架上下运动，定位精度±0.01mm；液压切纸机采用液压缸（缸径100mm，行程200mm），系统压力16MPa，最大输出力200kN，通过比例阀控制裁切速度（0-100mm/s可调）。导向系统采用直线导轨（型号THK HSR35），四点支撑，承载能力≥50kN，运动精度≤0.005mm/m，防止刀架偏摆导致裁切面倾斜。

2.2 送料机构

送料机构实现绝缘纸板的自动输送与定位，由送料辊组、传动系统及定位装置组成。送料辊组采用上下辊结构，上辊为丁腈橡胶包胶（邵氏硬度80±2），下辊为镀铬钢辊（直径80mm，表面粗糙度Ra0.4μm），通过气缸提供压紧力（0.3-0.5MPa可调），防止纸板打滑。传动系统采用安川GA500变频器（功率0.75kW）驱动三相异步电机，通过同步带（5M-540）传递动力，送料速度0-30m/min可调，与裁切速度联动控制。定位装置包含前挡板（机械定位，精度±0.1mm）和侧挡板（伺服调节，精度±0.05mm），侧挡板通过台达ASD-B2伺服电机驱动滚珠丝杠（导程10mm），移动范围0-1500mm，重复定位精度±0.02mm。程控切纸机配备德国海德汉光栅尺（分辨率0.001mm），实时反馈纸板位置，实现闭环控制，定位误差≤±0.1mm。

2.3 压纸机构

压纸机构在裁切过程中固定纸板，防止移位，由压纸梁、驱动系统及压力控制组成。压纸梁为箱型结构（材质Q235B，壁厚20mm），内部加强筋布局优化，弯曲变形≤0.1mm（满载时）。驱动系统分为气动和液压两种：程控切纸机采用SMC气缸（型号CDQ2B100-50DC，缸径100mm，行程50mm），系统压力0.6MPa，压纸力50-100kN，通过比例阀调节压力，响应时间≤0.3秒；液压切纸机采用液压缸（缸径125mm，行程80mm），压力16MPa，压纸力200-300kN，压力波动≤±2%。压力控制通过压力传感器（量程0-500kN，精度±0.5%FS）实时监测，PLC根据纸板厚度自动调整压力：0.5mm纸板压力50kN，3mm纸板压力150kN，避免压力不足导致纸板移位或压力过大损坏纸板。

2.4 定位系统

定位系统确保裁切尺寸精度，由机械定位和电子定位两部分组成。机械定位采用硬质合金挡块（硬度HRA85），安装于工作台T型槽内，通过标尺（精度0.1mm）手动调整，用于粗定位；电子定位采用伺服电机+光栅尺闭环控制，伺服电机驱动滚珠丝杠带动挡板移动，光栅尺实时反馈位置信号至PLC，定位精度±0.05mm。程控切纸机支持“记忆定位”功能，可存储100组裁切尺寸，调用时自动定位，重复精度±0.02mm。侧定位系统配备激光测距传感器（采样频率1kHz），检测纸板边缘位置，当纸板偏斜＞0.2mm时，PLC自动调整送料辊速度，纠正偏斜，确保裁切角度90°±0.1°。

2.5 安全防护装置

安全防护装置符合GB/T 18488.1-2015机械安全标准，由安全光幕、急停系统及防护罩组成。安全光幕（型号SICK C40S-09030A110）安装于裁切区域两侧，分辨率14mm，响应时间≤10ms，光幕被遮挡时立即切断主电机电源；急停系统包含4个红色蘑菇头急停按钮（设备前后各2个），直接接入PLC安全输入模块，响应时间≤20ms；防护罩采用2mm厚钢板焊接，观察窗为双层钢化玻璃（厚度10mm），抗冲击强度≥100J，防护罩与主电机联锁，打开时设备无法启动。液压系统配备压力安全阀（设定压力18MPa），防止过载；电气柜防护等级IP54，内部安装温度传感器（＞40℃自动启动散热风扇），确保电气元件稳定工作。

三、机械传动原理

3.1 动力传递路径与传动系统组成

切纸机动力传递路径从电机到执行机构形成闭环传动链：主电机（5.5kW，1440r/min）→同步带传动（传动比2）→滚珠丝杠→刀架（裁切运动）；辅助传动分支：主电机→齿轮传动（传动比3）→送料辊→纸板输送。程控切纸机采用伺服电机直接驱动滚珠丝杠（无减速器），传动效率98%；液压切纸机通过电机驱动液压泵（流量25L/min），液压油经比例阀控制液压缸运动。传动系统核心参数：滚珠丝杠导程20mm，额定动载荷50kN，轴向刚度1000N/μm；同步带5M-540，齿距5mm，传递功率5.5kW，传动效率96%；齿轮传动模数3，齿数20/60，表面硬度HRC55-60，接触强度校核σ_H=500√(T₂/(KA·KHβ·KHα·d₁³/z₂²)) ≤ [σ_H]=1200MPa。

3.2 齿轮传动与同步带设计

齿轮传动用于传递主电机至送料辊的动力，小齿轮（z=20，m=3）材质20CrMnTi，渗碳淬火HRC58-62，大齿轮（z=60，m=3）材质45号钢，调质处理HB240-280。接触强度校核：σ_H=500√(T₂/(1.2×0.9×1.0×60³/60²))=500√(150/(1.2×0.9×1.0×60))≈850MPa＜[σ_H]=1200MPa，安全系数1.4。同步带传动用于主电机至滚珠丝杠的动力传递，带型5M，带宽40mm，齿数108，传动比2，传递功率5.5kW，带速v=πd₁n₁/60000=π×60×1440/60000≈4.5m/s，有效圆周力F=1000P/v=1000×5.5/4.5≈1222N，安全系数S=额定功率/实际功率=7.5/5.5≈1.36＞1.2，满足要求。同步带张紧力F₀=500P(2.5/Kα-1)/(zv)+qv²=500×5.5×(2.5/0.92-1)/(1×4.5)+0.4×4.5²≈850N，安装时通过张紧轮调节，下垂量5mm（中心距400mm时）。

3.3 液压系统工作原理

液压切纸机液压系统由动力元件（齿轮泵CB-B25，流量25L/min）、控制元件（比例阀4WREE6，流量25L/min）、执行元件（液压缸缸径100mm，行程200mm）及辅助元件（油箱容积100L）组成。系统压力16MPa，最大输出力F=πD²p/4=π×100²×16/4≈125600N=125.6kN。液压原理：电机驱动齿轮泵→油液经滤油器（精度10μm）→比例阀控制流量→液压缸无杆腔进油→刀架下行裁切；回油经冷却器（散热功率3kW）→油箱。压力控制通过压力传感器（量程0-25MPa）实时监测，PLC根据纸板厚度调节比例阀开度：0.5mm纸板压力8MPa，3mm纸板压力16MPa，响应时间≤0.5秒。系统配备蓄能器（容积10L），吸收压力脉动，压力波动≤±0.2MPa。

3.4 传动系统协同工作机制

传动系统通过速度同步和力矩分配实现协同工作。速度同步方面，PLC根据裁切尺寸L（mm）和裁切速度v（次/分钟），计算送料速度u=L×v/1000（m/min），如L=500mm，v=20次/分钟时，u=10m/min，PLC通过变频器调节送料电机转速至n=60u/(πd)=60×10/(π×0.08)≈2387r/min（d=80mm送料辊直径）。力矩分配方面，裁切阶段伺服电机输出转矩T=9550P/n=9550×5.5/3000≈17.5N·m，滚珠丝杠轴向力F=T×2π×η/Ph=17.5×2π×0.98/0.02≈5390N，满足裁切力需求（纸板抗剪强度30MPa，裁切面积500×0.5=250mm²，需力7500N，考虑安全系数1.5）。当裁切硬纸板（厚度＞3mm）时，PLC自动增加伺服电机输出转矩至额定值150%，同时降低送料速度20%，防止过载。

四、电气控制系统

4.1 硬件组成与核心部件

电气控制系统以三菱FX5U-32MT/ES PLC为核心，集成伺服驱动、变频控制、人机交互及传感检测模块。PLC支持高速脉冲输出（200kHz×4轴）、模拟量输入（4通道12位）及Modbus RTU通讯，内存64KB，可存储100组裁切参数，运算速度0.065μs/基本指令。主轴驱动采用台达ASD-A2-2023-M伺服驱动器（功率2kW），配合ECMA-F11820RS电机（额定转速3000r/min，额定转矩6.37N·m），位置控制精度±0.01mm，电子齿轮比1-10000可调。送料系统采用安川GA500变频器（功率0.75kW），V/F控制模式，调速范围1:100（0.5-50Hz），通过RS485与PLC通讯。人机界面采用威纶通MT8103iE触摸屏（10.1英寸，1280×800），支持参数设置、状态监控及故障报警，防护等级IP65。传感检测包括海德汉光栅尺（分辨率0.001mm）、激光测距传感器（采样1kHz）、压力传感器（0-500kN）及安全光幕（SICK C40S），确保裁切过程精确控制。

4.2 裁切控制原理与实现方案

裁切控制采用位置-速度双闭环控制，控制流程：操作员通过触摸屏设定裁切尺寸L（如500mm）、裁切速度v（20次/分钟）→PLC计算刀架行程S=L+10mm（安全余量）→伺服驱动器接收PLC位置指令（脉冲数P=S×1000/Ph，Ph=20mm）→驱动电机旋转→滚珠丝杠带动刀架下行→光栅尺实时反馈位置→位置环PID调节（Kp=5，Ki=0.2，Kd=0.1）→速度环控制电机转速（加速度0.5m/s²）→刀架接触纸板→压力传感器检测压力达到设定值（如50kN）→PLC触发裁切完成信号→刀架返回原点。裁切过程中，PLC实时监测裁切力，当力超过设定值120%时，立即停机并报警“E01裁切过载”。高精度裁切通过前馈补偿实现，PLC根据纸板厚度d（mm）预置刀架过切量δ=0.05d（如d=3mm，δ=0.15mm），补偿纸板弹性变形，确保裁切尺寸精度±0.1mm。

4.3 送料控制与定位技术

送料控制采用速度-位置双闭环，控制流程：PLC根据裁切尺寸L计算送料距离u=L-Δ（Δ为定位误差补偿值，通过光栅尺实测）→伺服电机驱动滚珠丝杠→侧挡板移动→光栅尺反馈位置→位置环PID调节（Kp=8，Ki=0.3，Kd=0.05）→挡板定位至目标位置→送料辊启动→激光传感器检测纸板边缘→偏斜＞0.2mm时PLC调整送料辊速度差（左辊+5%，右辊-5%）→纸板对齐→压纸梁压紧→裁切。定位技术采用“粗定位+精定位”策略：粗定位通过机械挡块（精度±0.5mm），精定位通过伺服调节（精度±0.05mm），总定位误差≤±0.1mm。记忆定位功能支持存储100组尺寸参数，调用时PLC自动调用对应参数，定位时间≤2秒，重复精度±0.02mm。

4.4 人机交互与故障自诊断

人机界面主界面显示裁切尺寸（mm）、裁切速度（次/分钟）、压力（kN）、产量计数（班产/日产）及设备状态（绿色运行、黄色待机、红色故障）。参数设置界面分“裁切参数”（尺寸、速度、压力）、“定位参数”（补偿值、记忆组）、“系统参数”（电机转速、PID参数），参数修改需操作员/管理员密码（两级权限）。故障自诊断系统监控电气、机械及安全故障：电气故障（伺服报警、变频器过载）通过驱动器状态字检测；机械故障（裁切精度超差、送料卡滞）通过传感器信号判断；安全故障（光幕遮挡、急停触发）通过安全输入模块检测。故障记录存储最近100条，包含代码、时间、处理建议，如“E02定位超差”建议“检查光栅尺清洁度”，支持USB导出CSV格式文件。诊断系统支持远程监控（通过Modbus TCP协议），可实时查看设备状态及历史故障。

五、操作流程与注意事项

5.1 开机前检查与准备

开机前需进行全面检查：电源检查用万用表测量三相电压380V±10%，接地电阻≤4Ω（接地电阻测试仪）；机械检查手动盘动刀架，运动灵活无卡滞，裁切刀刃口无崩刃（放大镜10倍检查），压纸梁表面无纸屑残留；电气检查控制柜内接线端子无松动（螺丝刀逐个紧固），传感器线缆屏蔽层接地良好，触摸屏校准准确（点击偏差≤1mm）。物料准备核对绝缘纸板规格（厚度2mm，幅宽1000mm），检查表面无划痕、褶皱，用游标卡尺测量厚度（偏差≤±0.05mm），工具准备千分尺（0-25mm，精度0.01mm）、直角尺（精度0.02mm）、扳手（M8-M16）。

5.2 基本操作流程

手动调试阶段：按下“电源开”按钮，PLC、触摸屏上电初始化（3秒）→切换“手动”模式→操作“刀架点动”按钮，刀架上下移动，检查限位开关功能（触及限位立即停止，报警“E15刀架超程”）→操作“送料点动”按钮，送料辊正转/反转，检查纸板输送是否平稳→操作“压纸点动”按钮，压纸梁下压，检查压力传感器显示值与设定值偏差≤±5%。自动运行阶段：在“裁切参数”界面输入尺寸500mm、速度20次/分钟、压力50kN→按下“自动启动”按钮→系统执行压纸梁压紧→送料辊启动→纸板输送至定位位置→刀架下行裁切→刀架返回→压纸梁松开→计数+1→循环至设定产量。停机清理：卸下剩余纸板→清理工作台纸屑→用无尘布擦拭裁切刀刃口→关闭控制柜电源。

5.3 参数设置与工艺适配

参数设置需根据纸板类型和工艺要求匹配：Nomex纸板（厚度0.1-0.5mm）压力30-50kN，速度25-30次/分钟；DMD纸板（0.5-3mm）压力50-150kN，速度15-25次/分钟；预浸渍纸板（3-8mm）压力150-300kN，速度10-15次/分钟。定位补偿值根据纸板弹性设定：Nomex纸板δ=0.02mm，DMD纸板δ=0.05mm，预浸渍纸板δ=0.1mm。裁切角度调整：需斜切时，通过调整侧挡板角度（0-45°可调），PLC自动计算送料速度差（如30°斜切时，左辊速度比右辊快15%）。举例3T干式变压器层间绝缘参数：DMD纸板厚度2mm，裁切尺寸800×500mm，压力100kN，速度20次/分钟，定位补偿0.05mm。

5.4 安全操作注意事项

人身安全防护要求操作员佩戴防护眼镜、防割手套；设备运行时严禁将手伸入裁切区域，清理纸屑需使用专用工具；安全光幕失效时禁止操作，需维修后恢复。设备安全操作严禁超参数运行：裁切厚度≤8mm，压力≤300kN，速度≤30次/分钟；裁切刀更换需先断电，用专用扳手拆卸，安装后检查刃口间隙≤0.05mm；液压系统压力禁止随意调节，需由专业人员操作。电气安全禁止带电检修，更换电气元件需断电5分钟后操作；设备移动部件需接地（电阻≤4Ω）；雷雨天气关闭电源，拔掉插头，防止雷击损坏PLC模块。

六、常见故障诊断与排除

6.1 机械系统故障

6.1.1 裁切精度超差

故障现象：裁切尺寸与设定值偏差＞0.1mm，如设定500mm，实测500.5mm；裁切面倾斜（垂直度偏差＞0.1mm/100mm）。故障成因：滚珠丝杠磨损（导程误差＞0.02mm/300mm）；直线导轨间隙过大（＞0.05mm）；裁切刀安装角度偏差（＞0.5°）。排除步骤：用激光干涉仪测量丝杠导程误差，＞0.02mm/300mm时更换丝杠（型号THK DFN4020-4）；用塞尺检查导轨间隙，调整预紧力至0.02-0.03mm；用角度尺检查刀架安装角度，调整至90°±0.1°。预防措施：每季度检查丝杠润滑（加注锂基脂），每月校准刀架角度。

6.1.2 送料卡滞

故障现象：纸板输送过程中停止，送料辊打滑，变频器显示过载报警（OC）。故障成因：送料辊表面磨损（包胶层厚度＜1mm）；纸板厚度不均（偏差＞0.1mm）；气缸压力不足（＜0.3MPa）。排除步骤：拆卸送料辊，重新包胶（丁腈橡胶，厚度3mm）；用千分尺测量纸板厚度，剔除不合格品；调整气缸压力至0.5MPa，检查气管接头无泄漏。预防措施：每周检查送料辊表面磨损，每班次检查纸板厚度。

6.2 液压系统故障

6.2.1 压力不足

故障现象：压纸梁压力显示＜设定值50%，如设定100kN，实测40kN；裁切时纸板移位。故障成因：液压泵磨损（容积效率＜70%）；比例阀堵塞（阀芯卡滞）；油液污染（水分含量＞0.1%）。排除步骤：检测液压泵流量（＜17.5L/min时更换泵）；拆卸比例阀，用煤油清洗阀芯，检查阀体无划痕；更换液压油（L-HM46号），过滤精度≤10μm。预防措施：每半年更换液压油，每月检测油液污染度（NAS 8级以下）。

6.2.2 系统泄漏

故障现象：液压油管接头、油缸密封处漏油，油位每小时下降＞5mm；压力波动＞±0.5MPa。故障成因：密封圈老化（使用超2000小时）；接头松动（扭矩不足）；油温过高（＞60℃）。排除步骤：更换油缸密封圈（型号UN型，材质丁腈橡胶）；用扭矩扳手紧固接头（扭矩30N·m）；检查冷却器散热片，清理灰尘，确保油温≤50℃。预防措施：每年更换密封圈，每季度检查冷却器。

6.3 电气系统故障

6.3.1 伺服报警

故障现象：伺服驱动器显示“AL.011”（过流）或“AL.023”（位置超差），刀架无法动作。故障成因：电机绕组短路（相间电阻＜0.5MΩ）；编码器线缆断线（脉冲丢失）；机械负载过大（裁切力＞额定值150%）。排除步骤：断电测量电机绕组电阻，短路时维修电机；检查编码器线缆（型号JZSP-CMP00-03），屏蔽层接地，更换破损线缆；检查裁切刀是否卡滞，清理刀架导轨。预防措施：每月检查电机绝缘电阻（≥100MΩ），每周清理导轨。

6.3.2 定位不准

故障现象：定位尺寸偏差＞0.2mm，光栅尺显示数值跳动（＞0.01mm）。故障成因：光栅尺表面污染（油污、灰尘）；伺服电机参数错误（电子齿轮比设置错误）；机械挡块松动。排除步骤：用无水酒精清洁光栅尺读数头；检查伺服驱动器参数（P2-00=1000，P2-01=10000），重新设置；紧固机械挡块螺栓（扭矩20N·m）。预防措施：每日清洁光栅尺，每季度校准伺服参数。

七、维护保养

7.1 日常维护流程

每日维护（15分钟）：用吸尘器清理工作台、裁切区域纸屑；检查液压油位（油标1/2-2/3处），不足时添加L-HM46号液压油；检查气压表读数（0.5-0.6MPa），排放储气罐冷凝水；紧固裁切刀固定螺栓（扭矩25N·m）。每周维护（30分钟）：向滚珠丝杠、直线导轨加注3号锂基脂（每个润滑点3-5次）；检查送料辊包胶层磨损（厚度＜1mm时更换）；清洁电气柜散热风扇滤网，用压缩空气吹扫灰尘。每月维护（1小时）：用标准量块（100mm、500mm）校准裁切精度，误差＞0.1mm时调整定位补偿值；检查安全光幕功能（遮挡测试响应时间≤10ms）；测试急停按钮（按下后所有电机断电）。

7.2 定期检查与精度校准

季度检查（2小时）：测量裁切刀刃口直线度（用刀口尺和塞尺，间隙≤0.01mm），超差时刃磨刀具（角度25°-30°）；检查液压系统压力（16MPa±0.2MPa），调整比例阀；测试定位重复精度（连续裁切10次，尺寸偏差≤±0.05mm）。半年检查（4小时）：更换液压油（L-HM46号），清洗油箱，过滤精度≤10μm；检查滚珠丝杠预紧力（轴向间隙≤0.02mm），调整垫片；校准光栅尺（用激光干涉仪，误差≤0.001mm）。年度校准（8小时）：全面拆卸刀架，更换直线导轨滑块（型号THK HSR35）；对裁切机构进行动平衡校准（残余不平衡量≤5g·mm）；对电气系统进行耐压试验（1500V AC，1min无击穿）。

7.3 润滑保养规范

润滑部位与油品要求：滚珠丝杠、直线导轨采用3号锂基脂（ZL-3），每周油枪加注，每个润滑点3-5次，确保油脂均匀覆盖摩擦面；送料辊轴承采用2号锂基脂（ZL-2），每季度更换，填充量轴承腔1/3；液压系统采用L-HM46号抗磨液压油，半年更换，油温≤50℃，水分含量≤0.1%；齿轮传动采用CKC100号工业齿轮油，年度更换，油位1/2-2/3。润滑注意事项：添加新油前用100目滤网过滤；润滑点周围油污需清理干净；废油倒入专用回收桶，按危废处理规定处置。

7.4 大修周期与内容

大修周期为运行2年或裁切50万次，大修准备需制定计划（备件清单、工具清单、进度表），准备刀架拆卸工具、轴承拉马等专用工具，停机前记录PLC程序、伺服参数及精度检测数据。大修内容：机械系统更换滚珠丝杠（导程误差＞0.02mm/300mm）、直线导轨（间隙＞0.05mm）、裁切刀（刃口磨损＞0.5mm）；修复工作台平面度（磨削至≤0.02mm/m）。电气系统更换伺服电机碳刷（磨损＞2mm）、PLC电池（电压＜2.7V）、老化线缆；重布线（信号线与动力线分开敷设）；升级PLC程序，优化控制算法。精度恢复校准刀架垂直度（≤0.1mm/100mm）、定位精度（±0.05mm）、裁切压力（±5%FS）。大修验收：空载试运行8小时，轴承温升≤30K，噪音≤75dB（A声级）；负载试验裁切不同厚度纸板（0.5mm、2mm、5mm），尺寸精度、裁切质量符合工艺要求；整理大修记录（更换部件清单、精度检测报告），更新设备档案。

八、技术参数与选型指南

8.1 主流型号技术参数汇总

主流切纸机型号技术参数对比：QZK1300程控切纸机裁切尺寸1300×1300mm，精度±0.1mm，伺服驱动，适合高精度绝缘件裁切；SP-1500液压切纸机裁切尺寸1500×1500mm，压力300kN，适合厚纸板（5-8mm）裁切；QZ-900机械切纸机裁切尺寸900×900mm，精度±0.5mm，手动定位，适合小批量生产。参数差异主要体现在裁切精度（±0.1mm vs ±0.5mm）、驱动方式（伺服vs液压vs机械）、自动化程度（程控vs半自动），用户需根据生产需求选择。

8.2 设备选型依据与方法

设备选型三步法：Step1确定负载参数，根据最大裁切尺寸（如1500×1500mm）选择SP-1500型；根据纸板厚度（如5-8mm）选择液压切纸机（压力≥200kN）。Step2匹配精度要求，精密绝缘件（如层间绝缘）选程控切纸机（精度±0.1mm）；普通绝缘件（如端部绝缘）选液压切纸机（精度±0.15mm）；低要求场合选机械切纸机（精度±0.5mm）。Step3考虑生产效率，批量生产（＞1000件/天）选程控切纸机（速度30次/分钟）；小批量生产选液压切纸机（速度20次/分钟）；样品试制选机械切纸机（速度10次/分钟）。选型案例：裁切3T干式变压器层间绝缘（尺寸800×500mm，厚度2mm，精度±0.1mm，批量500件/天），选QZK1300程控切纸机（裁切尺寸1300×1300mm，精度±0.1mm，速度20-30次/分钟）。

8.3 与其他裁切设备的对比分析

切纸机与分切机、模切机对比：切纸机用于直线裁切，精度高（±0.1mm），适合绝缘纸板；分切机用于卷材分切（如成卷Nomex纸分切成窄幅），速度高（100m/min），精度低（±1mm）；模切机用于异形裁切（如L型绝缘件），效率高（200次/分钟），但通用性差。应用场景上，切纸机用于变压器绝缘件裁切；分切机用于绝缘材料预处理；模切机用于特种绝缘件。用户需根据裁切形状（直线/异形）、精度要求（高/中/低）、生产规模选择设备，切纸机在直线高精度裁切中不可替代。