干变绕线车间电动地车技术手册

一、设备概述

1.1 电动地车基本概念与应用场景

干变绕线车间电动地车是厂内有轨或无轨电动运输设备的统称，主要用于车间内部铁芯、线圈、半成品及成品变压器的短距离定点重物转运。根据结构形式和供电方式，可分为低压轨道供电型（KPD系列）、蓄电池供电型（KPX型）、电缆卷筒供电型（KPJ型）等。其中，KPD系列采用36V安全电压通过轨道供电，具有不怕烫砸、安全性能高的特点，适用于固定轨道、高负荷的场景；KPX型以蓄电池为能源，无需轨道绝缘，运行路径灵活，适合多工位不定点转运；KPJ型通过电缆卷筒收放电缆供电，运行距离受电缆长度限制（通常≤200米），适用于直线轨道运输。

在干变绕线车间生产流程中，电动地车的应用贯穿关键生产节点：在线圈加工区，将绕制完成的低压线圈从绕线机转运至压装工作站；在装配区，将铁芯与线圈组合体转运至器身整理工位；在检测区，将成品变压器转运至智能试验站进行绝缘和性能测试。以特变电工智能电气产业园为例，其数字化车间通过AGV电动地车与5G技术、工业信息系统联动，实现物料从仓储到加工、检测的全流程“不落地”转运，减少无效搬运90%以上，显著提升生产连续性和空间利用率。

1.2 主要技术参数

干变绕线车间电动地车的技术参数需根据载重需求、运行环境及自动化程度定制，以下为常见型号的核心参数对比：

| 参数项 | KPD系列（低压轨道供电） | KPX系列（蓄电池供电） | KPJ系列（电缆卷筒供电） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重 | 5-100吨 | 1-50吨 | 5-80吨 |
| 台面尺寸（长×宽） | 2000×1500-6000×3000mm | 1500×1000-5000×3000mm | 2000×1500-5000×3000mm |
| 供电方式 | 36V轨道供电 | 蓄电池（铅酸/锂电） | 380V电缆卷筒 |
| 运行速度 | 0-20m/min（可调） | 0-15m/min（可调） | 0-18m/min（可调） |
| 续航能力 | 连续运行（不限距离） | 8-12小时（满载） | 连续运行（电缆长度内） |
| 停车定位精度 | ±10mm（PLC控制） | ±15mm（磁导航） | ±10mm（限位开关） |
| 自重 | 1.5-8吨 | 1-5吨 | 1.2-6吨 |
| 轨道类型 | 工字型轨道（需绝缘） | 无轨/普通轨道 | 工字型轨道（无需绝缘） |

不同型号的选择需结合车间布局：固定轨道、高负荷（≥50吨）场景优先选用KPD系列；多工位灵活转运、轨道施工受限场景选用KPX型；直线短距离（≤200米）运输可选用KPJ型。

二、结构组成与功能特点

2.1 供电系统结构与功能

2.1.1 KPD系列低压轨道供电系统

该系统由轨道装置、集电器、升压变压器组成。轨道采用工字型钢材，表面铺设绝缘层（厚度≥5mm），通过36V安全电压供电；集电器安装于地车底部，通过碳刷与轨道接触取电，碳刷磨损量达5mm时需更换；升压变压器将36V交流电转换为380V驱动电压，输出功率匹配电机额定功率（如5吨车型配3kW变压器）。其核心功能是实现持续供电，适用于高温、多粉尘的车间环境，但轨道施工需保证绝缘电阻≥1MΩ（250V兆欧表测量），且轨道接缝处需焊接平整以防集电器卡滞。

2.1.2 KPX型蓄电池供电系统

主要由蓄电池组、电池管理系统（BMS）、充电机组成。蓄电池组多采用铅酸电池（如6-D-150型号，12V/150Ah）或锂离子电池（3.2V/200Ah单体，串联组成48V或72V系统），安装于地车底部电池舱内；BMS实时监控单体电池电压（过充保护电压44.4V，过放保护电压30V）、温度（≥55℃时切断输出）及充放电电流，防止电池鼓包或过流损坏；充电机为智能三段式充电（恒流-恒压-浮充），充满时间约8小时。该系统的优势是摆脱轨道限制，可实现原地转弯（转弯半径≤1.5米），但需定期补充电池蒸馏水（铅酸电池），避免长期存放时电量低于20%。

2.1.3 KPJ型电缆卷筒供电系统

由磁滞耦合式电缆卷筒、张力控制机构、电缆组成。电缆卷筒通过磁滞联轴器实现电缆收放，确保运行时电缆张力稳定在250±50N，避免过度拉伸；电缆选用YCW型重型橡套电缆（截面≥6mm²），耐油、耐磨且绝缘等级达IP65；张力控制机构通过弹簧或气压缸调节卷筒阻力，当电缆松弛时自动停止收卷。该系统适用于直线轨道运输，但需定期检查电缆绝缘层是否老化开裂（每3个月用2500V兆欧表测绝缘电阻，≥10MΩ为合格）。

2.2 传动机构结构与功能

传动机构是将电机动力传递至车轮的核心组件，由电机、减速器、联轴器、驱动轮组成。电机多采用直流牵引电机（如ZQ-22型号，额定功率2.2kW，额定转速1500r/min）或三相异步电机（Y系列，380V，50Hz），具有起动力矩大（≥2倍额定扭矩）、过载能力强（允许1.5倍额定电流持续30秒）的特点；减速器为硬齿面圆柱齿轮减速器（如ZLY180型，速比20:1），通过键连接与电机输出轴耦合，将高速低扭矩转换为低速高扭矩；联轴器采用弹性柱销联轴器，补偿安装误差（径向偏差≤0.1mm，轴向偏差≤0.2mm），缓冲启动冲击；驱动轮为铸钢轮（材质ZG35CrMo），轮缘与轨道接触部分淬火处理（硬度HRC50-55），确保耐磨寿命≥10万公里。

动力传递路径为：电机输出轴→减速器输入轴→减速器输出轴→联轴器→驱动轮轴→驱动轮转动。通过控制电机正反转实现前进/后退，通过调节电机电压（直流电机）或频率（异步电机）实现调速，调速范围0-20m/min，速度控制精度±0.5m/min。

2.3 钢结构承重架与台面设计

钢结构承重架采用Q235钢焊接而成，主横梁为箱型截面（200×150×8mm），纵梁为工字型截面（180×90×6mm），焊接后进行退火处理消除应力。台面设计与载重匹配：载重≤10吨时台面厚度8mm，10-30吨时12mm，30-50吨时16mm，且台面下方增设加强筋（间距≤500mm）；台面表面铺设5mm厚橡胶板（邵氏硬度60±5），防止物料滑动，边缘设置50mm高挡边（可拆卸），避免小件工具掉落。

承重架与台面通过M20高强度螺栓连接（扭矩45N·m），焊接部位进行无损检测（UT探伤Ⅰ级合格），确保满载（额定载重1.2倍）时最大变形量≤1/1000台面长度。台面尺寸可根据转运物料定制，例如适配20kV变压器铁芯的台面尺寸为5000×3000mm，台面高度（轨道面至台面）500±10mm，满足人机工程学操作需求。

2.4 行走机构结构与功能

行走机构由主动轮组、从动轮组、轮轴、轴承组成。主动轮组（2个或4个）与传动机构连接，传递驱动力；从动轮组（2个）仅起支撑作用，通过转向架与车架连接，实现小半径转弯（KPX型最小转弯半径1.5米）。车轮为双轮缘结构（轮缘高度25mm），与工字型轨道（轨顶宽43mm）配合，防止脱轨；轮轴采用45#钢调质处理（硬度HB220-250），两端通过圆锥滚子轴承（30210型号）与车架连接，轴承座设置迷宫式密封，防止粉尘进入。

车轮数量配置原则：载重≤10吨时4轮（2主动2从动），10-30吨时6轮（4主动2从动），30-50吨时8轮（4主动4从动），确保轮压≤150kN（轨道基础设计荷载）。行走机构安装后需调整轮组平行度（偏差≤0.5mm/m）和垂直度（偏差≤1mm/m），避免运行时啃轨或异响。

2.5 控制模块结构与功能

控制模块以PLC为核心，由主控制器、操作面板、传感器、执行元件组成。主控制器采用西门子S7-1200系列PLC（CPU 1214C DC/DC/DC），集成数字量输入/输出模块（16入/16出）和模拟量模块（4入/2出），通过Profibus-DP总线与变频器、编码器通讯；操作面板为IP65防护等级的触摸屏（7英寸，分辨率800×480），可设置运行速度、目标工位、自动/手动模式切换，并实时显示电池电量、电机温度等参数；传感器包括接近开关（NPN型，检测距离5mm，用于定点停车）、编码器（1024线，用于速度反馈）、防撞传感器（红外对射式，检测距离1.5米，响应时间≤0.3秒）。

控制功能包括：手动控制（通过手柄或遥控器操作，速度0-20m/min无级调节）、自动控制（预设10条以上运行路线，通过磁导航或二维码定位，停车精度±10mm）、多车协同（接入车间MES系统，实现调度优先级管理，避免路径冲突）。此外，模块还具备故障自诊断功能，可通过触摸屏显示故障代码（如E01为电机过流，E02为电池欠压），便于快速定位问题。

2.6 安全防护装置结构与功能

安全防护装置包括物理防护和电气防护两类。物理防护有轨道终端缓冲器（聚氨酯材质，厚度100mm，可吸收15km/h速度下的冲击能量）、车身四周警示灯带（LED，红闪频率1Hz）、急停按钮（蘑菇头式，红色，安装于操作面板和车身两侧，按下后直接切断主电源）；电气防护有过载保护（电机电流≥1.2倍额定值时切断输出）、漏电保护（漏电流≥30mA时动作）、欠压保护（电池电压≤30V时停止运行）。

特别针对干变绕线车间环境，增设耐高温防护：电机和控制器外壳采用隔热板（厚度5mm，耐高温200℃）包裹，电缆选用耐温125℃的硅橡胶电缆，避免焊接火花或高温工件对设备的损坏。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

电动地车的机械传动流程为：电机输出动力→减速器减速增扭→联轴器传递扭矩→驱动轮转动→整车行驶。以KPX型5吨地车为例，电机额定转速1500r/min，减速器速比20:1，驱动轮直径500mm，通过公式计算行驶速度：

[ v = \frac{n \times D \times \pi}{i \times 60} = \frac{1500 \times 0.5 \times 3.14}{20 \times 60} \approx 1.96 , \text{m/s} = 117.6 , \text{m/min} ]

（式中：v为行驶速度，n为电机转速，D为驱动轮直径，i为减速器速比）

实际应用中，通过调节电机转速实现速度控制：直流电机通过PWM脉宽调制改变电压（如电压从12V升至48V，转速从375r/min升至1500r/min）；异步电机通过变频器改变频率（5Hz时转速300r/min，50Hz时转速3000r/min）。转向时，通过差速器实现两侧驱动轮转速差（转弯半径R时，内侧轮转速( n_内 = n \times \frac{R - L/2}{R} )，外侧轮转速( n_外 = n \times \frac{R + L/2}{R} )，L为轮距），确保平稳转向。

3.2 电气控制原理

电气控制采用闭环反馈控制架构，以速度控制为例：操作员通过触摸屏设定目标速度（如10m/min），PLC将目标值转换为4-20mA模拟量信号发送至变频器；变频器输出对应频率的交流电驱动电机，编码器实时采集电机转速（反馈信号4-20mA，对应0-2000r/min）；PLC将反馈值与目标值比较，通过PID算法调节输出信号（比例系数Kp=0.5，积分时间Ti=0.2s，微分时间Td=0.1s），使实际速度稳定在目标值±0.5m/min范围内。

控制逻辑包括启动保护（电机启动前检测急停按钮状态、电池电压，均正常时允许启动）、运行保护（实时监测电机电流、温度，超过阈值时降速或停机）、停车保护（接近目标工位时，PLC控制变频器减速，通过接近开关触发精确停车）。例如，当电机温度≥85℃时，PLC输出信号至变频器，将速度降至50%额定速度；≥100℃时立即停机，并在触摸屏显示“E05电机过热”故障代码。

3.3 安全保护装置工作原理

3.3.1 防撞保护

车身前后安装红外对射传感器（检测角度120°，检测距离0.5-1.5米可调），正常运行时传感器输出高电平；当检测到障碍物（如行人、工件）时，输出低电平信号至PLC。PLC立即执行三级响应：首先启动声光报警器（蜂鸣器频率2kHz，警示灯红闪）；1秒内未清除障碍则控制电机减速（速度降至5m/min）；3秒内仍未清除则切断电机电源，实现紧急停车，从检测到停车的总响应时间≤0.3秒。

3.3.2 过载与短路保护

主回路中串联热继电器（整定电流1.2倍电机额定电流）和空气断路器（分断能力10kA）。当电机过载（电流持续≥1.2倍额定值）时，热继电器双金属片弯曲，断开控制回路，接触器线圈失电，主触点断开；若发生短路（电流≥10倍额定值），空气断路器瞬时脱扣（脱扣时间≤0.01秒），切断主电源，防止烧毁电机或线路。

3.3.3 急停控制

急停按钮为常闭触点，串联在主接触器线圈回路中。按下急停按钮时，触点断开，接触器线圈失电，主触点断开，电机断电；同时，PLC检测到急停信号，切断所有输出，确保设备处于安全状态。急停回路采用硬接线设计，不依赖软件控制，提高可靠性。

3.4 能量转换与管理原理

电动地车的能量转换包括驱动和制动两个过程。驱动时，蓄电池输出直流电（如48V），经控制器逆变为三相交流电驱动电机，电机将电能转化为机械能（效率85%-90%），带动车辆行驶；制动或下坡时，驾驶员松开加速踏板，电机因惯性继续转动，切换为发电机模式，将动能转化为电能（再生制动），经控制器整流后回充至蓄电池，回充效率约15%-20%（取决于制动强度和车速）。

电池管理系统（BMS）通过以下策略优化能量利用：充电时采用恒流-恒压-浮充三段式控制，当电池电压升至44.4V（48V系统）时，从恒流充电（10A）转为恒压充电，电流逐渐减小；当电流≤0.5A时进入浮充（43.2V），确保电池充满且不过充。放电时，实时监测单体电池电压，当最低单体电压≤2.5V（铅酸电池）时，BMS输出欠压信号至控制器，限制最高速度至5m/min；≤2.0V时强制停机，避免过放导致电池容量永久衰减。

四、常见故障诊断与维护

4.1 电池与充电系统故障

| 故障现象 | 可能成因 | 检测方法 | 维护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无法充电，充电器指示灯不亮 | 充电器未接市电、保险管熔断、充电器内部元件损坏 | 用万用表测充电器输入端电压（应为220V±10%）、输出端电压（应为48V±2%） | 检查市电插座是否通电，更换同规格保险管（5A），损坏严重时更换充电器 |
| 充电时间过长（＞12小时） | 电池老化（容量衰减）、充电器输出电流过小、电池接线端子腐蚀 | 用电池容量检测仪测单体容量（＜70%额定容量需更换），测充电器输出电流（应为10A±0.5A） | 更换老化电池组，清洁接线端子（用细砂纸打磨后涂导接膏），更换匹配充电器 |
| 续航里程缩短（＜50%额定值） | 单体电池短路、BMS故障、轮胎气压不足 | 用万用表测单体电池电压（差异＞0.5V为异常），检查轮胎气压（标准2.5-3.0bar） | 更换短路单体电池，修复或更换BMS，补充轮胎气压至标准值 |
| 充电时电池发热（壳体温度＞50℃） | BMS过充保护失效、充电器电压过高、电池内部短路 | 测充电末期电池电压（应≤44.4V），观察电池是否鼓包 | 更换BMS或充电器，拆解电池组检查短路单体并更换 |

4.2 电机与传动系统故障

4.2.1 电机故障

| 故障现象 | 可能成因 | 检测方法 | 维护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机无法启动，无任何异响 | 控制器无输出、电机引线断路、碳刷磨损（＜5mm） | 用万用表测电机输入端电压（应与控制器输出一致），检查碳刷长度和弹簧压力 | 修复控制器输出回路，重新连接断线，更换碳刷（型号J204）并调整弹簧压力（15-20N） |
| 电机异响（“嗡嗡”声或“嘎吱”声） | 轴承磨损（间隙＞0.1mm）、齿轮啮合不良、转子扫膛 | 用听诊器听诊电机两端轴承部位，测量轴承间隙（用塞尺），检查齿轮齿面是否有点蚀 | 更换轴承（型号30210）并加注锂基润滑脂（用量为轴承腔的1/3-1/2），修复或更换齿轮 |
| 电机转速不稳，忽快忽慢 | 霍尔元件信号异常、电源电压波动、控制器故障 | 用示波器测霍尔元件输出信号（应为0-5V方波，三相相位差120°），测电池电压（波动应＜5%） | 清洁霍尔元件（用酒精棉片），更换损坏的霍尔元件，修复或更换控制器 |

4.2.2 传动系统故障

| 故障现象 | 可能成因 | 检测方法 | 维护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动轮不转，电机空转 | 联轴器断裂、减速器输出轴键槽损坏、驱动轮轴与轮毂连接松动 | 检查联轴器是否有裂纹，测量键槽磨损量（＞0.2mm为超标），检查轮毂螺栓扭矩（应为30N·m） | 更换联轴器（弹性柱销式），修复键槽或更换轴，按标准扭矩复紧轮毂螺栓 |
| 行驶时车身振动剧烈 | 车轮不平衡、轴承间隙过大、减速器齿轮啮合不良 | 用动平衡仪检测车轮（不平衡量应＜5g·cm），测量轴承径向间隙（应＜0.05mm） | 对车轮进行动平衡校正，更换轴承，调整减速器齿轮啮合间隙（0.15-0.2mm） |

4.3 控制系统故障

| 故障现象 | 可能成因 | 检测方法 | 维护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC无响应，触摸屏黑屏 | PLC电源模块故障、触摸屏通讯线松动、24V直流电源故障 | 用万用表测PLC电源输入端（应为220V）、输出端（应为24V±5%），检查通讯线接头是否氧化 | 更换PLC电源模块，重新插拔并紧固通讯线，修复24V直流电源（如更换开关电源） |
| 无法调速，速度固定不变 | 调速手柄故障、控制器信号输入电路损坏、编码器故障 | 用万用表测调速手柄输出电压（应随转动从0.8V线性变化至4.2V），测编码器信号（A/B相脉冲正常） | 清洁或更换调速手柄，修复控制器信号电路，更换编码器（1024线） |
| 自动模式下无法按预设路线运行 | 磁导航传感器故障、路径磁条脱落、PLC程序丢失 | 检查磁导航传感器输出信号（检测到磁条时输出高电平），观察路径磁条是否完整 | 调整传感器高度（距地面20±2mm），重新粘贴磁条（间隔50mm），重新下载PLC程序 |

4.4 机械结构故障

| 故障现象 | 可能成因 | 检测方法 | 维护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刹车失灵，制动距离过长（＞3米） | 刹车片磨损（厚度＜3mm）、刹车油泄漏、刹车手柄行程过大 | 测量刹车片厚度，检查刹车管路是否有油渍，测试刹车手柄行程（标准20-30mm） | 更换刹车片，补充DOT3刹车油（液位至储液罐1/2-2/3处），调整刹车手柄行程 |
| 车架异响，承重后变形量过大 | 焊接部位裂纹、承重螺栓松动、结构件疲劳变形 | 用磁粉探伤检测焊接部位（无裂纹为合格），用扭矩扳手检查螺栓扭矩（应为30N·m） | 对裂纹进行补焊（选用J422焊条），按标准扭矩复紧螺栓，更换变形结构件 |
| 轮胎偏磨，胎面花纹单侧磨损严重 | 轮轴定位偏差（前束值异常）、车架变形 | 测量轮轴前束值（应为1-3mm），检查车架对角线长度差（应≤5mm） | 调整轮轴定位（通过转向拉杆调节前束），校正车架（使用液压校直机） |

五、维护保养与预防性措施

5.1 日常点检项目与标准

5.1.1 班前检查（每班开始前15分钟）

| 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池系统 | 电池电压、接线端子、电池舱温度 | 电压≥38.4V（48V系统），端子无腐蚀，温度≤40℃ | 电压低时补充充电，清洁腐蚀端子，温度高时检查散热风扇 |
| 制动系统 | 刹车手柄行程、刹车片厚度、刹车油液位 | 行程20-30mm，厚度≥5mm，液位在MIN-MAX之间 | 调整行程，更换刹车片，补充刹车油 |
| 行走机构 | 轮胎气压、轮轴螺栓、轨道异物 | 气压2.5-3.0bar，螺栓无松动，轨道无金属屑 | 补充气压，复紧螺栓（扭矩30N·m），清理轨道异物 |
| 控制系统 | 触摸屏显示、急停按钮、警示灯 | 显示正常无报错，急停按钮复位后导通，警示灯亮 | 重启触摸屏，更换损坏按钮或警示灯 |

5.1.2 班中巡检（每2小时一次）

重点检查电机运行声音（无异常杂音）、控制器温度（≤60℃）、电缆有无拖拽磨损，发现异响或过热时立即停机检查。

5.1.3 班后清洁（每班结束后）

用压缩空气吹扫控制器散热片（压力≤0.5MPa）、电机散热孔灰尘，用中性清洁剂（1:10兑水）擦拭车身油污，避开充电接口和电气元件。

5.2 定期维护周期与内容

5.2.1 每周维护（每周一上午）

- 传动系统：检查链条张紧度（下垂量10-15mm），添加锂基润滑脂（型号ZL-3）；检查减速器油位（油位应在油窗1/2-2/3处），不足时补充N220齿轮油。

- 电气系统：清洁控制器接插件（用酒精棉片擦拭），检查电缆绝缘层（无裂纹、无老化），紧固蓄电池端子（扭矩18N·m）。

5.2.2 每月维护（每月最后一个工作日）

- 行走机构：拆卸车轮轴承，清洗后加注锂基润滑脂（填充量为轴承腔的1/2）；测量轮胎花纹深度（≥2mm），不足时更换轮胎。

- 安全装置：测试防撞传感器（用遮挡物模拟障碍，确认三级响应正常），校验急停按钮（按下后应切断所有输出）。

5.2.3 季度维护（每季度最后一个月）

- 结构件：对车架焊接部位进行磁粉探伤（重点检查横梁与纵梁连接处），对钢制部件喷涂防锈剂（如WD-40）。

- 电机：测量电机绝缘电阻（用2500V兆欧表，定子绕组对地≥50MΩ），检查碳刷磨损（＜5mm时更换）。

5.2.4 年度维护（每年12月）

- 电池系统：用电池容量检测仪进行全容量放电测试（放出额定容量的80%以上为合格），更换容量衰减＞30%的单体电池。

- 传动系统：更换减速器齿轮油（N220型号，用量按减速器型号确定，如ZLY180型需4L），检查齿轮磨损情况（齿面无点蚀、剥落）。

5.3 预防性维护策略

5.3.1 电池寿命延长措施

- 避免深度放电：电量低于20%时及时充电，每月进行一次深度放电（放电至20%后充满），防止极板硫化。

- 控制充电环境：充电温度控制在10-40℃，避免阳光直射或靠近热源（如焊接工位），高温季节可开启电池舱散热风扇。

- 定期均衡充电：每3个月用专用均衡充电器对电池组进行均衡充电（将单体电压差异控制在0.1V以内）。

5.3.2 电机与传动系统保护

- 避免频繁启停：启动时缓慢加速（从0升至额定速度的时间≥3秒），减少冲击载荷；停机前先减速至5m/min以下。

- 保持清洁润滑：电机表面每2周清洁一次，减速器每1000小时更换齿轮油，轴承每500小时补充润滑脂。

5.3.3 环境适应性维护

- 粉尘防护：在多粉尘车间，电机和控制器进气口加装空气过滤器（每2周清洗一次），电缆卷筒加装防尘罩。

- 湿度控制：潮湿环境（相对湿度＞85%）时，每月用热风枪吹干电池舱和电气柜（温度≤60℃），防止元件锈蚀。

六、附录

6.1 技术参数汇总表

| 型号 | 供电方式 | 额定载重（吨） | 台面尺寸（长×宽×高mm） | 运行速度（m/min） | 续航能力（小时） | 电机功率（kW） | 停车精度（mm） | 自重（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPD-5 | 低压轨道 | 5 | 3000×2000×500 | 0-20 | 连续 | 2.2 | ±10 | 1.5 |
| KPD-20 | 低压轨道 | 20 | 4000×2500×550 | 0-15 | 连续 | 4.0 | ±10 | 3.0 |
| KPX-3 | 蓄电池 | 3 | 2500×1800×450 | 0-18 | 8-10 | 1.5 | ±15 | 1.0 |
| KPX-10 | 蓄电池 | 10 | 4000×2200×500 | 0-15 | 6-8 | 3.0 | ±15 | 2.0 |
| KPJ-8 | 电缆卷筒 | 8 | 3500×2000×500 | 0-20 | 连续（≤200米） | 2.2 | ±10 | 1.8 |

6.2 常用维修工具与备件清单

6.2.1 必备工具

| 工具名称 | 规格型号 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万用表 | 数字式，精度±0.5% | 测量电压、电流、电阻 | 1台 |
| 扭矩扳手 | 0-50N·m，带套筒头 | 紧固螺栓（按标准扭矩） | l把 |
| 轴承拉拔器 | 三爪式，最大孔径100mm | 拆卸轴承 | 1套 |
| 电池容量检测仪 | 48V/72V，电流0-50A | 测试电池容量 | 1台 |
| 兆欧表 | 2500V，量程0-1000MΩ | 测量绝缘电阻 | 1台 |
| 示波器 | 双通道，带宽100MHz | 检测传感器和控制器信号 | 1台 |

6.2.2 易损备件

| 备件名称 | 规格型号 | 更换周期（参考） | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳刷 | J204，10×20×40mm | 3000小时 | 10对 |
| 轴承 | 30210（圆锥滚子轴承） | 5000小时 | 4套 |
| 刹车片 | 150×50×10mm（碟刹） | 3000公里 | 4副 |
| 保险管 | 5A/250V，玻璃管型 | 按需更换 | 20个 |
| 蓄电池单体 | 6-D-150（12V/150Ah，铅酸） | 2-3年 | 4只 |
| 接近开关 | NPN型，DC24V，检测距离5mm | 1年 | 5个 |

6.3 参考文献

[1] 360文库. 《KPD系列低压轨道电动平车技术参数与安装指南》

[2] 百度文库. 《KPX型蓄电池电动平车维护手册》

[3] 知乎. 《电动地车常见故障诊断与排除方法》

[4] 特变电工智能电气产业园. 《干变车间物流自动化解决方案》

[5] GB/T 26476-2011 《电动平车安全要求》