干变电磁线车间数控包线机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

数控包线机是干变电磁线车间实现线圈自动化绕制的核心设备，通过数字指令控制绕线、排线、缠头、剪线、包胶带等工序，显著提升生产效率与产品一致性。其核心优势在于替代传统人工绕制的低效率（生产效率提升3-5倍）与低精度（排线精度从±0.1mm提升至±0.02mm），同时降低人工干预导致的绝缘层损伤风险。

该设备广泛应用于干式变压器、电动机定转子、汽车点火线圈等电力设备的线圈制造，尤其适用于0.1mm-5mm线径漆包线的多层密绕工艺。在干式变压器生产中，可满足F级或H级绝缘等级要求，支持环氧树脂浇注工艺所需的绕组间隙均匀性控制（局部放电量＜5pC）；在电子产业领域，可用于电子玩具线圈、耳机音圈等精密部件的绕制，通过伺服驱动系统实现微米级排线节距调节。

设备的自动化特性使其能够适应多品种、小批量生产需求，通过快速更换分块组合式工装（更换时间＜30分钟），可兼容不同规格变压器骨架（如SM300系列支持直径≤1300mm线圈，500系列支持≤1500mm），大幅降低换型成本。

1.2 主要技术参数与性能指标

| 参数项 | SM300系列（数控电动绕线机） | SM500系列（数控电动绕线机） | TF-500系列（数控立式包带机） |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈宽度范围 | ≤450mm | 650-800mm | 适配32AWG-20AWG芯线 |
| 最大线圈直径 | ≤1300mm | ≤1500mm | - |
| 绕线转速范围 | 0-600r/min | 0-600r/min | MAX 2000rpm |
| 排线精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.01mm（包带重叠率） |
| 张力控制范围 | 5-20N | 5-20N | 0-50N（包带张力） |
| 线径适应范围 | 0.1mm-5mm漆包线 | 0.1mm-5mm漆包线 | - |
| 功率适用范围 | ≤200KW | ≤800KW | - |
| 伺服电机功率 | 2.2KW | 3.7KW | 1.5KW（包带驱动） |
| 定位精度（X-Y轴） | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.005mm |
| 最大排线速度 | 80m/min | 80m/min | 24m/min（包带进给） |

注：数据来源于神模系列数控电动绕线机及TF-500系列数控立式包带机技术参数表，实际参数需根据具体配置调整。

1.3 设备型号与规格说明

1.3.1 数控电动绕线机（SM系列）

适用场景：主要用于干式变压器、大型电机线圈的绕制，支持圆铜线、扁铜线等多种线材，尤其适合大回转直径线包（如1300mm/1500mm）和马鞍型铁芯线圈。

结构特点：采用分块组合式工装设计，模芯与隔板间隔布置，骨架夹持装置支持快速更换（更换时间较传统整体式结构缩短60%）；配备减速-能耗刹车系统，实现主轴平稳启停。

核心配置：含自动排线机构（X-Y轴伺服滑台）、电子张力闭环控制系统、气动剪线装置；部分高配机型集成自动包胶带功能（伺服驱动胶带盘，弹簧张力调节）。

1.3.2 数控立式包带机（TF-500系列）

适用场景：专注于高频数据线（如HDMI、SATA线）的包带工艺，兼容云母带、麦拉带等绝缘材料，生产效率为传统设备的2.5倍。

结构特点：收线排位采用轴排式结构，排幅排距可通过触摸屏任意设定；包带张力采用自动演算追踪技术，从满盘到空盘保持恒张力（波动范围＜±2%）。

核心配置：PLC控制系统（支持32组工艺参数存储）、高精度位置编码器（每转脉冲数1024）、陶瓷过线导轮（减少材料磨损）。

1.3.3 型号选择依据

- 线圈尺寸：线圈直径＞1300mm时选用SM500系列，≤1300mm选用SM300系列；

- 工艺需求：仅需绕线功能选择基础款，需同步包胶带选择集成式机型；

- 线材特性：扁线绕制需选配专用排线导轮组，细线径（＜0.5mm）需强化张力控制系统。

二、设备结构与组成

2.1 绕线机构

绕线机构是设备的核心执行单元，负责驱动变压器骨架旋转以实现电磁线缠绕，主要由伺服主轴电机、减速箱、骨架夹持装置及刹车系统组成。

伺服主轴电机采用永磁同步伺服电机（如安川SGMAH系列），通过脉冲信号接收数控系统的速度/位置指令，转速范围0-600r/min，支持恒扭矩输出（额定扭矩≥15N·m）。电机内置2500线增量式编码器，实时反馈转速与位置信号，形成闭环控制，确保转速波动≤±0.5%。

减速箱采用行星齿轮结构（减速比5:1-10:1），将电机高转速转化为骨架所需的低转速大扭矩，传动效率≥95%；输出轴通过弹性联轴器与骨架夹持装置连接，补偿安装同心度偏差（允许偏差≤0.1mm）。

骨架夹持装置采用分块组合式设计，由模芯、隔板、紧固螺栓组成，模芯材质为45号钢（表面淬火HRC50-55），隔板间距可通过垫片调节（调节精度±0.05mm）。夹持直径范围50mm-1500mm，通过气动卡盘或手动螺栓实现快速装夹，装夹重复定位精度≤0.05mm。

刹车系统采用减速-能耗刹车方式：当主轴停止时，先通过伺服电机减速至50r/min以下，再触发电磁制动器（制动扭矩20N·m），确保定位误差≤0.1mm（防止惯性导致线圈松散）。

2.2 排线机构

排线机构负责将电磁线按预设轨迹均匀分布在骨架上，由X-Y轴伺服滑台、排线导轮组、位置编码器及层间过渡组件构成。

X-Y轴伺服滑台采用滚珠丝杠传动，X轴控制排线横向移动（对应线圈宽度方向），Y轴控制导轮组升降（实现层间切换）。丝杠导程10mm，配合2000线编码器，最小位移脉冲当量0.001mm；滑台导轨为线性滚动导轨（摩擦系数0.002-0.003），最大负载50kg，运行平稳性≤0.01mm/m。

排线导轮组包含陶瓷导轮（硬度HRA85）、张力调节轮及导向柱，导轮槽直径根据线径匹配（如0.5mm线径对应0.6mm槽径），避免漆包线绝缘层磨损。导轮组可通过手动微调机构进行角度校准（调节范围±3°），确保排线方向与骨架轴线平行。

位置编码器（如海德汉ERN 1387）实时反馈滑台位置信号，采样频率1MHz，与数控系统形成闭环控制。当排线节距设定为0.6mm时，编码器每反馈1个脉冲（对应0.001mm位移），系统驱动滑台移动0.001mm，确保实际节距误差≤±0.02mm。

层间过渡功能通过PLC程序控制Y轴升降实现：当绕完一层后，位置编码器反馈“层结束”信号，系统驱动导轮组上升一个线径高度（带0.1mm补偿量），同时X轴反向移动，开始下一层绕制。过渡时间≤0.5秒，避免层间叠线。

2.3 送线机构

送线机构实现电磁线的稳定输送，由放线盘、张力控制系统及导向组件组成，核心功能是保持绕线过程中张力恒定（波动范围≤±0.5N）。

放线盘采用磁粉制动器提供基础阻尼（制动力矩0-10N·m可调），盘径范围300mm-600mm，支持线盘重量≤50kg。放线盘安装有断线检测传感器（光电式），当线材断裂时，0.1秒内触发停机保护。

张力控制系统为闭环控制：电子张力传感器（精度±0.2N）安装于导轮组出口处，实时检测线材张力；当张力超过设定值（如8N）时，传感器输出4-20mA信号至控制器，控制器调节磁粉制动器电流（0-2A），降低放线阻力；反之则增加电流。系统响应时间≤0.05秒，确保张力稳定。

导向组件包含可调式导向柱（间距调节范围5mm-50mm）、过线环（陶瓷材质）及排线梳，导向柱间距根据线径调整（如1mm线径对应8mm间距），避免线材扭曲；过线环内孔光洁度Ra0.8，减少摩擦力（较金属过线环降低20%磨损）。

2.4 辅助功能模块

2.4.1 剪线机构

由气动剪刀（刃口材质Cr12MoV）、定位气缸及废料收集槽组成，剪刀行程20mm，剪切力500N，可剪断≤5mm直径铜线。剪线动作与绕线机构联动：当绕线匝数达到设定值时，PLC发出“剪线”指令，定位气缸推动剪刀至切线位置（定位精度±0.5mm），剪刀闭合剪断线材，同步触发废料槽气动推送（将线头送入收集盒）。

2.4.2 包胶带装置

（仅集成机型配备）伺服电机（如松下MSMD042G1U）驱动胶带盘旋转，胶带张力通过弹簧调节机构控制（张力范围1-10N），包带重叠率可通过触摸屏设定（10%-50%可调）。当设定重叠率30%、胶带宽度10mm时，系统控制胶带盘转速与主轴转速匹配，确保每圈胶带覆盖前一圈的3mm宽度。

2.4.3 安全防护系统

- 机械防护：全封闭防护罩（钢板厚度2mm），带安全联锁装置，打开防护罩时设备立即停机；

- 电气保护：急停按钮（双通道设计，符合EN ISO 13850）、原点限位开关（欧姆龙D4C-1520）、过载保护（伺服驱动器内置过流、过压保护）；

- 异常检测：张力超限（超过设定值±20%）、断线、主轴超速（超过设定值10%）时，系统触发声光报警（蜂鸣器+红色警示灯）并停机，报警代码显示于触摸屏。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

3.1.1 动力传递路径

数控包线机的机械传动系统以伺服电机为动力源，通过“电机→减速机构→执行部件”路径传递动力：

- 绕线主轴传动：伺服电机（2.2KW/3.7KW）→行星齿轮减速箱（减速比5:1）→弹性联轴器→主轴→骨架夹持装置，实现骨架旋转（转速0-600r/min）；

- 排线滑台传动：X/Y轴伺服电机→滚珠丝杠副（导程10mm）→线性导轨→滑台，实现排线机构横向/纵向移动（速度0-80m/min）；

- 送线传动：放线盘磁粉制动器（提供阻尼）→导向轮组→张力传感器→排线导轮，实现线材恒张力输送。

3.1.2 关键传动部件特性

滚珠丝杠副：采用C3级精度丝杠（导程误差≤0.015mm/300mm），双螺母垫片预紧消除间隙（预紧力500N），传动效率90%-96%，寿命≥10000小时（额定负载下）。

齿轮传动：减速箱齿轮模数2.5，齿面硬度HRC60，啮合间隙≤0.02mm，通过偏心轴套调整法消除齿侧间隙，确保传动平稳性。

导轨系统：线性滚动导轨（如THK HSR系列），滑块与导轨接触刚性高，动态摩擦力≤5N，反向间隙≤0.005mm，支持高速往复运动（加速度1m/s²）。

3.1.3 精度补偿机制

- 反向间隙补偿：数控系统内置参数“X轴反向间隙补偿值”（默认0.01mm），当X轴换向时，系统额外驱动电机转动0.01mm对应的脉冲数，抵消丝杠螺母间隙；

- 螺距误差补偿：通过激光干涉仪测量丝杠全行程误差（如在300mm行程内测量20点），将误差值存入系统补偿表，实时修正位移指令；

- 动态响应优化：采用空心丝杠（减轻转动惯量30%）、轻量化滑台（铝合金材质），降低机械惯性，使伺服系统阶跃响应时间≤200ms。

3.2 控制原理

3.2.1 控制系统架构

以CNC单元（如GSK218M）为核心，集成PLC（西门子S7-200 SMART）、伺服驱动系统（如台达ASD-A2）、检测反馈装置及人机界面，形成“指令-执行-反馈”闭环控制：

- CNC单元：接收加工程序（G代码/M代码），进行插补运算（如圆弧插补、螺旋线插补），生成X/Y轴及主轴的运动指令；

- PLC：处理辅助功能逻辑，如剪线气缸动作、张力调节、冷却系统启停，通过I/O模块（如EM223）控制电磁阀、接触器等执行元件；

- 伺服驱动系统：接收CNC速度/位置指令（模拟量±10V或脉冲信号），驱动电机运转，电机编码器反馈实际速度/位置，形成闭环控制；

- 检测反馈：包含张力传感器（4-20mA输出）、光栅尺（全闭环控制时）、限位开关，实时监测工艺参数与设备状态。

3.2.2 核心控制流程

绕线过程控制：

- 操作人员通过HMI输入参数：绕线匝数（如1000匝）、排线节距（0.6mm）、张力值（8N）、绕线方向（顺时针）；

- CNC单元将匝数转换为主轴旋转圈数（1000圈），节距转换为X轴每转位移量（0.6mm/转）；

- 启动后，CNC输出主轴旋转指令（速度指令0-600r/min，加速度100r/min/s），同时X轴按“0.6mm/转”的速度同步移动；

- 张力传感器实时检测线材张力，当张力=8N±0.5N时，PLC保持磁粉制动器电流不变；若张力＞8.5N，减小电流（降低阻尼）；若张力＜7.5N，增大电流（增加阻尼）；

- 当主轴旋转至1000圈时，编码器反馈“结束”信号，CNC停止主轴与X轴运动，触发剪线机构动作。

3.2.3 伺服控制模式

- 位置控制模式：用于X/Y轴排线定位，CNC输出脉冲指令（如10000脉冲/mm），伺服电机按脉冲数转动，定位精度±0.01mm；

- 速度控制模式：用于主轴旋转，CNC输出模拟量电压（0-10V对应0-600r/min），伺服电机保持恒定转速，速度波动≤±0.1%；

- 扭矩控制模式：用于张力控制，PLC根据张力传感器反馈值，输出扭矩指令至磁粉制动器（0-2A电流对应0-10N·m扭矩），实现恒张力送线。

3.2.4 关键参数调节

- 伺服增益参数：位置环增益（默认3000Hz）、速度环增益（默认200Hz），需根据负载惯性调整（负载大时降低增益，避免振动）；

- 张力PID参数：比例系数P（默认5.0）、积分时间I（默认0.2s）、微分时间D（默认0.05s），通过调节使张力波动范围≤±0.5N；

- 加减速时间：主轴加减速时间（默认1s），避免启动时张力突变导致断线（细线径时需延长至2s）。

四、操作与参数设置

4.1 基本操作流程

4.1.1 开机准备

- 电源检查：确认三相电源电压稳定（AC380V±10%），接地电阻≤4Ω，打开总电源开关（带漏电保护，额定电流63A）；

- 设备点检：检查润滑系统（油箱油位≥2/3，压力1.2-1.5MPa）、排线导轮（无磨损、转动灵活）、张力传感器（清洁无异物）；

- 工装安装：根据线圈规格选择模芯与隔板，安装骨架至夹持装置，手动预紧（扭矩30N·m），通过百分表校准骨架同轴度（≤0.05mm/m）；

- 线材穿引：从放线盘引出漆包线，依次穿过导向柱、张力传感器、排线导轮，固定线头至骨架起始位置（用胶带临时固定）。

4.1.2 程序与参数设置

- 调用程序：在HMI主界面点击“程序管理”，选择对应线圈型号的加工程序（如“BZ-100KVA-01”），或新建程序并输入参数；

- 参数确认：检查绕线方向（M03顺时针/M04逆时针）、匝数（如1200匝）、排线节距（如0.6mm）、层间过渡距离（线径+0.1mm）、张力值（如8N）；

- 手动调试：切换至“点动”模式，分别操作X/Y轴及主轴，确认运动方向正确、无卡滞，调整排线导轮位置至起始绕线点（偏差≤0.1mm）。

4.1.3 自动运行

- 按下“循环启动”按钮（绿色），设备执行自动回零（X/Y轴回归机械原点），随后主轴启动（从0加速至设定转速，如1200r/min），排线机构同步运行；

- 运行中监控HMI显示参数：当前匝数（实时计数）、线速度（如50m/min）、张力值（应稳定在8N±0.5N）、X/Y轴位置；

- 若出现异常（如张力超限报警），按下“进给保持”按钮，排查故障后按“循环启动”继续，系统支持断点记忆（断电或急停后重启可从断点继续）。

4.1.4 停机与清理

- 正常停机：程序执行完毕后，设备自动剪线、复位（X/Y轴回原点），主轴停止，蜂鸣器提示；

- 紧急停机：遇突发情况（如断线、异响），立即按下急停按钮，检查并排除故障后，旋开急停按钮，重新启动；

- 清理与记录：取下绕制完成的线圈，清理设备表面油污与金属屑，填写《设备运行记录表》（记录产量、运行时间、故障情况）。

4.2 参数设置方法与示例

4.2.1 核心参数说明

| 参数名称 | 含义 | 调节范围 | 设置依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕线转速 | 主轴每分钟旋转圈数 | 100-1500r/min | 线径越大转速越低（如5mm线径≤500r/min） |
| 排线节距 | 每圈线材沿轴向移动距离 | 线径×1.2 | 确保相邻线材无重叠（节距=线径+0.2mm） |
| 张力设定值 | 线材缠绕时的拉紧力 | 5-20N | 线径越大张力越大（0.5mm线径对应8N） |
| 层间过渡高度 | 层间切换时导轮组上升距离 | 线径+0.1mm | 避免层间摩擦（0.5mm线径设为0.6mm） |
| 剪线延迟时间 | 绕线结束至剪线动作间隔 | 0.1-1s | 根据线材刚性调整（铜线设0.3s，铝线设0.5s） |

4.2.2 参数设置步骤（以GSK218M系统为例）

- 在HMI主界面点击“参数设置”→“工艺参数”，进入参数编辑界面；

- 移动光标至“绕线转速”，输入“1200”，按“Enter”确认（单位r/min）；

- 依次设置“排线节距”（0.6）、“张力设定值”（8）、“匝数”（1200），设置完成后点击“保存参数”（自动生成参数文件，命名规则“日期+班次+序号”）；

- 切换至“诊断”界面，查看“参数校验码”（确保参数未被篡改），返回主界面。

4.2.3 典型参数设置示例

案例：0.5mm漆包线绕制干式变压器低压线圈

- 线圈规格：内径150mm，外径200mm，宽度100mm，匝数1200匝；

- 参数设置：

  - 绕线转速：1200r/min（线速度=π×150mm×1200r/min≈565m/min，未超过80m/min上限）；

  - 排线节距：0.6mm（0.5mm×1.2）；

  - 张力设定值：8N（避免线材拉伸变形，绝缘层耐张力≥10N）；

  - 层间过渡高度：0.6mm（0.5mm+0.1mm）；

  - 剪线延迟时间：0.3s（铜线刚性较高，快速切断避免线头弯曲）。

4.3 人机界面（HMI）操作指南

4.3.1 界面功能分区

HMI采用10.4英寸触摸屏（分辨率800×600），主界面分为4个区域：

- 状态显示区（顶部）：显示当前运行模式（自动/手动/点动）、主轴转速、当前匝数、报警代码（无报警时显示“正常”）；

- 参数监控区（左侧）：实时曲线显示张力值（Y轴0-20N，X轴10s/格）、X/Y轴位置坐标；

- 功能按键区（右侧）：包含“程序管理”“参数设置”“手动操作”“诊断”“帮助”等快捷键；

- 快捷操作区（底部）：“循环启动”“进给保持”“急停复位”“主轴正转/反转”按钮。

4.3.2 常用操作示例

手动调整排线位置：

- 点击“手动操作”→“X轴点动”，设置点动增量（0.01mm/0.1mm/1mm可选）；

- 按住“+X”或“-X”按钮，移动排线导轮至目标位置（通过HMI坐标显示确认，如X=10.00mm）；

- 点击“确认”保存当前位置，作为新的绕线起始点。

故障代码查询：

- 当设备报警时，状态显示区显示报警代码（如“E05”）；

- 点击“诊断”→“报警信息”，系统显示代码含义（“E05：X轴伺服过载”）及可能原因（“负载过大/电机轴承卡滞/驱动器故障”）；

- 根据提示排查：检查X轴导轨是否有异物，测量电机电流（正常≤额定电流80%），若电流超限则检查驱动器参数。

4.3.3 程序编辑基础

简单程序可通过MDI键盘手动输入，例如：

O0001 （程序号）

M03 S1200 （主轴正转，转速1200r/min）

G00 X10.0 Y5.0 （X轴快速移动至10.0mm，Y轴至5.0mm）

G33 Z100.0 F0.6 （螺旋排线，Z轴移动100.0mm，节距0.6mm）

M05 （主轴停止）

M30 （程序结束并复位）

注：实际程序需根据设备CNC系统支持的G代码格式编写，复杂程序建议通过离线编程软件生成。

五、常见故障分析与排除

5.1 机械系统故障

5.1.1 传动部件故障

故障现象：X轴移动时异响，定位精度超差（＞±0.02mm）。

可能成因：

- 滚珠丝杠螺母磨损（使用超过8000小时，游隙＞0.03mm）；

- 导轨滑块润滑不足（润滑油路堵塞，油膜厚度＜5μm）；

- 联轴器同心度偏差（＞0.1mm，导致周期性振动）。

诊断方法：

- 打表检测X轴反向间隙：在X轴行程中间位置，用百分表固定测头触及滑台，手动往复移动X轴，读取表针最大摆动量（正常≤0.01mm，超差则为丝杠故障）；

- 检查导轨润滑：拆下滑块端盖，观察导轨表面油膜是否均匀，若局部干涩则为油路堵塞。

维修对策：

- 更换滚珠丝杠（选用C3级精度，预紧力500N），更换后需重新校准反向间隙补偿值；

- 清理润滑油路（用压缩空气吹通，加注ISO VG32导轨油）；

- 对联轴器进行找正（用百分表测径向跳动≤0.05mm，轴向窜动≤0.03mm）。

5.1.2 排线机构故障

故障现象：排线不均匀，出现叠线或间隙过大（局部节距偏差＞±0.1mm）。

可能成因：

- 排线导轮定位偏差（导轮轴线与X轴不平行，偏差＞1°）；

- 位置编码器信号干扰（线缆屏蔽层未接地，或与强电电缆并行敷设）；

- 丝杠螺距误差未补偿（长期运行后丝杠磨损，误差累积＞0.05mm/300mm）。

诊断方法：

- 导轮定位检查：在骨架上缠绕10圈线材，观察线材是否沿直线排列，若出现螺旋状偏移则为导轮角度偏差；

- 编码器信号检测：用示波器测量编码器A/B相信号，正常波形为方波（占空比50%±5%），若波形畸变则为干扰。

维修对策：

- 松开导轮固定螺栓，用角度尺校准导轮轴线（与X轴平行度≤0.1°/100mm），紧固后复测排线；

- 编码器线缆单独穿金属管敷设，两端接地（接地电阻≤1Ω），远离变频器等干扰源；

- 执行螺距误差补偿：使用激光干涉仪测量全行程误差，生成补偿表并输入系统（补偿间隔50mm）。

5.1.3 执行机构故障

故障现象：剪线机构动作迟滞，线头残留过长（＞5mm）。

可能成因：

- 气动剪刀刀片磨损（刃口圆角＞0.1mm，无法切断线材）；

- 定位气缸气压不足（气源压力＜0.5MPa，推力不足）；

- 气缸活塞杆弯曲（直线度误差＞0.5mm/m，导致动作卡滞）。

诊断方法：

- 检查气源压力：在气缸进气口接压力表，测量工作压力（正常0.6-0.8MPa），若压力低则检查减压阀；

- 拆解剪刀：观察刀片刃口是否有卷边，用塞尺测量间隙（正常≤0.02mm）。

维修对策：

- 更换剪刀刀片（材质Cr12MoV，刃口磨削锋利），调整刀片间隙至0.01mm；

- 调节减压阀，将工作压力设定为0.7MPa，检查气管是否漏气（用肥皂水涂抹接头，无气泡产生）；

- 更换弯曲的活塞杆（或整个气缸），安装时确保活塞杆与剪刀运动方向同轴（偏差≤0.1mm）。

5.2 电气系统故障

5.2.1 伺服驱动故障

故障现象：主轴启动时报警“E01：伺服过载”（驱动器显示代码）。

可能成因：

- 电机轴承润滑不良（油脂干涸，摩擦力矩＞5N·m）；

- 编码器信号丢失（线缆破损或插头接触不良）；

- 驱动器参数设置错误（过载保护阈值设为额定电流50%，实际负载超过阈值）。

诊断方法：

- 断电后手动转动主轴，感受阻力（正常应转动灵活，无卡滞）；

- 检查编码器线缆：拔出插头，用万用表测量A/B相线圈电阻（正常5-15Ω）及对地绝缘（＞100MΩ）；

- 查看驱动器参数：P2-07（过载保护等级），默认设为“150% 1分钟”，若误设为“100%”则易触发保护。

维修对策：

- 拆卸电机，清洗轴承并加注高温润滑脂（锂基脂，滴点＞180℃），装配后空载试运行（电流≤额定值30%）；

- 更换编码器线缆（带双绞屏蔽层，长度≤10m），插头引脚镀锡处理；

- 重新设置驱动器参数P2-07=150%，保存后断电重启。

5.2.2 传感器故障

故障现象：张力波动大（±2N以上），绕制线圈松紧不均。

可能成因：

- 张力传感器校准偏差（校准值与实际张力误差＞2%FS）；

- 传感器线缆接头氧化（接触电阻＞10Ω，信号衰减）；

- 磁粉制动器失效（励磁电流正常时，制动力矩波动＞±10%）。

诊断方法：

- 传感器校准：用标准砝码（如5N、10N、15N）悬挂于传感器，读取HMI显示值，若5N砝码显示4.5N，则为校准偏差；

- 测量制动器电流：设定张力8N，用万用表测量制动器励磁电流（正常对应电流1.2A），若电流稳定但张力波动，则为制动器故障。

维修对策：

- 执行传感器校准：进入“参数设置→张力校准”，依次悬挂5N、10N、15N砝码，系统自动生成校准曲线；

- 清理线缆接头：用细砂纸打磨氧化层，涂抹导电膏，重新插拔并紧固；

- 更换磁粉制动器（检查磁粉量，正常填充率80%，不足时补充同型号磁粉）。

5.2.3 电源系统故障

故障现象：数控系统频繁重启，无规律停机。

可能成因：

- 输入电压波动（超过AC380V±10%，如电压跌落至340V以下）；

- 电源滤波器失效（电容鼓包或电感线圈短路，无法抑制高频干扰）；

- 接地系统不良（系统接地与动力接地共线，接地电阻＞4Ω）。

诊断方法：

- 用示波器监测输入电压波形，观察是否有电压骤降（持续时间＞10ms）或尖峰干扰（幅值＞1000V）；

- 测量接地电阻：用接地电阻测试仪分别测量系统接地（CNC接地端）与动力接地（电机外壳），正常应≤4Ω且两者间距＞5m。

维修对策：

- 加装稳压器（三相30KVA，稳压范围304-456V），确保输出电压稳定在380V±5%；

- 更换电源滤波器（型号如Schaffner FN3260，额定电流20A）；

- 整改接地系统：系统接地单独打接地极（埋深2m，用60×60mm镀锌角钢），动力接地与系统接地间距≥10m。

5.3 控制系统故障

5.3.1 PLC程序故障

故障现象：绕线完成后剪线机构不动作，无报警提示。

可能成因：

- PLC程序逻辑错误（剪线触发条件未满足，如“匝数到达”信号未接通）；

- 中间继电器损坏（如M0.0继电器线圈烧断，无法输出剪线指令）；

- I/O模块故障（输出点Q0.1损坏，无法驱动电磁阀）。

诊断方法：

- 进入PLC监控界面：监控“匝数到达”信号（如I0.5）是否为“1”，剪线中间继电器（M0.0）是否吸合；

- 强制输出测试：在PLC界面强制Q0.1输出“1”，观察剪线电磁阀是否动作（若动作则为程序逻辑问题，不动作则为I/O模块或电磁阀故障）。

维修对策：

- 修改PLC程序：检查剪线触发逻辑，确保“匝数到达”与“主轴停止”信号串联后驱动M0.0；

- 更换中间继电器（选用DC24V线圈，触点容量5A）；

- 更换I/O模块（如EM223，输出类型继电器），更换后下载原始程序。

5.3.2 数控系统故障

故障现象：HMI触摸屏无响应，按键失灵。

可能成因：

- 触摸屏与CNC单元通讯中断（通讯线缆接触不良或协议不匹配）；

- 触摸屏程序损坏（固件版本过低或感染病毒）；

- 显示屏背光故障（LED驱动板损坏，无背光但屏幕隐约有显示）。

诊断方法：

- 检查通讯线缆：重新插拔触摸屏与CNC的网线（或RS232线），观察HMI是否显示“通讯恢复”；

- 测试触摸屏硬件：用触摸笔点击屏幕边缘校准点，若光标无反应则为触摸面板故障。

维修对策：

- 更换通讯线缆（使用带屏蔽的超五类网线，水晶头压制牢固）；

- 重新安装触摸屏程序（从备份U盘恢复，固件版本需与CNC系统匹配）；

- 更换触摸屏背光板（或整个触摸屏，型号如威纶通MT6103IP）。

5.3.3 参数丢失故障

故障现象：开机后系统提示“参数丢失”，无法进入操作界面。

可能成因：

- 存储器电池电压不足（锂电池电压＜3V，无法维持RAM数据）；

- 参数备份文件损坏（存储介质如CF卡有坏道）；

- CNC主板故障（RAM芯片损坏，无法保存参数）。

诊断方法：

- 测量电池电压：在断电状态下，用万用表测量电池座电压（正常≥3.6V，低于3V需更换）；

- 检查备份文件：将CF卡插入电脑，查看是否能读取参数备份文件（如“PARAM.BIN”），若文件大小为0则损坏。

维修对策：

- 更换存储器电池（型号如CR2032，3V，断电前更换避免数据丢失）；

- 从设备档案中调取原始参数备份，通过CF卡恢复至CNC系统；

- 若主板故障，更换CNC主板（需记录原始机床参数，更换后重新输入）。

5.4 张力控制系统故障

5.4.1 张力不均故障

故障现象：线圈局部松紧不一，张力波动范围＞±1N（设定值8N）。

可能成因：

- 线径补偿值设置错误（实际线径0.5mm，补偿值设为0.4mm，导致张力计算偏差）；

- 放线盘阻尼过大（磁粉制动器电流过高，如设定8N张力对应电流1.5A，实际需1.2A）；

- 过线导轮磨损（导轮槽深度＞0.1mm，线材与导轮接触面积减小，摩擦力波动）。

诊断方法：

- 测量实际线径：用千分尺在放线盘不同位置测量3次，取平均值（如0.52mm），与设定补偿值对比；

- 检查导轮磨损：用轮廓仪测量导轮槽表面，若出现V型磨损（深度0.15mm）则需更换。

维修对策：

- 修改线径补偿值：将补偿值设为实际线径（0.52mm），重新校准张力传感器；

- 调整制动器电流：逐步降低电流（每次0.1A），观察张力波动，直至稳定在8N±0.5N；

- 更换过线导轮（选用陶瓷材质，槽径0.6mm，表面粗糙度Ra0.4）。

5.4.2 断线故障

故障现象：绕线过程中线材频繁断裂（每小时＞3次）。

可能成因：

- 张力设定值过高（0.5mm线径设为12N，超过线材断裂强度10N）；

- 过线部件有毛刺（陶瓷过线环开裂，产生锋利边缘划伤绝缘层）；

- 放线盘惯性过大（线盘直径600mm，启动时瞬间张力峰值＞15N）。

诊断方法：

- 测试线材断裂强度：取1m长线材，用拉力计缓慢拉伸，记录断裂时拉力（正常0.5mm漆包线≥10N）；

- 检查过线路径：用白布擦拭过线环、导轮，观察是否有金属屑或绝缘层残留（若有则为过线部件划伤）。

维修对策：

- 降低张力设定值：0.5mm线径调整为8N（断裂强度的80%）；

- 更换开裂的过线环（选用氧化锆陶瓷，抗弯强度≥900MPa）；

- 在放线盘加装阻尼缓冲器（如碟形弹簧组），降低启动时张力峰值（控制在设定值120%以内）。

5.4.3 张力传感器无信号

故障现象：HMI显示张力值为0，无论是否穿线均无变化。

可能成因：

- 传感器线缆断线（内部芯线断裂，或插头引脚脱落）；

- 传感器供电故障（DC24V电源无输出，传感器无法工作）；

- 传感器本身损坏（应变片桥路断路，输出信号为0mV）。

诊断方法：

- 测量传感器供电：用万用表测量传感器电源端（如红表笔接V+，黑表笔接V-），正常应为DC24V±5%；

- 检查线缆导通性：用通断测试仪测量传感器信号线（如A+与A-），若不通则为断线。

维修对策：

- 修复或更换线缆：断线处接头重新焊接，用热缩管绝缘，插头引脚重新压接；

- 更换传感器电源模块（如明纬RD-35B，输出DC24V/1.5A）；

- 更换张力传感器（选用型号如HBM U2B，量程0-20N，精度±0.1%FS），安装时确保传感器轴线与线材张力方向一致（偏差≤5°）。

六、维护保养与预防性维护

6.1 日常维护与检查

6.1.1 每班检查项目（操作工执行）

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑系统压力 | 观察压力表读数 | 1.2-1.5MPa | 低于1.2MPa时通知维修工检查油泵 |
| 排线导轮状态 | 目视检查导轮表面，手动转动 | 无裂纹、磨损，转动灵活无卡滞 | 有裂纹时立即更换，轻微磨损用油石修磨 |
| 张力传感器清洁度 | 用无尘布擦拭传感器感应面 | 无油污、金属屑等异物 | 顽固污渍用酒精棉片擦拭 |
| 急停回路功能 | 按下急停按钮，观察设备是否停机 | 立即停机，HMI显示“急停触发” | 若不停机，检查急停按钮触点及线路 |
| 气动系统压力 | 观察气源处理器压力表 | 0.6-0.8MPa | 压力不足时调节减压阀 |

6.1.2 每日维护项目（操作工执行）

- 设备清洁：用压缩空气（压力0.4MPa）吹扫设备表面及导轨防护罩内的粉尘，重点清理排线机构导轮组周围；

- 导轮润滑：对排线导轮轴添加锂基润滑脂（型号ZL-3，用量每轮0.5g），确保转动灵活；

- 张力传感器校准：用5N标准砝码进行简易校准，确认HMI显示值与实际值偏差≤0.2N；

- 安全防护检查：检查防护罩联锁装置，打开防护罩时设备应立即停机，急停按钮按下后应无法启动。

6.1.3 每周维护项目（维修工执行）

- X/Y轴反向间隙检测：用百分表测量X轴和Y轴反向间隙，超过0.01mm时通过参数补偿（如原补偿0.01mm，现设为0.015mm）；

- 导轨润滑系统检查：检查润滑油箱油位（≥2/3），油质（无乳化、无杂质），清洗过滤器（滤网目数100目）；

- 伺服电机温度测量：用红外测温仪测量电机外壳温度（正常≤60℃，环境温度30℃时），超过70℃时检查风扇及轴承；

- 接地电阻测试：用接地电阻测试仪测量系统接地电阻（≤4Ω），动力接地与系统接地间距≥10m。

6.2 定期保养计划

6.2.1 每月保养（维修工执行）

- 传动系统润滑：

  - 主轴轴承：加注极压锂基脂（型号EP2，用量占轴承空间1/3），润滑周期500小时；

  - 滚珠丝杠：通过自动润滑泵加注导轨油（ISO VG32），每个润滑点油量10mL/次，每日3次；

- 传感器校准：

  - 张力传感器：使用标准砝码组（5N、10N、15N、20N）进行四点校准，生成新的校准曲线；

  - 编码器零点校准：执行“回参考点”操作，确认机械原点与电气原点偏差≤0.005mm；

- 气动系统维护：

  - 更换气源处理器滤芯（型号如SMC AW40-04D，过滤精度5μm），排水器手动排水；

  - 检查电磁阀阀芯磨损情况，内泄漏量＞50mL/min时更换电磁阀（型号如4V210-08）。

6.2.2 每半年保养（维修班长执行）

- 液压系统保养：

  - 更换液压油（型号ISO VG46，粘度指数≥140），清洗油箱（用绸布擦拭，禁止用棉纱），油位加至2/3处；

  - 检查液压泵压力（额定压力1.5MPa），泵体噪音≤75dB（A），若噪音异常检查泵叶轮磨损；

- 电气系统检查：

  - 紧固控制柜内接线端子（扭矩2.5N·m），检查线缆绝缘层（无老化、开裂）；

  - 测量伺服电机绝缘电阻（≥100MΩ，用500V兆欧表），编码器信号线屏蔽层接地电阻≤1Ω；

- 机械精度检测：

  - 使用激光干涉仪测量X/Y轴定位精度（≤±0.01mm/300mm）和重复定位精度（≤±0.005mm）；

  - 检测主轴径向跳动（≤0.01mm）和轴向窜动（≤0.005mm），超差时调整轴承游隙。

6.2.3 每年保养（设备工程师执行）

- 关键部件更换：

  - 伺服电机轴承（寿命8000小时），更换时加热轴承内圈（温度80℃），避免硬敲；

  - 滚珠丝杠（寿命10000小时），更换后重新进行螺距误差补偿；

- 控制系统备份：

  - 备份CNC参数、PLC程序至U盘（每月备份1次，每年更换备份介质）；

  - 升级CNC系统固件（如GSK218M升级至V1.5版本，修复已知bug）；

- 设备性能评估：

  - 测试设备综合效率（OEE），包括可用性（≥95%）、性能效率（≥90%）、质量合格率（≥99%）；

  - 根据评估结果制定下年度维护计划，如增加某部件的检查频次。

6.3 备件管理与更换

6.3.1 关键备件清单及库存

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚珠丝杠 | SFU3205-4（导程5mm） | 10000小时 | 1套 | 南京工艺装备制造有限公司 |
| 伺服电机轴承 | 6205ZZ（内径25mm） | 8000小时 | 3套 | SKF（中国）有限公司 |
| 张力传感器 | HBM U2B（0-20N） | 2年 | 1个 | 德国HBM公司 |
| 磁粉制动器 | ZKB-10（0-10N·m） | 3年 | 1台 | 台湾研新股份有限公司 |
| 伺服驱动器 | 台达ASD-A2-2023-L | 5年 | 1台 | 中达电通股份有限公司 |
| 排线导轮 | 陶瓷导轮（槽径0.6mm） | 3000小时 | 5个 | 本地精密陶瓷加工厂 |

6.3.2 备件更换注意事项

- 更换前准备：

  - 查阅备件安装手册，准备专用工具（如丝杠拆卸专用拉马、轴承加热套）；

  - 记录原始参数（如丝杠预紧力、电机编码器零点），更换后需重新设置；

- 安装要求：

  - 滚珠丝杠安装时，需用百分表找正丝杠与导轨的平行度（≤0.02mm/1000mm）；

  - 伺服电机编码器安装时，确保与电机轴同心（径向跳动≤0.02mm），避免信号干扰；

- 更换后调试：

  - 进行单轴运动测试，检查有无异响、振动（振幅≤0.05mm/s）；

  - 加工试制品（如绕制100匝线圈），检测排线精度、张力稳定性等指标，合格后方可投入生产。

6.3.3 备件库管理

- 存储条件：备件库保持干燥（相对湿度≤60%）、通风，避免阳光直射，精密备件（如编码器）需密封包装并放入防潮柜；

- 出入库记录：建立《备件出入库台账》，记录备件型号、入库日期、领用日期、更换设备编号，做到可追溯；

- 定期盘点：每季度对备件库进行盘点，确保账物相符，临近保质期的备件（如润滑油，保质期2年）优先领用。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

7.1.1 操作前安全要求

- 个人防护：必须穿戴工作服（袖口系紧）、安全帽、防护眼镜，禁止佩戴手套操作旋转部件（如排线导轮），长发需盘入安全帽内；

- 设备检查：确认防护罩完好（无破损、联锁功能正常），急停按钮红色蘑菇头突出（未被按下），警示标识清晰（如“当心旋转”“注意触电”）；

- 环境清理：操作区域内无油污、积水，通道宽度≥1.2m，消防器材（二氧化碳灭火器，2kg）置于指定位置（距离设备≤5m）。

7.1.2 操作中安全要求

- 禁止行为：

  - 运行时打开防护罩或用手触摸运动部件（如排线滑台、主轴）；

  - 擅自修改安全相关参数（如急停回路参数、限位开关位置）；

  - 在设备上放置工具、工件等杂物（避免掉落引发卡滞）；

- 异常处理：发现异响（如“咔咔”金属撞击声）、异味（焦糊味）或冒烟时，立即按下急停按钮，切断总电源，报告班组长；

- 协同作业：两人以上操作时，需明确指挥信号（如“启动”“停止”手势），禁止在无人监护时启动设备。

7.1.3 操作后安全要求

- 停机操作：程序结束后，确认设备完全停止（主轴转速为0，X/Y轴回原点），方可打开防护罩取卸工件；

- 电源关闭：下班前关闭总电源开关，关闭气源（释放气动系统压力至0MPa），清理操作面板（用无尘布擦拭）；

- 场地整理：将工具放回工具箱，废料（如剪下的线头）放入指定垃圾桶，填写《设备运行日志》记录安全情况。

7.2 应急处理流程

7.2.1 设备卡滞应急处理

现象：X/Y轴或主轴突然停止，电机发出异响，过载报警。

处理步骤：

- 立即按下急停按钮，切断总电源（防止电机堵转烧毁）；

- 检查卡滞原因：观察运动部件是否有异物卡住（如金属屑、断线），或传动部件是否卡死（如丝杠螺母损坏）；

- 排除故障：清理异物，若为部件损坏则更换备件，手动盘动电机轴确认无卡滞；

- 重启设备：旋开急停按钮，通电后执行回零操作，测试单轴运动正常后方可继续生产。

7.2.2 触电应急处理

现象：操作人员接触设备金属部分时感觉触电，或漏电保护器跳闸。

处理步骤：

- 立即切断总电源（拉下电源总闸），使伤者脱离带电体（用干燥木棒或绝缘手套拖拽，禁止徒手直接接触）；

- 检查伤者状态：若意识清醒，转移至通风处休息；若无意识、呼吸停止，立即进行心肺复苏（CPR），同时拨打急救电话（120）；

- 设备排查：测量设备外壳接地电阻（应≤4Ω），检查线缆是否破损（如绝缘层开裂导致相线接地），修复后经电工验收方可重新送电。

7.2.3 火灾应急处理

现象：电气柜冒烟，有焦糊味，或因漆包线过热引燃绝缘层。

处理步骤：

- 切断总电源和气源，使用二氧化碳灭火器灭火（距离火源1-2m，对准火焰根部喷射），禁止用水灭火（防止触电）；

- 若火势蔓延，立即组织人员疏散，拨打火警电话（119），说明火灾位置、燃烧物质（电气火灾）；

- 火灾后检查：清理火场残留物，检查电气元件（如变频器、接触器）是否损坏，更换烧毁部件，测试绝缘合格后方可重启。

7.2.4 应急联系表

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |
| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |
| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |
| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

注：此联系表需张贴于设备操作面板旁，确保操作人员随时可见。

本手册旨在为设备工程师、技术人员及维修人员提供数控包线机的全面技术指导，内容涵盖设备结构、原理、操作、故障排除及维护保养。实际应用中，需结合具体设备型号和生产工况灵活调整参数与操作步骤，确保设备安全、稳定、高效运行。