干变电磁车间高速铜扁线连续挤压生产线外循环工装技术手册

一、外循环工装技术概述

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为干变电磁车间设备工程师及维护技术人员提供高速铜扁线连续挤压生产线外循环工装的全生命周期技术指导，包括结构原理、操作维护、故障诊断等核心内容。手册适用设备为配套高速铜扁线连续挤压生产线的外循环系统（如OptiMelt主动熔体冷却系统），主要应用于铜扁线加工过程中挤压模具、挤压筒等关键部件的温度控制与热管理，不适用于非连续挤压工艺或铝、镁等其他金属材料的挤压生产线。

本手册内容基于《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000）、《GB5135.11-2006自动喷水灭火系统第11部分沟槽式管接件》等行业标准编制，技术参数与操作流程经过生产线实证验证，具备权威性与实操性。手册建议每年修订一次，修订时需结合设备运行数据、维护记录及技术升级情况更新内容。

1.2 术语与定义

| 术语 | 英文对应词 | 定义与说明 |
| --- | --- | --- |
| 外循环工装 | External Circulation Fixture | 保障连续挤压过程中温度稳定性的辅助系统，主要由冷却水循环、温度控制及管路连接系统组成，关联章节2.1-2.3 |
| 连续挤压 | Continuous Extrusion | 通过挤压轮连续旋转带动金属坯料变形，实现铜扁线连续成型的工艺，关联章节3.2 |
| PID控制器 | Proportional-Integral-Derivative Controller | 基于比例、积分、微分算法的闭环控制装置，用于温度、压力等参数的精确调节，关联章节2.2、4.2 |
| NAS 8级清洁度 | NAS 8 Class Cleanliness | 按美国航空航天标准，每100mL油液中≥5μm颗粒数≤2370个，≥15μm颗粒数≤160个，关联章节6.3 |
| 流体连接器 | Fluid Connector | 用于管路系统快速拆装的接口部件，工作压力150-250psi，密封件采用EPDM橡胶，关联章节2.3 |
| 振动频谱分析 | Vibration Spectrum Analysis | 通过FFT将时域振动信号转换为频域图谱，识别设备异常频率特征的诊断技术，关联章节6.1 |

二、外循环工装结构组成与功能分析

2.1 冷却水循环系统结构与技术参数

冷却水循环系统是外循环工装的核心动力单元，主要由工业级离心泵、不锈钢水箱、过滤装置及辅助组件构成，功能是驱动冷却介质在挤压模具、挤压筒流道内循环，带走金属变形产生的热量。

核心组件及技术参数：

- 离心泵：采用不锈钢叶轮（防腐蚀），流量范围15-50m³/h，扬程8-15m，电机功率5.5-11kW，符合GB/T 3216标准，泵体密封采用机械密封（泄漏量≤5滴/min）；

- 不锈钢水箱：有效容积为系统循环量的1.5倍（如循环量10m³/h时，水箱容积15m³），集成自动补水装置（补水流量2m³/h）、液位传感器（量程0-2m，精度±10mm）及低液位报警功能（报警阈值≤20%容积）；

- 过滤装置：主过滤器采用10μm精度折叠滤芯（材质聚丙烯），初始压差≤0.05MPa，压差报警阈值0.3MPa，旁通阀设定压力0.4MPa（防止滤芯堵塞时系统断流）。

各组件通过管路串联形成闭环回路，离心泵入口与水箱底部连接，出口经过滤器后分路至挤压模具、挤压筒等热交换部件，回液经冷却器降温后返回水箱，实现热量持续移除。

2.2 温度控制装置组成与控温原理

温度控制装置是维持挤压工艺稳定性的关键，通过实时监测与调节冷却介质流量，将模具出口温度控制在280-320℃，温控精度±5℃。

组成与功能：

- 温度传感器：采用K型热电偶（测量范围0-800℃，精度±1℃），安装于模具出口端面（距成型区5mm），信号通过补偿导线传输至PLC，采样频率10Hz；

- PID控制器：集成于西门子S7-1500 PLC，通过FB41功能块实现算法控制，比例系数KP=2.5，积分时间TI=0.8s，微分时间TD=0.2s，输出信号控制电动调节阀开度；

- 电动调节阀：型号ZDLP-16C，口径DN50，调节范围0-100%，响应时间≤2秒，电源AC220V，输出4-20mA反馈信号，用于动态调节冷却介质流量。

控温原理：热电偶实时采集模具出口温度，与设定值（如300℃）比较后，PLC通过PID算法计算偏差量，输出控制信号至电动调节阀：当实际温度高于设定值时，阀门开度增大（流量增加），加速散热；低于设定值时，阀门开度减小（流量降低），减少热量移除，最终实现温度稳定。

2.3 管路连接系统设计与接口规范

管路连接系统采用模块化设计，负责冷却介质的输送与分配，确保各热交换部件流量匹配，同时满足快速拆装与维护需求。

结构与设计规范：

- 管路材质：304不锈钢无缝钢管（符合GB 50316-2000标准），外径15-50mm（主管DN50，支管DN25），壁厚≥2.5mm，耐压等级≥4MPa；

- 连接方式：主管采用沟槽式管接件（符合GB 5135.11-2006标准），沟槽深度公差±0.15mm，卡箍宽度公差±0.1mm，通过螺栓紧固（扭矩40-50N·m）；支管采用NPT锥管螺纹连接（密封胶带+厌氧胶双重密封），螺纹精度1/16英寸；

- 布置要求：水平管路坡度≥0.002（利于排气），低点设排污阀（DN20，球阀），高点设自动排气阀（工作压力0.05-1.6MPa）；支架间距：水平管1.5-2.0m，垂直管2.0-2.5m，采用滑动支架吸收热膨胀位移（膨胀量按100℃温差计算，304不锈钢线膨胀系数17.3×10⁻⁶/℃）。

接口参数：流体连接器工作压力150-250psi，密封件为EPDM橡胶（邵氏硬度70±5度，压缩永久变形率≤25%），插拔寿命≥5000次，支持带压插拔（压力≤0.3MPa时）。

三、外循环工装机械原理与工作流程

3.1 冷却介质循环路径与热交换机制

冷却介质（通常为去离子水或专用冷却油）在冷却水循环系统驱动下，沿闭环路径流动并完成热交换，具体路径如下：

循环路径：水箱→离心泵入口→泵出口→主过滤器→电动调节阀→模具流道→挤压筒夹层→板式冷却器→回水箱。

关键节点功能：

- 模具流道：冷却介质从模具进水口（DN25）进入，流经螺旋状流道（流道宽度8mm，深度5mm），与高温铜坯（挤压区温度500-600℃）通过模具钢（热导率45W/(m·K)）进行热交换，出口温度升至45-55℃；

- 板式冷却器：采用316L不锈钢板片（厚度0.5mm，波纹角度30°），冷却介质与车间循环水（进口温度≤30℃）进行换热，热交换效率≥90%，将介质温度降至30-35℃后返回水箱；

- 流量分配：模具流道流量占总流量的60%（如总流量20m³/h时，模具流量12m³/h），挤压筒夹层占30%，其余10%分配至辅助部件（如电机冷却套）。

热交换机制：金属变形产生的热量（约200-300kJ/kg铜）通过对流传递给模具内壁，再通过传导传递给冷却介质，介质吸收热量后温度升高，最终在冷却器中通过强制对流将热量散至环境。某生产线采用的OptiMelt主动熔体冷却系统通过此机制可将熔体温度降低约10℃，配合螺旋沟槽机筒设计提升热交换效率15%。

3.2 与挤压主机的协同工作机制

外循环工装与挤压主机（挤压轮、模具、牵引装置）通过信号联锁实现协同运行，确保冷却系统与挤压工艺参数动态匹配，核心协同关系如下：

联动控制逻辑：

- 启动阶段：挤压主机启动（按“主机启动”按钮）后，外循环系统延迟≤5秒自动启动（PLC触发“循环启动”信号），先进行30秒低流量冲洗（流量5m³/h），再切换至正常运行模式；

- 运行阶段：挤压轮转速（20-50r/min）通过编码器反馈至PLC，系统根据转速自动调节冷却流量（转速每提升10r/min，流量增加5m³/h），同时模具出口温度（热电偶检测）实时修正流量（温度每超设定值5℃，流量增加8%）；

- 停机阶段：主机降速至5r/min时，外循环系统切换至“保压模式”（流量降至3m³/h，压力维持0.3MPa），持续10分钟后停机，防止模具温度骤降导致开裂。

异常联动保护：当主机出现过载（电流超额定值120%）、断料（光电传感器无信号）等故障时，PLC立即输出“外循环保压”信号，关闭电动调节阀至20%开度，维持最小流量循环，避免冷却介质停滞导致管路冻裂或局部过热。

四、外循环工装控制系统原理与操作

4.1 控制系统硬件组成与技术参数

控制系统采用“PLC+传感器+执行机构+人机界面”架构，实现外循环工装的自动化控制与状态监测，硬件组成及技术参数如下：

核心硬件：

- PLC控制器：西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC，数字量I/O模块（16入/16出），模拟量模块（4入/2出，精度12位），供电DC24V，工作温度0-60℃，扫描周期<10ms；

- 传感器：

  - 光电传感器：欧姆龙E3Z-LS63（漫射式，检测距离5-300mm，NPN输出），安装于料仓底部，检测工件有无；

  - 张力传感器：拉压力传感器（量程0-10kN，精度±0.5%FS），安装于牵引轮下方，监测铜扁线张力；

  - 旋转编码器：1024线增量式（A/B相+Z相），与挤压轮轴连接，输出脉冲信号（每转1024脉冲），用于转速反馈；

- 执行机构：

  - 伺服电机：松下A6系列（功率7.5kW，额定转速3000r/min），驱动器型号MDDLN55SE，定位精度±0.1mm，速度响应频率2kHz；

  - 气动元件：推料气缸（缸径50mm，行程100mm，工作压力0.6MPa），顶料气缸（缸径32mm，行程50mm），电磁阀组（DC24V，响应时间≤10ms）；

- 人机界面：西门子TP1200触摸屏（12英寸，分辨率1280×800），支持参数设置、状态监控、报警记录查询，通信接口PROFINET（传输速率100Mbps）。

4.2 控制逻辑与软件架构

控制系统软件采用模块化设计，分为主程序模块、功能块（FB）及数据块（DB），核心逻辑是实现冷却介质流量、温度、压力的闭环控制，以及与主机的联锁保护。

主程序模块：

- 初始化模块：系统上电后执行，初始化I/O状态（如关闭所有阀门）、参数复位（如设定温度300℃）、自检（传感器通信、电机就绪信号），自检通过后输出“就绪”信号；

- 模式切换模块：支持手动/自动模式切换，手动模式下通过触摸屏按钮直接控制泵、阀动作；自动模式下按预设逻辑运行；

- 急停处理模块：急停按钮触发时，立即切断所有输出（泵、阀、电机），保存故障前状态数据（温度、压力、流量）至DB块。

关键功能块设计：

- 张力控制FB：输入张力传感器反馈值（4-20mA），通过PID算法（KP=2.5，TI=0.8s，TD=0.2s）计算输出，控制伺服电机转速，实现张力闭环控制（目标值3-5kN，波动范围±0.2kN）；

- 温度控制FB：输入模具出口温度（热电偶信号），与设定值比较后，通过PID调节电动调节阀开度（0-100%），控制冷却流量，温控精度±5℃；

- 料仓管理FB：通过光电传感器信号判断料仓料位（空/满/正常），料空时输出“LACK_MATERIAL”报警，触发主机降速；料满时输出“FULL_MATERIAL”信号，停止补料。

数据存储与通信：历史数据（温度、压力、流量）按1分钟间隔存储，保存周期3个月，支持通过OPC UA协议上传至MES系统，实现远程监控。

4.3 操作流程与安全联锁

外循环工装操作分为开机、运行、停机三个阶段，需严格遵循操作流程及安全规范，防止设备损坏或人员伤害。

开机操作流程：

- 开机前检查：确认水箱液位≥80%、冷却介质充足（油位在液位计1/2-2/3处）、管路阀门全开（手动阀处于“开”位）、控制柜电源正常（电压AC380V±10%）；

- 参数设置：在触摸屏“参数设置”界面输入：模具出口温度设定值（280-320℃）、张力目标值（3-5kN）、挤压轮转速上限（50r/min）；

- 系统启动：按控制柜“循环启动”按钮，系统执行自检（泵、阀、传感器状态），自检通过后，离心泵启动（先星三角启动，10秒后切换至三角形运行），电动调节阀开度从0%缓慢增至50%，进入温度闭环控制；

- 主机联动：外循环系统运行正常（温度、压力稳定）后，触摸屏显示“主机就绪”，方可启动挤压主机。

停机操作流程：

- 正常停机：先将主机转速降至5r/min，按“主机停止”按钮，主机停机后，外循环系统进入“保压模式”（持续10分钟），再按“循环停止”按钮，泵、阀依次关闭；

- 紧急停机：遇异常（如超温、泄漏）时，按下急停按钮，系统立即切断所有输出，待故障排除后，需复位急停按钮并执行“初始化”程序方可重新启动。

安全联锁保护：

- 权限管理：设置三级权限（操作员/技术员/管理员），关键参数（如PID参数）修改需管理员密码（8位数字）；

- 超温保护：模具出口温度>350℃时，立即停机并报警（代码E01）；

- 低压保护：泵出口压力<0.3MPa时，启动备用泵（双泵冗余配置），若备用泵启动后压力仍<0.2MPa，停机报警（代码E02）；

- 液位保护：水箱液位<20%时，停止泵运行并报警（代码E03），防止泵空转损坏。

五、常见故障类型与成因分析

5.1 冷却效果不佳故障

故障表现：模具出口温度持续超过设定值（>320℃），铜扁线表面出现氧化色（暗褐色）或尺寸偏差（厚度超差±0.05mm），严重时模具出现热裂纹。

主要成因：

- 冷却器脏堵或盐析：冷却介质长期循环后，杂质（铜粉、氧化皮）或钙镁离子结晶在冷却器板片表面形成污垢，热交换面积减小（每0.1mm污垢使效率下降8%），某案例中冷却器前滤网脏堵导致散热效率下降30%；

- 调温阀失效：感温元件（热电偶）损坏（输出信号恒为最大值）或阀芯卡滞（因介质杂质卡涩），阀门无法根据温度调节开度，若卡死于“关”位，冷却流量降至设计值50%以下；

- 水泵效率下降：叶轮腐蚀（介质pH<6时加速腐蚀）、密封件老化（泄漏量>10滴/min）或电机转速异常（电压低导致转速降10%），泵出口流量从设计值50m³/h降至30m³/h以下。

影响因素：环境温度（夏季车间温度>35℃时，冷却负荷增20-30%）、水质硬度（>500mg/L时，换热器内壁每年结垢0.5-1mm）、维护周期（超过6个月未清洗，冷却器效率降40%）。

5.2 管路堵塞故障

故障表现：系统压力异常升高（超过设计压力1.2倍，如设计压力1.0MPa升至1.3MPa），对应管路流量骤降（流量计读数<设计值50%），泵体振动增大（振幅>0.15mm）。

主要成因：

- 异物进入：挤压过程中产生的金属碎屑（粒径0.5-2mm）通过回液口进入管路，在弯头（局部阻力系数1.8）、阀门等节流部位堆积，当堆积量超过管路容积30%时，完全阻断介质流通；

- 介质氧化变质：使用矿物油作为冷却介质时，长期高温（>60℃）导致油液氧化，生成胶状沉积物（酸值>0.5mgKOH/g），在过滤器滤芯表面形成2-5mm滤饼，滤芯压差从0.05MPa升至0.5MPa；

- 安装残留：新设备调试时未清除的焊渣（10mm×5mm）、密封胶带碎片等异物，在投产初期造成突发性堵塞，某案例中焊渣导致主管路局部流速从2m/s降至0.5m/s，形成涡流区。

影响因素：管路坡度（水平管路坡度<0.5%时，介质流速<0.8m/s，杂质易沉降）、过滤精度（100目滤网对铜粉拦截效率仅60%，需200目滤网）、介质流速（流速<1m/s时，颗粒沉降速度是流速2m/s时的3倍）。

5.3 温控失效与泵体损坏故障

5.3.1 温控失效

故障表现：实际温度与设定值偏差>±5℃（如设定300℃，实际280℃或320℃），温度波动频率>3次/分钟，铜扁线硬度不均匀（HV偏差>10）。

主要成因：

- 传感器故障：PT100铂电阻引线接触不良（接线端子松动），输出信号跳变（波动±10℃）；或传感器插入深度不足（<50mm），测量值滞后实际温度15秒；

- 执行器卡滞：电动调节阀阀芯与阀座因介质结晶（钙镁结晶）卡涩，阀门开度响应滞后设定值15-30秒，极端情况阀芯卡死，温度失控超设定值20℃；

- 控制算法缺陷：PID参数未优化（KP=1.0、TI=200s），负载突变时超调量>15%（如设定300℃，超调至345℃），震荡周期>5分钟。

5.3.2 泵体损坏

故障表现：泵体异响（频率200-500Hz），振动速度>4.5mm/s，机械密封泄漏（滴漏量>20滴/min），平均故障间隔时间（MTBF）<8000小时。

主要成因：

- 气蚀损伤：泵入口压力低于介质饱和蒸汽压（如水在80℃时饱和蒸汽压47.4kPa），产生气泡并溃灭，叶轮表面出现蜂窝状凹坑（深度0.1-0.5mm），某案例中气蚀运行1000小时后叶轮效率降15%；

- 轴承受力不均：泵轴与电机轴对中偏差>0.1mm/m，轴承径向载荷增30-50%，轴承温度从45℃升至65℃，寿命从20000小时缩至8000小时；

- 介质污染：介质中混入粒径>100μm的硬质颗粒（如焊渣），加剧机械密封面磨损，密封面平面度偏差>0.01mm，泄漏量增至0.5mL/min。

六、故障诊断方法与维护对策

6.1 故障诊断技术应用规范

6.1.1 振动分析技术

通过振动传感器（压电式加速度传感器，量程0-50g）采集泵、电机轴承振动信号，经FFT转换为频谱图，识别异常频率特征：

- 振动参数：低频（10-100Hz）关注位移（≤0.1mm），中频（100-1000Hz）关注速度（≤4.5mm/s），高频（>1000Hz）关注加速度（≤10m/s²）；

- 典型故障频率：1倍频（与转速同频）幅值增大提示转子不平衡（如叶轮磨损）；2倍频增大提示不对中（泵轴与电机轴偏差）；高频冲击信号（>1000Hz）提示轴承外圈剥落；

- 操作规范：传感器安装于轴承座垂直/水平方向（耦合剂固定），采样时间10秒（转速50r/min时，采集600个周期），频谱分辨率1Hz。

6.1.2 温度监测技术

结合感官诊断与仪器测量，监测关键部件温度：

- 日常巡检：手摸轴承座（正常温度≤50℃，烫手则>60℃）、电机外壳（温升≤40K，环境温度30℃时，外壳≤70℃）；

- 仪器测量：红外测温仪（精度±1℃）检测冷却器进出口温差（正常5-10℃，温差<3℃提示脏堵）、泵体密封腔温度（>80℃提示机械密封失效）；

- 趋势分析：记录每日温度数据，绘制趋势曲线，当连续3天升温>5℃时，触发预警（如轴承温度从45℃升至52℃）。

6.1.3 压力与流量检测

- 压力测试：在泵出口、模具入口安装压力表（精度0.4级），正常运行时压力波动≤±5%（如设定1.0MPa，波动0.95-1.05MPa），压力骤降提示管路泄漏或泵失效；

- 流量检测：电磁流量计（精度±0.5%）监测主路流量，当流量<设计值80%时，结合压力判断堵塞（压力升高+流量下降）或泵效率低（压力下降+流量下降）；

- 压差检测：过滤器前后压差>0.3MPa时，提示滤芯堵塞，需立即更换。

6.2 预防性维护计划与实施

预防性维护采用“时间+状态”双维度触发机制，通过定期检查与状态监测，提前发现潜在故障，延长设备寿命。

维护周期与内容：

- 日常巡检（每班）：检查水箱液位（≥80%）、泵体有无异响、管路有无泄漏、控制柜指示灯状态（正常为绿灯），记录模具出口温度、系统压力；

- 每周维护：清洗过滤器滤芯（拆卸后用压缩空气反向吹洗，压力0.5MPa），检查气动元件气压（0.6±0.05MPa），紧固电机接线端子（扭矩25N·m）；

- 每月维护：油样检测（取油箱底部油样，检测粘度（40℃时22-28mm²/s）、水分（<0.1%）、颗粒度（NAS 8级）），校准温度传感器（用恒温槽标定，偏差>±2℃时更换）；

- 每3个月维护：管路泄漏检测（肥皂水涂抹接头，无气泡），检查密封件老化情况（O型圈无裂纹、硬度变化<10 Shore A），测试急停按钮功能（触发后输出切断）；

- 每6个月维护：全系统循环清洗（液压回路用煤油+磷酸酯3:1配比，40-50℃循环2小时），更换机械密封件（泵、阀），检查叶轮磨损量（径向跳动≤0.05mm）。

维护记录要求：建立电子维护台账，记录维护日期、内容、执行人、关键参数（如清洗后过滤器压差0.08MPa），便于趋势分析与故障追溯。

6.3 易损件更换标准与系统清洗工艺

6.3.1 易损件更换标准

根据部件功能重要性与寿命，制定三级更换标准：

| 易损件名称 | 更换指标 | 更换周期 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| O型圈 | 表面裂纹、压缩永久变形率>25% | 6个月或1500小时（先到者） | Φ12×1.9，EPDM橡胶，邵氏70±5度 |
| 过滤器滤芯 | 压差>0.3MPa或使用500小时 | 500小时 | 10μm精度，聚丙烯材质，DN50 |
| 机械密封 | 泄漏量>5滴/min或使用8000小时 | 8000小时 | 型号MG1-50，碳化硅/石墨摩擦副 |
| 轴承 | 振动速度>4.5mm/s或温度>70℃ | 20000小时（或振动超标时） | SKF 6312，C3游隙 |
| 电动调节阀阀芯 | 调节线性度偏差>5% | 3年 | ZDLP-16C阀芯组件，DN50 |

更换操作规范：更换前关闭系统并卸压（压力<0.1MPa），使用专用工具（如内六角扳手M6，扭矩15N·m），安装时确保密封件无扭曲（O型圈涂抹润滑脂），更换后进行泄漏测试（保压30分钟，压力降<0.05MPa）。

6.3.2 系统清洗工艺

液压回路清洗：

- 排空旧油（打开油箱底部放油阀，彻底排净），拆卸主阀组、过滤器；

- 配置清洗剂（煤油:磷酸酯=3:1），注入油箱至1/2液位，启动泵进行旁路循环（不经过模具流道），40-50℃下循环2小时，每15分钟切换所有阀位；

- 排放清洗剂，用面团粘除油箱底部残留杂质（重点角落），安装新滤芯；

- 注入新油（粘度22-28mm²/s@40℃），启动循环过滤（10μm滤芯）4小时，取样检测清洁度达NAS 8级。

冷却系统清洗：

- 每月在线反冲：关闭冷却器进水阀，注入80℃热水+2%柠檬酸溶液，流量1.5倍额定值，持续30分钟，排放后用清水冲洗至pH=7；

- 每年酸洗：拆卸冷却器，用10%硝酸溶液（温度50℃）循环浸泡1小时，中和（氨水中和至pH=7）后钝化（亚硝酸钠溶液2%，浸泡30分钟），吹干后安装。

6.4 应急处理流程与案例分析

针对突发故障（如压力骤降、管路泄漏、超温），制定标准化应急处理流程，减少停机时间。

典型故障应急处理：

- 系统压力骤降（<0.3MPa）：

  - 立即启动备用泵（按“备用泵启动”按钮），观察压力是否恢复（正常>0.8MPa）；

  - 若未恢复，检查吸油口过滤器（拆卸后查看是否堵塞），堵塞则更换备用滤芯；

  - 若过滤器正常，检查管路接头（肥皂水检测泄漏点），用堵漏胶棒临时封堵（适用于小孔泄漏，压力≤1.0MPa），停机后更换密封件。

- 管路泄漏（接头处大量喷油）：

  - 按下急停按钮，关闭泄漏点上游阀门（顺时针旋转至全关）；

  - 穿戴防护装备（耐油手套、护目镜），用专用夹具（带压密封夹具）临时封堵泄漏点；

  - 排空系统压力，更换泄漏接头密封件（O型圈），重新紧固（扭矩按规范，如DN50法兰扭矩40N·m）。

案例分析：

2024年3月某生产线外循环系统因冷却水管结垢导致冷却效果不佳，模具出口温度升至340℃，铜扁线表面氧化。处理步骤：

- 停机后检测冷却器进出口温差仅2℃（正常5-10℃），判断冷却器脏堵；

- 拆卸冷却器进行酸洗（10%硝酸溶液50℃循环1小时），清除0.8mm厚水垢；

- 清洗后重启系统，出口温度恢复至300℃，温差恢复至8℃，铜扁线表面质量合格。

七、附录

7.1 技术参数汇总表

| 项目 | 参数范围 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却介质流量 | 15-50 | m³/h | - |
| 模具出口温度 | 280-320 | ℃ | ±5℃精度 |
| 系统工作压力 | 0.8-1.2 | MPa | - |
| 离心泵扬程 | 8-15 | m | GB/T 3216 |
| 过滤精度 | 10 | μm | NAS 8级 |
| 振动速度 | ≤4.5 | mm/s | ISO 10816 |
| 伺服电机功率 | 7.5 | kW | - |
| 温控响应时间 | ≤2 | s | - |

7.2 常用备件清单与供应商信息

| 备件名称 | 型号规格 | 最小库存量（件） | 供应商 | 交货周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器滤芯 | 10μm，DN50 | 5 | 颇尔过滤器有限公司 | 3 |
| O型圈 | Φ12×1.9，EPDM | 20 | 宁波东浩密封件有限公司 | 2 |
| 机械密封 | MG1-50 | 2 | 约翰克兰密封件（中国） | 5 |
| 电动调节阀 | ZDLP-16C，DN50 | 1 | 上海自动化仪表七厂 | 10 |
| 温度传感器 | PT100，-50-400℃ | 2 | 安徽天康集团 | 3 |

7.3 图表索引

| 图表编号 | 图表名称 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 术语表 | 外循环工装关键术语与定义 | 1.2 |
| 表2-1 | 冷却水循环系统核心组件技术参数 | 2.1 |
| 表4-1 | 控制系统硬件组成及参数 | 4.1 |
| 表5-1 | 冷却效果不佳故障成因分析 | 5.1 |
| 表6-1 | 易损件更换标准 | 6.3 |
| 表7-1 | 外循环工装技术参数汇总 | 7.1 |