干变电磁车间低速铜扁线连续挤压生产线收线机技术手册

一、概述

1.1 收线机基本信息

干变电磁车间低速铜扁线连续挤压生产线收线机（以下简称“收线机”）是铜扁线连续挤压生产流程的末端关键设备，主要功能是将前道工序连续挤出的铜扁线按预设张力和排列方式卷绕成规整线盘，为后续运输、存储及进一步加工提供标准化坯料。设备整体由机械结构与电气控制系统两部分组成，核心工作单元为工字轮收卷机构，通过主轴传动系统驱动工字轮旋转，配合排线装置实现铜扁线的紧密、均匀排列。

收线机设计速度范围为2-8m/s，适配铜扁线宽度8-20mm的规格需求，收卷重量可根据客户定制（常规范围为500-3000kg）。机械结构采用模块化设计，车体中间设主轴，上端通过大齿轮与小齿轮啮合传动，大齿轮连接收线架底板，底部配备爪形接线架固定工字轮；电气系统以380V电源供电，动力源选用力矩电机（低速大扭矩场景）或变频电机（大盘重卷绕需求），通过控制单元实现速度闭环调节。

在生产线中，收线机位于冷却、吹干、计米工序之后，与前道挤压设备需保持4-6m安装距离，确保铜扁线输送路径稳定无偏移。设备安装时需用膨胀螺丝固定在混凝土地面上，基础平整度要求≤0.1mm/m，以避免运行时产生共振。其核心技术特点包括恒张力收卷、精密排线控制及与前道工序的速度同步调节，可实现24小时不间断自动化运行，适配单根或多根（如44根）铜扁线的同时卷绕。

1.2 手册编写目的与使用范围

本手册旨在为设备维护人员、技术管理人员提供系统的收线机技术指导，内容涵盖设备结构组成、工作原理、操作流程、故障诊断及维护保养等关键信息，助力用户掌握设备全生命周期管理技能，确保生产连续稳定运行。

手册主要用途包括：

- 指导设备安装调试：明确机械装配精度要求、电气接线规范及试运行流程；

- 规范日常操作：提供开机、停机、参数设置等标准化操作步骤；

- 支撑故障处理：通过故障现象-原因-对策分析，快速定位并解决设备异常；

- 制定维护计划：基于设备特性提供分级保养方案，延长设备使用寿命。

适用范围：本手册适用于干变电磁车间低速铜扁线连续挤压生产线配套的工字轮收线机，涵盖速度范围2-8m/s、适配铜扁线宽度8-20mm的各型号设备。对于定制化改造机型（如大盘重、多线盘结构），需结合具体技术协议补充执行。

使用要求：使用者应具备机电一体化基础知识，熟悉PLC控制系统及低压电气回路，操作前需通读本手册“安全注意事项”章节，严格遵循规程执行。手册内容将根据设备升级同步更新，修订版本号及日期标注于封面，建议用户定期查阅最新版本。

二、收线机结构组成与功能

2.1 机械结构系统

收线机机械结构以收卷、传动、排线三大核心模块为基础，辅以导向、散热等辅助单元，形成完整的机械执行系统。

收线盘单元：采用“H”型结构设计（专利CN 115709925 A），主轴通过左旋螺帽与圆锥顶心固定线轴，适配直径250mm标准塑料轴或PN1250型大盘（直径1250mm），支持3层排列卷取。收线盘材质为45#钢调质处理，表面镀铬防锈，最大收卷重量可达3000kg（定制款）。安装时通过键连接与传动轴刚性固定，径向跳动量≤0.05mm，确保高速旋转时稳定性。

传动系统：采用“伺服电机+变频调速”组合动力方案。收卷动力由13kW变频电机提供（江苏优轧YZ-ZJ01型），通过联轴器连接行星减速机（减速比1:10），输出轴经08B型传动链条驱动收线轴从动链轮（传动比1:1.2）；排线动力由2.2kW伺服电机独立控制，通过精密滚珠丝杠带动排线块沿直线导轨往复运动，导轨平行度误差≤0.02mm/m，确保排线精度±0.1mm。传动路径中设置张紧轮调节链条垂度（10-15mm），避免跳齿或异响。

排线装置：分轴动式与往复丝杆式两类。轴动式排线（优轧机械产品）每8个头共用一套系统，伺服电机驱动排线块沿收线轴平行移动，配合激光检测换向系统（检测距离15-30mm），实现铜扁线在收线盘上的紧密排列；往复丝杆式排线（专利CN215417677U）通过电动机带动往复丝杆旋转，滑块与收卷辊联动，适配宽度5-50mm线材，排线速度与收卷速度同步比1:1.2。

辅助功能模块：集成压直散热结构，由直径30mm第一转动球和25mm第二转动球组成导向机构，在线材收卷前进行校直；转动柱内腔填充冷却液，侧壁扇叶（转速1500r/min）形成气流通道，对漆包铜扁线同步降温，避免镀层因摩擦生热脱落。此外，收线盘两侧设光电接近开关，用于检测盘满状态，定位精度±1mm。

2.2 电气控制系统

电气系统采用380V/50Hz三相五线制供电，总功率≤15kW，通过机械与电气协同控制实现收卷过程的自动化调节。

动力驱动单元：根据收卷特性选用两类电机：低速小张力场景采用YLJ系列力矩电机（如YLJ160L-60-4），当阻力达到设定值时自动降低转速，保持恒定力矩输出（50-500N·m可调），避免铜扁线拉伸变形；大盘重卷绕需求则配置13kW变频电机（如西门子1LE0001系列），通过矢量控制实现速度闭环调节，转速范围5-45r/min，调速精度±0.5%。

控制核心单元：以PLC为控制中枢（如西门子S7-1214C DC/DC/DC），集成数字量I/O（32入/24出）及模拟量模块（4路AI/2路AO），采集张力传感器（0-10V输出）、编码器（1024线/圈）等信号，通过PID算法调节电机输出。人机界面采用10寸触摸屏（威纶通MT8102iE），实时显示收线速度、张力值、收卷长度等参数，支持参数设定与故障报警。

调速与同步系统：收线速度通过变频器（如ABB ACS510）实现无级调节，接收PLC的4-20mA速度指令或PROFINET通信给定；与前道挤压工序的速度同步通过“主从控制”模式实现，挤压轮转速信号经无线传输模块（延迟≤100ms）反馈至收线机PLC，动态调整收线速度，确保同步误差≤0.5m/min。排线伺服系统（如松下A6系列）采用脉冲+方向控制，定位精度±0.01mm，满足精密排线需求。

电气保护单元：配置过载、过流、缺相保护（动作电流1.5倍额定值），电机绕组温度监测（PTC热敏电阻，动作阈值155℃），急停回路采用双通道设计（符合EN ISO 13849-1 PLd等级），确保异常时快速切断动力。

2.3 辅助装置与安全结构

收线机辅助装置与安全结构围绕生产连续性、产品质量及人员防护设计，形成全方位保障体系。

工艺辅助装置：

- 计米器：采用高精度编码器（分辨率1000脉冲/m）安装于进线导向轮，累计误差≤0.1%，支持预设长度自动停机（误差±0.5m）；

- 涂油装置：海绵辊式涂油机构，通过齿轮泵定量供油（0.5-2mL/min可调），在铜扁线表面形成保护膜，减少存储时氧化；

- 冷却系统：独立循环冷却回路，流量5L/min，冷却介质为水-乙二醇混合液（浓度30%），进出水温差≤10℃，确保电机及液压系统油温≤55℃。

安全防护结构：

- 机械防护：收线盘、传动链条等运动部件采用全封闭防护罩（钢板厚度≥2mm），观察窗为亚克力材质（厚度5mm），防护等级IP54；

- 电气安全：急停按钮（红色蘑菇头，安装高度1.2m）分布于操作侧及控制柜，触发时切断所有动力电源；光栅传感器（检测高度1.5m，分辨率10mm）安装于收线盘正面，人员进入危险区域时自动停机；

- 液压安全：涨缩机构液压系统设溢流阀（设定压力12MPa），防止过载；蓄能器吸收压力波动，确保收线盘夹紧力稳定（8-15kN）。

安全标准执行：设备设计符合GB/T 23821-2022《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》及CE认证要求，关键安全部件（如急停按钮、光栅）具有CCC认证标识，定期校验周期为1年。

三、机械原理与工作流程

3.1 传动原理

收线机动力传递以“电机-减速-执行”三级传动为核心，通过机械结构与电控系统协同，实现收卷速度与扭矩的精准控制。

动力传递路径：收卷动力由电机输出轴经联轴器传递至减速机输入端（如江苏优轧YZ-ZJ01型收线机，电机功率13kW，转速1450r/min），经齿轮减速（减速比1:10）后，输出轴通过08B型传动链条（节距12.7mm）驱动收线轴从动链轮（主动轮17齿/从动轮34齿，传动比1:2），最终带动收线盘旋转。排线动力由伺服电机（功率2.2kW）独立提供，通过滚珠丝杠副将旋转运动转化为直线运动，丝杠导程10mm，每转带动排线块移动10mm，实现横向排线。

传动特性适配：针对铜扁线低速收卷特性，传动系统设计需满足“低速大扭矩”需求。力矩电机驱动时，输出扭矩与电流成正比，当收卷直径增大导致负载增加时，电机自动降低转速（维持扭矩恒定），传动链条张力通过张紧轮调节（垂度10-15mm），避免过载断裂；变频电机驱动则通过矢量控制算法，实时计算收卷直径（D=v×60/(π×n)，v为线速度，n为收线盘转速），动态调整输出频率，确保线速度恒定（如线速度2m/s时，收线盘转速随直径从5r/min增至45r/min）。

关键传动参数：

- 收卷传动比：电机轴→减速机（1:10）→链条（1:2）→收线盘，总传动比1:20；

- 排线传动参数：伺服电机每转对应排线位移10mm，铜扁线宽度10mm时，排线速度需与收线盘转速匹配（10mm/r），确保排距等于线宽；

- 传动效率：齿轮传动效率95%，链条传动效率90%，总机械效率≥85%。

3.2 张力控制原理

张力控制是确保铜扁线收卷紧密、无拉伸变形的核心技术，通过机械结构与电控系统协同实现动态调节。

机械调节机构：采用“张力臂+摆杆+位移传感器”弹性调节结构。张力臂安装于进线导向轮组，通过摆杆与复位弹簧（刚度系数5N/mm）连接，当铜扁线张力变化时，摆杆绕支点旋转，带动位移传感器（如 potentiometer 10kΩ）输出0-10V信号，对应摆角范围±30°。复位弹簧在张力稳定后自动回位，形成闭环调节循环。

电控闭环控制：PLC采集张力传感器信号，与设定值（50-500N）比较后，通过PID算法输出控制量至变频器或力矩电机控制器。PID参数设置需根据铜扁线规格优化：比例增益P=2.5-5.0（线径大时取大值），积分时间Ti=0.1-0.5s（低速时取大值），微分时间Td=0-0.1s。例如，当张力低于设定值5%时，PLC增大电机输出频率（变频控制）或电流（力矩控制），提升收线速度以增加张力；反之则降低输出。

换盘张力补偿：收线盘满卷时，需进行换盘操作，此过程通过“双盘切换+张力缓冲”实现。设备在机架两侧对称布置收线盘（专利CN215417677U），换盘时控制器切换收线电机动力，同时张力臂摆杆压缩缓冲弹簧（行程20mm），吸收换盘瞬间的张力波动（控制在±10%设定值内），避免铜扁线拉断或松弛。

张力设定标准：根据铜扁线规格不同，张力值推荐如下：

- 宽度8-12mm、厚度2-3mm：50-150N；

- 宽度12-16mm、厚度3-4mm：150-300N；

- 宽度16-20mm、厚度4-5mm：300-500N。

3.3 排线原理

排线机构通过横向往复运动，将铜扁线均匀排列于收线盘，避免重叠或间隙过大，核心在于排线速度与收线盘转速的精准匹配。

排线驱动系统：由伺服电机（如松下MSMF042L1U2M）驱动滚珠丝杠，带动排线块沿直线导轨往复运动。伺服系统采用位置模式，接收PLC的脉冲指令（脉冲当量0.01mm/pulse），实现±0.01mm定位精度。激光检测换向系统（如Omron E3Z-LS61）安装于收线盘两侧，检测到铜扁线边缘时输出换向信号，控制排线方向反转。

排线方式与参数：

- 轴动式排线：每8个头共用一套排线系统，排线块与收线轴平行移动，适配多根铜扁线同时收卷，排距通过伺服电机脉冲频率调节（与收线盘转速同步）；

- 往复丝杆式排线：丝杆旋转带动排线块横向移动，导程10mm的丝杆每转移动10mm，通过调整电机转速改变排距（如转速1000r/min时，排线速度10m/min）；

- 排线精度控制：通过原点信号校准（每次开机执行）确保起始位置一致，换向时通过气缸强制定位（重复定位精度±0.05mm），避免“八字形”交叉排列。

异形排线优化：针对铜扁线非圆形截面特性，排线系统需设置“异形材补偿”参数，当收卷直径增大时，动态调整排线速度（增加5%-10%），确保层间无重叠。例如，宽度20mm的铜扁线在直径600mm收线盘上收卷时，排线螺距需设为22mm（线宽的1.1倍）。

3.4 工作流程

收线机工作流程从铜扁线进入设备到收卷完成，需与前道工序紧密协同，遵循“低速启动-同步运行-平稳停机”的自动化流程。

产前准备：

- 安装收线盘：清洁圆锥顶心，将工字轮吊装到位，旋紧左旋螺帽，确保固定牢固（径向跳动≤0.1mm）；

- 参数设置：在触摸屏输入铜扁线规格（宽度、厚度）、收卷张力（如150N）、排线螺距（1.1倍线宽）及目标收卷长度（如500m）；

- 路径检查：确认进线导向轮、张力臂、排线块位置正确，无异物阻挡，铜扁线穿线路径顺畅。

启动运行：

- 低速启动：先启动前道挤压设备，待铜扁线出线稳定后，按下收线机“启动”按钮，收线机以30%额定速度（0.6-2.4m/s）运行；

- 速度同步：PLC接收前道工序速度信号（如4-20mA对应2-8m/s），自动调节收线速度至挤压速度的1.02-1.05倍（维持微小张力），同步误差控制在±0.5m/min；

- 正常收卷：张力臂实时反馈张力值，PLC通过PID调节电机输出，保持张力稳定（波动≤±5%设定值）；排线系统根据收线盘转速自动往复运动，激光传感器监测排线边缘，确保排列整齐。

停机与换盘：

- 正常停机：当收卷长度达到设定值，系统先停前道挤压设备，待铜扁线完全进入收线盘后，收线机减速停机（减速时间5-10s）；

- 换盘操作：手动切断铜扁线，松开左旋螺帽，吊离满盘工字轮，安装空盘后重复穿线流程，换盘时间≤5min；

- 紧急停机：按下急停按钮，系统立即切断所有动力，张力臂摆杆在弹簧作用下回位，避免铜扁线松弛。

四、控制系统原理与参数

4.1 电气控制组成

收线机电气控制系统以PLC为核心，集成电机驱动、传感器检测、人机交互等模块，形成分层分布式控制架构。

主控制单元：采用西门子S7-1214C PLC，工作电压DC 24V，运算速度0.1μs/指令，支持PROFINET通信（传输速率100Mbps），扩展4路模拟量输入（0-10V/4-20mA）用于采集张力、速度信号，2路模拟量输出控制变频器；数字量输入采集急停、限位、故障等信号，输出控制接触器、电磁阀动作。

电机驱动系统：

- 收线电机：13kW变频电机（额定电流25A，转速1450r/min），配置ABB ACS510变频器（功率15kW），通过矢量控制实现速度闭环调节，参数设置：最大频率50Hz，加速时间5s，减速时间8s，过载保护150%额定电流持续60s；

- 排线伺服电机：2.2kW松下A6系列伺服（额定转速3000r/min，扭矩7.0N·m），驱动器型号MDDLN55SE，位置控制模式，电子齿轮比1:1（输入10000脉冲转1圈），编码器分辨率23位（8388608脉冲/转）。

传感器与检测元件：

- 张力传感器：S型拉压力传感器（量程0-500N，输出0-10V，精度±0.2%FS），安装于张力臂摆杆；

- 编码器：收线盘主轴安装1024线增量式编码器（如Omron E6B2-CWZ6C），A/B相正交输出，每转产生1024个脉冲；

- 激光传感器：用于排线换向检测（Omron E3Z-LS61），检测距离15-30mm，响应时间≤1ms；

- 接近开关：收线盘满盘检测（如Omron TL-Q5MC1），NPN常开输出，检测距离5mm。

人机交互单元：10寸触摸屏（威纶通MT8102iE），分辨率800×480，支持以太网通信，界面包含主控页面（显示实时参数）、参数设置页面（张力、速度等）、报警页面（故障代码与处理建议）及I/O监控页面（实时诊断输入输出状态）。

4.2 控制逻辑与程序设计

收线机控制逻辑以PLC程序为核心，通过模块化设计实现速度同步、张力调节、排线控制等功能，确保各系统协同工作。

主程序架构：

- 初始化模块：上电后执行，初始化I/O状态、参数复位（如收卷长度清零）、传感器自检（张力传感器零点校准）；

- 手动/自动切换：手动模式下，通过触摸屏按钮控制收线、排线电机点动运行，用于调试；自动模式下，接收前道工序启动信号，按预设流程运行；

- 速度同步模块：通过PROFINET接收前道挤压机速度给定值（如4-20mA对应2-8m/s），计算收线速度设定值（同步系数1.02-1.05），输出至变频器；

- 张力闭环控制模块：采集张力传感器信号（0-10V），与设定值比较后经PID运算输出控制量（4-20mA）至变频器，调节电机输出频率，PID参数通过自整定功能优化（P=3.5，Ti=0.3s，Td=0.05s）；

- 排线控制模块：根据收线盘转速（编码器脉冲）计算排线速度，输出脉冲指令至伺服驱动器，实现排距与线宽匹配；当激光传感器检测到收线盘边缘时，触发换向逻辑，反转排线方向。

关键控制算法：

- 卷径计算：通过收线盘转速n（r/min）和收线速度v（m/s）实时计算当前卷径D=（v×60）/（π×n），用于动态调整张力PID参数；

- 换盘张力补偿：换盘前5s开始降低收线速度至80%，同时张力臂摆杆压缩缓冲弹簧，吸收换盘瞬间张力波动（控制在±15%设定值内）；

- 故障诊断算法：实时监测电机电流、温度、编码器信号，当电流超限（>1.5倍额定值）或编码器信号丢失（连续3s无脉冲）时，触发停机保护并显示故障代码。

程序实现：采用结构化文本（ST）与梯形图（LD）混合编程，关键算法（如PID、卷径计算）用ST语言编写，I/O控制用LD语言实现，程序容量≤200KB，扫描周期≤10ms。

4.3 人机界面与操作控制

人机界面（HMI）是操作人员与设备交互的核心，设计遵循“直观、高效、易用”原则，提供参数设置、状态监控、故障诊断等功能。

界面布局：

- 主控页面：实时显示收线速度（m/s）、当前张力（N）、收卷长度（m）、收线盘转速（r/min）及设备运行状态（运行/停止/报警），动态趋势图展示张力、速度变化曲线（近5分钟数据）；

- 参数设置页面：分“工艺参数”（铜扁线宽度、厚度、目标长度）、“控制参数”（张力设定值、同步系数、排线螺距）、“电机参数”（收线电机加速时间、排线伺服电子齿轮比）三类，参数修改需输入密码（维护人员权限）；

- 报警页面：显示当前故障代码（如E01：张力传感器断线，E12：排线伺服过载）、故障描述及处理建议，历史报警记录可查询近100条；

- I/O监控页面：实时显示数字量输入/输出状态（如急停信号、收线电机运行信号），辅助故障诊断。

操作流程：

- 参数设置：选择铜扁线规格（调用工艺配方），确认张力（如150N）、排线螺距（11mm），设置目标收卷长度（500m）；

- 手动调试：切换至手动模式，点动“收线前进/后退”“排线左移/右移”按钮，调整排线块起始位置，确保铜扁线居中进入收线盘；

- 自动运行：切换至自动模式，按下“启动”按钮，设备按流程低速启动、速度同步、稳定运行，达到目标长度后自动停机；

- 故障处理：出现报警时，查看报警页面提示，排除故障后按下“报警复位”按钮，方可重新启动。

权限管理：设置三级权限：操作员（仅能启动/停止、查看参数）、维护员（可修改工艺参数、执行手动操作）、管理员（可修改控制参数、查看历史数据），密码长度≥6位，包含数字与字母。

4.4 关键控制参数与调试方法

收线机关键控制参数直接影响收卷质量与设备稳定性，需通过科学调试确保最优运行状态。

核心控制参数：

| 参数类别 | 参数名称 | 设定范围 | 推荐值（10mm宽扁线） |

|----------------|-------------------|------------------|----------------------|

| 速度参数 | 收线速度 | 2-8m/s | 4m/s |

| | 同步系数 | 1.02-1.05 | 1.03 |

| | 加速时间 | 3-10s | 5s |

| 张力参数 | 收卷张力 | 50-500N | 150N |

| | PID比例增益P | 2.5-5.0 | 3.5 |

| | PID积分时间Ti | 0.1-0.5s | 0.3s |

| 排线参数 | 排线螺距 | 1.1-1.2倍线宽 | 11mm |

| | 激光检测距离 | 15-30mm | 20mm |

| | 换向缓冲距离 | 5-10mm | 8mm |

调试流程：

- 空载调试：

  - 断开铜扁线，启动收线机，设置速度2m/s，观察收线盘运转是否平稳（振动≤0.1mm/s），排线块往复运动无卡顿；

  - 检查各传感器信号：张力传感器未受力时输出0V±0.1V，编码器每转产生1024个脉冲，激光传感器检测到物体时输出低电平。

- 模拟负载调试：

  - 用尼龙绳模拟铜扁线，设置张力80N，速度3m/s，连续运行30分钟，观察排线均匀度（层间间隙≤0.2mm），收卷张力波动≤±5%；

  - 测试速度同步：手动改变前道速度信号（如从3m/s升至5m/s），收线速度应在1秒内跟随，同步误差≤0.2m/s。

- 带料调试：

  - 正式生产时，记录铜扁线实际张力（与设定值偏差≤±10N），若出现拉伸变形（厚度偏差＞0.02mm），降低张力设定值5-10%；

  - 优化排线：若边缘出现重叠，增大排线螺距（如从11mm增至11.5mm）；若间隙过大，减小螺距（如降至10.5mm）。

参数优化技巧：

- 张力PID自整定：在触摸屏执行“PID自整定”功能，系统自动运行并计算最优P、Ti值，适用于新规格调试；

- 卷径补偿校准：用卷尺测量实际收卷直径，与PLC计算值对比，若偏差＞10mm，修正卷径计算系数（默认1.0，偏大则调小至0.98）；

- 速度前馈补偿：当同步滞后明显时，在速度给定中加入前馈量（0.01-0.03倍设定值），提升响应速度。

五、常见故障诊断与处理

5.1 机械故障

收线机机械故障主要集中于传动、收卷、排线系统，表现为异响、振动、排线紊乱等，需结合现象分析原因并采取针对性措施。

传动系统故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| 收线盘转动异响（周期性） | 轴承缺油或损坏（径向游隙＞0.1mm） | 拆卸收线盘，更换6205-2RS轴承，加注锂基脂（填充量1/3轴承腔） |

| 传动链条跳齿或卡顿 | 链条张紧度不足（垂度＞15mm） | 调整张紧轮位置，使链条垂度控制在10-15mm，涂抹链条油（每班次1次） |

| 减速机漏油 | 密封件老化（骨架油封唇口磨损） | 更换输入/输出轴油封（型号TC40×62×12），检查油位（加至油镜1/2处） |

收卷系统故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| 收线盘径向跳动大（＞0.1mm） | 圆锥顶心松动或磨损 | 清洁顶心锥面，更换磨损顶心（圆锥度公差≤0.02mm），均匀旋紧螺帽 |

| 铜扁线表面划伤 | 导向轮轴承卡滞（转动阻力＞5N） | 更换导向轮轴承（型号608ZZ），确保转动灵活无卡滞 |

| 收卷松紧不均 | 收线盘动平衡不良（偏心量＞0.05mm）| 对收线盘进行动平衡校正（去重法，允差0.05mm） |

排线系统故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| 排线紊乱、重叠 | 激光传感器检测距离异常（＜15mm） | 清洁传感器镜头，调整安装位置，确保检测距离20±5mm |

| 排线块移动卡顿 | 直线导轨润滑不足或异物进入 | 清理导轨，加注导轨油（ISO VG32），检查滑块间隙（＞0.1mm时更换） |

| 换向位置偏差（＞0.5mm） | 原点开关位置偏移 | 重新校准原点，调整挡片位置，确保原点信号触发时排线块位于收线盘边缘内5mm |

5.2 电气故障

电气故障涉及电机、控制单元、传感器等，表现为电机不启动、报警代码、参数异常等，需通过电路检测与信号分析定位原因。

电机与驱动故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| 收线电机不启动（无报警） | 接触器未吸合（线圈电压缺失） | 检查控制回路：测量接触器线圈电压（应220V AC），修复断线或更换接触器（型号LC1D32M7C） |

| 变频电机过载报警（Err15） | 电机负载过大（传动部件卡滞） | 测量电机电流（正常≤25A），检查传动系统，排除卡滞；若电流正常，重新设置变频器过载参数（1.5倍额定值，60s） |

| 伺服电机抖动（运行中） | 编码器信号干扰（屏蔽层未接地） | 检查编码器电缆屏蔽层接地（单端接地，接地电阻＜4Ω），更换破损电缆（双绞屏蔽线） |

传感器与信号故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| 张力传感器无信号（0V） | 传感器断线或供电故障（10V电源缺失）| 测量传感器供电电压（应10V DC±0.5V），检查接线端子（X1:1-2），更换损坏传感器 |

| 编码器无脉冲输出 | 编码器轴断裂或线缆断路 | 用示波器检测A/B相脉冲（应为方波，幅值5V±0.5V），更换编码器（型号E6B2-CWZ6C） |

| 激光传感器常亮（无检测） | 镜头污染（透光率＜70%） | 用酒精棉片清洁镜头，测试遮光率（应≥90%），更换老化传感器 |

PLC与控制故障：

| 故障现象 | 可能原因 | 处理对策 |

|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|

| PLC无输出（所有动作失效） | 程序丢失或CPU故障 | 通过编程软件（TIA Portal）重新下载程序；若仍无效，更换PLC CPU模块（型号6ES7214-1AG40-0XB0） |

| 触摸屏无响应 | 通信故障或HMI死机 | 检查以太网电缆（ping测试通断），重启触摸屏；若频繁死机，升级HMI固件至最新版本 |

| 张力闭环控制超时（报警E08） | PID参数设置不当（P过小、Ti过大） | 执行PID自整定，或手动调整参数（P=4.0，Ti=0.2s），确保张力波动≤±5% |

5.3 故障诊断流程与工具

收线机故障诊断需遵循系统性流程，结合直观检查与仪器检测，快速定位故障点并验证处理效果。

故障诊断基本流程：

- 信息采集：记录故障现象（如异响部位、报警代码）、发生时机（启动时/运行中/停机时）及环境条件（温度、湿度）；

- 初步判断：通过“望、闻、问、切”初步定位系统：

  - 望：观察有无机械变形、线缆破损、指示灯状态（如变频器报警灯亮）；

  - 闻：有无焦糊味（电机、电缆过热）、油味（漏油）；

  - 问：操作人员故障前操作（参数修改、换规格）；

  - 切：触摸电机、轴承温度（正常≤60℃），感受振动（异常振动＞0.2mm/s）；

- 系统排查：按“机械→电气→控制”顺序排查：

  - 机械系统：检查传动部件间隙、润滑状况、紧固件松动；

  - 电气系统：测量电源电压（380V±10%）、电机绝缘（≥0.5MΩ）、传感器信号；

  - 控制系统：通过HMI监控PLC输入输出状态，分析程序逻辑；

- 定位与验证：确定故障部件后，更换或修复，试运行验证（单步测试→空载测试→带料测试）。

常用诊断工具：

- 万用表：测量电压（AC/DC）、电流、电阻，判断电源故障（如缺相）、线路通断（如传感器接线）；

- 示波器：检测编码器脉冲、传感器输出信号（如张力传感器0-10V波形），判断信号质量；

- 振动分析仪：检测轴承振动加速度（正常≤4.5mm/s²），识别早期磨损（如轴承内圈剥落特征频率）；

- PLC编程软件：在线监控程序变量（如张力设定值与实际值偏差），强制输出测试执行元件；

- 液压表：测量涨缩机构液压系统压力（正常10-12MPa），判断液压故障（如压力不足）。

典型故障案例诊断示例：

故障现象：收线张力波动大（±20N），排线紊乱。

诊断步骤：

- 信息采集：报警代码无，故障发生在收卷直径＞300mm时；

- 初步判断：运行中张力臂摆动幅度过大（＞±15°），排除传感器故障；

- 系统排查：

  - 机械：检查传动链条张紧度（垂度20mm＞标准值），张紧轮弹簧失效；

  - 电气：测量变频器输出频率波动（±1Hz），张力PID参数P=1.5（偏小）；

- 处理：调整链条张紧度至12mm，更换张紧轮弹簧；修改PID参数P=3.5，Ti=0.3s；

- 验证：带料运行收卷直径500mm，张力波动≤±5N，排线整齐。

六、维护保养

6.1 日常检查

日常检查是预防故障的基础，需在开机前、运行中、停机后按标准流程执行，确保设备状态良好。

开机前检查（每班执行）：

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 记录要求 |

|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| 机械系统 | 收线盘安装牢固度 | 左旋螺帽无松动，径向跳动≤0.1mm | 填写《日常检查表》 |

| | 传动链条张紧度 | 垂度10-15mm，无卡滞、异响 | |

| | 排线块位置 | 位于收线盘中心，移动顺畅无卡顿 | |

| 电气系统 | 电源电压 | 380V±10%，三相平衡（偏差≤5%） | 记录电压值（如385V/382V/378V） |

| | 控制面板指示灯 | 电源灯、就绪灯亮，无报警灯 | |

| 安全装置 | 急停按钮 | 按下后锁定，复位后弹起 | 测试急停功能（触发停机） |

| | 防护罩、光栅 | 防护罩关闭严密，光栅无遮挡 | |

运行中检查（每小时执行）：

- 监听设备声音：传动系统无异常异响（如“咔嗒”声、摩擦声）；

- 观察运行参数：收线速度、张力值稳定（波动≤±5%设定值），收卷排线整齐无重叠；

- 监测温度：电机外壳温度≤60℃，轴承座温度≤55℃，减速机温度≤50℃；

- 检查润滑：链条、导轨无漏油，涂油装置供油正常（铜扁线表面有均匀油膜）。

停机后检查（每班结束）：

- 清洁设备：清理收线盘、导向轮残留铜屑，擦拭触摸屏、控制面板；

- 部件状态：检查收线盘圆锥顶心有无磨损，排线块导轨有无异物；

- 数据记录：填写《运行日志》，记录收卷长度、故障次数、参数调整情况。

6.2 定期维护

根据设备运行时间与部件寿命，制定分级维护计划，确保关键部件性能稳定。

一级保养（每周）：

- 机械系统：

  - 清洁传动链条，涂抹链条油（型号ISO VG150），每节销轴滴油1-2滴；

  - 检查收线盘、导向轮轴承，加注锂基脂（型号ZL-3），每轴承腔填充1/3；

  - 清理排线块导轨，涂抹导轨油（型号ISO VG32），移动排线块数次确保润滑均匀；

- 电气系统：

  - 紧固电气柜内接线端子（重点检查变频器、PLC电源端子），扭矩2.5N·m；

  - 清洁传感器镜头（激光传感器、编码器），用压缩空气吹除灰尘；

- 辅助系统：检查冷却系统液位，补充冷却液（水-乙二醇30%浓度），清理过滤器滤网。

二级保养（每月）：

- 机械系统：

  - 测量收线盘径向跳动（≤0.1mm），超差时重新紧固或更换顶心；

  - 检查传动链条磨损（节距伸长量＞2%时更换），调整张紧轮位置；

  - 校准张力传感器零点（无负载时输出0V±0.1V），必要时进行线性标定；

- 电气系统：

  - 测试电机绝缘电阻（≥0.5MΩ，用500V兆欧表测量）；

  - 检查变频器参数，备份当前设置（防止意外丢失）；

  - 清洁PLC、触摸屏散热风扇滤网，确保通风良好；

- 功能验证：执行“点动”“手动排线”等功能测试，确保操作正常。

三级保养（每半年）：

- 机械系统：

  - 更换收线盘轴承（型号6205-2RS）、排线丝杠润滑脂（锂基脂ZL-3）；

  - 检查减速机齿轮油污染度（NAS 8级为上限），超差时更换齿轮油（型号N320）；

  - 测量排线定位精度（±0.05mm），超差时调整伺服电机电子齿轮比；

- 电气系统：

  - 更换接触器触点（如LC1D32M7C主触点，磨损＞1mm时）；

  - 校准触摸屏（触摸精度±1mm），升级HMI固件至最新版本；

- 系统联调：进行速度同步、张力闭环控制测试，优化PID参数。

6.3 预防性维护策略

预防性维护通过状态监测与寿命预测，主动消除潜在故障，降低停机风险，核心包括基于时间、状态、故障模式的维护策略。

基于时间的预防性维护：

根据部件平均寿命制定更换计划，避免突发失效：

- 易损件：传动链条（寿命5000小时）、轴承（寿命8000小时）、密封件（寿命3000小时）；

- 耗材：润滑油（链条油800小时更换，齿轮油2000小时更换）、过滤器滤芯（冷却系统500小时更换）；

- 电气元件：接触器（寿命10万次通断）、传感器（寿命3年）、电缆（寿命5年）。

基于状态的预测性维护：

通过监测关键参数趋势，判断部件健康状态：

- 振动监测：每月用振动分析仪检测收线盘轴承振动加速度，正常≤4.5mm/s²，当数值超过阈值且呈上升趋势时，提前更换轴承；

- 油液分析：每季度取减速机齿轮油样，检测污染度（NAS 8级为上限）、水分含量（≤0.1%），超标时更换油液并检查密封；

- 电机电流分析：通过PLC记录收线电机电流曲线，当空载电流增大10%（正常5-8A）时，检查电机轴承或绕组；

- 张力波动趋势：若张力波动值随运行时间增大（如从±3%升至±8%），检查张力臂弹簧刚度（更换疲劳弹簧）。

故障模式与影响分析（FMEA）：

针对高频故障制定预防措施，典型案例：

| 故障模式 | 影响程度 | 预防措施 |

|-------------------|----------|-------------------------------------------|

| 收线盘轴承磨损 | 高 | 每500小时加注润滑脂，监测振动加速度 |

| 张力传感器漂移 | 中 | 每周校准零点，避免传感器受油污污染 |

| 排线伺服过载 | 中 | 定期清理导轨异物，检查电机散热风扇 |

| 传动链条跳齿 | 高 | 每月检查张紧度，磨损超2%及时更换 |

6.4 维护安全注意事项

维护作业涉及机械、电气、液压等系统，需严格遵守安全规程，防止人身伤害与设备损坏。

通用安全要求：

- 上锁挂牌（LOTO）：维护前执行“上锁挂牌”程序，切断主电源，在电源开关处悬挂“正在维护，禁止合闸”警示牌，钥匙由维护人员保管；

- 个人防护：佩戴安全帽、防护眼镜、防滑手套，操作旋转部件时扎紧袖口，长发需盘入帽内；

- 工具使用：使用绝缘工具（耐压1000V）进行电气作业，气动工具压力≤0.8MPa，严禁使用损坏工具。

机械维护安全：

- 吊装作业：更换收线盘时，使用额定载荷≥2t的吊具，吊装前检查吊环、钢丝绳（无断丝、磨损），吊装区域设警示区，禁止人员站立；

- 部件拆卸：拆卸轴承、齿轮等紧配合件时，使用专用拉马（如三爪拉马），禁止用锤子直接敲击（可用铜棒缓冲）；

- 液压系统：维护涨缩机构前，需操作泄压阀释放系统压力（保压时间≥10分钟），确认压力表显示为0MPa。

电气维护安全：

- 断电验电：电气作业前，用验电器确认电源已切断，测量电压为0V；

- 电容放电：变频器、伺服驱动器等含大容量电容的设备，断电后需等待5分钟以上，用放电棒放电（放电时先接接地端，再接触电容端子）；

- 防静电：更换PLC、触摸屏等敏感电子元件时，佩戴防静电手环（接地电阻1-10MΩ），避免静电损坏芯片。

紧急情况处理：

- 发生触电时，立即切断电源或用绝缘物体使伤者脱离电源，必要时进行心肺复苏；

- 机械伤害（如挤压、切割）时，立即停机，对伤口进行止血包扎，送医治疗；

- 火灾时，使用干粉灭火器（电气火灾）或二氧化碳灭火器（油类火灾），严禁用水灭火。

附录

A 技术参数表

| 参数类别 | 参数名称 | 规格型号/数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 设备型号 | GBS-800 | 定制款需注明 |
|  | 适配铜扁线规格 | 宽度8-20mm，厚度2-5mm | 特殊规格需定制导向轮 |
|  | 收线速度 | 2-8m/s | 连续可调 |
|  | 收卷重量 | 500-3000kg | 取决于收线盘直径 |
|  | 安装尺寸 | 2500×1800×2200mm | 长×宽×高，含操作空间 |
| 机械参数 | 收线盘直径 | 250-1250mm | 标配250mm，PN1250mm为定制 |
|  | 传动比 | 1:20 | 电机轴至收线盘 |
|  | 排线精度 | ±0.1mm | 轴动式排线系统 |
|  | 张力控制范围 | 50-500N | 恒张力闭环控制 |
| 电气参数 | 电源电压 | 380V AC，50Hz | 三相五线制 |
|  | 总功率 | ≤15kW | 收线电机13kW，排线伺服2.2kW |
|  | PLC型号 | 西门子S7-1214C | DC/DC/DC |
|  | 人机界面 | 10寸触摸屏 | 威纶通MT8102iE |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ | 湿度≤85%（无凝露） |
|  | 振动等级 | ≤0.5g | 安装基础平整度≤0.1mm/m |

B 故障代码表

| 报警代码 | 故障描述 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 张力传感器断线 | 传感器线缆断路或插头松动 | 检查传感器接线（X1端子），更换破损线缆 |
| E02 | 收线电机过载 | 传动部件卡滞，电机电流超限 | 检查传动系统，排除卡滞；复位变频器（断电重启） |
| E03 | 排线伺服位置偏差超限 | 伺服电机故障或机械卡住 | 检查排线导轨异物，测量伺服驱动器报警代码 |
| E04 | 收线盘未安装到位 | 收线盘检测接近开关未触发 | 重新安装收线盘，确保圆锥顶心完全顶紧 |
| E05 | 速度同步失败 | 前道速度信号丢失或通信故障 | 检查PROFINET通信，重启前道设备PLC |
| E06 | 收卷长度到达设定值 | 正常停机信号 | 更换收线盘，重新启动 |
| E07 | 急停信号触发 | 急停按钮按下或光栅被遮挡 | 检查急停回路，复位急停按钮，移除光栅遮挡物 |
| E08 | 张力闭环控制超时 | PID参数不当或传感器故障 | 执行PID自整定，校准张力传感器零点 |
| E09 | 变频器故障 | 变频器内部故障（如过流、过热） | 查看变频器报警代码（如ABB ACS510 Err15），按手册处理 |
| E10 | 冷却系统故障 | 冷却液液位低或循环泵故障 | 补充冷却液，检查泵电机是否运行 |
| E11 | 编码器信号丢失 | 编码器线缆断路或轴断裂 | 检查编码器接线，用示波器检测脉冲信号 |
| E12 | 激光传感器故障 | 传感器未检测到收线盘边缘 | 清洁传感器镜头，调整检测距离（15-30mm） |

C 常用备件清单

| 序号 | 备件名称 | 型号规格 | 数量（台套） | 更换周期 | 供应商建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收线盘轴承 | 6205-2RS | 2 | 8000小时 | 斯凯孚（SKF） |
| 2 | 传动链条 | 08B-1-5m | 1 | 5000小时 | 东华链条 |
| 3 | 张力传感器 | S型拉压力传感器 | 1 | 3年 | 宁波柯力 |
| 4 | 编码器 | E6B2-CWZ6C 1024线 | 1 | 3年 | 欧姆龙（Omron） |
| 5 | 伺服电机驱动器 | MDDLN55SE | 1 | 5年 | 松下（Panasonic） |
| 6 | 变频器 | ABB ACS510 15kW | 1 | 5年 | ABB |
| 7 | 激光传感器 | E3Z-LS61 | 2 | 2年 | 欧姆龙（Omron） |
| 8 | 减速机齿轮油 | N320 | 5L | 2000小时 | 壳牌（Shell Omala） |
| 9 | 轴承润滑脂 | ZL-3锂基脂 | 1kg | 500小时 | 长城润滑油 |
| 10 | 接触器 | LC1D32M7C | 2 | 10万次 | 施耐德（Schneider） |
| 11 | 排线块导轨滑块 | HGH20CA | 4 | 10000小时 | 上银（HIWIN） |
| 12 | 急停按钮 | XB2BS542C | 2 | 3年 | 施耐德（Schneider） |