干变电磁线车间卧式自动分切机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

卧式自动分切机是干变电磁线车间处理绝缘材料、云母带、薄膜等卷材的关键设备，主要用于将大卷筒母卷分切成不同宽度的窄幅材料，同时具备质量检查功能。其核心工作流程包括放卷、纠偏、分切、收卷四大环节，通过高精度机械结构与自动化控制系统的协同作用，实现绝缘材料的连续化、高精度分切加工。

在干式变压器生产中，该设备主要服务于线圈绕制前的绝缘材料预处理工序。例如，将宽度1000mm的云母带母卷分切成6-100mm的窄幅卷材，用于低压线圈的层间绝缘；将厚度0.05mm的聚酰亚胺薄膜分切成15mm宽的条带，作为特种电抗器的匝间绝缘。相较于传统立式分切机，卧式结构具有以下优势：卷材放卷直径更大（最大Φ1600mm），减少换卷次数；水平走料路径缩短材料拉伸变形，分切精度提升至±0.1mm；双轴收卷设计支持不停机换卷，生产效率提高30%。

设备适用材料范围覆盖干变电磁线生产的主要绝缘基材：

- 云母带：厚度0.08-0.2mm，分切宽度6-200mm，用于10kV及以上干式变压器主绝缘

- 薄膜材料：聚酯薄膜（PET）、聚酰亚胺薄膜（PI），厚度0.02-0.1mm，最小分切宽度4mm

- 复合绝缘材料：Nomex纸/薄膜复合带，分切张力控制在5-15N，确保分层强度≥2N/cm

典型应用案例：某35kV干式变压器生产线配置WFQ-1600型卧式分切机，将1200mm宽云母带分切成15mm、20mm两种规格，分切速度80m/min，日处理量达12000m，材料利用率从传统分切的85%提升至98%，年节约原材料成本约45万元。

1.2 主要技术参数与性能指标

卧式自动分切机的核心技术参数直接决定其分切能力和产品质量，不同机型的关键指标如下表所示：

| 参数类别 | 单位 | WFQ-1300型 | WFQ-1600型 | WFQ-2000型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分切能力 |  |  |  |  |
| 最大分切宽度 | mm | 1300 | 1600 | 2000 |
| 最小分切宽度 | mm | 6 | 6 | 6 |
| 分切速度范围 | m/min | 5-150 | 5-180 | 5-200 |
| 分切厚度范围 | mm | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.3 |
| 收放卷参数 |  |  |  |  |
| 放卷最大直径 | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1600 |
| 收卷最大直径 | mm | Φ800 | Φ1200 | Φ1200 |
| 收卷轴数量 | 个 | 2（双轴） | 2（双轴） | 4（四轴） |
| 精度指标 |  |  |  |  |
| 分切宽度精度 | mm | ±0.1 | ±0.08 | ±0.05 |
| 收卷端面平整度 | mm | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.15 |
| 张力控制范围 | N | 2-50 | 2-80 | 5-100 |
| 张力控制精度 | % | ±3 | ±2 | ±1.5 |
| 动力与规格 |  |  |  |  |
| 总功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 |
| 设备重量 | kg | 2800 | 4500 | 6800 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 4500×2200×1800 | 5800×2600×2200 | 6500×3000×2400 |

关键性能指标解读：

- 分切宽度精度：采用激光测宽仪在线检测（分辨率0.01mm），在80m/min速度下保持±0.08mm偏差，满足IEC 60674标准对绝缘材料分切的要求

- 张力控制：磁粉制动器+张力传感器闭环控制，响应时间≤50ms，在加速阶段（0-80m/min，0.5s）张力超调量＜5%

- 收卷质量：采用表面摩擦卷取方式，配合锥度张力算法（锥度系数0.5-2%），确保收卷硬度均匀，径向压力波动≤10%

1.3 设备型号与规格说明

卧式自动分切机型号命名遵循行业标准，以"WFQ-1600"为例：

- W：卧式（区别于立式"LFQ"）

- FQ：分切机（"FenQie"首字母）

- 1600：最大分切宽度1600mm

型号分类及适用场景：

- WFQ-1300型：基础款机型，适用于中小型干变车间，分切宽度≤1300mm，采用手动换卷，投资成本较低（约35万元），适合多品种小批量生产

- WFQ-1600型：主流机型，配置自动换卷机构，换卷时间≤15s，分切速度达180m/min，满足中大型生产线需求（日产绝缘材料15000m以上）

- WFQ-2000型：高端机型，四轴收卷系统支持四种规格同时分切，集成在线缺陷检测（CCD视觉系统），适用于高等级绝缘材料分切（如核电用低烟无卤绝缘带）

选型决策要素：

- 材料幅宽：母卷宽度+50mm（预留边缘切除量）≤设备最大分切宽度

- 产量需求：根据年需求量计算所需分切速度，公式：

所需速度（m/min）=年需求量（m）/（年工作天数×日工作小时×60×设备利用率85%）

- 质量要求：精密分切（如新能源汽车用扁线绝缘层）选择WFQ-2000型（±0.05mm精度），常规变压器用可选择WFQ-1600型

选型示例：某年产1000台10kV干式变压器的车间，需分切云母带总量约36万米/年，选用WFQ-1600型（180m/min），配置双班制生产，每日工作16小时，实际分切时间13.6小时（85%利用率），年产能达180×13.6×60×250=374.4万米，满足生产需求并有余量。

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

主机系统是实现分切功能的机械执行机构，由放卷机构、分切单元、收卷机构三部分组成，通过高精度导轨和框架结构保证运行稳定性。

放卷机构：

- 气胀轴：3英寸或6英寸标准气胀轴，键条式膨胀结构，充气压力0.6-0.8MPa，夹持母卷直径范围Φ300-Φ1600mm，最大承载重量800kg

- 光电纠偏系统：EPC-R10型边缘检测传感器（响应时间≤10ms），纠偏范围±15mm，精度±0.1mm，通过伺服电机驱动滚珠丝杠实现放卷轴横向移动（速度50mm/s）

- 张力控制组件：磁粉制动器（型号ZKB-20，制动力矩0-20N·m），配合摆臂式张力检测辊，实现放卷张力闭环控制

分切单元：

- 刀轴系统：上刀轴（直径Φ80mm）、下刀轴（Φ100mm），材质40CrNiMoA，表面镀铬（厚度0.05mm），动平衡精度G2.5（1500r/min时残余不平衡量≤5g·mm）

- 刀具配置：圆刀（直径Φ120mm，厚度2.0mm），材质SKD11（HRC60-62），刃口角度30°，通过偏心套调节刀刃间隙（0.01-0.05mm）

- 刀架定位：伺服电机驱动滚珠丝杠（导程10mm），定位精度±0.01mm，刀架横向移动速度100mm/s，支持16组刀位记忆功能

收卷机构：

- 双轴收卷架：左右收卷轴可独立控制，气胀轴直径Φ76mm，最大收卷直径Φ1200mm

- 压辊系统：气动式接触压辊（直径Φ150mm），压力0.3-0.6MPa可调，辊面包覆丁腈橡胶（硬度70 Shore A）

- 换卷机构：气缸驱动旋转臂（旋转角度180°），实现收卷轴快速切换，换卷过程材料张力波动≤±10%

传动系统：

- 主驱动：7.5kW伺服电机（WFQ-1600型），通过同步带驱动牵引辊（直径Φ150mm），速比1:5

- 导向辊组：镀铬钢辊（直径Φ80mm），间距300mm，表面粗糙度Ra0.8μm，确保材料平整输送

2.2 辅助功能系统

辅助系统保障分切过程的连续性和作业环境，主要包括纠偏、边料处理、润滑和检测系统。

光电纠偏系统：

- 工作原理：采用CCD边缘传感器检测材料边缘位置，输出4-20mA位置信号给纠偏控制器，控制器驱动伺服电机调整放卷轴位置，形成闭环控制

- 纠偏模式：边缘检测（标准模式）、线检测（用于有参考线的材料），可通过HMI切换，响应频率50Hz

- 安装位置：放卷后牵引辊组之间，距分切单元1500mm，确保纠偏后材料在分切前有足够稳定段

边料处理系统：

- 负压收集装置：风机（功率2.2kW，风量300m³/h）产生-5kPa负压，通过吸料嘴（宽度可调）收集分切边料

- 输送路径：PVC吸料管（直径Φ100mm）→旋风分离器→集料袋，边料回收率≥95%

- 自动启停：与主机联动控制，主机启动后风机自动运行，停机后延时30秒关闭，确保管道无残留边料

润滑系统：

- 集中润滑：电动润滑泵（储油量1L）定时给刀轴轴承、滚珠丝杠供油（ISO VG32润滑油），供油周期15分钟/次，单次供油量0.5ml

- 手动润滑点：放卷/收卷气胀轴轴承（每月加注锂基润滑脂NLGI 2级）、导向辊轴承（每季度加注）

- 油位监测：润滑油箱配置液位开关，油位低于1/3时HMI报警提示补油

在线检测系统：

- 张力监测：高精度拉压力传感器（量程0-50N，精度±0.1%FS）安装于张力检测辊两端，实时反馈张力值

- 计米器：编码器（每转脉冲1024）与牵引辊连接，计米精度±0.1m/1000m，支持定长自动停机（设定范围1-9999m）

- 缺陷检测：可选配CCD视觉系统（分辨率2048像素），检测材料表面针孔（≥0.05mm）、气泡、脏污，检测速度180m/min时识别率≥99.5%

2.3 电气控制系统架构

控制系统采用"三层架构"设计，实现分切过程的全自动化控制与精准调节。

设备控制层：

- 主控制器：西门子S7-1214C DC/DC/DC PLC，14输入/10输出，支持PROFINET通讯，扫描周期≤10ms

- 伺服系统：分切刀轴伺服（台达ASD-A2-0721-M，750W）、收卷伺服（1.5kW）、纠偏伺服（400W），位置控制精度±0.01mm

- 变频驱动：放卷磁粉制动器控制器（输出0-24V DC）、牵引电机变频器（7.5kW，矢量控制模式）

过程监控层：

- HMI：威纶通MT8103IP触摸屏（10.4英寸），显示实时参数（速度、张力、产量）、报警信息及趋势曲线

- 工控机：研华IPC-610L（可选配置），存储3个月生产数据（分切规格、产量、合格率），生成日报表/月报表

- 操作面板：急停按钮、启动/停止按钮、模式切换开关，IP65防护等级，适应车间粉尘环境

检测执行层：

- 传感器：

  - 光电纠偏传感器（EPC-R10，检测范围10-50mm）

  - 张力传感器（HBM U2B，量程0-50N）

  - 编码器（Omron E6B2-CWZ6C，1024P/R）

  - 接近开关（检测收卷轴位置，NPN常开型）

- 执行元件：

  - 电磁阀（气动换卷、压辊控制，DC24V）

  - 指示灯（运行、报警、准备就绪三色灯）

  - 蜂鸣器（故障报警，音量可调）

通讯网络：

- 控制层采用PROFINET总线（传输速率100Mbps），连接PLC、HMI、伺服驱动器

- 传感器信号通过模拟量模块（4-20mA）接入PLC，采样周期100ms

- 可选配工业以太网接口，实现与车间MES系统数据交互（生产计划下达、产量上传）

安全控制系统：

- 符合GB/T 23821机械安全要求，配置：

  - 急停回路（双通道设计，响应时间≤0.1s）

  - 安全门联锁（电磁锁+行程开关）

  - 过载保护（电机热继电器、变频器过流保护）

  - 安全扭矩关闭（STO功能，伺服故障时切断扭矩输出）

三、机械传动原理

3.1 放卷与牵引传动机制

放卷与牵引系统通过速度与张力的协同控制，为分切单元提供稳定的材料供给，是保证分切精度的前提。

放卷张力控制原理：

放卷采用"磁粉制动器+摆臂张力检测"的闭环控制模式。磁粉制动器安装于放卷轴非传动端，通过改变励磁电流（0-2A）调节制动力矩，实现0-20N·m范围内的张力输出。当母卷直径从Φ1600mm减小至Φ600mm时，为维持恒定张力（如10N），系统需实时计算卷径并调整制动力矩：

[ M = F \times \frac{D}{2i} ]

其中：

- ( M )：制动力矩（N·m）

- ( F )：设定张力（N）

- ( D )：当前卷径（m）

- ( i )：减速比（放卷系统通常为1:1）

卷径计算采用"增量式"算法：通过编码器记录放卷转数，结合材料厚度累积计算：

[ D_n = D_{n-1} + 2\delta ]

其中( \delta )为材料厚度，每转一圈卷径减小2δ。系统每100ms更新一次卷径数据，确保张力控制精度±2%。

牵引传动系统：

牵引单元由上下牵引辊组成，主动辊（Φ150mm）通过同步带与主电机连接，传动比1:5（电机转速1500r/min时牵引速度180m/min）。从动辊通过气缸加压（0.4MPa），确保材料与辊面无相对滑动，摩擦系数μ≥0.8（橡胶辊面与薄膜材料）。

速度同步控制：

放卷、牵引、收卷速度通过编码器实现闭环同步：

- 牵引编码器（与主动辊同轴）提供基准速度信号（线速度v）

- 放卷编码器实时监测放卷速度( v_f )，通过PID调节磁粉制动器电流，使( v_f = v \times (1 + 0.5%) )（微量超前避免材料松弛）

- 收卷编码器监测收卷速度( v_r )，通过伺服电机扭矩调节，使( v_r = v \times (1 - 0.3%) )（微量滞后避免材料拉伸）

动态响应特性：当分切速度从50m/min阶跃至150m/min时（0.5s内完成），放卷张力超调量≤10%，恢复时间≤1s，确保材料不产生塑性变形（延伸率≤0.5%）。

3.2 分切机构工作原理

分切单元通过精确的刀具配合实现材料的纵向切割，其机械结构直接决定切口质量和分切精度。

圆刀分切原理：

采用"上刀主动旋转+下刀固定"的剪切模式，上刀通过刀轴驱动旋转（线速度与材料同步），下刀固定安装在下刀辊上，刀刃呈45°交叉布局。分切过程中，材料被夹持在上刀与下刀之间，通过剪切力实现分离，而非撕裂，确保切口平整（毛刺≤0.03mm）。

刀具调整机制：

- 径向间隙调节：上刀采用偏心套结构，旋转偏心套可改变上刀与下刀的径向距离，通过塞尺测量确保间隙为材料厚度的10-20%（如0.1mm厚薄膜取0.01-0.02mm间隙）

- 轴向定位：刀架通过伺服电机驱动滚珠丝杠横向移动，定位精度±0.01mm，相邻刀位最小间距6mm（取决于刀宽2mm+隔套4mm）

- 刀刃角度选择：根据材料特性配置不同刃口角度：

  - 薄膜材料：30°刃角，减小切入阻力

  - 云母带：45°刃角，提高耐磨性

  - 复合材料：60°刃角，避免分层

分切质量控制要素：

- 刀具硬度：HRC60-62（SKD11淬火处理），刃口粗糙度Ra0.4μm

- 刀轴平行度：上刀轴与下刀轴平行度误差≤0.03mm/m，通过百分表打表调整

- 材料张力：分切区张力应稳定，波动≤±5%，避免材料褶皱导致切口波浪形

分切宽度调整流程：

- 在HMI输入目标分切宽度（如15mm、20mm）

- 系统自动计算刀位坐标并驱动刀架移动

- 手动安装隔套（精度H6级）确保刀间距准确

- 试切500mm材料，用激光测宽仪检测实际宽度（允许偏差±0.05mm）

- 微调刀位补偿偏差，保存参数至工艺配方

典型分切质量问题解决方案：

- 切口毛刺超标：研磨刀刃（800目砂轮）或更换新刀（刀刃磨损量＞0.05mm时）

- 分切宽度偏差：重新校准刀架定位系统（激光干涉仪校准滚珠丝杠）

- 切口波浪形：提高分切张力（增加5-10%）或更换硬度更高的下刀垫（肖氏硬度85A）

3.3 收卷成型原理

收卷机构将分切后的窄幅材料卷绕成规整卷材，其卷取质量直接影响后续工序的使用（如自动包绕时的顺畅性）。

收卷方式：

采用"表面卷取"模式，收卷轴由摩擦辊（Φ200mm）驱动旋转，卷径增大过程中通过气缸保持摩擦辊与卷材表面接触，摩擦力提供卷取动力。相较于中心卷取，表面卷取具有以下优势：

- 卷径均匀性好（径向偏差≤1%）

- 内层材料不易被压溃（尤其适用于柔软材料）

- 收卷硬度可通过接触压力调节（0.3-0.6MPa）

张力控制策略：

收卷张力采用"锥度控制"算法，随着卷径增大线性降低张力，避免内层材料受压变形：

[ F(r) = F_0 \times (1 - k \times \frac{r - r_0}{R - r_0}) ]

其中：

- ( F_0 )：初始张力（卷径( r_0 )时）

- ( r )：当前卷径

- ( R )：最大卷径

- ( k )：锥度系数（0.5-2%，薄膜材料取1.5%，云母带取0.8%）

张力设定示例：分切0.1mm厚聚酯薄膜，初始卷径Φ150mm，最大卷径Φ1200mm，初始张力( F_0 = 8N )，锥度系数k=1.5%，则满卷时张力( F(R) = 8 \times (1 - 1.5% \times \frac{1200-150}{1200-150}) = 6.8N )

双轴收卷与换卷：

设备配置A/B两个收卷轴，采用"不停机换卷"流程：

- A轴收卷至设定长度（或直径）

- 系统发出换卷信号，B轴加速至同步速度（( v_B = v )）

- 切刀切断材料，同时压料辊将材料压向B轴（黏性胶带预固定）

- A轴减速停止，人工卸下成品卷；B轴继续收卷，换卷过程张力波动≤±15%

收卷端面平整度控制：通过以下措施确保端面偏差≤0.2mm：

- 收卷轴气胀均匀（膨胀后径向跳动≤0.05mm）

- 压辊与收卷轴平行度误差≤0.03mm/m

- 分切张力均匀（各条带张力差≤5%）

- 环境温度稳定（23±5℃，避免材料热胀冷缩）

特殊材料收卷工艺：

- 薄云母带（＜0.1mm）：采用"密卷+低张力"，张力3-5N，避免层间空气残留导致端面鼓起

- 铝箔复合带：收卷前经"展平辊"消除边缘褶皱，接触压力降至0.3MPa，防止铝箔划伤

四、控制系统原理

4.1 张力闭环控制原理

张力控制系统是分切机的核心技术，通过"检测-比较-调节"的闭环控制，实现材料在分切过程中的恒张力传递。

控制系统组成：

- 检测环节：摆臂式张力传感器（量程0-50N）安装于放卷与牵引之间，材料通过摆臂辊时产生拉力F，传感器输出4-20mA电流信号（F=0N→4mA，F=50N→20mA）

- 控制环节：PLC模拟量模块将电流信号转换为数字量（16位精度），与设定张力值比较，通过PID算法计算调节量

- 执行环节：磁粉制动器（放卷）或伺服电机（收卷）接收控制信号，改变制动力矩或驱动力矩，维持张力稳定

PID控制算法：

核心控制方程：

[ u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt} ]

其中( e(t) = F_{设定} - F_{实际} )，参数整定原则：

- 比例增益Kp：5-10（张力波动大时增大，超调量大时减小）

- 积分时间Ti：0.5-1.5s（静态偏差大时减小）

- 微分时间Td：0.1-0.3s（动态响应慢时增大）

分段张力控制：

根据分切流程不同阶段设置差异化张力：

- 放卷区：高张力（F1），确保材料平整进入分切单元（如薄膜F1=8-10N）

- 分切区：中张力（F2=F1×80%），减小分切阻力，避免切口毛边

- 收卷区：低张力（F3=F2×70%），配合锥度控制实现均匀卷取

张力补偿机制：

- 速度前馈补偿：加速时提前增大张力（ΔF=Kv×dv/dt），减速时提前减小张力，补偿惯性力影响

- 卷径补偿：根据计算卷径动态调整PID参数（大卷径时增大积分作用）

- 材料特性补偿：不同材料预设张力曲线（如PI薄膜张力＜PET薄膜）

典型张力故障处理：

- 张力波动大：检查传感器摆臂是否卡滞（应灵活转动）、磁粉制动器是否老化（更换磁粉）

- 张力无法建立：确认张力设定值＞0、磁粉制动器供电正常（DC24V）、材料包角足够（≥120°）

- 静态偏差大：重新校准张力传感器（用标准砝码加载，4N对应4mA+0.32mA=4.32mA）

4.2 PLC控制系统流程

PLC是分切机的控制核心，通过预设程序实现分切过程的全自动运行，典型工作流程如下：

初始化阶段（上电后）：

- 系统自检：检查各传感器状态（编码器、限位开关）、伺服驱动器就绪信号

- 参数加载：读取上次保存的工艺配方（分切宽度、速度、张力等）

- 机构复位：刀架回零（参考点开关触发）、收放卷轴复位至初始位置

- 就绪状态：HMI显示"准备就绪"，允许启动

手动模式流程：

- 操作人员选择"手动"模式，通过HMI按钮控制各机构单独动作：

  - 放卷点动（正反转）

  - 刀架移动（微调刀位）

  - 收卷点动（测试张力）

- 主要用于设备调试和故障排除，所有动作限制低速（≤10m/min）

自动模式流程：

- 上料准备：人工安装母卷，气胀轴充气（压力0.7MPa），光电纠偏归零

- 参数确认：HMI输入分切长度（如500m）、启动方式（连续/单卷）

- 启动运行：

  - 按下"启动"按钮，牵引电机启动，速度从0匀加速至设定值（180m/min，加速时间3s）

  - 放卷磁粉制动器励磁，建立初始张力（如8N）

  - 光电纠偏系统投入运行，跟踪材料边缘

- 分切过程：

  - PLC实时监测分切长度，到达设定值前5m开始减速

  - 张力系统持续调节，维持设定值±2%波动

  - 边料收集风机同步运行

- 停机流程：

  - 长度到达设定值，牵引电机减速至0（减速时间2s）

  - 收卷机构自动停车，蜂鸣器提示换卷

  - 若选择"连续运行"，自动启动下一卷分切

故障处理流程：

- 传感器检测到异常（如张力超限、纠偏超程）

- PLC立即触发保护性停机（各轴减速停止）

- HMI显示故障代码（如"E03：张力传感器故障"）及处理建议

- 故障排除后，需执行"复位"操作方可重新启动

关键控制逻辑：

- 张力联锁：张力＞上限值120%或＜下限值50%时立即停机

- 速度同步：放卷/收卷速度与牵引速度偏差＞1%时报警

- 安全联锁：安全门打开或急停按下时，所有电机切断动力

4.3 人机交互与参数管理

人机界面（HMI）是操作人员与设备交互的主要窗口，其设计直接影响操作效率和参数设置准确性。

HMI主界面布局：

顶部状态栏：设备状态（自动/手动/故障）、当前配方、运行时间、累计产量

中部显示区：

- 实时曲线：张力曲线（Y轴0-50N，X轴10min/格）、速度曲线（0-200m/min）

- 关键参数：当前速度、设定张力、分切长度、收卷直径

底部操作区：功能按钮（启动/停止、急停复位、模式切换）

参数设置界面：

采用分级菜单结构，主要参数组包括：

- 工艺参数：

  - 分切速度（5-180m/min）

  - 放卷张力（2-50N）、收卷张力（2-50N）

  - 锥度系数（0.5-2%）、压辊压力（0.3-0.6MPa）

- 尺寸参数：

  - 分切宽度清单（最多16组，如15mm、20mm、25mm）

  - 母卷宽度、边缘切除量（5-20mm/边）

  - 收卷直径上限（Φ800-Φ1200mm）

- 控制参数：

  - PID参数（Kp、Ti、Td）

  - 纠偏参数（灵敏度、响应速度）

  - 加减速时间（1-5s）

配方管理功能：

系统支持100组工艺配方存储，每个配方包含完整参数集，操作流程：

- 新配方：设置完成后按"保存配方"，输入名称（如"PI薄膜0.05mm"）

- 调用配方：从配方列表选择，按"加载"自动设置所有参数

- 配方编辑：调用后修改参数，按"另存为"创建新配方

数据记录与追溯：

- 生产数据：每卷分切记录（日期、时间、长度、操作人员、合格率）

- 报警记录：近100条故障信息（代码、时间、处理结果）

- 趋势分析：张力波动趋势、速度曲线，支持导出Excel格式

权限管理：

三级操作权限防止误操作：

- 操作员级：可启动/停止、监控参数，不可修改关键参数

- 技术员级：可修改工艺参数、调用配方

- 管理员级：可修改控制参数、管理配方、查看历史数据

典型参数设置示例（分切0.1mm厚PET薄膜）：

- 分切速度：120m/min

- 放卷张力：8N，收卷初始张力：6N

- 锥度系数：1.2%

- 压辊压力：0.4MPa

- 纠偏模式：边缘检测，灵敏度中

五、设备操作与参数设置

5.1 开机前准备与调试

开机前的检查与调试是确保分切质量和设备安全的关键环节，需严格按照流程执行。

机械系统检查：

- 放卷机构：

  - 气胀轴：充气至0.7MPa，手动转动应灵活无卡滞，轴面无毛刺（用手触摸检查）

  - 纠偏导轨：清理导轨面异物，手动推动放卷小车应顺畅（阻力≤50N）

  - 磁粉制动器：输入DC24V时应能产生制动力矩（用扳手转动轴端，阻力均匀）

- 分切单元：

  - 刀具检查：刀刃无崩口、卷刃，上刀转动无径向跳动（目视检查）

  - 刀轴平行度：用塞尺检查上刀与下刀间隙（0.02mm），全刀轴范围内间隙差≤0.01mm

  - 压料辊：表面无异物粘连，气动升降灵活（上升时间≤2s）

- 收卷机构：

  - 气胀轴：充气后直径膨胀均匀（用卡尺测量，直径差≤0.1mm）

  - 摩擦辊：表面橡胶无老化裂纹（硬度70 Shore A，用硬度计检测）

  - 换卷机构：气缸动作顺畅，旋转臂定位准确（到位误差≤1mm）

电气系统检查：

- 电源检查：主电源电压AC380V±10%，接地电阻≤4Ω，控制柜内空气开关全部闭合

- 传感器校准：

  - 张力传感器：用5N标准砝码垂直悬挂于摆臂辊，HMI显示值应在4.9-5.1N范围内

  - 光电纠偏：用标准样板（边缘清晰的白纸）测试，传感器应能稳定跟踪（指示灯常亮）

- 安全装置：

  - 急停按钮：按下后所有电机应立即断电，HMI显示"急停触发"

  - 安全门联锁：打开任意安全门，设备应无法启动（HMI提示"安全门未关"）

原材料准备：

- 母卷检查：

  - 宽度：实测宽度与标签偏差≤±2mm

  - 厚度：用千分尺测量（至少3点），偏差≤±5%（如0.1mm薄膜允许0.095-0.105mm）

  - 表面质量：目视检查无气泡、针孔、脏污（每10m检查1次）

- 装卷操作：

  - 吊车将母卷吊至放卷架，气胀轴穿入卷芯（注意保护轴头气嘴）

  - 充气至0.7MPa，确认母卷夹紧（用手推卷不动）

  - 牵引母卷头部至分切单元，穿过各导向辊，注意材料正反面（印刷面朝上）

调试步骤：

- 手动穿料：HMI切换至"手动"模式，点动放卷、牵引，将材料引至收卷气胀轴，用胶带固定

- 刀位调整：根据分切宽度设置刀架位置，试切1m材料，用卡尺测量宽度（允许偏差±0.05mm）

- 张力测试：设置放卷张力5N，点动牵引（5m/min），观察张力曲线波动应≤±0.5N

- 空运行：不带料运行设备（速度50m/min），检查各机构有无异响，轴承温升≤40K（环境温度30℃时≤70℃）

5.2 关键参数设置方法

分切工艺参数的正确设置直接决定分切质量，需根据材料特性和质量要求精准调整。

分切速度设置：

速度选择依据：

- 材料类型：脆性材料（如云母带）取低速（50-80m/min），韧性材料（如PET薄膜）取高速（120-180m/min）

- 分切宽度：窄宽度（＜10mm）取低速（≤80m/min），宽宽度（＞50mm）取高速

- 质量要求：高精度分切（±0.05mm）取中低速（80-120m/min）

设置步骤：

- 在HMI"工艺参数"界面输入目标速度（如100m/min）

- 设置加速时间3s（避免启动冲击）、减速时间2s

- 首次运行先以50%速度试切，检查切口质量，无异常再逐步提升

张力参数设置：

基本原则：薄材料低张力，厚材料高张力；窄宽度低张力，宽宽度高张力。典型材料张力设置：

| 材料类型 | 厚度（mm） | 放卷张力（N） | 收卷初始张力（N） | 锥度系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PET薄膜 | 0.05 | 3-5 | 2-3 | 1.5 |
| 云母带 | 0.1 | 8-10 | 6-8 | 0.8 |
| PI薄膜 | 0.08 | 5-7 | 4-5 | 1.2 |
| Nomex纸 | 0.15 | 10-12 | 8-10 | 1.0 |

设置方法：

- 在HMI"张力控制"界面输入放卷张力、收卷初始张力

- 设置锥度系数（通常1.0-1.5%），薄材料取大值

- 试切10m后检查材料：无拉伸变形（长度变化≤0.5%）、无褶皱

分切宽度设置：

- 在HMI"尺寸参数"界面输入分切宽度清单（如15mm、20mm），系统自动计算刀位坐标

- 刀架移动到位后，安装隔套（精度H6级），确保刀间距=分切宽度+隔套厚度

- 微调刀位：试切500mm，用激光测宽仪检测实际宽度，通过HMI"刀位补偿"功能修正（每偏差0.01mm补偿0.01mm）

纠偏参数设置：

- 检测方式：边缘检测（标准模式）或线检测（材料有印刷线时）

- 灵敏度：根据材料边缘清晰度选择（高灵敏度适用于模糊边缘）

- 响应速度：高速分切（＞150m/min）时设"快"，低速设"慢"

参数设置注意事项：

- 更换材料时必须重新设置所有参数（不同材料张力差异大）

- 参数修改后需进行小批量试切（3-5卷），确认稳定后再批量生产

- 关键参数变更需记录在《工艺参数变更记录表》（包含变更原因、执行人、效果验证）

5.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI采用威纶通MT8103IP触摸屏，界面设计遵循"功能分区、操作直观"原则，主要包含以下功能模块：

主监控界面：

- 实时数据区（左上）：显示当前速度（m/min）、已分切长度（m）、当前张力（N）、收卷直径（mm）

- 状态指示区（右上）：设备状态灯（绿色运行、黄色待机、红色故障）、各机构运行状态（放卷/分切/收卷）

- 曲线显示区（中部）：张力趋势曲线、速度趋势曲线（可放大查看细节）

- 快捷按钮区（底部）："自动启动"（绿色）、"停止"（黄色）、"急停复位"（灰色）、"手动操作"（蓝色）

参数设置界面：

通过左侧菜单栏选择参数类别，右侧为参数输入区：

- 工艺参数：

  - 分切速度：输入框（5-180m/min），带上下限保护

  - 分切长度：设定值（1-9999m），到达后自动停机

  - 收卷模式：连续/单卷切换

- 张力设置：

  - 放卷张力：滑块调节（0-50N），同步显示实时值

  - 收卷张力：初始张力+锥度系数设置

- 刀位管理：

  - 刀位坐标列表（X1-X16），可直接输入数值（单位mm）

  - "自动计算"按钮：输入分切宽度后自动分配刀位

手动操作界面：

按机构分区，每个机构配备独立控制按钮：

- 放卷控制："点动正转"/"点动反转"（速度5m/min）、"气胀轴充气"/"放气"

- 分切控制："刀架左移"/"右移"（微调0.1mm/步）、"压料辊上升"/"下降"

- 收卷控制："收卷点动"、"摩擦辊离合"、"换卷测试"

故障诊断界面：

显示当前故障和历史故障记录：

- 当前故障：红色字体显示故障代码（如"E08"）、故障描述（"收卷张力超限"）、处理建议（"检查收卷伺服驱动器"）

- 历史故障：按时间倒序排列，包含故障发生时间、持续时间、处理结果

- 诊断工具：点击"诊断"按钮可查看关键传感器实时值（如张力传感器4.32mA）

配方管理界面：

- 配方列表：显示所有保存的配方名称、创建日期、适用材料

- 操作按钮："加载配方"、"保存配方"、"删除配方"、"导出配方"（U盘）

- 配方详情：选中配方后可预览所有参数，无需加载即可查看

数据报表界面：

- 生产报表：按日期查询产量、合格率、运行时间

- 质量报表：分切宽度偏差统计、张力波动分析

- 设备报表：故障频次统计、主要部件运行时间

操作示例（分切15mm宽云母带）：

- 开机后HMI显示"待机"状态，点击"配方管理"，选择"云母带-15mm"配方，点击"加载"

- 检查参数：速度80m/min，放卷张力10N，收卷初始张力8N，确认无误

- 点击"手动操作"，完成穿料后返回主界面

- 按下"自动启动"按钮，设备开始加速运行，监控张力曲线（应稳定在10±0.2N）

- 分切长度到达设定值500m时，设备自动停机，蜂鸣器提示，更换收卷轴后重复步骤4

常见操作问题处理：

- 参数无法修改：当前权限不足，需切换至"技术员级"（输入密码）

- 启动无反应：检查安全门是否关闭、急停是否复位、材料是否到位

- 曲线无显示：传感器故障或通讯中断，检查传感器接线

六、常见故障分析与排除

6.1 机械系统故障

6.1.1 放卷纠偏失效

故障现象：材料边缘偏离分切基准线，偏差超过±0.5mm，光电纠偏系统无动作或调整过度

成因分析：

- 传感器镜头脏污（粉尘、油污覆盖，检测信号弱）

- 纠偏导轨卡滞（润滑不良或异物进入，移动阻力＞100N）

- 材料边缘不规则（母卷本身边缘波浪形，偏差＞2mm/m）

- 伺服驱动器故障（电机过流、编码器信号丢失）

诊断与排除：

- 传感器检查：

  - 用无尘布蘸酒精清洁镜头，观察HMI"纠偏位置"值应在±5mm内波动

  - 用标准样板（黑白边缘清晰）测试，传感器指示灯应稳定亮（闪烁表示信号不稳定）

- 机械检查：

  - 手动推动放卷小车，阻力应≤50N，否则清理导轨并加注锂基润滑脂（NLGI 2级）

  - 检查同步带张力（下垂量≤15mm/1m），松动时张紧同步带

- 电气检查：

  - 检查伺服驱动器报警代码（如"AL006"过流，需检查电机绕组绝缘）

  - 用示波器检测编码器信号（A/B相脉冲，波形无缺失）

预防措施：

- 每班清洁传感器镜头（班前1次）

- 每周润滑纠偏导轨（加注润滑脂0.5kg）

- 来料检验增加边缘直线度检查（≤1mm/m）

6.1.2 分切切口毛边超标

故障现象：分切后材料切口有明显毛刺（＞0.05mm），或出现波浪形切口

成因分析：

- 刀具磨损（刀刃圆角＞0.03mm，剪切力不足）

- 刀刃间隙不当（过大导致撕裂，过小加剧磨损）

- 刀轴平行度超差（分切过程中刀刃接触不均匀）

- 材料张力波动（分切区张力变化＞±10%）

诊断与排除：

- 刀具检查：

  - 拆卸上刀，用10倍放大镜观察刀刃，有卷刃、崩口时需重新研磨或更换

  - 研磨方法：800目砂轮沿刀刃方向研磨，确保刃口角度30°±1°

- 间隙调整：

  - 用塞尺测量刀刃间隙，标准值=材料厚度×20%（如0.1mm薄膜取0.02mm）

  - 通过偏心套调节上刀位置，全刀轴范围内间隙差≤0.01mm

- 平行度校准：

  - 将百分表固定在刀架上，测头接触下刀辊表面，旋转刀轴一周，平行度误差应≤0.03mm/m

  - 松动刀轴两端轴承座固定螺栓，用铜棒敲击调整，重新紧固后复校

预防措施：

- 建立刀具寿命管理（每分切5万米检查刀刃，10万米强制更换）

- 分切不同材料更换专用刀具（薄膜用细刃，云母带用粗刃）

- 分切区张力波动控制在±5%以内

6.1.3 收卷端面不齐

故障现象：收卷后卷材端面偏差＞0.3mm，呈"塔形"或"喇叭形"

成因分析：

- 气胀轴膨胀不均匀（键条磨损或气囊漏气，直径差＞0.2mm）

- 收卷张力不均（各分切条带张力差＞5%）

- 压辊与收卷轴不平行（接触压力偏差＞0.1MPa）

- 材料厚度不均匀（纵向厚度偏差＞±3%）

诊断与排除：

- 气胀轴检查：

  - 充气至0.7MPa，用卡尺测量不同位置直径，最大差值应≤0.1mm

  - 漏气检测：浸入水中观察，气泡逸出量≤1个/分钟（允许微量漏气）

  - 严重漏气时更换气囊或键条组件

- 张力平衡调整：

  - 测量各条带张力（用便携式张力计），通过微调各收卷磁粉离合器电流，使张力差≤3%

  - 检查分切宽度是否一致（宽度差＞0.1mm会导致张力不均）

- 压辊平行度调整：

  - 松开压辊两端气缸固定螺栓，用水平仪调整压辊水平度（偏差≤0.02mm/m）

  - 测试不同位置接触压力（用压力试纸），压力差应≤0.05MPa

预防措施：

- 收卷前检查材料厚度均匀性（每10m测量一次）

- 定期更换气胀轴密封件（每半年一次）

- 收卷直径增大时适当降低压辊压力（锥度控制）

6.2 电气控制系统故障

6.2.1 张力传感器无信号

故障现象：HMI张力显示"----"或固定值不变，放卷/收卷张力失控

成因分析：

- 传感器接线故障（信号线断裂、插头松动或接反）

- 传感器损坏（应变片老化、桥路断路）

- PLC模拟量模块故障（通道损坏或供电异常）

- 电磁干扰（信号线未屏蔽，与动力线并行敷设）

诊断与排除：

- 接线检查：

  - 检查传感器电缆（4芯屏蔽线），用万用表测量信号线导通性（芯线电阻≤1Ω）

  - 确认插头接线正确（电源正、电源负、信号正、信号负），屏蔽层单端接地

- 传感器测试：

  - 断开传感器接线，用标准电阻箱模拟应变片桥路（输入120Ω标准电阻）

  - PLC模拟量模块应显示对应数值（如4mA对应0N），无显示则模块故障

- 干扰排除：

  - 将传感器信号线远离变频器、伺服驱动器等干扰源（间距≥300mm）

  - 更换双绞屏蔽线（屏蔽层覆盖率85%），单端接地（接PLC接地端子）

预防措施：

- 传感器电缆固定牢固，避免频繁弯曲（弯曲半径≥10倍电缆直径）

- 定期校准（每季度一次），用标准砝码加载验证

- 控制柜内加装浪涌保护器（防雷击和电网干扰）

6.2.2 伺服电机过载报警

故障现象：收卷伺服驱动器报"过载"（AL001），电机温升过高（＞80K）

成因分析：

- 机械负载过大（收卷张力设置过高，超过电机额定扭矩）

- 电机轴承损坏（径向游隙＞0.1mm，转动阻力增大）

- 驱动器参数设置错误（过载保护值设置过小）

- 电源电压异常（波动超过±15%，导致电流增大）

诊断与排除：

- 负载检查：

  - 计算收卷扭矩：( T = F \times D/2 = 8N \times 0.15m/2 = 0.6N·m )（伺服电机额定扭矩1.5N·m，负载率40%正常）

  - 手动转动收卷轴，阻力应≤2N·m（用扭矩扳手测量）

- 电机检查：

  - 拆卸电机端盖，检查轴承（6204ZZ），用手转动应灵活无卡滞

  - 测量绕组绝缘电阻（≥100MΩ，500V兆欧表），相间电阻平衡（偏差≤5%）

- 参数检查：

  - 驱动器过载保护值设为额定电流的150%（如2.8A电机设4.2A）

  - 电机额定转速、极对数等基本参数与电机铭牌一致

预防措施：

- 收卷张力设置不超过电机额定扭矩的70%

- 每半年检查电机轴承，加注润滑脂（NLGI 2级）

- 安装稳压器（电压波动大的车间）

6.2.3 PLC通讯故障

故障现象：HMI显示"通讯失败"，无法监控参数或操作设备

成因分析：

- PROFINET网线接触不良（水晶头氧化或松动）

- 交换机故障（电源损坏或端口故障）

- PLC通讯模块故障（SM1278模块损坏）

- 接地不良（系统接地电阻＞4Ω，强电磁干扰）

诊断与排除：

- 物理层检查：

  - 更换网线（带屏蔽层），重新压接水晶头（T568B标准）

  - 检查交换机电源（DC24V），端口指示灯应常亮或闪烁（通信正常）

- 协议层检查：

  - PLC编程软件（TIA Portal）在线诊断，查看PROFINET设备状态（应显示"已连接"）

  - 重置PLC通讯模块（断电重启），重新下载GSD文件

- 接地优化：

  - 测量系统接地电阻（用接地电阻测试仪），＞4Ω时增加接地极（镀锌角钢50×50×2500mm）

  - 所有设备接地端连接至同一接地网（避免接地环路）

预防措施：

- 定期检查网线接头（每月一次），清洁氧化触点

- 交换机安装在控制柜内（避免粉尘和振动）

- 重要数据定期备份（PLC程序、HMI画面）

6.3 分切质量缺陷及对策

6.3.1 分切宽度偏差超标

质量问题：分切后材料实际宽度与设定值偏差＞±0.1mm，同批产品一致性差

成因分析：

- 刀位定位误差（伺服电机定位精度超差，＞±0.01mm）

- 刀具磨损（刀刃变宽，分切宽度增大）

- 材料拉伸变形（张力过大导致横向收缩）

- 测量误差（激光测宽仪未校准或光束偏移）

解决对策：

- 刀位校准：

  - 用激光干涉仪校准刀架定位系统，定位误差应≤±0.01mm/1000mm

  - 重新设定刀位坐标，试切后用光学投影仪测量宽度（精度±0.001mm）

- 刀具管理：

  - 更换磨损刀具（刀刃宽度增加0.02mm时），新刀研磨后宽度偏差≤±0.01mm

  - 采用"对刀仪"精确调整刀具位置（较手动调整效率提升5倍）

- 工艺优化：

  - 降低分切张力（如从10N降至8N），减少材料横向收缩

  - 降低分切速度（高速时材料离心力导致位置偏移）

案例：某批次15mm宽PI薄膜分切宽度偏差达+0.15mm，检查发现刀架定位误差0.08mm，通过激光校准后偏差控制在±0.05mm内。

6.3.2 材料表面划伤

质量问题：分切后材料表面出现纵向划痕（深度＞0.01mm）或压痕，影响绝缘性能

成因分析：

- 导向辊表面有异物（如金属屑、胶黏物）

- 辊面硬度不足（镀铬层磨损，Ra＞0.8μm）

- 材料路径不顺畅（导辊间包角过大，摩擦增大）

- 静电吸附灰尘（干燥环境下材料带静电，吸附车间粉尘）

解决对策：

- 辊面清洁：

  - 停机后用无尘布蘸异丙醇擦拭所有导辊，去除胶黏物（可用美工刀轻刮）

  - 检查辊面有无凹坑（用指甲划过，无阻滞感），严重时更换导辊

- 路径优化：

  - 调整导辊位置，减小材料包角（从180°减至90°），降低摩擦

  - 导辊轴承更换为高精度型（P5级），径向跳动≤0.01mm

- 静电消除：

  - 在分切单元出口安装离子风棒（消除静电电压至±50V以内）

  - 车间湿度控制在45-65%（避免干燥环境产生静电）

案例：云母带分切表面出现周期性压痕，检查发现牵引辊表面有一处0.05mm凹坑，更换牵引辊后压痕消失。

6.3.3 收卷起皱

质量问题：收卷后材料表面出现横向或纵向褶皱，严重时无法展开使用

成因分析：

- 收卷张力不均（边缘张力＞中间张力，导致边缘收缩）

- 材料厚度不均（薄处起皱，厚处拉伸）

- 收卷锥度设置不当（锥度过大导致内层松弛）

- 环境温湿度变化（材料吸湿膨胀或干燥收缩）

解决对策：

- 张力优化：

  - 采用"边缘张力补偿"功能，收卷边缘张力降低5-10%

  - 调整压辊压力（从0.4MPa降至0.3MPa），减少压力不均影响

- 材料检验：

  - 分切前检查母卷厚度均匀性（纵向偏差≤±3%），超差材料隔离使用

  - 对薄厚不均材料采用"低速分切+低张力"工艺

- 环境控制：

  - 分切车间安装恒温恒湿系统（温度23±2℃，湿度50±5%）

  - 材料存放24小时以上适应车间环境后再分切

案例：PET薄膜收卷起皱，调整收卷锥度系数从1.5%降至1.0%，同时降低边缘张力5%，褶皱消除。

七、设备维护与保养

7.1 日常维护与检查

日常维护是预防故障、延长设备寿命的基础，需按周期执行以下检查项目：

每班维护项目（操作工执行）：

- 班前检查（15分钟）：

  - 润滑系统：检查集中润滑泵油位（≥2/3），启动手动润滑按钮，确认各润滑点出油

  - 气动系统：气源压力0.6-0.8MPa，过滤器排水（打开底部排水阀，直至无水分排出）

  - 安全装置：急停按钮、安全门联锁功能测试（各按钮按压一次，确认停机有效）

  - 刀具状态：目视检查刀刃无崩口，上刀转动无异常声响

- 班中巡检（每2小时）：

  - 设备运行声音：监听电机、减速机有无异响（正常应为均匀嗡嗡声）

  - 温度监测：用红外测温仪检测电机外壳温度（≤70℃）、轴承座温度（≤60℃）

  - 张力曲线：观察HMI张力曲线，波动应≤±2%设定值

  - 收卷质量：每卷检查端面平整度（用直尺靠紧，缝隙≤0.3mm）

- 班后清理（10分钟）：

  - 分切单元：用压缩空气（0.6MPa）吹扫刀轴、导辊表面粉尘

  - 边料收集：清空集料袋，清理吸料管内残留边料

  - 操作台：擦拭HMI屏幕、按钮，保持清洁

每周维护项目（维修工执行）：

- 机械系统：

  - 刀轴轴承润滑：加注锂基润滑脂（NLGI 2级），每端0.5kg

  - 导向辊检查：手动转动各导辊，应灵活无卡滞，轴向窜动量≤0.1mm

  - 皮带张力：检查同步带张紧度（按压挠度10-15mm为合格），松动时调整张紧轮

- 电气系统：

  - 控制柜除尘：用压缩空气吹扫灰尘（注意不要触碰元器件）

  - 接线端子紧固：用扭矩扳手紧固主电路端子（M6螺栓25N·m）

  - 传感器校准：张力传感器、光电纠偏传感器功能测试

- 液压/气动系统：

  - 液压站：检查油位（≥2/3）、油温（≤55℃）、有无渗漏

  - 气动三联件：更换空气过滤器滤芯（压差超过0.1MPa时）

每月维护项目（维修班长执行）：

- 精度检查：

  - 刀轴平行度：用百分表检测，误差≤0.03mm/m

  - 分切精度：试切标准宽度，偏差应≤±0.05mm

  - 收卷端面：测试收卷样品，平整度≤0.2mm

- 关键部件：

  - 气胀轴：检查膨胀状况，磨损键条更换（厚度＜原尺寸80%）

  - 磁粉制动器：测试制动力矩（0-20N·m范围内线性度误差≤5%）

- 安全检查：

  - 接地电阻测试（≤4Ω）

  - 绝缘电阻测试（电机绕组≥100MΩ）

  - 急停回路响应时间（≤0.1s）

7.2 定期保养计划

定期保养需按周期更换易损件、恢复设备精度，确保长期稳定运行。

半年保养（设备工程师组织，2人配合，耗时8小时）：

- 机械系统：

  - 更换刀轴轴承（型号22205CC/W33），轴承游隙控制在0.02-0.04mm

  - 研磨分切刀具（800目砂轮），刀刃角度30°±1°，表面粗糙度Ra0.4μm

  - 清理导轨滑块（型号HGW20），更换润滑脂（每滑块加注0.5kg）

- 液压系统：

  - 更换液压油（L-HM46抗磨液压油），清洗油箱（用绸布蘸煤油擦拭）

  - 更换液压滤芯（10μm精度），检测油液污染度（NAS 8级）

  - 测试液压系统压力（0-16MPa），各阀动作响应时间≤0.5s

- 电气系统：

  - 伺服电机轴承加注润滑脂（NLGI 2级，每电机0.1kg）

  - PLC程序备份至U盘（命名规则：日期+设备编号）

  - 更换传感器电缆（老化、破损时）

年度保养（设备主管组织，4人配合，耗时24小时）：

- 核心部件更换：

  - 更换磁粉制动器磁粉（型号ZKB-20，填充量60%容积）

  - 更换气胀轴气囊（老化龟裂或漏气量＞5个/分钟）

  - 更换同步带（齿面磨损深度＞0.2mm时）

- 精度恢复：

  - 激光干涉仪校准刀架定位精度（定位误差≤±0.01mm/1000mm）

  - 调整机架水平度（用水平仪，纵向≤0.1mm/m，横向≤0.2mm/m）

  - 重新校准光电纠偏系统（用标准样板，精度±0.05mm）

- 性能评估：

  - 分切速度测试：从50m/min升至最大速度，连续运行2小时无异常

  - 张力控制测试：0-50N范围内各点张力误差≤±1%

  - 设备综合效率（OEE）评估：计算可用性、性能效率、质量合格率

保养注意事项：

- 保养前必须停机、断电、挂牌（"正在保养，禁止启动"）

- 关键部件更换需使用原厂备件（如气胀轴气囊、伺服电机编码器）

- 保养后需进行小批量试切（3-5卷），确认设备运行正常

7.3 备件管理与更换规范

科学的备件管理可缩短维修时间，降低停机损失，关键备件需建立安全库存。

关键备件清单及库存：

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆刀 | Φ120×2.0×30°（SKD11） | 10万米 | 5片 | 上海工具厂 |
| 气胀轴气囊 | 3英寸键条式 | 1年 | 1套 | 无锡气胀轴厂 |
| 磁粉 | ZKB-20专用磁粉 | 6个月 | 1kg | 台湾研新 |
| 伺服电机轴承 | 6204ZZ（P5级） | 2年 | 4套 | SKF代理商 |
| 张力传感器 | HBM U2B 0-50N | 3年 | 1个 | 深圳信为科技 |
| 同步带 | 5M-1500-15mm | 1年 | 2条 | 盖茨传动系统 |

备件更换流程（以气胀轴更换为例）：

- 更换前准备：

  - 工具：扭矩扳手（0-300N·m）、充气工具、吊装带（2T）

  - 安全措施：停机断电，放卷区设置警戒线

  - 新备件检查：气囊充气测试（0.7MPa，保压30分钟压降≤0.05MPa）

- 拆卸旧轴：

  - 释放气胀轴气压，拆除两端轴承座固定螺栓（M12×80，扭矩50N·m）

  - 用吊车将旧轴吊出（注意平衡，避免碰撞机架）

  - 清理安装面（去除油污、锈迹，用砂纸打磨）

- 安装新轴：

  - 吊装新轴就位，调整轴承座位置，确保轴端与联轴器同轴度≤0.1mm

  - 均匀紧固轴承座螺栓（对角顺序，分3次拧紧至规定扭矩）

  - 充气至0.7MPa，手动转动轴体应灵活无卡滞

- 调试验证：

  - 空载运行：气胀轴正反转3圈，无异常声响

  - 负载测试：安装母卷（500kg），运行30分钟，轴承温升≤40K

备件存储要求：

- 环境控制：备件库温度15-30℃，相对湿度40-60%，避免阳光直射

- 存放方式：精密备件（如传感器）用原包装存放，刀具涂防锈油后入盒

- 出入库管理：建立《备件出入库台账》，记录领用日期、更换设备、更换人

- 定期检查：每月检查库存备件状态（如磁粉受潮、橡胶件老化）

成本控制策略：

- 国产替代：非关键备件（如同步带、轴承）采用优质国产品牌，降低成本

- 修旧利废：旧刀具可重磨复用（最多3次），气胀轴键条可单独更换

- 供应商合作：与核心供应商签订VMI协议（供应商管理库存），减少资金占用

八、安全操作规程

8.1 基本安全注意事项

为保障操作人员安全和设备正常运行，必须严格遵守以下安全规程：

个人防护要求：

- 必须穿戴工作服（袖口、裤脚扣紧）、安全帽、防护眼镜

- 禁止佩戴手套操作旋转部件（如收卷轴、牵引辊）

- 长发需盘入安全帽内，不佩戴易被卷入的饰品（如项链、手链）

- 接触锋利刀具时佩戴防割手套（ Kevlar材质）

设备操作禁令：

- 严禁在设备运行时打开安全防护罩或伸入危险区域（如分切单元、收卷区）

- 严禁擅自修改安全参数（如急停延时、过载保护值）

- 严禁超负荷运行（分切速度、张力不得超过额定值）

- 严禁在设备上放置工具、工件等杂物（防止振动掉落引发卡滞）

- 严禁无证操作或非本岗位人员擅自操作设备

作业环境要求：

- 设备周围通道宽度≥1.5m，无障碍物（如料卷、工具箱）

- 照明亮度≥300lux（分切区域局部照明≥500lux）

- 噪声控制≤85dB（A），超标时佩戴耳塞

- 粉尘浓度≤5mg/m³（定期开启除尘系统）

紧急情况处置：

- 发现异常声响、冒烟、火花时，立即按下急停按钮

- 发生人员受伤时，立即停机并拨打急救电话（120），同时报告主管

- 火灾时使用二氧化碳灭火器（2kg），严禁用水灭火（电气设备）

8.2 应急处理流程

8.2.1 材料缠绕刀轴应急处理

现象：分切过程中材料断裂，缠绕在上刀轴或下刀轴上

处理步骤：

- 立即停机：按下最近的急停按钮，切断主电源（拉下总闸刀）

- 安全隔离：在设备周围设置"禁止启动"警示牌，通知相关人员

- 清理缠绕材料：

  - 佩戴防割手套，用美工刀小心切断缠绕材料（刀刃朝向远离身体方向）

  - 若材料缠绕过紧，拆卸上刀轴防护罩，松开刀轴固定螺栓，手动反转刀轴退料

  - 清理过程中避免损伤刀刃（可用木板隔离刀具）

- 原因排查：

  - 检查材料断裂处（是否有缺陷、张力过大）

  - 检查刀具是否有毛刺（导致勾料）

- 恢复运行：

  - 重新穿料，测试分切500mm，确认无异常

  - 复位急停按钮，通电启动设备

8.2.2 电气火灾应急处理

现象：控制柜冒烟、有焦糊味，或出现明火

处理步骤：

- 切断电源：立即按下急停按钮，拉下总电源开关（在安全距离外操作）

- 初期灭火：

  - 使用二氧化碳灭火器（距离火源1-1.5m，对准火焰根部喷射）

  - 若火势较小，可用干粉灭火器（ABC型）辅助灭火

- 人员疏散：

  - 若火势无法控制，立即组织人员沿安全通道疏散至上风向

  - 拨打火警电话119，说明火灾位置（XX车间分切机区域）、燃烧物质（电气设备）

- 事后处理：

  - 火灾扑灭后，检查受损部件（如变频器、接触器）

  - 更换损坏部件，测试绝缘电阻（≥1MΩ）后方可送电

8.2.3 机械伤害应急处理

现象：手部被卷入旋转部件或被刀具割伤

处理步骤：

- 立即停机：附近人员按下急停按钮，切断电源

- 伤员救助：

  - 若为割伤，立即用干净纱布压迫止血（压迫点在伤口近心端）

  - 若为卷入伤，切勿强行拉出，等待专业医护人员处理

- 送医治疗：拨打120急救电话，说明伤情和准确位置

- 事故调查：保护现场，分析事故原因（如安全装置失效、违章操作）

应急联系表：

| 紧急情况 | 责任人 | 联系电话 | 备用联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 维修工 | 139xxxx7890 |
| 人身伤害 | 安全员 | 137xxxx1234 | 车间主任 | 136xxxx4567 |
| 火灾/触电 | 值班领导 | 135xxxx8901 | 公司安保部 | 0510-xxxx8888 |
| 医疗急救 | 厂医 | 134xxxx2345 | 市医院急诊科 | 0510-xxxx120 |

九、附录

9.1 技术参数对照表

不同机型核心参数对比：

| 参数类别 | WFQ-1300型 | WFQ-1600型 | WFQ-2000型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大分切宽度 | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| 分切速度范围 | 5-150m/min | 5-180m/min | 5-200m/min |
| 分切厚度范围 | 0.02-0.2mm | 0.02-0.2mm | 0.02-0.3mm |
| 放卷最大直径 | Φ1200mm | Φ1600mm | Φ1600mm |
| 收卷最大直径 | Φ800mm | Φ1200mm | Φ1200mm |
| 分切精度 | ±0.1mm | ±0.08mm | ±0.05mm |
| 总功率 | 7.5kW | 11kW | 15kW |
| 设备重量 | 2800kg | 4500kg | 6800kg |

常用材料分切参数推荐表：

| 材料类型 | 厚度（mm） | 分切速度（m/min） | 放卷张力（N） | 收卷张力（N） | 锥度系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PET薄膜 | 0.05 | 120-150 | 3-5 | 2-3 | 1.5 |
| 云母带 | 0.1 | 60-80 | 8-10 | 6-8 | 0.8 |
| PI薄膜 | 0.08 | 100-120 | 5-7 | 4-5 | 1.2 |
| Nomex纸 | 0.15 | 50-70 | 10-12 | 8-10 | 1.0 |

9.2 故障代码速查手册

机械系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 放卷纠偏超程 | 传感器故障/材料边缘缺失 | 检查传感器/更换母卷 |
| E02 | 刀轴卡滞 | 轴承损坏/异物进入 | 更换轴承/清理异物 |
| E03 | 收卷张力超限 | 张力传感器故障/设置错误 | 校准传感器/重新设置参数 |
| E04 | 气胀轴压力不足 | 气囊漏气/减压阀故障 | 更换气囊/维修减压阀 |

电气系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E05 | PLC通讯失败 | 网线故障/交换机损坏 | 更换网线/维修交换机 |
| E06 | 伺服电机过载 | 负载过大/驱动器故障 | 检查机械负载/维修驱动器 |
| E07 | 张力传感器无信号 | 接线断裂/传感器损坏 | 检查接线/更换传感器 |
| E08 | 编码器信号丢失 | 电缆破损/编码器故障 | 更换电缆/维修编码器 |

工艺故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E09 | 分切长度超差 | 计米器校准错误/材料打滑 | 重新校准/增大牵引压力 |
| E10 | 收卷端面不齐 | 压辊平行度超差/张力不均 | 调整压辊/平衡各条带张力 |

9.3 关键部件安装尺寸图

放卷机构安装尺寸：

- 气胀轴直径：Φ76mm（3英寸）或Φ152mm（6英寸）

- 最大承载重量：800kg（Φ1600mm母卷）

- 纠偏行程：±15mm，导轨长度300mm

- 安装基础：混凝土厚度≥200mm，地脚螺栓M20×300mm

分切单元安装尺寸：

- 刀轴中心距：250mm（上刀轴与下刀轴）

- 刀具安装孔径：Φ32mm（公差H7）

- 刀轴轴承座间距：1800mm（WFQ-1600型）

- 压料辊气缸行程：100mm，安装高度距下刀辊表面120mm

收卷机构安装尺寸：

- 收卷轴中心高：1200mm

- 双轴间距：800mm（中心距）

- 摩擦辊直径：Φ200mm，长度1800mm

- 换卷旋转臂：旋转角度180°，定位精度±1mm

（注：详细安装图纸需参照设备厂商提供的《安装手册》，以上为通用参考尺寸。）<|FCResponseEnd|># 干变电磁线车间卧式自动分切机技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

卧式自动分切机是干变电磁线车间处理绝缘材料的关键设备，主要功能是将大卷宽幅绝缘基材（如云母带、薄膜、复合绝缘纸）分切成满足线圈绕制要求的窄幅材料，同时实现高精度尺寸控制和质量检测。相较于传统立式分切设备，该机型具有水平走料路径短、材料拉伸小、分切精度高（±0.1mm）等优势，可将绝缘材料利用率从传统工艺的85%提升至98%以上。

在干式变压器生产中，该设备主要应用于以下场景：

- 云母带分切：将1000-1600mm宽云母带分切成6-200mm窄条，用于10kV及以上干式变压器主绝缘，分切张力控制在5-15N以保证介电强度≥20kV/mm

- 薄膜材料加工：处理聚酯薄膜（PET）、聚酰亚胺薄膜（PI）等，厚度0.02-0.1mm，最小分切宽度4mm，满足新能源汽车驱动电机扁线绝缘层要求

- 复合绝缘材料分切：Nomex纸/薄膜复合带、DMD绝缘纸等，分切速度50-180m/min，适应不同厚度材料的分层强度要求（≥2N/cm）

典型应用案例：某35kV干式变压器生产线配置WFQ-1600型卧式分切机，将1200mm宽云母带分切成15mm、20mm两种规格，日处理量达12000m，年节约原材料成本约45万元，同时通过在线缺陷检测功能将绝缘材料不良品率从3%降至0.5%。

1.2 主要技术参数与性能指标

不同型号卧式自动分切机的核心技术参数如下表所示：

| 参数类别 | 单位 | WFQ-1300型 | WFQ-1600型 | WFQ-2000型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分切能力 |  |  |  |  |
| 最大分切宽度 | mm | 1300 | 1600 | 2000 |
| 最小分切宽度 | mm | 6 | 6 | 6 |
| 分切速度范围 | m/min | 5-150 | 5-180 | 5-200 |
| 分切厚度范围 | mm | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.3 |
| 收放卷参数 |  |  |  |  |
| 放卷最大直径 | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1600 |
| 收卷最大直径 | mm | Φ800 | Φ1200 | Φ1200 |
| 收卷轴数量 | 个 | 2（双轴） | 2（双轴） | 4（四轴） |
| 精度指标 |  |  |  |  |
| 分切宽度精度 | mm | ±0.1 | ±0.08 | ±0.05 |
| 收卷端面平整度 | mm | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.15 |
| 张力控制范围 | N | 2-50 | 2-80 | 5-100 |
| 张力控制精度 | % | ±3 | ±2 | ±1.5 |

关键性能指标说明：

- 分切宽度精度：采用激光测宽仪在线检测，在80m/min速度下保持±0.08mm偏差，满足IEC 60674标准对绝缘材料分切的要求

- 张力控制：磁粉制动器+张力传感器闭环控制，响应时间≤50ms，在加速阶段（0-180m/min，0.5s内完成）张力超调量≤10%

- 收卷质量：采用表面摩擦卷取方式，配合锥度张力算法（锥度系数0.5-2%），确保收卷硬度均匀，径向压力波动≤10%

1.3 设备型号与规格说明

卧式自动分切机型号命名遵循行业标准，以"WFQ-1600"为例：

- W：卧式（区别于立式"LFQ"）

- FQ：分切机（"FenQie"首字母）

- 1600：最大分切宽度1600mm

主要型号分类及适用场景：

- WFQ-1300型：基础款机型，适用于中小型干变车间，分切宽度≤1300mm，采用手动换卷，投资成本较低（约35万元），适合多品种小批量生产

- WFQ-1600型：主流机型，配置自动换卷机构，换卷时间≤15s，分切速度达180m/min，满足中大型生产线需求（日产绝缘材料15000m以上）

- WFQ-2000型：高端机型，四轴收卷系统支持四种规格同时分切，集成在线缺陷检测（CCD视觉系统），适用于高等级绝缘材料分切（如核电用低烟无卤绝缘带）

选型决策要素：

- 材料幅宽：母卷宽度+50mm（预留边缘切除量）≤设备最大分切宽度

- 产量需求：根据年需求量计算所需分切速度，公式：

所需速度（m/min）=年需求量（m）/（年工作天数×日工作小时×60×设备利用率85%）

- 质量要求：精密分切（如新能源汽车用扁线绝缘层）选择WFQ-2000型（±0.05mm精度），常规变压器用可选择WFQ-1600型

二、设备结构与组成

2.1 主机系统核心组成

主机系统是实现分切功能的机械执行机构，由放卷机构、分切单元、收卷机构三部分组成，通过高精度导轨和框架结构保证运行稳定性。

放卷机构：

- 气胀轴：3英寸或6英寸标准气胀轴，键条式膨胀结构，充气压力0.6-0.8MPa，夹持母卷直径范围Φ300-Φ1600mm，最大承载重量800kg

- 光电纠偏系统：EPC-R10型边缘检测传感器（响应时间≤10ms），纠偏范围±15mm，精度±0.1mm，通过伺服电机驱动滚珠丝杠实现放卷轴横向移动（速度50mm/s）

- 张力控制组件：磁粉制动器（型号ZKB-20，制动力矩0-20N·m），配合摆臂式张力检测辊，实现放卷张力闭环控制

分切单元：

- 刀轴系统：上刀轴（直径Φ80mm）、下刀轴（Φ100mm），材质40CrNiMoA，表面镀铬（厚度0.05mm），动平衡精度G2.5（1500r/min时残余不平衡量≤5g·mm）

- 刀具配置：圆刀（直径Φ120mm，厚度2.0mm），材质SKD11（HRC60-62），刃口角度30°，通过偏心套调节刀刃间隙（0.01-0.05mm）

- 刀架定位：伺服电机驱动滚珠丝杠（导程10mm），定位精度±0.01mm，刀架横向移动速度100mm/s，支持16组刀位记忆功能

收卷机构：

- 双轴收卷架：左右收卷轴可独立控制，气胀轴直径Φ76mm，最大收卷直径Φ1200mm

- 压辊系统：气动式接触压辊（直径Φ150mm），压力0.3-0.6MPa可调，辊面包覆丁腈橡胶（硬度70 Shore A）

- 换卷机构：气缸驱动旋转臂（旋转角度180°），实现收卷轴快速切换，换卷过程材料张力波动≤±15%

2.2 辅助功能系统

辅助系统保障分切过程的连续性和作业环境，主要包括纠偏系统、边料处理系统、润滑系统。

光电纠偏系统：

采用EPC边缘检测技术，由CCD传感器、伺服驱动器和执行机构组成。传感器安装于放卷与牵引之间，检测材料边缘位置偏差并输出4-20mA信号，PLC通过PID算法控制纠偏电机动作，确保材料边缘与分切基准线对齐。系统响应频率50Hz，在分切速度180m/min时仍能保持±0.1mm控制精度。

边料处理系统：

由负压吸风装置、输送管道和集料袋组成。分切产生的边料（宽度5-20mm）通过刀轴下方的吸料嘴进入管道，在2.2kW风机产生的-5kPa负压作用下输送至集料袋，收集效率≥98%。风机入口处设置滤网（100目）防止边料进入风机叶轮，需每班清理一次。

润滑系统：

采用集中润滑与手动润滑相结合方式：

- 集中润滑：电动润滑泵定时给刀轴轴承、滚珠丝杠供油（ISO VG32润滑油），供油周期15分钟/次，单次供油量0.5ml

- 手动润滑：放卷/收卷气胀轴轴承每月加注锂基润滑脂（NLGI 2级），导向辊轴承每季度加注一次

- 润滑监测：系统配备油位开关，润滑油不足时HMI报警提示补油

2.3 电气控制系统架构

控制系统采用"三层架构"设计，实现分切过程的全自动化控制与精准调节。

设备控制层：

- 主控制器：西门子S7-1214C DC/DC/DC PLC，14输入/10输出，支持PROFINET通讯，扫描周期≤10ms

- 伺服系统：分切刀轴伺服（台达ASD-A2-0721-M，750W）、收卷伺服（1.5kW）、纠偏伺服（400W），位置控制精度±0.01mm

- 变频驱动：放卷磁粉制动器控制器（输出0-24V DC）、牵引电机变频器（7.5kW，矢量控制模式）

过程监控层：

- HMI：威纶通MT8103IP触摸屏（10.4英寸），显示实时参数（速度、张力、产量）、报警信息及趋势曲线

- 工控机：研华IPC-610L（可选配置），存储3个月生产数据（分切规格、产量、合格率），生成日报表/月报表

- 操作面板：急停按钮、启动/停止按钮、模式切换开关，IP65防护等级，适应车间粉尘环境

检测执行层：

- 传感器：光电纠偏传感器（EPC-R10）、张力传感器（HBM U2B，0-50N）、编码器（Omron E6B2-CWZ6C，1024P/R）、接近开关

- 执行元件：电磁阀（气动换卷、压辊控制）、指示灯（运行、报警、准备就绪三色灯）、蜂鸣器

各层级通过PROFINET总线通讯（传输速率100Mbps），数据更新周期≤100ms，确保控制指令与反馈信号的实时性。

三、机械传动原理

3.1 放卷与牵引传动机制

放卷与牵引系统通过速度与张力的协同控制，为分切单元提供稳定的材料供给。

放卷张力控制：

采用"磁粉制动器+摆臂张力检测"的闭环控制模式。磁粉制动器安装于放卷轴非传动端，通过改变励磁电流（0-2A）调节制动力矩，实现0-20N·m范围内的张力输出。当母卷直径从Φ1600mm减小至Φ600mm时，为维持恒定张力（如10N），系统通过编码器记录放卷转数，实时计算当前卷径：

[ D_n = D_{n-1} + 2\delta ]

其中( \delta )为材料厚度，每转一圈卷径减小2δ。PLC每100ms更新一次卷径数据，并相应调整磁粉制动器电流，确保张力控制精度±2%。

牵引传动系统：

由上下牵引辊组成，主动辊（Φ150mm）通过同步带与7.5kW主电机连接，经行星齿轮减速器（减速比5:1）驱动，牵引速度范围5-180m/min。从动辊通过气缸加压（0.4MPa），确保材料与辊面无相对滑动（摩擦系数μ≥0.8）。牵引辊组与放卷单元通过编码器实现速度同步，放卷速度略超前牵引速度0.5%以避免材料松弛。

动态响应特性：

当分切速度从50m/min阶跃至150m/min时（0.5s内完成），放卷张力超调量≤10%，恢复时间≤1s，确保材料不产生塑性变形（延伸率≤0.5%）。系统通过前馈控制补偿惯性力影响，加速时提前增大张力设定值5-10%。

3.2 分切机构工作原理

分切单元通过精确的刀具配合实现材料的纵向切割，其机械结构直接决定切口质量和分切精度。

圆刀分切原理：

采用"上刀主动旋转+下刀固定"的剪切模式，上刀通过刀轴驱动旋转（线速度与材料同步），下刀固定安装在下刀辊上，刀刃呈45°交叉布局。分切过程中，材料被夹持在上刀与下刀之间，通过剪切力实现分离，切口质量取决于以下参数：

- 刀刃间隙：0.01-0.05mm（通常为材料厚度的20%）

- 重叠量：0.1-0.3mm（上刀切入下刀的深度）

- 切削速度：与材料速度匹配（线速度差≤0.5%）

刀轴调整机制：

上刀轴采用偏心套调节结构，旋转偏心套可改变上刀与下刀的间隙和重叠量。调整步骤如下：

- 松开偏心套锁紧螺栓

- 旋转偏心套（每格0.01mm调整量）

- 用塞尺检测间隙

- 均匀紧固锁紧螺栓（扭矩15N·m）

分切宽度控制：

刀架通过伺服电机驱动滚珠丝杠横向移动，定位精度±0.01mm。分切宽度由刀间距决定，通过更换不同厚度的隔套（精度H6级）实现精确调整。例如分切15mm宽材料时，选用14.8mm隔套（考虑0.2mm刀具厚度）。

3.3 收卷成型原理

收卷机构将分切后的窄幅材料卷绕成规整卷材，其卷取质量直接影响后续工序的使用。

收卷方式：

采用"表面卷取"模式，收卷轴由摩擦辊（Φ200mm）驱动旋转，卷径增大过程中通过气缸保持摩擦辊与卷材表面接触，摩擦力提供卷取动力。相较于中心卷取，表面卷取具有卷径均匀性好（径向偏差≤1%）、内层材料不易压溃等优势。

张力控制策略：

收卷张力采用"锥度控制"算法，随着卷径增大线性降低张力，避免内层材料受压变形：

[ F(r) = F_0 \times (1 - k \times \frac{r - r_0}{R - r_0}) ]

其中( F_0 )为初始张力（卷径( r_0 )时），( k )为锥度系数（0.5-2%）。例如分切0.1mm厚PET薄膜时，初始张力8N，锥度系数1.2%，卷径从Φ300mm增至Φ1200mm过程中，张力从8N线性降至6.8N。

自动换卷流程：

双轴收卷系统支持不停机换卷，流程如下：

- A轴收卷至设定直径（如Φ1200mm）

- PLC发出换卷信号，B轴加速至同步速度

- 切刀切断材料，压料辊将材料压向B轴（黏性胶带预固定）

- A轴减速停止，人工卸下成品卷；B轴继续收卷，换卷时间≤15s

四、控制系统原理

4.1 张力闭环控制原理

张力控制系统是分切机的核心技术，通过"检测-比较-调节"的闭环控制，实现材料在分切过程中的恒张力传递。

控制系统组成：

- 检测环节：摆臂式张力传感器（量程0-50N）安装于放卷与牵引之间，材料通过摆臂辊时产生拉力F，传感器输出4-20mA电流信号（F=0N→4mA，F=50N→20mA）

- 控制环节：PLC模拟量模块将电流信号转换为数字量（16位精度），与设定张力值比较，通过PID算法计算调节量

- 执行环节：磁粉制动器（放卷）或伺服电机（收卷）接收控制信号，改变制动力矩或驱动力矩，维持张力稳定

PID控制算法：

核心控制方程：

[ u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt} ]

其中( e(t) = F_{设定} - F_{实际} )，参数整定原则：

- 比例增益Kp：5-10（张力波动大时增大，超调量大时减小）

- 积分时间Ti：0.5-1.5s（静态偏差大时减小）

- 微分时间Td：0.1-0.3s（动态响应慢时增大）

分段张力控制：

根据分切流程不同阶段设置差异化张力：

- 放卷区：高张力（F1），确保材料平整进入分切单元

- 分切区：中张力（F2=F1×80%），减小分切阻力

- 收卷区：低张力（F3=F2×70%），配合锥度控制实现均匀卷取

4.2 PLC控制系统流程

PLC是分切机的控制核心，通过预设程序实现分切过程的全自动运行，典型工作流程如下：

初始化阶段（上电后）：

- 系统自检：检查各传感器状态、伺服驱动器就绪信号

- 参数加载：读取上次保存的工艺配方（分切宽度、速度、张力等）

- 机构复位：刀架回零、收放卷轴复位至初始位置

- 就绪状态：HMI显示"准备就绪"，允许启动

自动运行流程：

- 上料准备：人工安装母卷，气胀轴充气（0.7MPa），光电纠偏归零

- 参数确认：HMI输入分切长度（如500m）、启动方式（连续/单卷）

- 启动运行：

  - 牵引电机启动，速度从0匀加速至设定值（加速时间3s）

  - 放卷磁粉制动器励磁，建立初始张力

  - 光电纠偏系统投入运行

- 分切过程：

  - PLC实时监测分切长度，到达设定值前5m开始减速

  - 张力系统持续调节，维持设定值±2%波动

- 停机流程：

  - 长度到达设定值，牵引电机减速至0（减速时间2s）

  - 收卷机构自动停车，蜂鸣器提示换卷

故障处理流程：

当检测到异常（张力超限、纠偏超程等），PLC立即触发保护性停机，HMI显示故障代码及处理建议。故障排除后，需执行"复位"操作方可重新启动。

4.3 人机交互与参数管理

人机界面（HMI）采用10.4英寸触摸屏，主要包含以下功能模块：

主监控界面：

显示实时数据（速度、张力、产量）、设备状态（运行/待机/故障）及张力趋势曲线。底部设置快捷按钮（启动/停止、急停复位、模式切换），方便操作人员快速操作。

参数设置界面：

分为工艺参数、张力参数、尺寸参数等子界面：

- 工艺参数：分切速度（5-180m/min）、分切长度（1-9999m）

- 张力参数：放卷张力（2-80N）、收卷初始张力、锥度系数（0.5-2%）

- 尺寸参数：分切宽度清单（最多16组）、边缘切除量（5-20mm）

配方管理功能：

系统支持100组工艺配方存储，可按材料类型（如云母带、PET薄膜）分类管理。调用配方后，所有参数自动加载，新配方可保存并命名，方便后续调用。

权限管理：

设置三级操作权限：

- 操作员级：可启动/停止、监控参数，不可修改关键参数

- 技术员级：可修改工艺参数、调用配方

- 管理员级：可修改控制参数、管理配方、查看历史数据

五、设备操作与参数设置

5.1 开机前准备与调试

开机前的检查与调试是确保分切质量和设备安全的关键环节，需严格按照流程执行。

机械系统检查：

- 放卷机构：气胀轴充气后应能牢固夹持母卷，手动转动灵活无卡滞；纠偏导轨清洁无异物，推动放卷小车阻力≤50N

- 分切单元：刀具安装牢固，刀刃无崩口；刀轴转动无径向跳动（目视检查）；压料辊升降灵活，下降时与下刀辊平行接触

- 收卷机构：气胀轴膨胀均匀（直径差≤0.1mm）；摩擦辊表面橡胶无老化裂纹；换卷旋转臂动作顺畅

电气系统检查：

- 电源检查：主电源电压AC380V±10%，接地电阻≤4Ω

- 传感器校准：张力传感器用5N标准砝码校准，显示值误差应≤±0.1N；光电传感器检测标准样板，指示灯应稳定亮

- 安全装置：急停按钮、安全门联锁功能测试正常

原材料准备：

- 母卷检查：宽度偏差≤±2mm，厚度偏差≤±5%，表面无气泡、针孔

- 装卷操作：吊车将母卷吊至放卷架，气胀轴穿入卷芯，充气至0.7MPa

- 穿料路径：母卷→导向辊→纠偏辊→牵引辊→分切刀→收卷轴，注意材料正反面

调试步骤：

- 手动穿料：HMI切换至"手动"模式，点动各机构完成穿料

- 刀位调整：输入分切宽度，刀架自动定位，安装隔套并试切500mm

- 张力测试：设置放卷张力5N，点动牵引（5m/min），观察张力曲线波动应≤±0.5N

- 空运行：不带料运行设备（速度50m/min），检查各机构有无异响

5.2 关键参数设置方法

分切工艺参数的正确设置直接决定分切质量，需根据材料特性精准调整。

分切速度设置：

根据材料类型和分切宽度选择：

- 脆性材料（如云母带）：50-80m/min

- 韧性材料（如PET薄膜）：100-180m/min

- 窄宽度分切（＜10mm）：≤80m/min

张力参数设置：

基本原则：薄材料低张力，厚材料高张力；窄宽度低张力，宽宽度高张力。典型材料张力设置：

| 材料类型 | 厚度（mm） | 放卷张力（N） | 收卷初始张力（N） | 锥度系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PET薄膜 | 0.05 | 3-5 | 2-3 | 1.5 |
| 云母带 | 0.1 | 8-10 | 6-8 | 0.8 |
| PI薄膜 | 0.08 | 5-7 | 4-5 | 1.2 |

分切宽度设置：

- 在HMI输入目标分切宽度清单（如15mm、20mm）

- 系统自动计算刀位坐标并驱动刀架移动

- 安装隔套确保刀间距准确

- 试切500mm后用激光测宽仪检测，通过"刀位补偿"修正偏差

纠偏参数设置：

- 检测方式：边缘检测（标准模式）或线检测（材料有参考线时）

- 灵敏度：材料边缘清晰时设"低"，模糊时设"高"

- 响应速度：高速分切时设"快"，低速时设"慢"

5.3 人机界面（HMI）操作指南

HMI采用威纶通MT8103IP触摸屏，界面设计遵循"功能分区、操作直观"原则：

主监控界面：

- 实时数据区：显示当前速度、已分切长度、当前张力、收卷直径

- 状态指示区：设备状态灯（绿色运行、黄色待机、红色故障）

- 曲线显示区：张力趋势曲线（X轴10分钟/格，Y轴0-50N）

- 快捷按钮区："自动启动"、"停止"、"急停复位"、"手动操作"

参数设置界面：

通过左侧菜单栏选择参数类别，右侧为参数输入区。修改参数需输入密码（技术员级以上权限），关键参数变更后系统自动记录。

配方管理界面：

显示所有保存的配方名称、创建日期、适用材料。可加载、保存、删除配方，支持U盘导出备份。

故障诊断界面：

显示当前故障和历史故障记录，包含故障代码、描述及处理建议。点击"诊断"按钮可查看关键传感器实时值，辅助故障排查。

六、常见故障分析与排除

6.1 机械系统故障

6.1.1 放卷纠偏失效

故障现象：材料边缘偏离分切基准线，偏差超过±0.5mm

成因分析：

- 传感器镜头脏污（粉尘、油污覆盖）

- 纠偏导轨卡滞（润滑不良或异物进入）

- 材料边缘不规则（母卷本身边缘波浪形）

- 伺服驱动器故障

诊断与排除：

- 清洁传感器镜头（用无尘布蘸酒精）

- 检查纠偏导轨，清理异物并加注润滑脂

- 测试伺服驱动器，检查报警代码并复位

- 更换边缘不规则的母卷

6.1.2 分切切口毛边超标

故障现象：分切后材料切口有明显毛刺（＞0.05mm）

成因分析：

- 刀具磨损（刀刃圆角＞0.03mm）

- 刀刃间隙不当（过大导致撕裂，过小加剧磨损）

- 刀轴平行度超差

诊断与排除：

- 检查刀刃，磨损严重时研磨或更换

- 调整刀刃间隙至材料厚度的20%

- 用百分表校准刀轴平行度（误差≤0.03mm/m）

6.1.3 收卷端面不齐

故障现象：收卷后卷材端面偏差＞0.3mm

成因分析：

- 气胀轴膨胀不均匀

- 收卷张力不均

- 压辊与收卷轴不平行

诊断与排除：

- 检查气胀轴，更换漏气气囊

- 测量各条带张力，调整至误差≤3%

- 校准压辊平行度（偏差≤0.02mm/m）

6.2 电气控制系统故障

6.2.1 张力传感器无信号

故障现象：HMI张力显示"----"或固定值不变

成因分析：

- 传感器接线故障（信号线断裂、插头松动）

- 传感器损坏（应变片老化、桥路断路）

- PLC模拟量模块故障

诊断与排除：

- 检查传感器接线，重新插拔插头

- 用万用表测量传感器电阻（桥路电阻120Ω左右）

- 更换备用传感器测试

- 检查PLC模拟量模块，必要时更换

6.2.2 伺服电机过载报警

故障现象：收卷伺服驱动器报"过载"（AL001）

成因分析：

- 收卷张力设置过高

- 电机轴承损坏

- 驱动器参数设置错误

诊断与排除：

- 降低收卷张力设定值（不超过电机额定扭矩的70%）

- 检查电机轴承，更换损坏轴承

- 重新设置驱动器参数（过载保护值设为额定电流的150%）

A6.2.3 PLC通讯故障

故障现象：HMI显示"通讯失败"

成因分析：

- 网线接触不良或断裂

- 交换机故障

- PLC通讯模块故障

诊断与排除：

- 更换网线，重新压接水晶头

- 检查交换机电源和端口指示灯

- 重置PLC通讯模块，重新下载程序

6.3 分切质量缺陷及对策

6.3.1 分切宽度偏差超标

质量问题：实际宽度与设定值偏差＞±0.1mm

成因分析：

- 刀位定位误差

- 刀具磨损

- 材料拉伸变形

解决对策：

- 用激光干涉仪校准刀架定位系统

- 更换磨损刀具

- 降低分切张力，减少材料横向收缩

6.3.2 材料表面划伤

质量问题：分切后材料表面出现纵向划痕

成因分析：

- 导向辊表面有异物

- 辊面硬度不足（镀铬层磨损）

- 材料路径不顺畅

解决对策：

- 清洁所有导辊表面

- 更换磨损导辊（表面粗糙度Ra0.8μm）

- 优化材料路径，减小包角

6.3.3 收卷起皱

质量问题：收卷后材料表面出现褶皱

成因分析：

- 收卷张力不均

- 材料厚度不均

- 收卷锥度设置不当

解决对策：

- 采用边缘张力补偿，降低边缘张力5-10%

- 更换厚度均匀的母卷

- 调整锥度系数（减小锥度过大）

七、设备维护与保养

7.1 日常维护与检查

每班维护项目（操作工执行）：

- 班前检查：

  - 润滑系统：检查油位，启动手动润滑

  - 气动系统：气源压力0.6-0.8MPa，过滤器排水

  - 安全装置：急停按钮、安全门联锁测试

- 班中巡检：

  - 设备声音：监听有无异响

  - 温度监测：电机、轴承座温度≤70℃

  - 收卷质量：检查端面平整度

- 班后清理：

  - 吹扫分切单元粉尘

  - 清空边料集料袋

  - 清洁操作台

每周维护项目（维修工执行）：

- 刀轴轴承润滑（加注锂基润滑脂）

- 检查同步带张力（按压挠度10-15mm）

- 校准张力传感器

- 清理控制柜灰尘

7.2 定期保养计划

半年保养（维修工执行）：

- 更换刀轴轴承

- 研磨刀具

- 清理导轨滑块并更换润滑脂

- 更换液压油和滤芯

年度保养（维修班长执行）：

- 更换磁粉制动器磁粉

- 更换气胀轴气囊

- 激光干涉仪校准刀架定位精度

- 性能评估与参数优化

7.3 备件管理与更换规范

关键备件清单：

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆刀 | Φ120×2.0×30° | 10万米 | 5片 |
| 气胀轴气囊 | 3英寸键条式 | 1年 | 1套 |
| 磁粉 | ZKB-20专用 | 6个月 | 1kg |
| 伺服电机轴承 | 6204ZZ | 2年 | 4套 |

备件更换流程：

- 更换前准备（工具、安全措施、新备件检查）

- 拆卸旧件（按规定扭矩拆卸螺栓）

- 安装新件（清洁安装面，均匀紧固）

- 调试验证（空载运行、负载测试）

八、安全操作规程

8.1 基本安全注意事项

个人防护要求：

- 必须穿戴工作服、安全帽、防护眼镜

- 禁止佩戴手套操作旋转部件

- 长发需盘入安全帽内

设备操作禁令：

- 严禁运行时打开安全防护罩

- 严禁擅自修改安全参数

- 严禁超负荷运行

- 严禁在设备上放置杂物

作业环境要求：

- 设备周围通道宽度≥1.5m

- 照明亮度≥300lux

- 噪声控制≤85dB（A）

8.2 应急处理流程

材料缠绕刀轴应急处理：

- 立即按下急停按钮，切断电源

- 设置警戒线，清理缠绕材料

- 检查刀具和材料路径

- 试运转确认正常

电气火灾应急处理：

- 切断总电源

- 使用二氧化碳灭火器灭火

- 火势无法控制时拨打119

- 事后检查受损部件

机械伤害应急处理：

- 立即停机断电

- 对伤口进行初步处理（压迫止血）

- 拨打120急救电话

- 保护现场并报告

九、附录

9.1 技术参数对照表

不同机型核心参数对比、常用材料分切参数推荐表

9.2 故障代码速查手册

机械系统故障代码、电气系统故障代码、工艺故障代码

9.3 关键部件安装尺寸图

放卷机构、分切单元、收卷机构安装尺寸（通用参考尺寸）