干变电磁线车间叉车AGV技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

叉车AGV（Automated Guided Vehicle）是干变电磁线车间实现物料自动化转运的核心设备，主要用于铜材（铜扁线、铜线盘）、绝缘材料（云母带卷、薄膜卷材）、成品线圈等物料的无人化搬运，构建“原料库-生产线-成品仓储”的闭环物料流。相较于传统人工叉车，其核心优势在于：定位精度达±5-±10mm，可精准对接分切机、绕线机等设备的进料口；支持多机协同作业，通过调度系统动态分配任务，日均转运频次可达30-50次/台；配备多重安全防护，适应车间人机混合作业环境，降低工伤风险80%以上。

在干变电磁线生产流程中，叉车AGV的典型应用场景包括：

- 原料转运：从原料库将铜扁线托盘（重量1-2吨）转运至拉丝机上料区，单次转运时间≤3分钟，定位偏差≤±10mm，确保与拉丝机进料轨道精准对接。

- 工序间衔接：分切后的云母带卷（宽度6-200mm）由AGV从分切机转运至绕线机暂存架，通过货叉高度闭环控制（精度±5mm），避免人工搬运导致的材料褶皱或边缘损伤。

- 成品入库：绕制完成的线圈（重量0.5-1.5吨）由AGV转运至立体仓库，通过激光导航与堆垛机协同作业，存储定位精度±15mm，满足MES系统物料追溯要求。

某35kV干变车间案例显示，配置3台2吨级激光导航叉车AGV后，工序间物料等待时间从原15分钟缩短至3分钟，单日物料周转量提升40%，年节约人力成本约60万元，同时材料损耗率从3%降至0.8%。

1.2 主要技术参数与性能指标

不同型号叉车AGV的核心技术参数对比表如下：

| 参数类别 | 单位 | AGV-F-1000-L | AGV-F-2000-L | AGV-F-3000-M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 额定承载能力 | kg | 1000 | 2000 | 3000 |
| 自重 | kg | 1500 | 2200 | 3000 |
| 车体尺寸（长×宽×高） | mm | 2500×1200×2000 | 3000×1400×2200 | 3500×1600×2400 |
| 运动性能 |  |  |  |  |
| 最大运行速度 | m/s | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 转弯速度 | m/s | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
| 最小转弯半径 | mm | 250 | 300 | 400 |
| 定位精度（X/Y/θ） | mm/° | ±10/±0.5 | ±5/±0.3 | ±10/±0.5 |
| 导航与安全 |  |  |  |  |
| 导航方式 | - | 激光反射板导航 | 激光SLAM导航 | 磁导航+二维码 |
| 避障传感器 | - | 2D激光雷达+防撞条 | 3D激光雷达+超声波 | 光电传感器+防撞条 |
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP55 |
| 动力与续航 |  |  |  |  |
| 电池规格 | V/Ah | 48/100 | 48/200 | 24/200 |
| 续航时间 | h | 6-8 | 8-10 | 6-8 |
| 充电时间（快充） | h | 1.5-2 | 2-3 | 2-3 |

注：数据综合自行业主流AGV厂商技术手册，定位精度为停止时重复定位误差，导航方式可定制。

1.3 设备型号与规格说明

叉车AGV型号命名遵循“功能代号-承载能力-导航方式”规则，以行业主流型号“AGV-F-2000-L”为例：

- AGV：自动导引车通用代号

- F：功能类型（F-叉车式，P-堆垛式，T-牵引式）

- 2000：额定承载能力（kg）

- L：导航方式（L-激光导航，M-磁导航，V-视觉导航）

型号分类及适用场景：

- AGV-F-1000-L：1吨级激光导航型，最小转弯半径250mm，适用于狭窄通道（宽度≥2m）的轻型物料转运，如绝缘薄膜卷、小型铜线盘。

- AGV-F-2000-L：2吨级激光SLAM导航型，无需反光板，通过环境轮廓定位，适合车间设备布局动态调整场景，可转运铜扁线托盘、中型线圈。

- AGV-F-3000-M：3吨级磁导航型，沿预埋磁条行驶，成本低（约为激光导航的60%），适合固定路径的重型物料转运，如大型成品线圈（重量2-3吨）。

选型决策流程：

- 根据物料重量选择承载能力（如铜扁线托盘1.5吨→2吨级）；

- 根据车间通道宽度选择转弯半径（通道宽2.5m→最小转弯半径≤300mm）；

- 根据定位精度要求选择导航方式（对接设备进料口→激光导航，±5mm）；

- 根据环境适应性选择防护等级（多粉尘车间→IP54及以上）。

二、设备结构与组成

2.1 机械系统核心组成

2.1.1 车体与行走机构

车体采用Q345B低合金钢板焊接而成，框架结构包括承载梁（厚度8-12mm）、纵梁（100×100mm方管）和配重块（铸铁材质，重量占车体30%），确保满载时前后轴荷比1:1.2，避免翘头。行走机构采用“双驱动轮+两万向轮”布局（1-2吨级）或“单舵轮+两万向轮”布局（3吨级）：

- 驱动轮组件：聚氨酯轮胎（直径250-300mm，宽度80-100mm，硬度75 Shore A），轮毂内置伺服电机（功率1.5-3kW，额定转速2000rpm）和行星齿轮减速器（减速比15:1），输出扭矩150-300N·m。制动器为电磁失电式，断电时机械锁死，制动距离≤0.3m（速度1m/s时）。

- 万向轮：带双轮缘尼龙轮（直径150mm），通过推力轴承与车体连接，允许360°旋转，垂直承载能力≥500kg/轮，水平摩擦力≤50N。

- 转向原理：差速转向（双驱动轮）通过控制左右轮速差实现转向，转弯半径R=（L×v）/（v左-v右），其中L为驱动轮轴距（600-800mm）；舵轮转向（单舵轮）通过伺服电机驱动转向轴旋转（转角范围±120°），实现蟹行、斜行等复杂运动。

2.1.2 移载装置（货叉系统）

采用双级门架式货叉结构，主要由外门架、内门架、货叉、液压系统和位置检测装置组成：

- 门架与货叉：外门架固定于车体，内门架通过滚轮沿外门架导轨滑动，货叉（长度1200-1500mm，厚度15-20mm）固定于内门架，起升高度0.5-1.2m（地面至货叉上表面）。货叉间距电动可调（范围500-1200mm），通过同步带传动，调节精度±5mm。

- 液压系统：包括齿轮泵（排量10-16mL/r，工作压力16-20MPa）、起升油缸（缸径80-100mm，行程800-1200mm）、倾斜油缸（缸径63mm，行程200mm）和多路阀。起升速度0.1-0.15m/s，下降速度0.08-0.1m/s，倾斜角度前倾3°、后仰10°（防止物料滑落）。

- 位置检测：货叉起升高度通过磁致伸缩位移传感器（量程0-1500mm，精度±0.1mm）实时监测，信号反馈至PLC实现闭环控制；货叉水平位置通过光电传感器（检测货叉间距调节限位）定位。

2.1.3 动力系统

采用48V磷酸铁锂电池组（部分1-1.5吨级为24V），安装于车体后部配重区域，电池参数如下：

- 电池规格：200Ah/48V（2吨级），由24节单体电池（3.2V/200Ah）串联，带均衡保护板，循环寿命≥1500次（80%容量保持率）。

- 电池管理系统（BMS）：实时监测单体电压（精度±5mV）、总电压（±0.5V）、温度（-20-60℃，NTC传感器），具备过充（4.2V/单体）、过放（2.5V/单体）、过流（100A）保护功能，支持CAN总线与车载控制器通信。

- 充电装置：自动充电对接头（德国Stäubli品牌，IP67防护）安装于车体侧面，充电电流15-30A（快充模式），充满电时间2-3小时，支持定时充电（如午休时段）和电量触发充电（剩余电量≤20%）。

2.2 控制系统架构

2.2.1 地面控制系统

由上位机（工业PC）、调度软件和数据库组成，通过Wi-Fi 6或工业以太网与AGV通信，主要功能包括：

- 任务管理：接收MES系统工单（如“从原料库A区转运铜扁线至分切机3号工位”），按优先级（紧急/常规）分配任务，支持任务插队（如设备缺料时）。

- 路径规划：基于Dijkstra算法，根据实时交通状况（多AGV位置、临时障碍物）动态生成最优路径，路径更新周期≤100ms。

- 交通管理：采用“时间窗”机制避免路径冲突，当两台AGV接近交汇点（距离≤5m）时，优先级低的AGV在安全区等待（等待超时≤30s则重新规划路径）。

- 状态监控：通过电子地图实时显示AGV位置（刷新频率1Hz）、电量（精度±2%）、任务进度（已完成/执行中/待执行），异常时触发声光报警（如电池低电量、导航故障）。

2.2.2 车载控制系统

以PLC（西门子S7-1214C或专用AGV控制器如科聪MRC5000）为核心，集成以下模块：

- 主控制器：PLC负责逻辑运算（任务解析、安全联锁）、运动控制（速度闭环、转向调节）和I/O管理（传感器信号采集、执行器驱动），扫描周期≤10ms。

- 运动控制模块：通过CANopen总线连接驱动轮伺服驱动器（如ZA PI AC200），实现速度闭环控制（PID调节，速度波动≤±2%）和位置闭环控制（基于编码器反馈，定位精度±1mm）。

- 导航模块：激光导航时，激光雷达（SICK TiM781，扫描频率10Hz，角度360°）通过以太网接入PLC，实时上传扫描数据；磁导航时，磁传感器（德国倍加福，检测距离30mm）输出模拟量信号（0-10V）反映偏离量。

- 人机交互：车载HMI（7英寸触摸屏，IP65）显示当前任务、故障代码（如“E103：激光雷达通信超时”）和操作指引，支持手动模式（点动控制行走、货叉升降）。

2.3 导航与导引系统

2.3.1 激光导航系统

反光板导航：在车间立柱、墙壁等固定位置安装10-20个激光反射板（尺寸100×100mm，反射率≥90%），AGV激光雷达发射激光束并接收反射信号，通过三角定位原理计算自身坐标（X,Y,θ）：

[ X = \frac{(d_1\cos\theta_1 - d_2\cos\theta_2)\sin(\theta_2 - \theta_1)}{d_1\sin(\theta_2 - \theta_1)} ]

定位精度±5mm，刷新频率10Hz，适用于高精度对接场景（如设备进料口）。

自然导航（SLAM）：无需反光板，激光雷达扫描车间环境特征（如设备轮廓、立柱边缘），通过ICP算法与预建地图匹配，实时更新位置，定位精度±10mm，适合动态变化环境（如设备布局调整）。

2.3.2 其他导航方式

- 磁导航：沿路径预埋磁钉（间隔500mm，直径12mm）或粘贴磁条（宽度20mm），车载磁传感器检测磁场强度（50-150mT），输出偏离量信号（±5V对应±50mm偏差），PLC通过PID调节转向，定位精度±20mm，成本低但路径修改需重新布线。

- 二维码导航：地面粘贴QR码标签（尺寸100×100mm，间隔1-3m），车载摄像头（分辨率1280×800）识别标签ID和姿态角，定位精度±3mm，但二维码易被油污、金属屑污染（需每周清洁）。

2.4 安全系统

2.4.1 避障系统

采用“多传感器融合”方案，实现全方位障碍物检测：

- 激光雷达：前向2D激光雷达（检测距离0.1-5m，角度120°）和后向激光雷达（检测距离0.1-3m，角度90°），当检测到障碍物（如人员、工具车）时，按距离分级响应：

  - 距离1-3m：减速至0.5m/s；

  - 距离0.3-1m：减速至0.2m/s；

  - 距离＜0.3m：紧急停车（制动响应时间≤100ms）。

- 超声波传感器：安装于车体四角，检测激光雷达盲区（如低矮障碍物＜100mm），探测距离0.1-2m，响应时间≤50ms。

- 机械防撞条：聚氨脂材质，安装于车体四周，触发力＜50N时切断驱动电源，作为最后一道防护。

2.4.2 安全防护装置

- 急停系统：车体前后各1个红色蘑菇头急停按钮（IP65），按下后切断主电源（包括驱动、液压系统），急停回路采用双通道设计（符合ISO 13849 PLd等级），故障时安全继电器动作。

- 声光报警：顶部LED警示灯（红/黄/绿三色），运行时绿色闪烁，故障时红色常亮；蜂鸣器（音量≥85dB）在启动、转弯、接近障碍物时发出提示音（频率1-3kHz）。

- 负载检测：货叉底部安装压力传感器（量程0-500kg，精度±1%FS），超载时（超过额定负载120%）禁止起升并报警。

三、工作原理

3.1 机械传动原理

3.1.1 行走驱动系统

差速驱动原理（双驱动轮）：左右驱动轮由独立伺服电机驱动，通过控制轮速差实现转向。直线行驶时，左右轮速相等（v左=v右）；转弯时，内侧轮减速、外侧轮加速，速度关系为：

[ v_左 = v \times \frac{R - L/2}{R} ]

[ v_右 = v \times \frac{R + L/2}{R} ]

其中v为AGV前进速度，R为转弯半径，L为驱动轮轴距。当R=0时（原地旋转），v左=-v右，旋转角速度ω=（v左+v右）/L。

速度闭环控制：驱动轮编码器（1024线/转）实时反馈转速（脉冲频率f），PLC通过PID算法调节伺服驱动器输出电压，使实际速度v实=（f×60×π×D）/（P×i×1000）（D为轮胎直径，P为编码器线数，i为减速比）与设定速度v设的偏差≤±2%。

3.1.2 液压升降原理

货叉升降由液压系统驱动，工作流程如下：

- 起升：PLC控制液压泵电机启动（AC380V，功率2.2kW），电磁换向阀得电，压力油经多路阀进入起升油缸下腔，推动活塞杆上升，内门架带动货叉沿外门架导轨滑动，链条同步机构确保货叉水平上升。

- 下降：电磁换向阀失电，压力油回油箱，货叉靠自重下降，限速阀（内置单向节流阀）控制下降速度≤0.1m/s，避免超速冲击。

- 倾斜：倾斜油缸通过电磁换向阀控制，前倾时活塞杆缩回（门架前倾3°，便于取货），后仰时活塞杆伸出（门架后仰10°，防止物料滑落）。

液压系统压力由溢流阀设定（16MPa），当货叉接触地面或达到最大高度时，系统压力升高，溢流阀卸荷，保护液压元件。

3.2 控制原理

3.2.1 导航定位与路径跟踪

激光反光板定位：AGV行驶时，激光雷达扫描周围反光板，获取至少3个已知坐标的反光板（如A(x1,y1)、B(x2,y2)、C(x3,y3)），通过测量距离d1、d2、d3和角度θ1、θ2、θ3，解算自身坐标（X,Y,θ）：

[ (X - x1)^2 + (Y - y1)^2 = d1^2 ]

[ (X - x2)^2 + (Y - y2)^2 = d2^2 ]

[ \theta = \arctan\left(\frac{Y - y1}{X - x1}\right) ]

路径跟踪控制：采用PID算法修正路径偏差，当AGV偏离预设路径（偏差e=X实-X设）时，PLC计算转向调节量Δθ=Kp×e+Ki∫edt+Kd×de/dt，通过控制驱动轮速差实现纠偏，调节周期20ms，稳态偏差≤±5mm。

3.2.2 任务调度与执行流程

典型任务执行流程（从原料库转运铜扁线至分切机）：

- 任务接收：地面控制系统下发任务（包含起点P1、终点P2、物料ID），车载PLC解析任务并请求路径。

- 路径规划：地面系统生成路径P1→A→B→P2（A、B为途经点），下发至AGV。

- 导航行驶：AGV按路径行驶，通过激光雷达实时定位，到达P1后停车，货叉降至取货高度（0.1m）。

- 取货操作：货叉伸出（速度0.2m/s），接触托盘后压力传感器检测负载（确认取货成功），货叉起升（至0.5m）并后仰3°。

- 转运至P2：行驶至分切机进料口，通过激光定位（对接精度±5mm），货叉前倾3°并下降，将托盘放置于进料轨道。

- 任务完成：货叉缩回，AGV向地面系统反馈“任务完成”，返回待命区。

四、操作与参数设置

4.1 开机准备与调试

4.1.1 机械系统检查

开机前需执行以下检查（操作工执行，耗时约15分钟）：

- 车体检查：目视检查车体有无变形（如货叉弯曲）、紧固件有无松动（驱动轮螺栓扭矩35N·m），轮胎气压8-10bar（聚氨酯轮无气压，检查磨损量≤1mm）。

- 液压系统：液压油位在油箱液位计2/3处，油液无乳化、变色（正常为淡黄色透明），管路接头无渗漏（用白纸擦拭无油渍）。

- 安全装置：急停按钮按压后能正常复位，防撞条无破损，警示灯和蜂鸣器功能正常（启动时绿色闪烁+提示音）。

- 电池检查：车载HMI显示电量≥80%，电池温度20-40℃（正常范围），充电接口无氧化（铜针无发黑）。

4.1.2 导航系统校准

激光导航AGV首次使用或更换反光板后需校准（维修工执行，耗时约30分钟）：

- 反光板位置校验：用激光投线仪检查反光板垂直度（偏差≤±1°）和平面度（相邻反光板高度差≤5mm），松动时用M6膨胀螺栓紧固（扭矩8N·m）。

- 原点标定：将AGV行驶至车间原点（如原料库入口定位线），在HMI“导航校准”界面点击“设置原点”，激光雷达扫描周围3个反光板，自动计算当前坐标（X=0,Y=0,θ=0°）。

- 精度测试：AGV沿预设路径往返行驶3次（速度1m/s），记录终点定位偏差（X、Y方向均≤±5mm），超差时重新标定原点。

4.2 关键参数设置方法

4.2.1 运动参数设置

通过车载HMI“参数设置”界面（需技术员权限，密码保护）设置以下参数：

- 最大速度：空载1.5m/s，满载1.0m/s（重载时降低速度避免打滑）；

- 加速度：0.3m/s²（加速时间5s，避免急加速导致物料晃动）；

- 转弯速度：根据转弯半径设置（R=500mm→0.5m/s，R=1000mm→0.8m/s）；

- 对接速度：接近设备时降至0.2m/s（如分切机对接，确保定位精度）。

4.2.2 导航与任务参数设置

地面控制系统参数设置（调度员执行）：

- 导航参数：激光雷达扫描频率10Hz，反光板识别阈值80（信号强度≥80%视为有效），定位更新周期100ms。

- 任务参数：取货等待时间10s（超过则报“取货失败”），放货确认延迟0.5s（避免未放稳即缩回货叉），任务优先级分为3级（1级最高，用于设备缺料）。

4.3 人机界面（HMI）操作指南

车载HMI采用威纶通MT8103IP触摸屏，界面布局如下：

- 主界面：顶部显示AGV编号（如AGV01）、当前任务（如“转运铜扁线至分切机3号工位”）、电量（85%）和速度（1.2m/s）；中部为电子地图（显示当前位置和路径）；底部为快捷按钮（“启动”“停止”“急停复位”）。

- 手动操作界面：点击“手动模式”进入，通过方向键控制前进/后退（速度0.5m/s）、左转/右转，货叉控制区有“上升”“下降”“前倾”“后仰”按钮，支持点动和连续动作。

- 故障界面：显示当前故障代码（如“E05：激光雷达通信失败”）、描述（“激光雷达与PLC通信中断”）和处理建议（“检查网线连接或重启雷达”），历史故障可查询近100条记录。

紧急操作：行驶中遇突发情况（如人员闯入），按下急停按钮，AGV立即停车；故障排除后，旋转急停按钮复位，在HMI点击“故障复位”，方可重新启动。

五、常见故障分析与排除

5.1 导航系统故障

5.1.1 激光雷达定位偏差大

现象：AGV行驶中定位偏差＞±50mm，频繁触发“路径偏离”报警（代码E01），严重时偏离路径撞向设备。

成因分析：

- 雷达镜头污染：金属粉尘（铜屑、铝屑）覆盖镜头，透光率＜80%（正常≥95%），导致反射信号弱。

- 反光板异常：反光板表面划伤（划痕深度＞0.1mm）或角度偏移（倾斜＞3°），反射信号强度＜60%阈值。

- 地图数据错误：车间设备移动后未更新地图，激光雷达扫描到新障碍物（如临时堆放的物料），与地图匹配失败。

诊断与排除：

- 清洁镜头：用无尘布蘸异丙醇擦拭激光雷达镜头（顺时针方向，避免划伤），清洁后测试信号强度（≥85%）。

- 校准反光板：用激光投线仪重新校准反光板，确保垂直度偏差≤±0.5°，松动时紧固螺栓（扭矩8N·m），更换划伤反光板（单价约200元/块）。

- 更新地图：在地面控制系统执行“重新建图”，AGV沿车间行驶一周（速度0.5m/s），扫描新环境特征，保存更新后的地图数据。

案例：某车间AGV因叉车碰撞导致2号反光板倾斜5°，定位偏差达80mm，校准反光板角度后偏差降至±8mm，恢复正常运行。

5.1.2 二维码识别失败

现象：二维码导航AGV行驶中频繁丢码，HMI显示“无有效标签”（代码E02），停车等待30s后自动切换至惯性导航（偏差逐渐增大）。

成因分析：

- 二维码污染：地面油污、金属屑覆盖二维码，摄像头无法识别（对比度＜30%）。

- 摄像头异常：镜头焦距偏移（二维码成像模糊）或角度倾斜（俯角＞45°，超出识别范围）。

- 光照干扰：强光直射（如窗户阳光）或昏暗环境（照度＜500lux），导致摄像头曝光过度或不足。

诊断与排除：

- 清洁二维码：用高压水枪冲洗地面二维码（压力0.6MPa），顽固油污用中性清洁剂擦拭，确保二维码黑白对比度≥60%。

- 调整摄像头：松开摄像头支架螺栓，调整俯角至30°（通过水平仪校准），焦距调至二维码成像清晰（字符边缘锐利），紧固螺栓（扭矩5N·m）。

- 改善光照：在昏暗区域加装LED补光灯（亮度5000lux，色温6500K），强光区域安装遮阳板（延伸长度300mm），确保照度2000-5000lux。

5.2 驱动系统故障

5.2.1 电机过载报警

现象：驱动电机运行中电流超过额定值150%（如2kW电机额定电流5A，报警电流7.5A），热继电器跳闸（代码E10），AGV停车。

成因分析：

- 机械卡滞：驱动轮轴承磨损（径向游隙＞0.15mm）或减速器齿轮啮合不良（齿厚偏差＞0.1mm），转动阻力增大。

- 负载过重：实际物料重量超过额定承载（如2吨AGV搬运2.5吨托盘），或地面坡度＞5°（AGV设计最大爬坡度3°）。

- 电机故障：电机绕组绝缘老化（绝缘电阻＜1MΩ）或编码器故障（信号丢失，导致速度闭环失控）。

诊断与排除：

- 检查机械负载：断开电机与减速器连接，手动转动驱动轮，阻力应≤5N·m（正常＜3N·m），卡滞时拆解检查轴承（更换SKF 6205轴承，游隙0.02-0.04mm）和齿轮（齿面接触斑点≥60%）。

- 核实物料重量：用叉车秤称重，确保负载≤额定值100%，超重时分批次转运，地面坡度＞3°区域整改（铺设防滑垫或调整路径）。

- 电机检测：用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻（≥100MΩ），编码器用示波器检测A/B相脉冲（方波，占空比50%±5%），异常时更换电机（国产伺服电机约3000元/台）。

5.2.2 轮胎磨损与打滑

现象：驱动轮轮胎花纹深度＜1mm，加速时HMI显示“速度差超限”（代码E12），即编码器转速与实际速度差＞5%（如设定速度1m/s，实际0.95m/s）。

成因分析：

- 地面污染：地面有油污（摩擦系数μ＜0.3，正常≥0.6）或金属屑，轮胎与地面附着力不足。

- 轮胎老化：聚氨酯轮胎使用超2年，出现裂纹（深度＞0.5mm）或硬度变化（从75 Shore A降至65 Shore A）。

- 胎压不足：充气轮胎（部分重型AGV）气压＜8bar，接地面积增大，滚动阻力增加。

诊断与排除：

- 清理地面：用吸油棉清除油污，金属屑用磁性扫地车清理，必要时地面涂刷防滑涂料（增加摩擦系数至0.8）。

- 更换轮胎：更换聚氨酯轮胎（型号根据驱动轮直径，如250mm直径轮胎，单价约800元/个），安装时轮胎花纹方向一致（箭头朝前），紧固轮毂螺栓（扭矩25N·m，分三次均匀拧紧）。

- 补充胎压：充气轮胎使用胎压计测量，补充至标准值（8-10bar），检查气门芯无漏气（涂抹肥皂水无气泡）。

5.3 控制系统故障

5.3.1 通信中断（与地面系统失联）

现象：AGV与地面控制系统通信中断（代码E08），HMI显示“网络连接失败”，无法接收新任务，已接收任务继续执行（离线模式）。

成因分析：

- 无线信号弱：车间金属设备（如分切机、绕线机）遮挡Wi-Fi信号，AGV所在区域信号强度＜-85dBm（正常≥-70dBm）。

- 网络干扰：车间中频炉、电焊机产生电磁干扰（2.4GHz频段干扰强度＞-65dBm），导致Wi-Fi丢包率＞5%。

- 硬件故障：AGV无线网卡损坏（指示灯不亮）或地面AP故障（无法接入网络）。

诊断与排除：

- 优化信号覆盖：在信号盲区（如车间角落）增设Wi-Fi中继器（支持Wi-Fi 6，传输速率≥1.2Gbps），调整AP位置（高度2.5m，与AGV天线水平距离≤30m）。

- 抗干扰措施：将Wi-Fi频段从2.4GHz切换至5GHz（干扰较少），无线网卡加装金属屏蔽罩（厚度0.5mm），接地电阻≤4Ω。

- 硬件更换：更换AGV无线网卡（Intel AX210，支持Wi-Fi 6），测试网络连接（ping地面系统IP，丢包率＜1%，延迟＜20ms）。

5.3.2 PLC程序错误

现象：AGV执行任务时逻辑混乱，如未取货直接返程（代码E15），或货叉升至半空突然停止。

成因分析：

- 程序逻辑错误：取货完成信号（I0.5）与返程触发信号（Q0.3）未设置互锁，当传感器检测延迟时，Q0.3提前得电。

- 参数配置错误：货叉起升高度设定值＞实际门架最大行程（如设定1.5m，实际最大1.2m），触发限位报警后程序中断。

- 内存卡故障：PLC内存卡文件系统损坏（如意外断电），程序丢失或校验错误。

诊断与排除：

- 检查逻辑程序：通过PLC编程软件（如TIA Portal）监控程序，在取货环节增加“延时互锁”（取货完成后延迟0.5s再允许返程），修正后下载程序（需停机，耗时约5分钟）。

- 校准参数：在HMI“参数设置”中检查货叉最大高度（设为1.2m，与门架行程匹配），重新标定限位传感器（起升上限位0.1m处触发）。

- 恢复程序：更换PLC内存卡（工业级，容量4GB），从备份文件（存储于U盘或地面系统）重新下载程序，校验CRC码一致。

5.4 电池与液压系统故障

5.4.1 电池续航能力下降

现象：充满电后续航时间＜4小时（原设计8小时），HMI显示电池单体电压差＞0.3V（正常≤0.05V），BMS报“电芯不均衡”（代码B02）。

成因分析：

- 电池老化：循环次数＞1500次，正极材料脱落（容量衰减＞20%），单体内阻＞8mΩ（新电池＜3mΩ）。

- BMS故障：均衡电路损坏（无法平衡单体电压），或温度传感器漂移（测量误差＞±3℃），导致充电不足。

- 充电机异常：充电机输出电压过高（＞54V，正常48±0.5V），电池过充；或充电电流过小（＜10A），充电时间延长至5小时以上。

诊断与排除：

- 检测电池状态：用内阻仪测量单体内阻（每节3.2V电池，内阻＞8mΩ需更换），更换时整组更换（24节/组，避免新旧电池混用）。

- 修复BMS：更换BMS均衡模块（国产模块约500元/个），校准温度传感器（用恒温箱测试，误差＞±2℃时更换）。

- 校准充电机：调整充电机输出参数（恒压阶段48V，恒流阶段20A），测试充电曲线（2小时内电压从40V升至48V，电流从20A降至5A）。

5.4.2 货叉升降缓慢或卡顿

现象：货叉起升速度＜0.1m/s（正常0.15m/s），或升降过程中停顿（卡顿），液压系统噪音增大（超过75dB）。

成因分析：

- 液压油污染：油液清洁度＜NAS 8级（≥10μm颗粒＞1300个/mL），堵塞多路阀阀芯（间隙0.01-0.02mm）。

- 液压泵磨损：齿轮泵内泄增大（容积效率＜85%），输出流量不足（设计63L/min，实际＜40L/min）。

- 油缸故障：起升油缸密封件老化（Y型圈唇边磨损），内泄量＞5mL/min（标准≤1mL/min），或活塞杆弯曲（直线度误差＞0.2mm/m）。

诊断与排除：

- 更换液压油：排放旧油（约20L），用煤油清洗油箱（避免棉布残留纤维），加入L-HM46抗磨液压油（符合GB 11118.1标准），更换10μm精度滤芯。

- 修复液压泵：拆解齿轮泵，测量齿轮端面间隙（＞0.1mm时更换齿轮），更换轴套和机械密封，测试容积效率≥90%（在16MPa压力下）。

- 更换油缸密封件：拆卸起升油缸，取出活塞，更换Y型聚氨酯密封圈（型号根据缸径，如缸径80mm配80×10mm密封圈），装配时唇边朝向压力腔，注入液压油润滑。

六、维护保养与预防性维护

6.1 日常维护与检查

6.1.1 每日检查项目（操作工执行）

| 检查内容 | 检查方法 | 标准要求 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池电量 | HMI电量显示 | ≥80% | 低于20%时启动自动充电 |
| 轮胎状态 | 目视+卡尺测量 | 磨损量≤1mm，无裂纹 | 超差时标记，通知维修工更换 |
| 液压系统 | 目视检查油位、渗漏 | 油位2/3，无渗漏 | 补充液压油，紧固渗漏接头 |
| 安全装置 | 测试急停、防撞条、警示灯 | 急停响应≤0.5s，警示灯正常闪烁 | 更换损坏部件（如急停按钮触点） |
| 导航传感器 | 清洁镜头，检查信号强度 | 激光雷达信号≥85%，二维码识别率100% | 清洁镜头，校准传感器 |

6.1.2 每周维护项目（维修工执行）

- 清洁与润滑：

  - 激光雷达镜头：用无尘布蘸异丙醇擦拭，去除金属粉尘（每周1次）。

  - 驱动轮轴承：加注锂基润滑脂（NLGI 2级），每轮0.5g（通过黄油嘴注入）。

  - 货叉链条：涂抹润滑脂（厚度1-2mm），确保起升顺畅（无卡滞）。

- 功能测试：

  - 导航精度测试：AGV沿标准路径行驶3次，定位偏差≤±10mm。

  - 避障功能测试：用纸箱（尺寸500×500×500mm）模拟障碍物，AGV应在0.5m处减速，0.3m处停车。

- 数据备份：

  - PLC程序备份：通过编程软件将程序保存至U盘（命名规则：日期+设备编号）。

  - 电池数据记录：记录单体电压、内阻（用内阻仪测量），绘制衰减曲线。

6.2 定期保养计划

6.2.1 月度保养（维修工执行，耗时约2小时）

- 电机检查：驱动电机温升测试（运行1小时后外壳温度≤65℃），碳刷磨损量≤5mm（有刷电机），无火花（目视检查换向器）。

- 液压系统：检测系统压力（16MPa），多路阀换向响应时间≤0.5s，更换回油滤芯（20μm精度）。

- 导航校准：激光雷达与反光板位置校准，定位精度复校（≤±5mm）。

- 电池维护：用均衡充电器对电池组均衡充电（12小时），消除单体电压差（≤0.05V）。

6.2.2 年度保养（维修班长执行，耗时约8小时）

- 机械系统：

  - 车体结构：检查焊缝有无裂纹（重点承载梁），补焊修复（用J507焊条，电流120A）。

  - 货叉变形：测量货叉水平度（偏差≤0.5mm/m），超差时冷校（用100t压力机）。

  - 驱动轮组件：拆解检查齿轮磨损（齿厚偏差≤0.05mm），轴承游隙≤0.1mm，更换老化密封件。

- 电气系统：

  - 线路检查：控制柜内线束固定牢固，绝缘层无老化（用绝缘电阻仪测量≥1MΩ）。

  - 传感器标定：张力传感器、压力传感器用标准砝码校准（精度±0.5%FS）。

- 软件升级：

  - 车载PLC程序：更新至最新版本（修复已知bug），地面调度软件升级（优化路径算法）。

6.3 备件管理与更换规范

6.3.1 关键备件清单及库存

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 安全库存量 | 供应商信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动轮轮胎 | Φ250×80mm，75 Shore A | 2年 | 2个 | 聚氨酯轮专业厂商 |
| 激光雷达 | SICK TiM781，360°扫描 | 3年 | 1台 | SICK代理商 |
| 电池单体 | 3.2V/200Ah，磷酸铁锂 | 3年 | 4节 | 宁德时代/比亚迪 |
| 液压油缸密封件 | Y型，聚氨酯材质 | 6个月 | 2套 | 液压密封件供应商 |
| 伺服电机 | 2kW，2000rpm，带编码器 | 5年 | 1台 | 台达/松下伺服代理商 |

6.3.2 备件更换流程（以电池更换为例）

- 更换前准备：

  - 工具：绝缘手套、扭矩扳手（0-50N·m）、电池搬运车（承重≥500kg）。

  - 安全措施：AGV停机断电，悬挂“正在维修，禁止启动”警示牌。

- 拆卸旧电池：

  - 断开电池总开关，拆除正负极电缆（先拆负极，后拆正极，用绝缘胶带包裹）。

  - 松开电池固定螺栓（M8，扭矩20N·m），用搬运车将旧电池（重量约100kg）移出。

- 安装新电池：

  - 新电池外观检查（无鼓包、漏液），单体电压3.2-3.3V，内阻＜3mΩ。

  - 放入电池舱，紧固固定螺栓（对角均匀拧紧），连接电缆（先接正极，后接负极，扭矩8N·m）。

- 调试与验证：

  - 启动BMS，检查单体电压均衡（差≤0.05V），充电至100%，测试续航时间≥8小时。

七、安全操作规程

7.1 基本安全注意事项

- 人员资质：操作人员需经培训考核合格（持证上岗），熟悉AGV操作和应急处理流程，严禁无证操作。

- 个人防护：进入AGV工作区域必须穿戴安全帽、防护鞋，禁止佩戴耳机（影响听觉报警），长发需盘入安全帽。

- 区域管理：AGV通道设置黄色警示线（宽度100mm），非授权人员禁止进入；通道内禁止堆放物料（保持宽度≥2m），临时障碍物需设置“禁止通行”标识。

- 操作禁令：

  - 严禁运行时打开AGV控制柜或触摸运动部件（如驱动轮、货叉）。

  - 严禁修改安全参数（如避障距离、急停响应时间）。

  - 严禁在AGV上放置工具、物料等杂物（避免掉落引发故障）。

7.2 应急处理流程

7.2.1 AGV卡滞应急处理

- 立即停机：按下AGV急停按钮或地面急停站按钮，防止电机堵转烧毁。

- 现场隔离：在AGV周围2m处设置警示锥，禁止无关人员靠近。

- 排查原因：

  - 若因物料掉落卡滞（如铜屑缠绕驱动轮），佩戴手套清除异物（用钩子或刷子）。

  - 若因机械故障（如货叉变形卡滞门架），手动操作货叉降至最低，用千斤顶顶起车体，移除障碍物。

- 恢复运行：清理完成后，复位急停按钮，在HMI执行“故障复位”，手动模式下试运行（行驶10m），确认无异常后切换至自动模式。

7.2.2 电池起火应急处理

- 紧急疏散：立即组织人员撤离至安全区域（上风方向，距离≥10m），拨打119报警。

- 断电灭火：使用二氧化碳灭火器（2kg）对准电池起火点喷射（保持距离1-1.5m），禁止用水灭火（锂电池遇水放热加剧燃烧）。

- 降温处理：灭火后用干冰或降温毯覆盖电池，防止复燃（持续监测温度≤40℃）。

- 事故调查：更换损坏电池，检查BMS日志（是否过充、短路），修复故障后进行电池安全测试（过充、针刺测试）。

7.2.3 人机碰撞应急处理

- 伤员救助：若AGV碰撞人员，立即停机，检查伤情（止血、固定骨折部位），拨打120急救电话。

- 现场保护：保留事故现场（AGV位置、障碍物状态），拍摄照片作为调查依据。

- 故障排查：检查避障传感器（是否被遮挡）、安全程序（是否触发急停），修复故障后进行安全测试（避障功能验证）。

- 报告与改进：填写《事故报告》，分析原因（如传感器盲区），采取纠正措施（加装补充传感器）。

八、附录

8.1 技术参数对照表

不同吨位AGV关键参数对比：

| 参数类别 | 1吨级（AGV-F-1000-L） | 2吨级（AGV-F-2000-L） | 3吨级（AGV-F-3000-M） |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定承载（kg） | 1000 | 2000 | 3000 |
| 车体尺寸（mm） | 2500×1200×2000 | 3000×1400×2200 | 3500×1600×2400 |
| 最大速度（m/s） | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 定位精度（mm） | ±10 | ±5 | ±10 |
| 导航方式 | 激光反射板 | 激光SLAM | 磁导航 |
| 电池规格（V/Ah） | 48/100 | 48/200 | 24/200 |
| 续航时间（h） | 6-8 | 8-10 | 6-8 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP55 |

8.2 故障代码速查手册

导航系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 路径偏离 | 激光雷达信号弱/反光板偏移 | 清洁雷达镜头/校准反光板 |
| E02 | 二维码识别失败 | 二维码污染/摄像头角度偏移 | 清洁二维码/调整摄像头 |
| E03 | 磁条信号丢失 | 磁条断裂/传感器故障 | 修复磁条/更换磁传感器 |

驱动系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E10 | 电机过载 | 机械卡滞/负载过重 | 检查驱动轮/减轻负载 |
| E11 | 编码器信号丢失 | 线缆断裂/编码器损坏 | 检查线缆/更换编码器 |
| E12 | 速度差超限 | 轮胎打滑/地面油污 | 清理地面/更换轮胎 |

控制系统故障代码

| 代码 | 含义 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| E08 | 通信中断 | 无线信号弱/网卡故障 | 优化Wi-Fi覆盖/更换网卡 |
| E15 | 任务逻辑错误 | PLC程序错误/参数配置错误 | 修正程序/校准参数 |
| E16 | 内存卡故障 | 文件系统损坏/程序丢失 | 格式化内存卡/重新下载程序 |

8.3 关键部件安装尺寸图

车体与行走机构安装尺寸（2吨级AGV）：

- 车体长度3000mm（含货叉），宽度1400mm，高度2200mm（至激光雷达顶部）。

- 驱动轮轴距800mm，轮距1200mm，万向轮安装孔距600×800mm（对角线）。

- 货叉安装尺寸：内门架宽度500mm，货叉滑块行程1200mm，起升油缸安装距400mm（中心距）。

电池舱尺寸：长800mm×宽500mm×高400mm，电池组重量约150kg，安装螺栓M8×30mm（4个，扭矩15N·m）。

（注：详细安装图纸需参照设备厂商提供的《安装手册》，以上为通用参考尺寸。）