隧道炉技术手册：结构、原理与故障分析

一、隧道炉概述

1.1 定义与工作特点

隧道炉是一种连续式工业热处理设备，通过炉体、加热系统、输送系统和保温系统的协同工作，实现物料在连续传输过程中的均匀加热、固化、烘干或烧结。其核心工作特点在于“连续化”与“精准温控”：物料通过输送系统匀速进入炉体，依次经过预热区、加热区、保温区等不同温度区域，完成设定工艺后连续输出，适用于大批量、标准化生产场景。设备整体设计需满足温度场均匀性（温差控制在±1-5℃）、能源利用效率（热损失率≤15%）及生产连续性（平均无故障运行时间≥800小时）的核心需求，广泛应用于需要稳定热处理工艺的工业领域。

1.2 分类与技术参数

隧道炉可按加热方式和应用场景进行分类，不同类型设备的技术参数存在显著差异：

| 分类方式 | 类型 | 温度范围 | 控温精度 | 输送速度 | 典型加热功率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按加热方式 | 电加热隧道炉 | 50-450℃ | ±1-3℃ | 0.5-10m/min | 15-150kW | 电子元件固化、小型零件热处理 |
|  | 燃气加热隧道炉 | 200-1200℃ | ±3-5℃ | 1-8m/min | 30-300kW | 金属工件烧结、陶瓷制品烧成 |
|  | 红外辐射隧道炉 | 50-450℃ | ±1-2℃ | 0.8-12m/min | 20-200kW | 薄膜干燥、涂层固化 |
| 按应用场景 | 新能源材料隧道炉 | 80-300℃ | ±0.5-1℃ | 0.5-5m/min | 50-200kW | 锂电池极片烘干、光伏组件层压 |
|  | 食品烘焙隧道炉 | 100-300℃ | ±2-4℃ | 1-15m/min | 10-80kW | 饼干烘焙、肉类烘干 |
|  | 电子元件隧道炉 | 60-400℃ | ±1-2℃ | 0.3-8m/min | 15-120kW | 电容固化、PCB板焊接后热处理 |

1.3 应用领域与行业需求

隧道炉的应用领域覆盖多个工业场景，不同行业对设备性能有差异化需求：

- 新能源行业：锂电池极片烘干需精确控制温度均匀性（±0.5℃）和湿度（≤5%RH），避免水分残留导致电池性能衰减；光伏组件层压隧道炉需实现加热区与冷却区的无缝衔接，确保EVA胶膜充分交联。

- 电子制造业：电子元件固化（如电容灌胶固化）要求加热过程无温度过冲，防止元件内部应力集中；SMT贴片后的回流焊隧道炉需支持多温区（8-12个温区）独立控温，匹配不同焊膏的熔点曲线。

- 食品加工行业：烘焙隧道炉需兼顾加热效率与食品卫生，输送带采用食品级不锈钢网带，加热系统避免局部高温导致食品焦糊，部分设备集成紫外线杀菌功能。

- 陶瓷与建材行业：瓷砖烧结隧道炉需承受1000℃以上高温，炉体采用高铝质耐火材料，输送系统选用耐高温辊道（可承受1200℃以上长期工作），确保瓷砖坯体均匀受热。

二、隧道炉结构组成与功能特点

2.1 炉体结构

炉体是隧道炉的整体框架，采用Q235钢板冲压焊接成型，外部焊接加强筋以提升结构刚性（变形量控制在≤1.5mm/m）。内部接触物料区域选用304不锈钢或耐热碳钢（工作温度≤600℃时用304不锈钢，＞600℃时用Cr25Ni20耐热钢），防止物料污染及高温腐蚀。外部覆盖100-200mm厚硅酸铝保温棉（密度128kg/m³，导热系数≤0.03W/m·K），配合0.5mm厚镀锌钢板外罩，使外壳温度控制在≤50℃（环境温度25℃时）。

炉体采用长通道式设计，长度根据产能需求定制（常规6-80米，超长设备可达120米），宽度80-140cm，高度1.2-2.5m（可定制）。内部沿物料传输方向划分功能温区：预热区（占炉长15%-20%，温度为目标温度的50%-70%）、加热区（核心温区，占炉长40%-60%，达到工艺设定温度）、保温区（占炉长20%-30%，维持温度稳定），部分设备末端增设冷却区（通过风冷或水冷将物料温度降至60℃以下）。温区间采用隔板或气流挡板隔离，减少温度串扰（相邻温区温差≤20℃）。

2.2 加热系统

加热系统为隧道炉提供核心热源，根据加热方式不同分为以下类型：

- 电加热系统：采用镍铬合金（Cr20Ni80）电热管或电热丝，元件表面负荷2-5W/cm²，工作温度≤700℃。电热管直径12-20mm，长度300-2000mm，通过法兰或螺纹固定在炉体侧壁或顶部，布局密度根据温区热负荷计算（如加热区功率密度8-15kW/m³）。系统配备三相调功器（如SSR固态继电器），实现0-100%功率连续调节，响应时间≤1秒，适合需精确控温的场景（如电子元件固化）。

- 燃气加热系统：由燃烧器、燃气阀组、空气风机及火焰检测装置组成。燃烧器采用大气式或鼓风式，热负荷50-500kW，燃气压力要求5-30kPa（天然气），通过比例阀调节燃气与空气配比（空燃比10:1-12:1），确保燃烧效率≥90%。火焰检测器采用紫外线或离子探针式，响应时间≤0.5秒，熄火时立即切断燃气供应。该系统升温速度快（从室温升至800℃需30-60分钟），运行成本低，适用于高温、大容量加热场景（如金属锻造坯预热）。

- 红外辐射加热系统：核心元件为远红外辐射板（陶瓷或金属基体），辐射波长2-15μm（易被有机物吸收），表面温度200-600℃。辐射板通过反射罩（不锈钢或陶瓷材质）将红外线聚焦于物料表面，能量利用率达70%以上。系统采用模块化设计，单模块功率1-5kW，可根据加热需求组合，控温精度±1-2℃，适合薄膜、涂层等表面加热工艺（如塑料板材印刷后的油墨固化）。

2.3 输送系统

输送系统负责物料的连续传输，根据物料特性和工艺需求选择以下类型：

- 输送带式输送：采用不锈钢网带（网孔5×5-20×20mm）、特氟龙网带（耐温≤260℃）或橡胶输送带（食品行业），带宽与炉体宽度匹配（80-140cm），张力通过张紧装置调节（张紧力500-1500N）。驱动系统由减速电机（功率0.5-5.5kW）、链传动或带传动组成，通过变频器实现0.5-15m/min无级变速，速度精度±1%。适用于片状（如PCB板）、块状（如饼干坯）规则物料，食品行业常用网带输送以减少物料残留。

- 链板式输送：由金属链板（不锈钢或碳钢，厚度2-5mm）、链条（节距12.7-50.8mm）、链轮组成，承载能力强（每米承重50-200kg），可输送重型工件（如电机定子、金属铸件）。链板通过导轨导向，避免跑偏（跑偏量≤5mm/m），驱动电机功率1.5-11kW，输送速度0.3-8m/min。部分设备采用步进式输送（间歇运动），实现物料在特定温区的精准停留（停留时间误差±2秒），适合需要分段保温的工艺。

- 辊筒式输送：由耐高温辊筒（陶瓷或金属材质，直径30-80mm，间距50-150mm）、传动链、驱动电机组成，辊筒通过链条联动，转速0.5-10r/min，输送速度1-10m/min。适用于大型板材（如玻璃、陶瓷板）或圆柱形工件，物料与辊筒线接触，减少表面压痕。新能源行业的硅片烘干隧道炉常采用石英辊筒，避免金属污染。

2.4 保温系统

保温系统是维持炉内温度稳定、降低能耗的关键，采用“多层复合隔热”设计：内层为耐高温纤维棉（工作温度≤1000℃时用硅酸铝棉，＞1000℃时用氧化铝棉），厚度100-200mm；中层为反射层（铝箔或不锈钢薄板，减少辐射散热）；外层为0.8-1.2mm厚钢板，通过螺栓与炉体框架连接。保温结构的热损失率控制在≤15%（环境温度25℃，炉内温度300℃时），炉体两端设置耐高温密封帘（硅橡胶或玻璃纤维材质），减少进出口热量泄漏（进出口温度损失≤5%）。

部分高端设备采用“动态保温”技术：在炉体夹层设置温度传感器，实时监测隔热层温度，当外层温度超过设定值（如60℃）时，自动启动辅助加热（低功率电热丝）补偿热量损失，避免能源浪费。例如，新能源电池隧道炉的保温系统可使炉内温度均匀性提升至±0.5℃，能耗降低10%-15%。

2.5 辅助系统

- 通风系统：由进风口（炉体前端，风量可调）、出风口（炉体后端，配备引风机）及风道组成，用于排出物料加热过程中产生的挥发物（如水分、有机溶剂）。风量根据物料含水率计算（如锂电极片烘干需风量500-2000m³/h），通过蝶阀调节风速（1-5m/s），部分设备集成除湿装置（如转轮除湿机），将进入炉内的空气湿度控制在≤10%RH（新能源行业需求）。

- 冷却系统：位于炉体末端，采用风冷（轴流风机+散热片）或水冷（冷却盘管），将物料温度从加热后温度降至60℃以下（便于后续处理）。风冷系统风量1000-5000m³/h，水冷系统冷却水流量1-10m³/h，进出水温差≤10℃。金属工件隧道炉常采用水冷，冷却效率高；食品行业多采用风冷，避免水分二次污染。

- 除尘系统：在炉体顶部或侧部设置集尘罩，通过管道连接布袋除尘器（过滤精度1-5μm），去除炉内粉尘（如陶瓷烧结过程中的粉料飞扬）。系统负压500-1500Pa，处理风量2000-10000m³/h，确保车间粉尘浓度≤2mg/m³（符合GBZ 2.1-2019要求）。

三、机械原理与热传导机制

3.1 机械传动原理

隧道炉的机械传动系统以“连续匀速传输”为核心，由动力源、传动机构和执行部件组成闭环系统。动力源为减速电机（三相异步电机+减速器，减速比5-100），输出转速5-150r/min，通过联轴器（弹性联轴器或万向联轴器）与主动轴连接。传动机构采用链传动（适用于重载，如链板式输送）或带传动（适用于轻载，如输送带式输送），主动轴通过链轮或皮带轮驱动输送部件（输送带、链板或辊筒）运动，从动轴起导向和张紧作用。

速度调节通过变频器实现：电机电源经变频器输出频率可调的交流电（频率5-50Hz），改变电机转速，进而调节输送速度（0.5-15m/min）。系统配备速度传感器（编码器或接近开关），实时监测输送速度，反馈至PLC形成闭环控制（速度误差±1%）。例如，当物料在加热区需要停留10分钟，炉体加热区长度5米时，输送速度需设定为0.5m/min（5m/10min=0.5m/min），确保工艺时间精准匹配。

机械传动的稳定性通过以下设计保障：导轨采用耐磨铸铁或不锈钢，表面硬度HRC40-50，摩擦系数≤0.15；轴承选用耐高温深沟球轴承（工作温度≤200℃时用204轴承，＞200℃时用陶瓷轴承），润滑方式为脂润滑（3号锂基脂，每100小时补充一次）；张紧装置采用螺杆调节，确保输送带或链条张紧度适中（挠度≤20mm/m），避免打滑或过度拉伸。

3.2 热传导基本方式

隧道炉的热传导采用“辐射-对流-接触”复合传热模式，三种方式协同作用以提升加热效率和均匀性：

- 辐射传热：通过远红外辐射实现，加热元件（如红外辐射板）发射波长2-15μm的红外线，被物料表面分子吸收后转化为热能（分子振动加剧）。辐射传热无需介质，热传递速度快（光速），能量利用率高（70%以上），主要作用于物料表层（穿透深度0.1-1mm）。例如，红外加热管对PCB板加热时，表层焊膏先吸收能量熔化，再通过热传导使内部焊锡受热，避免局部过热。

- 对流传热：由热风循环系统驱动，耐高温风机（功率0.75-15kW，转速1450-2900r/min）将加热后的空气（温度50-450℃）从风道送入炉内，与物料表面进行热交换后返回加热区重新升温，形成闭环循环。风速通过风阀调节（1-5m/s），使热空气均匀分布（炉内风速偏差≤10%）。对流传热主要作用于物料表面及周围空气，促进温度均匀（如食品烘焙中，热风循环使饼干坯各部位受热一致，避免边缘焦糊）。

- 接触传热：物料与输送带接触时，通过固体导热传递热量，传热效率取决于接触面积和导热系数（金属输送带导热系数高，接触传热占比可达20%-30%；网带接触面积小，占比＜10%）。例如，金属链板输送重型工件时，链板吸收炉内热量后通过接触将热能传递给工件底部，与辐射、对流共同作用，缩短升温时间。

三种传热方式的协同比例根据工艺调整：加热初期（预热区）以辐射和对流传热为主，快速提升物料表面温度；加热中期（加热区）三种方式协同，确保热量向物料内部传导；保温区以辐射和接触传热为主，维持温度稳定。

3.3 远红外加热技术

远红外加热技术的核心是利用特定波长红外线的“选择性吸收”特性，实现高效加热。其工作原理为：加热元件（如镍铬合金丝、陶瓷辐射板）通电或燃气加热至一定温度（600-1200℃），激发产生2-15μm波长的红外线，该波长与大多数有机物（如塑料、食品）、无机物（如陶瓷、金属氧化物）的分子振动频率匹配，易被吸收转化为热能。

关键技术参数包括：

- 辐射效率：红外线能量占总能量的比例，优质元件可达70%以上（普通电阻加热仅30%-40%）；

- 波长范围：2-15μm，其中2-5μm为近红外（易被水吸收），5-15μm为远红外（易被有机物吸收），可通过元件材料调整（如陶瓷元件发射远红外，石英管发射近红外）；

- 温度均匀性：通过反射罩（不锈钢或陶瓷材质）将红外线聚焦于炉内，使辐射场均匀性≤±5%（任意两点温差≤5℃）。

元件布置采用“交错排列”优化：在炉体顶部和底部交替布置加热管，间距15-30cm，确保物料上下表面同时受热。例如，电子元件固化隧道炉的红外加热管分上下两层，上层加热元件功率密度高于下层（12kW/m² vs 10kW/m²），补偿物料顶部散热损失，使上下表面温差≤2℃。

3.4 热风循环系统

热风循环系统通过强制对流提升炉内温度均匀性，由热源箱、风机、风道、风嘴组成：

- 热源箱：内置加热元件（电热管或燃气燃烧器），空气流经时被加热至设定温度（50-450℃），加热功率根据热负荷计算（如炉内空气量1000m³/h，升温200℃需功率约120kW）。

- 风机：选用离心式耐高温风机（叶轮材质为不锈钢，耐温≤300℃；或钛合金，耐温≤600℃），风压500-2000Pa，风量1000-10000m³/h，确保热空气在炉内形成有效循环。

- 风道：采用矩形或圆形风道，内壁贴保温棉减少热量损失，出风口设置风嘴（百叶窗式或喷嘴式），引导热风均匀吹向物料表面（风速1-5m/s，风嘴间距20-50cm）。

循环方式根据炉体结构选择：

- 水平循环：风机安装在炉体侧部，热风从一侧风道进入，穿过物料后从另一侧返回，适用于扁平物料（如薄膜）；

- 垂直循环：风机安装在炉体顶部，热风从顶部风嘴向下吹，经底部风道返回，适用于立体物料（如电机定子）；

- 上下循环：上下部均设风机和风道，热风从上下同时吹向物料，适用于厚度较大的物料（如多层板材）。

热风循环系统使炉内温度均匀性提升至±2-5℃（无循环时温差可达±10-20℃），例如，食品烘焙隧道炉通过上下循环热风，使饼干坯表面温度差≤3℃，确保色泽一致。

四、控制系统原理与温控技术

4.1 控制系统组成

隧道炉控制系统以PLC为核心，集成温度传感器、温控仪表、执行元件及人机界面，实现全自动化控制。系统架构分为三层：感知层（传感器）、控制层（PLC、温控仪表）、执行层（加热元件、电机等）。

- 感知层：包括温度传感器、速度传感器、压力传感器等。温度传感器为K型热电偶（测温范围0-1200℃，精度±1℃）或PT100热电阻（-200-600℃，精度±0.5℃），沿炉长每1-2米布置一个，实现多温区独立监测（测温点间距≤50cm）。速度传感器为编码器（分辨率1000脉冲/r），安装在从动轴，实时反馈输送速度。压力传感器用于监测炉膛风压（正常范围50-500Pa），确保热风循环正常。

- 控制层：核心为PLC（如三菱FX系列、西门子S7-1200系列），负责逻辑控制、数据处理及参数运算。PLC通过模拟量模块（AD/DA模块，12位精度）采集传感器信号，执行控制算法后输出控制指令。温控仪表（如欧姆龙E5CC系列）作为本地控制单元，实现单温区温度显示与手动调节，支持485通讯与PLC数据交互，可存储100组以上工艺配方（温度曲线、输送速度等参数）。人机界面为触摸屏（10-15英寸），支持温度曲线绘制、参数设置、报警显示及历史数据查询。

- 执行层：包括加热执行元件（调功器、燃气阀、红外灯管控制器）、输送执行元件（变频器、减速电机）及辅助执行元件（风机、阀门）。调功器（如三相SCR调功器）接收PLC输出的0-10V信号，调节电热管功率（0-100%）；燃气阀为比例阀（调节精度±2%），根据温度偏差调整燃气流量；变频器控制输送电机转速，实现速度调节。

4.2 控制原理与算法

隧道炉的控制核心是“温度闭环控制”，通过PLC实现以下流程：

- 信号采集：温度传感器将炉内温度转换为电信号（热电偶输出mV级电压，热电阻输出电阻变化），经信号调理模块（放大、滤波）后送入PLC模拟量输入模块，转换为数字量（如4-20mA对应0-450℃）。

- 偏差计算：PLC将实测温度与设定温度比较，得到偏差值（e=设定值-实测值）。

- 算法运算：采用“积分分离PID算法”计算控制量。当偏差较大（|e|＞5℃）时，取消积分作用（避免超调），仅用比例（P）和微分（D）调节；偏差较小时（|e|≤5℃），启用积分（I）作用，消除静态误差。PID参数根据加热方式调整：电加热系统P=20%-50%，I=60-180s，D=10-40s；燃气加热系统P=30%-60%，I=40-150s，D=15-50s。

- 输出控制：PLC将运算后的控制量转换为模拟信号（0-10V或4-20mA），输出至调功器或燃气阀，调节加热功率，直至实测温度与设定值一致（偏差≤±1℃）。

针对不同加热方式的特性，控制策略存在差异：

- 电加热控制：通过调功器实现功率连续调节，响应速度快（滞后时间＜5秒），适合精确控温（如±0.5℃）；

- 燃气加热控制：通过比例阀调节燃气流量，配合空燃比控制器（保持空气/燃气比例恒定），响应速度较慢（滞后时间10-30秒），需增加前馈控制补偿滞后；

- 红外加热控制：通过脉冲宽度调制（PWM）控制灯管功率，频率1-10Hz，占空比0-100%，适合快速升温工艺。

4.3 温控技术与精度保障

温控精度是隧道炉的核心指标，通过以下技术措施实现±0.5-5℃控制：

- 多温区独立控制：将炉体分为3-12个独立温区，每个温区配备单独的传感器、控制器和加热元件，PLC对各温区分别进行PID调节，避免相互干扰。例如，新能源材料隧道炉分5个温区，每个温区温控精度±0.5℃，相邻温区温差≤10℃。

- 温度曲线优化：支持自定义温度曲线（如线性升温、阶梯升温、恒温），通过PLC按时间分段控制各温区温度。例如，电子元件固化工艺要求：室温→100℃（升温速率5℃/min）→100℃保温10min→150℃（升温速率3℃/min）→150℃保温20min→降温，PLC根据设定曲线自动调节加热功率。

- 热损失补偿：通过环境温度传感器监测炉外温度，当环境温度降低（如冬季）时，自动提高加热功率（补偿系数1.05-1.2），抵消炉体散热增加导致的温度下降。例如，环境温度从25℃降至5℃时，加热功率需提高10%-15%，维持炉内温度稳定。

- 动态校准：定期（每月）通过标准温度计（如二等标准水银温度计）校准传感器，将偏差值存入PLC，实时修正测量结果。例如，传感器实测温度比标准值高2℃，PLC在显示和控制时自动减去2℃，确保测量准确。

4.4 安全保护机制

为保障设备和人员安全，控制系统集成多重保护功能：

- 超温保护：当实测温度超过设定值5℃（可设定）时，PLC立即切断加热电源，启动声光报警（蜂鸣器+红色报警灯），同时保持风机运转（避免加热元件骤冷损坏）。超温保护采用独立双通道设计（PLC+温控仪表同时监测），确保可靠性。

- 传感器故障保护：当传感器断线、短路或漂移超标（偏差＞10℃）时，PLC检测到故障信号，立即切断对应温区加热，报警提示“传感器故障”，并自动启用备用传感器（重要设备配备冗余传感器）。

- 电机过载保护：输送电机、风机电机配备热过载继电器（整定电流为额定电流的1.25倍），当电机电流超过整定电流时，继电器动作切断电源，防止电机烧毁。

- 风压保护：当炉膛风压低于设定值（如50Pa）时，PLC判断为热风循环故障，立即切断加热，避免局部高温。风压开关采用双向检测（正压/负压），响应时间≤1秒。

- 紧急停止保护：炉体两侧和操作面板设置急停按钮（红色蘑菇头按钮，安装高度1.5m），按下后立即切断所有动力电源（加热、输送、风机），仅保留控制电源，确保紧急情况下快速停机。

五、常见故障类型与成因分析

5.1 燃烧系统故障

燃烧系统故障主要表现为火焰异常、点火失败或燃烧效率下降，具体类型及成因如下：

- 火焰不稳定：现象为火焰忽明忽暗、高度波动（正常火焰高度10-30cm，波动＞5cm）。成因包括：①燃料供给不稳定（燃气压力波动，正常压力5-30kPa，波动范围应≤±5%）；②燃烧器喷口堵塞（长期使用后积碳或杂质堆积，喷口截面积减小10%以上）；③空气混合比例失调（风门调节不当，空燃比偏离理论值10:1-12:1）。设备老化导致的燃烧器喷口磨损（直径增大＞0.5mm）也会引起火焰发散，稳定性下降。

- 无法点火：现象为点火电极无火花或有火花但无法引燃燃气。成因包括：①点火电极故障（电极间距过大＞3mm或过小＜1mm，火花能量不足；电极氧化，表面电阻＞10MΩ）；②火焰传感器失效（离子探针积碳，检测电流＜0.5μA；紫外线传感器镜头污染，无法接收火焰信号）；③燃气阀堵塞或泄漏（阀口异物导致开度不足，或密封件老化导致燃气压力损失＞10%）；④燃气纯度不足（含氧量＞2%，或杂质含量超标）。

- 燃烧不完全：现象为烟囱冒黑烟、炉膛有异味（一氧化碳浓度＞100ppm），烟气温度偏低（低于理论值50℃以上）。成因包括：①空气供给不足（风门开度小，氧气含量＜18%）；②燃烧器配风不合理（一次风/二次风比例失调，一次风占比应40%-60%）；③燃气压力过低（低于设定值20%，导致燃烧速度慢）；④炉膛负压过大（引风机抽力过强，火焰被拉长，燃烧时间不足）。维护缺失导致的风道堵塞（过滤器积尘，风量减少30%以上）会加剧燃烧不完全。

5.2 温度控制系统故障

温度控制系统故障导致炉内温度异常，影响工艺效果，常见类型及成因如下：

- 温度不上升或升温缓慢：现象为启动加热后，实测温度长时间达不到设定值（如30分钟内升温不足50℃）。成因包括：①加热元件损坏（电热管断路，万用表测量电阻无穷大；燃气燃烧器未点火）；②调功器故障（固态继电器击穿或触发电路损坏，无法输出功率；燃气比例阀卡滞，开度不足）；③保温性能下降（保温棉老化，导热系数＞0.05W/m·K；炉门密封不严，漏风率＞10%）；④负载过大（输送带上物料过多，超出设备加热能力，设计产能2000件/小时，实际装载3000件/小时）。

- 温度波动大：现象为实测温度在设定值上下大幅波动（波动范围＞±5℃）。成因包括：①温度传感器老化（热电偶分度值漂移，误差＞2℃；热电阻接线松动，接触电阻变化）；②PID参数设置不当（比例P过小导致响应慢，积分I过小导致波动，微分D过大导致震荡）；③加热元件功率不匹配（单组元件功率过大，调节精度低，如5kW元件控制±1℃温差易过冲）；④外界干扰（电压波动＞±10%，导致加热功率不稳定；环境温度剧烈变化，如车间空调启停）。

- 温度显示异常：现象为温度显示跳变、无显示或与实际偏差过大（＞10℃）。成因包括：①感温线故障（热电偶补偿导线接反；热电阻三线制接线错误，导致引线电阻误差）；②信号干扰（控制线路与动力线路未分开敷设，电磁干扰导致信号失真）；③温控仪表故障（AD转换模块损坏，显示值固定不变；仪表参数设置错误，如分度号选错）；④PLC模拟量模块故障（通道损坏，输出固定值）。通过测量传感器电阻值可初步判断：正常K型热电偶在25℃时电阻约100Ω，PT100热电阻在0℃时电阻100Ω，异常则表明传感器或线路故障。

5.3 电气系统故障

电气系统故障涉及电源、线路及控制元件，可能导致设备停机或安全风险，常见类型及成因如下：

- 电源无显示：现象为开机后触摸屏、温控仪表无供电，设备不启动。成因包括：①总电源故障（三相电源缺相、电压过低＜342V）；②主断路器跳闸（过载或短路，如加热管绝缘击穿导致对地短路，漏电流＞30mA）；③控制变压器故障（初级或次级绕组烧毁，无输出电压，如220V变24V变压器输出为0V）；④保险管熔断（控制回路保险管容量过小或内部短路，如PLC电源模块短路导致保险熔断）。

- 设备漏电：现象为触摸设备外壳时有触电感觉，漏电保护器跳闸（漏电流＞30mA）。成因包括：①线路绝缘老化（高温环境下导线绝缘层脆化破裂，芯线裸露，对地绝缘电阻＜0.5MΩ）；②加热元件漏电（电热管管壁破损，电阻丝与外壳接触，绝缘电阻＜1MΩ）；③接地不良（接地线断裂或接地电阻＞4Ω，不符合GB 50169-2016要求）；④潮湿环境（炉体内部积水或冷凝水，导致电气元件爬电距离不足）。统计数据显示，线路老化、短路、过载占隧道炉电气火灾原因的60%以上，需重点防范。

- 紧急制动响应慢：现象为按下急停按钮后，设备未立即停机（响应时间＞0.5秒）。成因包括：①急停回路接线松动（端子排接触不良，回路电阻＞1Ω）；②接触器粘连（主接触器触头熔焊，无法断开主电路）；③PLC程序故障（急停信号未触发停机逻辑，或扫描周期过长＞100ms）；④制动装置失效（电磁制动器线圈损坏，无法抱闸）。

5.4 机械部件故障

机械部件故障影响输送系统运行，导致物料传输异常，常见类型及成因如下：

- 输送网带不转或卡顿：现象为网带停止运动或运行中出现间歇性卡顿。成因包括：①电机故障（减速电机缺相、绕组烧毁，输出扭矩为0）；②传动链/皮带断裂（链节磨损、销轴脱落；皮带老化龟裂、张力不足导致打滑）；③异物卡滞（炉膛内残留物料、工具掉入，卡住网带或链板）；④轴承卡死（轴承缺油导致干摩擦，滚珠磨损或保持架断裂，转动阻力矩＞5N·m）。

- 输送带跑偏：现象为网带或链板向一侧偏移，边缘与炉体摩擦（跑偏量＞10mm/m）。成因包括：①主动轴与从动轴不平行（轴心线偏差＞0.5mm/m，导致两侧张力不均）；②张紧装置调节不当（两侧张紧度差异＞10%，如左侧张紧力1000N，右侧800N）；③物料装载偏心（物料偏向一侧，导致输送带受侧向力）；④导轨磨损不均（一侧导轨磨损量＞0.5mm，导致支撑面倾斜）。

- 机械异响：现象为设备运行中出现异常声音（如“咯吱”声、“嗡嗡”声、撞击声）。成因包括：①轴承缺油或损坏（滚动体与滚道摩擦异响，频率随转速变化）；②齿轮啮合不良（齿轮齿面磨损、齿顶间隙过大＞0.5mm，啮合时产生冲击声）；③输送带接头松动（网带接头卡扣脱落，运行时拍打炉体）；④风机叶轮不平衡（叶轮积灰或变形，旋转时产生离心力振动，噪声＞85dB）。

- 炉体密封失效：现象为炉体缝隙处有热气溢出，外壳温度＞60℃（环境温度25℃时）。成因包括：①密封胶条老化（硅橡胶胶条长期高温下变硬、龟裂，压缩量＜30%）；②炉体变形（焊接应力释放或长期高温导致框架扭曲，平面度误差＞2mm/m）；③观察窗玻璃破损（石英玻璃或耐热玻璃破裂，密封性丧失）；④保温棉沉降（填充密度不足，长期使用后厚度减少＞20%，隔热性能下降）。

六、故障诊断与处理对策

6.1 故障诊断流程

隧道炉故障诊断需遵循“安全优先、由简至繁、数据支撑”原则，标准化流程如下：

1.故障现象确认

- 现场观察：记录故障发生时的异常现象（如温度不升、异响、报警代码），观察设备运行状态（加热灯是否亮、风机是否转、输送带是否动）。

- 参数核查：通过触摸屏查看当前温度、压力、速度等参数，与正常状态对比（如正常加热区温度300℃，当前250℃）。

- 报警信息读取：记录PLC报警代码（如“E001-超温报警”“E005-传感器故障”），查阅设备手册确认报警原因。

2.安全隔离措施

- 停机断电：按下急停按钮，切断主电源，悬挂“正在维修，禁止合闸”警示牌，确保维修安全。

- 能量释放：确认加热元件已冷却（温度＜50℃），气动/液压系统卸压，避免烫伤或压力伤人。

- 环境检查：清理炉膛内残留物料，确保维修空间充足（操作半径≥1.5m），配备必要防护用品（耐高温手套、绝缘鞋、护目镜）。

3.数据采集与分析

- 工具检测：使用万用表测量电气参数（电压、电流、电阻），如加热管电阻（正常100-150Ω，断路为无穷大）、热电偶电压（常温下K型热电偶输出约4mV）；用红外测温枪检测炉内实际温度，与仪表显示对比；用转速表测量电机转速，判断是否正常。

- 历史数据查询：通过触摸屏调取故障前1小时的温度曲线、速度曲线，分析参数变化趋势（如温度逐渐下降可能为加热元件老化，突然下降可能为传感器故障）。

- 部件检查：目视检查机械部件（链条张紧度、轴承润滑状况、密封胶条完整性），手摸电机、轴承温度（正常≤60℃，超过70℃为异常），耳听运行声音（有无异响）。

4.原因定位与验证

- 缩小范围：根据现象和检测数据排除无关因素，如温度不升可排除输送系统故障，聚焦加热系统和温控系统。

- 逐一排查：按“电源→控制元件→执行元件”顺序排查电气故障，如加热管不工作，先测电源电压（正常380V），再测调功器输出（正常0-380V），最后测加热管电阻（判断是否损坏）。

- 模拟验证：对可疑部件进行替换测试，如怀疑传感器故障，更换备用传感器后观察温度是否恢复正常；怀疑PLC模块故障，互换相同模块位置，判断故障是否随模块转移。

6.2 燃烧系统故障处理

针对燃烧系统常见故障，处理方法如下：

- 火焰不稳定

  - 清理燃烧器：关闭燃气总阀，拆卸燃烧器，用压缩空气（0.6MPa）吹扫喷口积碳和杂质，用专用通针清理喷孔（确保孔径一致）；

  - 调节燃气压力：通过燃气稳压阀将压力稳定在设定值（如15kPa），检查减压阀是否失效（输出压力波动＞±5%时更换）；

  - 优化空燃比：启动燃烧器，用烟气分析仪测量烟气含氧量（正常3%-5%），调节风门开度（顺时针增大风量，逆时针减小），直至含氧量达标。

- 无法点火

  - 检修点火系统：调整点火电极间距至2-3mm，用细砂纸打磨电极表面氧化层（确保火花强度蓝白色，长度≥5mm）；更换污染的火焰传感器镜头（紫外线传感器用酒精棉擦拭，离子探针用钢丝刷清理）；

  - 检查燃气阀：拆卸燃气阀，清洗阀口异物，测试阀杆动作是否顺畅（不通电时应完全关闭，通电后开度与控制信号成正比）；更换老化的密封件（如O型圈，耐温≥200℃）；

  - 验证燃气质量：联系燃气供应商检测纯度，确保杂质含量＜0.1%，必要时更换燃气源。

- 燃烧不完全

  - 增加空气供给：清理空气过滤器（滤芯积尘时用压缩空气反吹，堵塞严重时更换），确保风量满足需求（如燃烧器功率100kW，理论风量约100m³/h）；

  - 调整燃烧器配风：一次风调节至火焰根部稳定，二次风调节至火焰顶部无黑烟，必要时更换适配的燃烧器喷嘴（根据燃气种类和压力选择）；

  - 控制炉膛负压：调节引风机变频器频率，将炉膛负压控制在50-200Pa（通过风压计监测），避免火焰被过度抽引。

6.3 温度控制系统故障处理

温度控制系统故障的具体处理措施如下：

- 温度不上升或升温缓慢

  - 更换加热元件：用万用表检测电热管电阻，断路或电阻值偏差＞20%时更换同规格元件（功率、尺寸匹配），安装时确保接线牢固（扭矩2.5-3N·m）；重新点火并调试燃气燃烧器（清理点火针、调节燃气压力）；

  - 修复调功器/比例阀：检测调功器输入输出信号（0-10V信号对应0-100%功率），无输出时更换触发板或整体更换；燃气比例阀卡滞时，拆解清洗阀芯或更换新阀；

  - 加强保温：补充或更换保温棉（厚度恢复至100-200mm，密度≥128kg/m³），更换老化的密封胶条（压缩量≥40%），炉门加装隔热层（如陶瓷纤维板，厚度10mm）。

- 温度波动大

  - 校准或更换传感器：用标准温度计校准传感器，偏差＞2℃时调整PLC补偿参数（如实测300℃，仪表显示302℃，补偿值设为-2℃）；传感器漂移或损坏时，更换同类型传感器（K型热电偶或PT100），注意极性和接线方式；

  - 优化PID参数：通过“试凑法”调整PID参数：先将I、D设为0，增大P至出现轻微波动，再增大I至波动减小，最后加入少量D抑制超调（典型值P=20%、I=120s、D=30s）；

  - 稳定供电：加装稳压器（稳压精度±1%），减少电压波动对加热功率的影响；将控制线路与动力线路分开敷设（间距≥30cm），避免电磁干扰。

- 温度显示异常

  - 修复线路连接：检查传感器接线，确保K型热电偶正负极正确（红色为正，蓝色为负），PT100采用三线制接线（消除引线电阻误差），端子排螺丝紧固（扭矩1.5-2N·m）；

  - 更换故障元件：温控仪表显示异常时，更换同型号仪表并重新设定参数（分度号、量程、报警值）；PLC模拟量模块故障时，更换模块并重新下载程序；

  - 抗干扰处理：控制线路穿金属管屏蔽，接地电阻≤4Ω；在传感器信号线上加装磁环（ Ferrite bead），抑制高频干扰（100kHz以上）。

6.4 电气系统故障处理

电气系统故障处理需严格遵守电气安全规程，具体方法如下：

- 电源无显示

  - 检查供电系统：用万用表测量三相电源电压（正常380±38V），确认无缺相、过压或欠压；检查主断路器状态，若跳闸，排除短路后复位（按下蓝色复位按钮）；

  - 修复控制回路：测量控制变压器输出电压（如24V、110V），无输出时更换变压器（检查初级绕组是否烧毁）；更换熔断的保险管（规格与原保险一致，如2A/250V），并排查回路短路点（用万用表导通档检测线路对地电阻，正常应＞1MΩ）。

- 设备漏电

  - 修复线路绝缘：逐段检查导线绝缘层，破损处用耐高温绝缘胶带包裹（耐温≥200℃），严重老化时更换导线（选用耐温150℃以上的硅橡胶线）；

  - 更换加热元件：加热管绝缘电阻＜1MΩ时，更换新管（确保外壳接地良好，接地电阻≤4Ω）；

  - 完善接地系统：检查接地线截面积（≥4mm²铜线），紧固接地端子（扭矩3-5N·m），用接地电阻测试仪测量接地电阻（≤4Ω），不合格时增加接地极（镀锌角钢50×50×5mm，埋深≥2.5m）。

- 紧急制动响应慢

  - 检修急停回路：用万用表导通档检测急停按钮至PLC输入点的回路，排除接线松动（端子排氧化时用砂纸清理）；更换粘连的接触器（主触头熔焊时，动静触头均需更换）；

  - 优化PLC程序：缩短PLC扫描周期（＜50ms），将急停信号设置为中断优先级（立即响应）；检查制动装置，更换损坏的电磁制动器线圈（确保断电后0.3秒内抱闸）。

6.5 机械部件故障处理

机械部件故障处理需结合机械原理，确保修复后运行稳定：

- 输送网带不转或卡顿

  - 修复传动系统：更换断裂的链条或皮带（链条接头用开口销固定，皮带张紧度以按压挠度15-20mm为宜）；拆卸电机检查，绕组烧毁时重绕线圈或更换电机（功率、转速与原电机一致）；

  - 清除异物：打开炉体观察窗，用工具取出卡顿的异物（如金属块、结块物料），检查炉膛内壁是否有凸起（打磨平整，避免再次卡滞）；

  - 更换轴承：拆卸卡死的轴承，用拉马工具取出旧轴承，安装新轴承（型号一致，如6204轴承），加注3号锂基脂（填充量为轴承空腔的1/3-1/2），手动转动轴确认无卡滞。

- 输送带跑偏

  - 调整轴距平行度：松开主动轴或从动轴的固定螺栓，用水平仪和百分表校正轴心线（平行度误差≤0.5mm/m），均匀紧固螺栓（对角顺序）；

  - 调节张紧装置：若网带向左侧跑偏，收紧右侧张紧螺杆（每次旋转1/4圈），观察跑偏趋势，直至网带居中运行（允许偏差≤5mm/m）；

  - 纠正物料装载：调整进料导向装置，确保物料居中放置（偏离中心≤50mm），避免单侧超载（两侧物料重量差≤10%）。

- 机械异响

  - 润滑与更换轴承：对异响轴承补充润滑脂（3号锂基脂），若仍异响则更换轴承（检查轴颈磨损，椭圆度＞0.05mm时修复轴颈）；

  - 修复齿轮传动：齿轮齿顶间隙＞0.5mm时，更换齿轮副（新齿轮啮合侧隙0.1-0.3mm），调整齿轮中心距（确保啮合平稳，无冲击声）；

  - 平衡风机叶轮：拆卸叶轮，清除积灰或修复变形叶片，进行动平衡测试（残余不平衡量≤5g·mm），重新安装时紧固叶轮螺母（扭矩按规格要求，如M12螺母扭矩40-50N·m）。

6.6 应急处理方案

遇突发故障（如超温、火灾、卡滞），需立即启动应急措施，确保人员安全和设备最小损失：

- 超温紧急处置

  - 立即停机：按下急停按钮，切断总电源，关闭燃气总阀（若为燃气加热）；

  - 降温散热：保持风机运转（若风机故障，外接工业风扇强制冷却），打开炉门散热（高温炉体需佩戴隔热手套操作）；

  - 排查原因：待炉温降至100℃以下，检查超温探头、温控系统及加热元件，排除故障后方可重新启动。

- 火灾风险防控

  - 初期灭火：若线路或物料冒烟，立即使用ABC干粉灭火器（2kg以上）扑救（距离火源1-2m，对准火焰根部喷射），严禁用水扑灭电气火灾；

  - 人员疏散：若火势扩大，立即组织人员撤离至安全区域，拨打119报警；

  - 事后检查：火灾扑灭后，全面检查电气系统（更换烧毁线路和元件），确认无复燃风险后，方可恢复生产。

- 机械卡滞应急

  - 强制停机：按下急停按钮，切断电机电源，防止部件进一步损坏；

  - 清除卡滞物：拆除炉体侧面观察窗，用撬棍或专用工具缓慢移出异物（严禁强行启动电机）；

  - 测试运行：手动盘车检查传动系统灵活性（阻力矩≤5N·m），空载运行30分钟，确认无异常后再加载物料。

七、维护保养与预防性措施

7.1 日常检查项目

日常检查（每班开机前、运行中、停机后各1次）是预防故障的基础，检查内容及标准如下：

| 检查项目 | 检查内容 | 标准要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源系统 | 三相电压、零线、地线连接 | 电压380±38V，零线电流＜5A，地线连接牢固 | 万用表测量电压，目视检查接线端子 |
| 加热系统 | 加热元件外观、接线端子 | 无变形、烧蚀、断线，端子无过热发黑（温度≤60℃） | 目视观察，红外测温枪检测端子温度 |
| 输送系统 | 输送带张紧度、跑偏量、链条润滑 | 张紧度挠度≤20mm/m，跑偏量≤5mm/m，链条无干摩擦 | 目视观察，手压输送带测试挠度 |
| 温控系统 | 温度显示、设定值、实际值偏差 | 显示稳定无跳变，偏差≤±1℃ | 对比触摸屏显示与红外测温枪实测值 |
| 风机系统 | 运行声音、风压、振动 | 无异常噪音（≤85dB），风压50-500Pa，振动≤0.1mm | 听声，风压计测量，振动仪检测 |
| 安全装置 | 急停按钮、超温报警、门联锁 | 急停按钮按下后设备立即停机，报警功能正常 | 手动测试急停按钮，模拟超温触发报警 |
| 炉膛环境 | 内壁清洁度、残留物、密封状况 | 无明显积灰和残留物，密封胶条无破损漏风 | 目视检查，手触炉体缝隙无明显热风溢出 |

日常检查需填写《隧道炉日常检查表》，记录异常情况并及时处理（如轻微跑偏立即调节张紧装置，温度偏差超限联系维修人员校准）。

7.2 周期性保养

根据部件寿命和运行工况，制定周期性保养计划，具体内容如下：

- 每周保养

  - 清洁炉膛：停机后待炉温降至60℃以下，用吸尘器配合软毛刷清理炉膛内壁、加热元件表面及输送带上的残留物（避免硬物划伤加热元件）；

  - 润滑链条/轴承：对输送链条、张紧轮轴承加注3号锂基脂（用量以覆盖摩擦面为宜，链条每节滴注2-3滴），齿轮箱检查油位（油镜中线，不足时补充N320极压齿轮油）；

  - 检查密封胶条：目视检查炉门、观察窗密封胶条，压缩量不足30%时用硅橡胶胶水粘贴补充，破损处用耐高温胶带临时修补。

- 每月保养

  - 校准温度传感器：使用二等标准温度计（精度±0.2℃），在200℃、300℃、400℃三个点校准传感器，偏差＞±1℃时在PLC中设置补偿值；

  - 紧固电气连接：用扭矩扳手紧固配电箱内铜排、端子排螺丝（M4螺丝扭矩1.5-2N·m，M6螺丝4-5N·m），清除端子表面氧化层（砂纸打磨）；

  - 检查风压与风量：用风压计测量炉膛风压（正常50-500Pa），用风速仪测量出风口风速（1-5m/s），必要时清理过滤器或调节风阀。

- 季度保养

  - 更换减速机机油：排空齿轮箱旧油，加入新N320极压齿轮油至油镜中线（油量按型号要求，如1.5kW减速机加油0.8L），运行30分钟后检查油位；

  - 清洗加热元件：拆卸红外加热管或电热管，用白醋溶液（1:5稀释）浸泡30分钟，去除表面水垢和氧化物，用清水冲洗晾干后安装；

  - 检测绝缘电阻：用兆欧表测量加热元件对地绝缘电阻（≥1MΩ），电机绕组绝缘电阻（≥0.5MΩ），不合格时更换元件。

- 年度大修

  - 更换易损件：更换老化的密封胶条、输送带（网带使用寿命3-5年）、加热管（使用寿命2-4年）及轴承（使用寿命1-3年）；

  - 炉体结构检查：测量炉体变形量（直线度≤1.5mm/m），修复变形的框架或导轨（焊接加固或磨削加工）；

  - 控制系统全面检测：校准PLC模拟量模块（AD/DA转换精度±0.5%），测试温控系统动态响应（升温速率偏差≤5%），更新触摸屏程序至最新版本。

7.3 长期停机维护

设备停用超过1个月时，需采取以下防护措施，避免部件老化损坏：

- 清洁与干燥：彻底清理炉膛、输送带及各部件表面，用压缩空气吹干残留水分，炉膛内放置氯化钙干燥剂（500g/m³空间），防止金属锈蚀；

- 防锈处理：传动部件（轴、齿轮、链条）涂抹二硫化钼润滑脂（耐高温-30-350℃），裸露金属表面喷涂防锈油（如WD-40）；

- 电气保护：断开总电源，拆除控制回路保险管，PLC、触摸屏等电子元件用防尘罩覆盖，每2周通电1次（空载运行30分钟，加热至80℃保温2小时），防止电容鼓包、线路受潮；

- 机械固定：输送带放松张紧装置（挠度增加至30mm/m），防止长期拉伸变形；风机叶轮、电机轴等旋转部件用木块固定，避免自由转动导致轴承磨损。

7.4 备品备件管理

为缩短故障停机时间，需建立备品备件库，关键备件清单及库存标准如下：

| 备件名称 | 规格型号 | 库存数量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K型热电偶 | 长度500mm，直径6mm，精度±1℃ | ≥2件 | 1-2年 | 按炉体测温点数量1:1备用 |
| 电热管 | 功率3kW，电压380V，长度800mm | ≥3件 | 2-4年 | 核心温区多备1件 |
| 固态继电器 | 三相，50A，220VAC控制 | ≥2件 | 3-5年 | 与调功器型号匹配 |
| 输送链条 | 节距12.7mm，单排 | 1条 | 3-5年 | 含连接扣 |
| 密封胶条 | 截面10×10mm，硅橡胶材质 | 5m | 1-2年 | 按炉门周长1.5倍储备 |
| 轴承 | 6204深沟球轴承，耐高温200℃ | ≥4套 | 1-3年 | 输送系统轴承通用 |
| 急停按钮 | 红色蘑菇头，22mm安装孔 | ≥2个 | 按需更换 | 含触点模块 |
| PLC模拟量模块 | 4路输入，4路输出，12位精度 | 1块 | 5-8年 | 与主机型号一致 |

备件管理需执行“先进先出”原则，定期检查库存（每月盘点），临近保质期（如润滑脂保质期2年）的备件优先使用。建立供应商名录，确保关键备件（如加热管、PLC模块）可在24小时内到货。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

| 参数类别 | 电加热隧道炉（小型） | 燃气加热隧道炉（中型） | 红外辐射隧道炉（高精度） | 新能源材料隧道炉（锂电池用） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围 | 50-450℃ | 200-1000℃ | 50-450℃ | 80-300℃ |
| 控温精度 | ±1-3℃ | ±3-5℃ | ±1-2℃ | ±0.5-1℃ |
| 炉体长度 | 6-15m | 10-30m | 8-20m | 15-40m |
| 输送速度 | 0.5-10m/min | 1-8m/min | 0.8-12m/min | 0.5-5m/min |
| 加热功率 | 15-80kW | 30-200kW | 20-150kW | 50-200kW |
| 输送带宽 | 80-120cm | 100-140cm | 80-120cm | 100-140cm |
| 电源要求 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz（含燃气） | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
| 能耗指标 | ≤1.2kW·h/kg物料 | ≤1.5kW·h/kg物料 | ≤1.0kW·h/kg物料 | ≤0.8kW·h/kg物料 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 6×1.5×2m | 10×2×2.5m | 8×1.8×2.2m | 15×2.2×2.8m |

8.2 常用术语解释

- 远红外加热：利用波长2-15μm的红外线照射物料，使分子振动产生热能的加热方式，具有加热速度快、能量利用率高的特点。

- PID调节：比例（P）-积分（I）-微分（D）控制算法，通过调节比例系数、积分时间和微分时间，实现温度等参数的精准控制。

- 闭环控制：通过传感器实时检测被控参数（如温度），将实测值与设定值比较，根据偏差调整控制量，形成反馈控制的系统。

- 无级变速：通过变频器或机械装置，实现输送速度在0.5-15m/min范围内连续可调，无需换挡，速度调节平滑。

- 热损失率：隧道炉运行中散失的热量与总输入热量的比值，反映保温性能，优质设备热损失率≤15%。

- 温区：沿炉体长度划分的独立控温区域，每个温区可设置不同温度，实现物料逐步升温、保温或降温的工艺需求。

- 空燃比：燃烧时空气与燃气的体积比，天然气理论空燃比约10:1-12:1，直接影响燃烧效率和污染物排放。

- 偏差：设定温度与实测温度的差值（e=设定值-实测值），是PID调节的核心参数，偏差为正表示温度偏低，需增加加热功率。

8.3 图纸索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 存放位置 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-001 | 隧道炉总装配图 | 设备档案室A柜1号抽屉 | V1.0 | 含外形尺寸和安装基础图 |
| TL-002 | 加热系统原理图 | 设备档案室A柜1号抽屉 | V1.0 | 电加热/燃气加热系统通用 |
| TL-003 | 电气控制系统原理图 | 设备档案室B柜3号抽屉 | V2.0 | 含PLC接线图、端子排定义 |
| TL-004 | 温度传感器布局图 | 设备档案室B柜3号抽屉 | V1.0 | 标注各测温点位置和型号 |
| TL-005 | 输送系统结构图 | 设备档案室A柜2号抽屉 | V1.0 | 含输送带、链轮、张紧装置 |
| TL-006 | 热风循环系统风道图 | 设备档案室A柜2号抽屉 | V1.0 | 含风机、风嘴位置和风量参数 |
| TL-007 | 炉体保温层结构图 | 设备档案室A柜1号抽屉 | V1.0 | 含保温棉厚度和材质参数 |
| TL-008 | 安全保护系统回路图 | 设备档案室B柜4号抽屉 | V1.0 | 含急停、超温、风压保护回路 |

（注：图纸电子版存储于服务器“设备技术资料/隧道炉”文件夹，访问权限：设备工程师及以上）