干变浇注车间真空浇注设备真空泵技术手册

一、概述

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为干变浇注车间设备工程师及维修技术人员提供真空浇注设备中真空泵的系统性技术指导，内容涵盖结构组成、工作原理、操作控制、故障诊断及维护保养等关键环节，以确保设备安全稳定运行并满足环氧树脂浇注工艺要求。

本手册适用于干变浇注车间真空浇注设备配套的各类真空泵，包括干式真空泵（螺杆式、爪式）、定片式真空泵、水环式真空泵及罗茨真空泵等；不适用于与真空系统无关的辅助设备（如混料罐搅拌系统、模具加热装置）。适用人员需具备电气、机械基础知识及设备操作资质，且已接受过真空系统安全培训。

1.2 安全注意事项

电气安全

- 设备必须可靠接地，接地电阻≤4Ω，接地线缆截面积≥4mm²，严禁拆除接地装置或使用不合格导线。

- 操作前需检查电源电压是否符合设备额定值（380V±10%），三相平衡度偏差≤2%，避免缺相运行导致电机烧毁。

- 打开电控柜前必须切断总电源，悬挂“禁止合闸”标识，并用验电笔确认无电压残留，柜内潮湿时需先干燥处理。

机械安全

- 真空泵旋转部件（联轴器、皮带轮）必须安装防护罩，防护网孔径≤12mm，严禁在运行中拆卸或打开防护罩。

- 真空罐操作需遵守“先破真空后开门”原则，罐内真空度未降至常压（≤0.02MPa表压）时，严禁强行开启罐门，以防罐门飞出造成伤害。

- 拆卸泵体时需使用专用工具，避免蛮力敲击导致零件变形；转子、轴承等精密部件需放置在专用工装架上，防止磕碰损坏。

化学品安全

- 真空泵油需使用设备专用型号（如ISO VG32真空泵油），严禁混用机油、齿轮油等其他油品，换油时需佩戴耐油手套，废弃油液需按危废处理规范回收。

- 接触环氧树脂、硅微粉等物料时，需佩戴丁腈橡胶手套（耐化学腐蚀）及护目镜，若物料溅入眼睛，立即用生理盐水冲洗并就医。

- 清洗泵腔时使用专用清洗剂（如丙酮、酒精），操作区域保持通风，远离火源，清洗剂存放需符合防爆要求（闪点≥60℃）。

1.3 参考资料与术语定义

参考资料

- 《干式变压器环氧树脂真空压力浇注设备技术条件》（JB/T 10946-2010）

- 《真空泵性能测量方法》（GB/T 19951-2019）

- 360文库《真空浇注设备真空泵维护手册》

- 百度文库《螺杆式干式真空泵技术参数与选型指南》

- 知乎《干变浇注车间真空泵常见故障处理案例分析》

术语定义

| 术语 | 定义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 极限真空度 | 真空泵在额定工况下，关闭进气口并持续抽气后，能达到的最低绝对压力值 | Pa（绝对压力） |
| 抽气速率 | 在特定压力下，真空泵单位时间内从进气口抽除的气体体积（标准状态下） | m³/h |
| 压缩比 | 真空泵排气压力与进气压力的比值，反映气体压缩能力 | - |
| 气镇阀 | 安装在泵体排气端，可引入微量干燥空气以降低可凝性蒸汽分压的阀门 | - |
| 间隙密封 | 利用转子与泵壳间的微米级间隙（通常≤0.4mm）实现气体密封的方式 | mm |
| 前级泵 | 用于降低主泵入口压力，使主泵能在其允许的前级压力范围内工作的真空泵 | - |

二、真空泵结构组成与功能说明

2.1 核心结构组成

泵体组件

- 材质与加工精度：螺杆式真空泵泵体采用HT300铸铁或ZL108铝合金铸造，内壁经精密磨削加工，表面粗糙度Ra≤1.6μm，螺旋腔体导程误差≤0.05mm/m；定片式真空泵定子壳体为20CrMnTi淬火钢（硬度HRC58-62），圆柱形腔体内径公差IT6级。

- 冷却系统：水冷式泵体集成螺旋形冷却水道，进口水温≤32℃，流量≥2L/min，水压0.2-0.3MPa；风冷式配置轴流风扇（风量≥150m³/h），风扇叶片采用铝合金压铸成型，动平衡等级G2.5（转速≤3000r/min时）。

转子组件

- 螺杆式转子：主动转子（阳转子）与从动转子（阴转子）为共轭螺旋结构，齿数比1:1或2:3，材质为40CrNiMoA合金钢，经渗碳淬火（渗层深度0.8-1.2mm），表面硬度HRC60-62，转子啮合间隙0.15-0.25mm（常温下），工作时通过同步齿轮传动（齿轮精度ISO 5级）实现反向旋转（转速1450-2900r/min）。

- 爪式转子：多级串联结构（通常4级），每级含一对共轭爪型转子，第一级吸气容积为后续各级的1.5倍，转子材料为QT600-3球墨铸铁，表面喷涂碳化钨涂层（厚度50-80μm），转子与泵壳间隙0.2-0.3mm。

- 定片式转子：偏心轴系（偏心距2-5mm）带动3-4片碳素钢滑片（厚度3-5mm），滑片通过弹簧加载（弹簧刚度2-5N/mm）与定子内壁动态接触，滑片顶端镶嵌聚四氟乙烯耐磨条（厚度1-2mm），确保密封同时降低摩擦系数。

密封系统

- 机械密封：轴端采用集装式机械密封（型号如BIA-50），动环材质SiC，静环材质石墨（浸渍树脂），密封圈为氟橡胶（耐温-20-200℃），密封面比压0.3-0.5MPa，正常使用寿命≥8000小时。

- 磁流体密封：用于无油工况，由永磁体、极靴、磁流体组成，耐压≥0.1MPa，漏率≤1×10⁻⁷Pa·m³/s，适用转速≤6000r/min，磁流体工作温度-30-180℃。

- 间隙密封：螺杆式/爪式真空泵通过转子与泵壳间的微米级间隙（0.1-0.3mm）实现密封，配合泵体温度控制（65-90℃），利用热膨胀补偿间隙变化，确保在不同工况下的密封性能。

辅助系统

- 润滑系统：油润滑泵配备齿轮油泵（供油压力0.2-0.4MPa），润滑油路串联精过滤器（过滤精度10μm），油箱容积≥1.5L，油位通过视窗观察（正常油位在1/2-2/3高度）。

- 气镇系统：由气镇阀（可调开度0-100%）、干燥过滤器（吸附剂为分子筛）组成，用于抽除可凝性蒸汽时引入干燥空气，气镇流量0.5-5m³/h（标准状态下）。

2.2 主要功能与工艺作用

预混料脱气功能

在环氧树脂、固化剂与硅微粉（填料）的预混阶段，真空泵通过薄膜脱气装置实现混合料脱气：螺旋提料器将物料提升至脱气伞顶部，物料分散成薄膜状（厚度≤0.5mm）流动，真空泵在脱气腔形成≤50Pa的真空环境，使混合料中的溶解空气（主要为氧气、氮气）及挥发分（如固化剂中的游离胺）充分释放，脱气时间30-60分钟，可去除90%以上的气体杂质，避免固化后形成气泡、针孔等缺陷。

浇注罐真空环境构建

浇注阶段，真空泵需将浇注罐内真空度维持在300Pa以下（绝对压力），确保模具型腔内的空气被完全抽出。对于高粘度混合料（25℃时粘度800-1200mPa·s），真空环境可降低流动阻力，使浇注料填充密度提升约15%，特别是线圈匝间、层间缝隙的填充效果显著改善。真空度控制采用分级调节：抽真空初期（0-10分钟）快速降至1000Pa，中期（10-20分钟）稳定在300Pa，浇注过程中动态维持在200-300Pa，防止压力波动导致物料飞溅。

“真空-压力”切换控制

固化前的加压工序中，真空泵需配合加压系统实现“真空-压力”切换：当罐内真空度达到设定值（如200Pa）后，关闭真空泵进气阀，开启加压阀通入压缩空气，使罐内压力在3分钟内从真空状态升至0.4MPa（表压）。切换过程中，真空泵通过泄压阀缓慢通入大气，防止压力骤变导致线圈位移或模具变形。此功能需真空泵具备快速响应能力，阀门动作时间≤0.5秒，压力控制精度±0.02MPa。

废气处理功能

真空泵抽气过程中会夹带环氧树脂蒸汽（沸点约180-220℃）及微量粉尘，需通过冷凝分离器（工作温度5-15℃）将蒸汽冷凝回收（回收率≥95%），再经活性炭过滤器（活性炭粒度2-4mm）吸附残留有机物，使排放气体中有机物浓度≤20mg/m³，泵体运行温度控制在60℃以下，延长密封件及润滑油寿命。

2.3 常用类型及适用性对比

| 类型 | 结构特点 | 极限真空度（Pa） | 抽速范围（m³/h） | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式干式真空泵 | 双螺杆啮合，无油间隙密封 | ≤1 | 50-1000 | 高真空度、无油污染的浇注系统（如薄绝缘结构） | 抽速稳定，维护周期长（≥8000小时），可抽含少量粉尘气体 | 设备成本高，对杂质敏感（需前置过滤） |
| 爪式干式真空泵 | 多级爪型转子串联，无油压缩 | ≤10 | 30-500 | 中高真空度、连续生产场景 | 结构紧凑，噪音低（≤75dB），启动迅速 | 级间密封要求高，维修难度大 |
| 定片式真空泵 | 偏心转子+滑片，油润滑密封 | ≤0.1 | 10-200 | 中小型浇注系统，对油污染不敏感工况 | 成本低，极限真空度高 | 滑片易磨损（寿命约3000小时），需定期换油 |
| 水环式真空泵 | 偏心叶轮带动水环形成可变容积 | ≤2000 | 50-2000 | 含大量水蒸气、腐蚀性气体的工况 | 结构简单，故障率低，可直接抽湿气体 | 极限真空度低，需持续供水（耗水量≥2m³/h） |
| 罗茨真空泵 | 双转子啮合，需前级泵配合 | ≤0.01 | 100-5000 | 大型浇注线，高抽速需求（如≥500m³/h） | 抽速大，适用压力范围宽（10-10⁵Pa） | 需前级泵（如旋片泵、水环泵），振动较大 |

2.4 关键性能参数

真空性能参数

- 极限真空度：螺杆式真空泵≤1Pa（绝对压力），定片式≤0.1Pa，水环式≤2000Pa，罗茨泵（与前级泵串联）≤0.01Pa；测量方法按GB/T 19951，使用电容薄膜真空计（精度±0.1%FS）。

- 抽气速率：在标准状态（20℃，101.3kPa）下，螺杆式真空泵50-1000m³/h，罗茨泵100-5000m³/h；抽速曲线在10-10⁴Pa压力范围内保持稳定（波动≤±5%）。

- 抽气量：在工作压力（如300Pa）下，抽气量≥工艺气体产生量的1.2倍，确保系统真空度稳定。

运行性能参数

- 功率：根据型号差异1.5-37kW，额定电流3.2-75A，功率因数0.85-0.92，效率≥85%（IE3电机）。

- 转速：1450-2900r/min（50Hz电源），转速波动≤±2%（电压波动±10%时）。

- 工作温度：泵体表面温度≤60℃（环境温度25℃时），电机绕组温度≤120℃（F级绝缘）。

- 噪音：≤85dB（距离设备1m处，A计权），罗茨泵需加装隔音罩（可降低15-20dB）。

可靠性参数

- 平均无故障时间（MTBF）：螺杆式真空泵≥8000小时，定片式真空泵≥3000小时，水环式真空泵≥6000小时。

- 平均修复时间（MTTR）：≤4小时（配备备品备件时）。

- 使用寿命：主体结构（泵体、转子）≥10年，密封件≥8000小时，轴承≥15000小时。

三、机械原理与工作流程

3.1 机械工作原理详解

容积式抽气机制

真空泵通过周期性改变泵腔容积实现气体抽除，核心过程包括吸气、压缩、排气三个阶段：

- 吸气阶段：转子旋转使泵腔进气侧容积逐渐扩大，形成局部真空（压力低于系统压力），气体在压差作用下通过进气口进入泵腔。例如，螺杆式真空泵的阴阳转子从啮合点开始旋转，螺旋腔体容积增大，进气阀开启，气体被吸入；定片式真空泵的偏心转子带动滑片向外伸出，滑片与定子内壁形成的腔体容积扩大，完成吸气。

- 压缩阶段：转子继续旋转，进气口关闭，泵腔容积逐渐缩小，气体被压缩，压力升高。螺杆式真空泵中，啮合的转子将气体从进气端推向排气端，腔体容积线性减小，压缩比可达100:1以上；水环式真空泵中，叶轮旋转使水环与轮毂间的空间从进气区到排气区逐渐缩小，气体被压缩至排气压力。

- 排气阶段：当压缩气体压力超过排气口处的背压（大气压或前级泵压力）时，排气阀开启，气体被排出泵腔。旋片式真空泵采用弹簧加载的片状排气阀，压缩气体顶开阀片实现排气；干式螺杆泵依靠转子啮合间隙无阀排气，气体在压差作用下直接排出。

不同类型泵的工作原理差异

- 螺杆式真空泵：两根相互啮合的螺杆反向旋转，转子与泵壳间无接触，通过0.15-0.25mm的间隙密封，气体沿螺旋方向连续输送，无脉动现象，抽气平稳。由于无油润滑，需通过同步齿轮保证转子精确啮合，避免摩擦磨损。

- 定片式真空泵：偏心安装的转子带动滑片在定子腔内滑动，滑片在弹簧力作用下始终与定子内壁接触，将泵腔分为吸气腔和排气腔。转子每旋转一周，滑片完成两次伸缩，实现两次吸气和排气，因此抽速脉动较小，但滑片与定子间的摩擦会产生热量，需冷却系统控制温度。

- 水环式真空泵：叶轮偏心安装在泵体内，泵内注入适量工作液（通常为水），叶轮旋转时形成旋转水环，水环与叶轮轮毂间形成若干个封闭小腔。随着叶轮旋转，小腔容积从进气口到排气口先扩大后缩小，实现吸气和排气。水环既是密封介质又是工作介质，可直接抽除水蒸气，但极限真空度受水的饱和蒸汽压限制（20℃时约2333Pa）。

3.2 干变浇注工作流程

预抽真空阶段

- 系统准备：检查真空泵油位（油窗1/2-2/3高度）、冷却系统（水冷时进出口阀门全开，风冷时风扇正常启动）、真空阀门状态（进气阀关闭，排气阀开启）。

- 前级泵启动：若为罗茨泵机组，先启动前级泵（如旋片泵或水环泵），对系统预抽气，当真空度达到前级泵极限真空度（如旋片泵≤1Pa）且稳定5分钟后，方可启动罗茨泵。

- 主泵启动与抽气：启动主泵（螺杆式/爪式/定片式），缓慢打开进气阀，控制真空度以0.02MPa/min的速率下降，30-60分钟内将浇注罐真空度抽至≤1Pa（绝对压力），同时开启气镇阀（若混合料含挥发分），防止蒸汽凝结污染泵腔。

- 真空度保压测试：关闭进气阀，保压30分钟，真空度下降速率≤0.1Pa/min为合格，否则需排查泄漏点（如法兰密封面、阀门、管道连接处）。

维持真空阶段

- 脱气过程：预混料通过螺旋提料器进入脱气伞，在真空环境下形成薄膜状流动（厚度≤0.5mm），真空泵持续抽气，脱气时间30-60分钟，去除混合料中90%以上的气体。此阶段需监控真空度（≤50Pa）、脱气温度（25-35℃）及物料液位（脱气伞1/2高度）。

- 参数监控：PLC系统实时采集真空度（采样周期1秒）、泵体温度（65-90℃）、电机电流（额定值±10%），当真空度低于设定下限（如30Pa）时，备用泵组自动启动补气；温度超过上限（如90℃）时，开启辅助冷却（如备用冷却塔）。

- 异常处理：若真空度突然下降（≥10Pa/min），立即检查进气滤网是否堵塞（压差计显示≥5kPa时需清理）、密封件是否老化（如罐门密封圈压缩量＜原厚度的50%时需更换）。

浇注过程真空控制

- 真空度调节：当环氧树脂通过浇注口注入模具时，通过气镇阀引入微量干燥空气（露点≤-40℃），控制真空度从≤1Pa缓慢降至-0.08MPa（表压），调节速率0.01MPa/min，避免压力骤变导致物料飞溅或卷入气泡。

- 抽速匹配：根据浇注速率动态调节真空泵抽速，浇注初期（流量50L/min）抽速设定为200m³/h，中期（流量100L/min）提升至350m³/h，确保模具型腔内无气体残留。抽速通过变频电机调节，频率范围25-50Hz（对应转速725-1450r/min）。

- 压力切换：浇注完成后，关闭进气阀，开启加压阀通入压缩空气，3分钟内将罐内压力从-0.08MPa（表压）升至0.4MPa（表压），同时关闭真空泵，打开泄压阀缓慢通入大气，使泵腔压力与大气平衡，防止停机后油液或水环倒灌。

3.3 系统集成原理

真空管道设计

- 管径匹配：管道直径需根据真空泵抽速计算，计算公式为：d=1.13√(Q/v)，其中Q为抽速（m³/h），v为管内气体流速（推荐15-25m/s）。例如，抽速500m³/h时，管径d=1.13√(500/20)≈50mm（DN50）。

- 管道布局：管道应短而直，弯头数量≤3个，弯头曲率半径≥3倍管径，避免锐角转弯；水平管道坡度≥1°，向泵方向倾斜，防止积液；管道连接处采用法兰连接，密封垫为丁腈橡胶（硬度60±5 Shore A），螺栓紧固力矩按规格执行（M10螺栓25-30N·m）。

- 阀门配置：进气总管安装真空蝶阀（DN50-DN200，泄漏率≤1×10⁻⁷Pa·m³/s），泵入口安装止回阀（防止停机时气体倒流），气镇管路安装精密调节阀（调节精度±1%），便于真空度微调。

密封技术应用

- 法兰密封：采用凹凸面法兰配合，密封面粗糙度Ra≤3.2μm，涂抹真空密封脂（如7501硅脂），确保密封可靠；对于频繁拆卸的法兰，使用快开式卡箍连接，密封圈为氟橡胶（耐温-20-200℃）。

- 罐门密封：真空罐门采用O型圈密封，O型圈截面直径根据罐径选择（DN1000罐门通常用φ12mm O型圈），压缩量15%-25%（如φ12mm O型圈压缩2-3mm），安装时需确保O型圈无扭曲、无划痕，槽底平整无异物。

- 轴封密封：泵轴密封采用机械密封（用于有油工况）或磁流体密封（用于无油工况），机械密封动静环接触面积≥95%，轴封处泄漏率≤1×10⁻⁶Pa·m³/s；安装时轴的径向跳动≤0.05mm，轴向窜动量≤0.1mm，避免密封面磨损。

过滤与冷凝系统

- 进气过滤：在真空泵进气口前安装两级过滤器，第一级为粗过滤器（过滤精度10μm，拦截大颗粒杂质），第二级为精过滤器（过滤精度1μm，拦截粉尘和树脂颗粒），过滤器压差计显示≥5kPa时需更换滤芯。

- 冷凝分离：对于含可凝性蒸汽的气体，在真空泵前安装冷凝分离器，采用壳管式换热器，换热面积根据蒸汽量计算（如每小时1kg蒸汽需1m²换热面积），制冷剂为冷冻水（5-15℃），冷凝后的液体通过疏水阀自动排出，蒸汽回收率≥95%。

- 油气分离：油润滑真空泵排气口安装油气分离器，采用旋风分离+丝网过滤结构，分离效率≥99.9%，确保排气中油雾含量≤5mg/m³，分离器底部设放油阀，定期排放分离出的废油。

3.4 工况适应性分析

温度变化影响及对策

- 高温工况（环境温度＞40℃）：泵体温度升高导致润滑油粘度下降（如ISO VG32油在60℃时粘度从32mm²/s降至15mm²/s），密封性能下降，抽气速率衰减约10%-15%。对策：启用辅助冷却系统（如增加冷却塔风扇数量），将泵体温度控制在60℃以下；更换高温粘度指数更高的真空泵油（如ISO VG46），确保高温下粘度≥10mm²/s。

- 低温工况（环境温度＜0℃）：水环式真空泵可能因工作液冻结导致泵体损坏，润滑油流动性变差，启动阻力增大。对策：水环泵工作液改用防冻液（如乙二醇水溶液，浓度≥30%，冰点≤-15℃）；泵体外部加装伴热带（功率20W/m），维持泵体温度≥5℃；启动前预热电机30分钟，确保润滑油充分流动。

负载变化影响及对策

- 进气压力波动：当系统漏气导致进气压力突然升高（如从1Pa升至100Pa），罗茨泵可能因过载触发电机保护停机；进气压力过低（如＜0.1Pa）时，旋片泵可能出现“空转”，导致轴承干摩擦。对策：采用变频调速技术，根据进气压力自动调节电机转速（如压力升高时降速，压力降低时升速），使电机电流稳定在额定值的80%-100%；安装压力联锁保护，当进气压力超过额定值1.2倍时，自动关闭进气阀并停机。

- 气体成分变化：浇注过程中气体可能含粉尘（硅微粉浓度≤5mg/m³）、水蒸气（相对湿度≤60%）或腐蚀性气体（如胺类固化剂挥发物）。对策：粉尘浓度超标时，增加滤芯更换频率（从3个月缩短至1个月）；水蒸气含量高时，启用气镇阀并增大冷凝水流量；腐蚀性气体环境下，选用耐腐蚀材质（如不锈钢泵体、哈氏合金密封件），并缩短维护周期（如密封件更换周期从8000小时缩短至5000小时）。

连续运行与间歇运行对比

- 连续运行（24小时不间断）：适用于大型浇注线，需关注泵体热疲劳（如铸铁泵体温度循环变化可能产生裂纹）、电机绝缘老化（连续运行时温升比间歇运行高10-15K）。对策：选用连续工作制电机（S1工作制），绝缘等级F级以上；定期（每8小时）检查泵体温度、电机电流，确保在正常范围；每3个月进行一次油液分析，监测金属颗粒含量（铁元素浓度≤50ppm）。

- 间歇运行（每天运行8小时）：停机期间泵腔可能进入空气和水汽，导致内部锈蚀或油液乳化。对策：停机前通入干燥氮气（露点≤-40℃），置换泵腔内空气，保持正压（0.02MPa表压）；定期（每周）开机运行30分钟，防止轴承生锈；油液更换周期可延长至4000小时（连续运行时为2000小时）。

四、控制系统原理与操作技术

4.1 控制系统组成结构

电气控制模块

- 主回路：真空泵电机通过断路器（额定电流为电机额定电流的1.5倍）、接触器（AC220V线圈电压）、热继电器（整定电流为电机额定电流的1.1倍）连接至电源，配置浪涌保护器（防雷等级≥20kA），防止电压冲击损坏电机。

- 控制回路：采用24V DC安全电压，包括启停按钮（带灯按钮，绿色启动，红色停止）、急停按钮（常闭触点，蘑菇头式，按下后切断所有输出）、状态指示灯（电源指示、运行指示、故障指示），控制回路熔断器额定电流5A，防止短路故障扩大。

- 保护功能：具备过载保护（热继电器动作时间≤10秒）、缺相保护（检测三相电流不平衡度＞10%时动作）、过压/欠压保护（电压超出380V±15%时动作）、电机超速保护（转速超过额定值120%时动作），保护动作后需手动复位，防止自动启动引发事故。

传感器监测系统

- 真空度监测：采用皮拉尼电阻真空计（测量范围10⁻¹-10⁵Pa，精度±5%FS），规管安装在真空泵进气口上游10倍管径处，避免气流扰动影响测量精度，信号通过4-20mA电流输出至PLC，真空计每半年校准一次，校准用标准真空计精度等级优于0.1级。

- 温度监测：泵体温度采用Pt100铂电阻传感器（测量范围-50-200℃，精度±0.5℃），安装在泵体轴承座处；电机绕组温度采用PTC热敏电阻（居里点120℃），串联接入电机保护回路，温度超过设定值时切断电机电源。

- 压力与流量监测：水冷却系统安装压力变送器（测量范围0-1MPa，精度±0.25%FS）和电磁流量计（测量范围0-10m³/h，精度±1%FS），监测冷却水压力（≥0.2MPa）和流量（≥2L/min），异常时触发报警。

自动化控制单元

- PLC控制器：采用西门子S7-1200系列PLC（如CPU 1214C DC/DC/DC），配备数字量输入模块（16点DI，24V DC）、数字量输出模块（16点DO，24V DC，继电器输出）、模拟量输入模块（8点AI，4-20mA），程序存储容量≥50KB，支持在线修改和监控。

- 人机界面（HMI）：采用10寸触摸屏（分辨率1024×600），显示实时参数（真空度、温度、压力、流量）、历史趋势曲线（存储3个月数据，采样周期1分钟）、报警记录（显示故障时间、类型、处理建议），支持参数设置（如目标真空度、抽气时间）、手动/自动切换、泵组启停操作。

- 数据通信：PLC通过以太网模块（支持PROFINET协议）与HMI通信，通信速率100Mbps，数据更新周期≤100ms；配备工业智能网关，支持Modbus RTU协议，可将数据上传至车间MES系统，实现远程监控和数据分析。

4.2 操作流程与控制逻辑

启动操作流程

- 启动前检查

  - 机械检查：油位在油窗1/2-2/3高度，油质清澈无乳化、无杂质；泵体旋转灵活，手动盘车3-5圈无卡滞；防护罩安装牢固，螺栓无松动。

  - 电气检查：电源电压380V±10%，三相平衡；控制回路24V DC电压正常；传感器接线牢固，无松动或破损。

  - 工艺检查：真空罐门关闭严密，密封圈无老化；进气阀、排气阀处于关闭状态；冷却系统阀门全开，冷却水压力≥0.2MPa，流量≥2L/min。

- 分步启动

  - 开启总电源，PLC和HMI上电，系统初始化（约30秒），检查无故障报警后进入待机界面。

  - 若为机组（如罗茨泵+前级泵），先启动前级泵：点击HMI“前级泵启动”按钮，前级泵接触器吸合，运行指示灯亮，监测前级泵真空度，当达到设定值（如≤10Pa）且稳定5分钟后，允许启动主泵。

  - 启动主泵：点击HMI“主泵启动”按钮，主泵接触器吸合，运行指示灯亮，缓慢打开进气阀（开度从0%逐渐增至100%，时间≥30秒），防止瞬间负荷过大损坏电机。

  - 启动辅助系统：开启气镇阀（若需抽除可凝性气体），气镇流量根据蒸汽量调节（通常0.5-5m³/h）；启动冷凝分离器，设定冷凝温度5-15℃。

运行监控与调节

- 参数监控：在HMI实时监控界面查看真空度（目标值≤1Pa）、泵体温度（≤60℃）、电机电流（额定值±10%）、冷却水流量（≥2L/min），每小时记录一次数据，数据偏差超过允许范围时，HMI显示报警信息（红色字体闪烁），并发出声光报警（蜂鸣器响，故障灯亮）。

- 真空度调节：当真空度偏离目标值时，PLC自动调节进气阀开度：若真空度低于目标值（如＜0.5Pa），关小进气阀（开度减小5%）；若真空度高于目标值（如＞1.5Pa），开大进气阀（开度增大5%），调节周期1秒，控制精度±0.1Pa。

- 抽速调节：根据浇注工艺要求，通过HMI设定抽速目标值（如300m³/h），PLC通过模拟量输出控制变频器频率（25-50Hz），调节电机转速，实现抽速连续可调，转速反馈通过编码器实现（分辨率1024线），转速控制精度±1r/min。

正常停机流程

- 工艺完成停机：浇注工艺结束后，先关闭进气阀，停止向真空罐抽气；关闭气镇阀，停止引入干燥空气；关闭冷凝分离器，停止冷冻水供应。

- 泵组停机：若为机组，先停主泵（罗茨泵），待主泵完全停止转动（约3分钟）后，再停前级泵，防止前级泵油液倒灌入主泵；单泵直接点击HMI“停止”按钮，电机自由停机，严禁带负荷断电停机。

- 系统关闭：主泵停止后，打开真空罐破空阀，通入干燥空气至常压（≤0.02MPa表压）；关闭冷却水系统，排放泵体和管道内的冷却水（冬季需彻底排空，防止冻结）；关闭总电源，清理设备表面灰尘和油污，填写运行记录。

4.3 参数调节技术

真空度调节方法

- 手动调节：通过控制柜上的真空度调节旋钮（电位器，10kΩ）控制进气阀开度，顺时针旋转关小阀门，真空度升高；逆时针旋转开大阀门，真空度降低。调节时需缓慢操作，每次旋转角度≤15°，观察真空度变化趋势，避免超调。

- 自动调节：在HMI“参数设置”界面输入目标真空度（如1Pa），PLC通过PID算法控制进气阀执行器（电动球阀，调节精度±1%开度），PID参数设置为：比例带50%-100%，积分时间10-30秒，微分时间5-15秒，确保真空度稳定无超调。

- 分级调节：根据浇注工艺阶段设置不同真空度目标值，如预抽阶段1000Pa，脱气阶段50Pa，浇注阶段300Pa，通过PLC程序自动切换，切换过程中真空度变化速率控制在0.02MPa/min以内，防止压力冲击。

抽气速率调节方法

- 变频调速：真空泵电机配备变频器（如西门子MM440系列，功率与电机匹配），通过HMI设定抽速目标值，变频器接收PLC的4-20mA控制信号（4mA对应25Hz，20mA对应50Hz），输出频率25-50Hz，电机转速1450-2900r/min（50Hz时），抽速与转速成正比（如转速1450r/min时抽速250m³/h，2900r/min时抽速500m³/h）。

- 阀门调节：通过调节进气阀开度改变抽速，阀门开度与抽速呈线性关系（开度0%时抽速0，开度100%时抽速最大），适用于非变频电机驱动的真空泵。例如，需将抽速从500m³/h降至300m³/h，可将进气阀开度从100%调至60%。

- 泵组切换：对于多泵并联系统（如2台500m³/h真空泵），可通过PLC控制泵组启停实现抽速调节，单泵运行时抽速500m³/h，双泵运行时抽速1000m³/h，满足不同工艺阶段的抽速需求。

温度控制方法

- 冷却水量调节：水冷却系统安装电动调节阀（调节范围0-100%），PLC根据泵体温度信号控制阀门开度：温度＜40℃时开度30%，40-50℃时开度50%，50-60℃时开度80%，＞60℃时开度100%，确保泵体温度稳定在60℃以下。

- 风扇转速调节：风冷系统风扇采用变频控制，根据环境温度和泵体温度调节转速，环境温度＜25℃时风扇转速50%，25-35℃时转速75%，＞35℃时转速100%，降低能耗的同时保证冷却效果。

- 热油循环：对于低温启动或冬季运行，泵体配备热油循环系统，通过电加热器（功率2kW）加热润滑油至30-40℃，提高润滑油流动性，降低启动阻力，油温达到设定值后自动停止加热。

4.4 智能化控制技术

PLC冗余控制

- 双PLC架构：关键控制系统采用双PLC冗余设计（主PLC和备用PLC），通过PROFIBUS-DP总线实现数据同步，主PLC故障时，备用PLC在100ms内自动切换，接管所有控制功能，确保系统无间断运行。冗余切换条件包括：主PLC无响应、CPU故障、内存错误、通信故障等。

- I/O模块冗余：重要传感器（如真空度、温度）和执行器（如进气阀、变频器）配置双I/O模块，模块间通过背板总线通信，当主模块故障时，备用模块自动投入使用，信号切换时间≤50ms，保证数据采集和控制输出的连续性。

- 程序冗余：主备PLC程序完全一致，通过定期校验（每小时一次）确保程序同步，校验内容包括程序版本、参数设置、定时器当前值等，校验不一致时发出报警，提示维护人员处理。

远程监控系统

- 数据采集与上传：通过工业智能网关（如华为AR502H）采集PLC、传感器、变频器的实时数据（采样频率1Hz），数据经加密处理（AES-256加密算法）后通过5G/以太网上传至云平台（如华为云IoT），上传间隔1分钟，关键报警信息（如真空度超标、电机过载）实时上传（延迟≤1秒）。

- 远程监控界面：用户通过电脑端Web浏览器或手机APP（支持iOS和Android系统）访问云平台，查看设备运行状态，包括实时数据列表（真空度、温度、电流等）、趋势曲线图（可查看1小时、24小时、7天数据）、设备分布图（显示多台真空泵的位置和状态）。

- 远程控制功能：授权用户可通过远程监控系统进行启停操作、参数设置（如目标真空度、抽速）、程序下载，控制指令需经过二次确认（输入密码或验证码），防止误操作，所有远程操作记录自动保存至日志（保存时间≥1年），便于追溯。

故障诊断算法

- 振动分析：泵体安装三轴加速度传感器（测量范围0-10g，频率范围1-1000Hz），采集振动信号，通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号，提取特征频率（如轴承内圈故障频率、外圈故障频率、转子不平衡频率），当特征频率幅值超过阈值（如2.5g）时，判断对应部件故障。

- 温度趋势分析：基于历史温度数据建立温度预测模型（采用LSTM神经网络算法），预测未来1小时内的温度变化趋势，当预测温度超过设定阈值（如65℃）时，提前发出预警，预警准确率≥90%。

- 多维度数据融合：结合振动、温度、真空度、电流等多维度数据，通过决策树算法分析故障原因，例如“真空度下降+振动幅值增大+温度升高”组合特征对应“轴承磨损”故障，“真空度下降+振动正常+温度正常”对应“系统泄漏”故障，故障定位准确率≥85%。

- 寿命预测：基于设备运行时间、振动幅值、温度变化等参数，建立轴承、密封件等关键部件的寿命预测模型（采用威布尔分布函数），预测剩余寿命（如轴承剩余寿命30天），提前推送更换建议，避免突发故障。

五、常见故障诊断与处理对策

5.1 典型故障现象分类

真空度不足

- 现象描述：系统真空度无法达到工艺要求（如设定值≤1Pa，实际值≥10Pa），或抽气速率明显下降（较额定值降低≥30%），保压测试中真空度下降速率＞0.1Pa/min。

- 判断标准：在关闭进气阀的情况下，启动真空泵抽气30分钟后，真空度仍未达到额定极限真空度的80%；或在相同工况下，达到目标真空度的时间较正常情况延长50%以上。

- 实例：某螺杆式真空泵正常运行时30分钟可将系统抽至0.5Pa，故障时50分钟仅达到5Pa，保压30分钟后真空度升至15Pa，判断为真空度不足故障。

异常噪音

- 现象描述：真空泵运行时产生异常声音，包括尖锐摩擦声（如金属刮擦声）、周期性异响（如“咔哒”声，与转速频率相关）、低频振动噪音（如“嗡嗡”声，伴随泵体振动加剧），噪音值超过85dB（距离设备1m处，A计权）。

- 判断标准：与设备正常运行时的噪音频谱对比，某一频率成分的幅值超过正常幅值的2倍（如正常运行时125Hz频率幅值2mm/s，故障时达到5mm/s）；或振动加速度超过2.5g（轴承座处测量）。

- 实例：定片式真空泵运行时出现“嘶嘶”声，随转速升高而增大，解体检查发现滑片顶端磨损严重（厚度减少1mm），与定子内壁摩擦产生噪音。

过热故障

- 现象描述：泵体表面温度超过60℃（环境温度25℃时），电机温升超过40K（电机绕组温度-环境温度＞40℃），润滑油温度超过80℃（油润滑泵），冷却系统出口水温超过40℃。

- 判断标准：泵体温度持续升高（每小时升高5℃以上），超过设备允许的最高工作温度（如螺杆式真空泵≤90℃）；电机电流超过额定值的120%，且温度保护装置未动作。

- 实例：水环式真空泵运行2小时后，泵体温度从35℃升至70℃，电机外壳烫手（温度约85℃），检查发现冷却水管道堵塞，流量从2L/min降至0.5L/min。

启动困难

- 现象描述：按下启动按钮后，电机不转或转动缓慢，伴有“嗡嗡”声；电机启动后立即跳闸（断路器或热继电器动作）；启动过程中真空度无变化（泵未抽气）。

- 判断标准：电机启动电流超过额定电流的6倍（正常启动电流为额定电流的4-7倍，但持续时间≤5秒），且无法建立正常转速；多次启动失败（连续启动3次均未成功）。

- 实例：罗茨泵启动时，电机发出“嗡嗡”声，3秒后热继电器动作跳闸，测量三相电流发现一相电流为零，检查为电源缺相（熔断器熔断）。

漏油与喷油

- 现象描述：轴封处有油滴渗出（每分钟≥3滴），泵体法兰连接处漏油（密封面有油迹），排气口喷油（停机后或运行中油雾从排气口喷出），油箱油位下降过快（每天下降超过5mm）。

- 判断标准：运行8小时后，轴封下方接油盘收集的油量超过10mL；排气口附近有明显油雾污染，设备表面形成油膜。

- 实例：旋片式真空泵停机后，排气口喷出大量油液，检查发现油位超过油窗上限（油位过高），停机时泵腔真空度未破，油液在压差作用下从排气口喷出。

六、维护保养与周期管理

6.1 日常点检项目

每日点检表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 标准值 | 异常处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油位 | 润滑油液位 | 观察油窗 | 油窗1/2-2/3高度 | 低于下限添加同型号油，高于上限排放至标准位 |
| 真空度 | 运行时真空度 | 查看HMI真空度显示 | ≤工艺要求值（如1Pa） | 真空度不足时按第五章故障处理流程排查 |
| 泵体温度 | 泵体表面温度 | 红外测温仪测量 | ≤60℃（环境温度25℃时） | 温度过高时检查冷却系统，必要时停机 |
| 电机电流 | 运行电流 | 查看电流表或HMI显示 | ≤额定电流 | 电流超标时检查负载，防止电机过载 |
| 冷却水压力 | 冷却水进口压力 | 查看压力表 | 0.2-0.3MPa | 压力不足时检查水泵，清理过滤器 |
| 异常噪音 | 运行声音 | 耳听或噪音计测量 | ≤85dB（1m处，A计权） | 有异常噪音时记录频谱，安排停机检查 |
| 漏油情况 | 轴封、法兰连接处 | 目视检查 | 无渗漏，接油盘无油滴 | 轻微渗漏时清洁后观察，严重时停机更换密封件 |

每周检查项

- 过滤器压差：检查进气过滤器压差计，显示值≤5kPa，超过时用压缩空气反吹滤芯（压力≤0.3MPa，从内向外吹），反吹后压差仍≥5kPa需更换滤芯。

- 阀门状态：手动操作进气阀、排气阀、气镇阀，检查阀门开关灵活，无卡滞，阀门指示与实际状态一致（全开/全关位置正确）。

- 接地电阻：使用接地电阻测试仪测量设备接地电阻，≤4Ω，接地线缆无破损，连接螺栓紧固（力矩≥15N·m）。

- 皮带张紧度：带传动真空泵检查皮带张紧度，按压皮带中部，挠度10-15mm（施加10N力），皮带无裂纹、老化现象，轮槽无磨损。

每月维护内容

- 清理进气滤网：拆卸进气口粗过滤器，用清水冲洗滤网（若为纸质滤芯则更换），晾干后安装，确保滤网无破损，密封垫完好。

- 检查密封件老化程度：检查罐门密封圈、法兰密封垫，无裂纹、硬化（用手按压应能恢复原状），压缩量≥原厚度的50%，否则更换。

- 校验真空计：将标准真空计与系统真空计并联，在10Pa和1000Pa两点校准，误差超过±5%FS时调整零点或更换传感器。

- 测试安全保护装置：模拟过载、超温、欠压等故障，检查保护装置是否动作（如热继电器跳闸、超温报警），动作时间≤10秒。

6.2 定期维护规程

润滑油更换

- 更换周期：油润滑真空泵首次运行500小时后更换新油，之后每2000小时更换一次；在恶劣工况（如高温、高湿、含粉尘）下，更换周期缩短至1000小时。

- 更换步骤：

  - 停机并关闭进气阀，打开放油阀，趁热排放旧油（油温高时流动性好，杂质易排出），排放时间≥10分钟，确保旧油彻底排净。

  - 关闭放油阀，从加油口注入专用清洗剂（如真空泵油清洗剂），油量为油箱容积的1/2，启动泵运行10分钟，冲洗泵腔和油路。

  - 排放清洗剂，用无油压缩空气吹干泵腔（吹气量≥0.3m³/min，吹扫时间≥5分钟），防止清洗剂残留影响新油性能。

  - 从加油口注入新油，型号为设备专用真空泵油（如ISO VG32），油量至油窗1/2-2/3高度，启动泵运行30分钟，检查油位有无变化，补充至标准位。

密封件更换

- 轴封更换：

  - 拆卸电机和联轴器，取出旧轴封（注意记录安装方向），清理轴封座内油污和杂质，检查轴颈表面有无划伤（粗糙度Ra≤1.6μm）。

  - 新轴封型号与旧轴封一致（如BIA-50机械密封），安装时在密封面涂抹少量真空泵油，用专用工具均匀压入轴封座，确保无扭曲，轴封与轴颈过盈量0.05-0.1mm。

  - 安装联轴器和电机，校正同心度（径向偏差≤0.1mm，轴向偏差≤0.05mm/m），试运行检查轴封处有无渗漏。

- 法兰密封垫更换：

  - 拆卸法兰连接螺栓，取出旧密封垫，清理密封面（用细砂纸打磨去除旧密封胶，表面平整度≤0.05mm/m）。

  - 新密封垫为丁腈橡胶材质（硬度60±5 Shore A），尺寸与法兰密封面匹配，安装时密封垫居中放置，避免偏移。

  - 均匀紧固螺栓，按对角顺序分三次拧紧，最终力矩按螺栓规格执行（M12螺栓40-45N·m），防止密封面受力不均导致渗漏。

轴承保养

- 轴承检查：

  - 停机后手动盘动泵轴，感觉转动阻力是否均匀，有无卡滞或异响，正常应转动灵活，无明显阻力。

  - 用振动仪测量轴承座振动加速度，≤2.8mm/s为正常，超过时需检查轴承游隙（径向游隙0.01-0.02mm，超过0.03mm需更换）。

- 轴承更换：

  - 拆卸泵体端盖，取出转子组件，使用拉马工具拆卸旧轴承，注意保护轴颈和轴承座孔（避免划伤）。

  - 新轴承型号与旧轴承一致（如6308深沟球轴承），安装前加热轴承至80-100℃（油浴加热或感应加热），热套至轴颈，冷却后轴承内圈与轴颈过盈配合（过盈量0.01-0.02mm）。

  - 轴承腔内填充锂基润滑脂（型号GB/T 7324-2010，NLGI 2级），填充量为轴承腔容积的60%，过多会导致轴承过热，过少则润滑不良。

  - 安装端盖，均匀紧固螺栓，盘动转子检查转动灵活性，无卡滞后方可试运行。

6.3 备品备件管理

关键备件清单

| 备件名称 | 型号规格 | 用途 | 最低库存量 | 更换周期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空泵油 | ISO VG32 | 润滑、密封 | 50L | 2000小时 | 粘度（40℃）32±2mm²/s，闪点≥200℃ |
| 机械密封 | BIA-50 | 轴封密封 | 2套 | 8000小时 | 密封面平面度≤0.0005mm，泄漏率≤1×10⁻⁷Pa·m³/s |
| 轴承 | 6308 | 支撑转子 | 2套 | 15000小时 | 径向游隙0.01-0.02mm，旋转噪音≤25dB |
| 滑片 | 3×20×50mm（定片式） | 形成可变容积腔体 | 5片 | 3000小时 | 厚度公差±0.02mm，表面粗糙度Ra≤0.8μm |
| 真空计规管 | 皮拉尼电阻规管 | 真空度测量 | 1个 | 2年 | 测量范围10⁻¹-10⁵Pa，精度±5%FS |
| 滤芯 | 1μm精过滤器滤芯 | 进气过滤 | 5个 | 3个月 | 过滤效率≥99.9%，初始压差≤0.01MPa |
| O型圈 | φ12×2.4mm（丁腈橡胶） | 法兰密封 | 10个 | 1年 | 硬度60±5 Shore A，拉伸强度≥15MPa |

备件验收标准

- 外观检查：备件表面无裂纹、锈蚀、变形，标识清晰（型号、规格、生产日期），包装完好，无破损或潮湿。

- 尺寸检查：关键尺寸（如轴承内径、滑片厚度）用卡尺或千分尺测量，偏差符合图纸要求（如轴承内径公差H7级）。

- 性能测试：对真空计规管、机械密封等关键备件，需进行性能测试，真空计规管在标准真空系统中校准，误差≤±5%FS；机械密封在试验台上测试，泄漏率≤1×10⁻⁷Pa·m³/s。

- 资质文件：供应商提供产品合格证、材质证明（如轴承材质报告、密封件耐温等级证明）、使用说明书，进口备件需提供报关单和原产地证明。

备件存储要求

- 环境条件：备件存储在干燥、通风的库房内，环境温度5-35℃，相对湿度≤60%，远离火源、腐蚀性气体和强电磁场。

- 存放方式：轴承、机械密封等精密部件水平放置在专用货架上，避免堆叠受压；真空泵油密封存储，防止水分和杂质混入；橡胶密封件避免阳光直射和接触油脂，存放期≤1年（超过需重新检测硬度和弹性）。

- 标识管理：每个备件箱贴有标签，注明备件名称、型号、规格、入库日期、有效期、最低库存量，采用ERP系统进行库存管理，低于最低库存量时自动生成采购申请。

七、附录

7.1 技术参数汇总表

| 参数名称 | 螺杆式真空泵（GXS-50） | 爪式真空泵（ZJ-30） | 定片式真空泵（2X-70） | 水环式真空泵（2BV5131） | 罗茨真空泵（ZJ-150） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限真空度（Pa） | ≤1 | ≤10 | ≤0.1 | ≤2000 | ≤0.01 |
| 抽气速率（m³/h） | 50 | 30 | 70 | 150 | 150 |
| 电机功率（kW） | 4 | 3 | 4 | 7.5 | 11 |
| 转速（r/min） | 1450 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 电源（V/Hz） | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 泵体材质 | HT300铸铁 | ZL108铝合金 | HT250铸铁 | HT250铸铁 | HT300铸铁 |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | 风冷 | 油冷 | 水冷 | 水冷 |
| 噪音（dB） | ≤75 | ≤70 | ≤80 | ≤85 | ≤90 |
| 重量（kg） | 280 | 150 | 200 | 350 | 450 |
| 外形尺寸（mm） | 800×500×600 | 600×400×500 | 700×450×550 | 900×600×700 | 1000×700×800 |

7.2 常见问题FAQ

Q1：真空泵运行时真空度达标但抽速不足，可能原因是什么？

A1：可能原因包括：（1）进气过滤器堵塞，滤芯压差超过5kPa，需更换滤芯；（2）管道管径过小或弯头过多，导致阻力增大，需检查管道设计是否符合抽速要求；（3）转子啮合间隙增大（如螺杆式转子间隙超过0.3mm），抽气效率下降，需调整或更换转子；（4）前级泵性能衰减（如罗茨泵前级旋片泵抽速不足），需检查前级泵运行状态。

Q2：冬季启动真空泵前需要做哪些准备工作？

A2：冬季启动前准备工作包括：（1）检查润滑油位和油质，若润滑油粘度增大（环境温度＜0℃时），需将油加热至20-30℃（可用加热带或热风枪加热油箱）；（2）水环式真空泵工作液更换为防冻液（乙二醇浓度≥30%），确保冰点≤-15℃；（3）手动盘车5-10圈，检查转子有无卡滞（冬季润滑油流动性差，可能导致启动阻力增大）；（4）开启泵体伴热带，维持泵体温度≥5℃，防止内部结冰。

Q3：如何判断真空泵是否存在泄漏？

A3：判断泄漏的方法包括：（1）保压测试：关闭进气阀，启动真空泵抽至目标真空度后停机，记录真空度随时间变化，若30分钟内真空度下降超过0.1Pa/min，说明存在泄漏；（2）肥皂水检漏：将肥皂水涂抹在法兰、阀门、轴封等可能泄漏的部位，观察是否有气泡产生（有气泡处为泄漏点）；（3）氦质谱检漏：对于微小泄漏，使用氦质谱检漏仪，将氦气喷在可疑部位，若检漏仪显示氦气浓度超过背景值10⁻⁶Pa·m³/s，说明存在泄漏。

7.3 相关技术标准与参考文献

相关技术标准

- 《真空技术 真空泵性能测量方法》（GB/T 19951-2019）

- 《干式变压器环氧树脂真空压力浇注设备技术条件》（JB/T 10946-2010）

- 《容积式真空泵 验收规范》（JB/T 6921-2013）

- 《机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB 5226.1-2019）

- 《工业真空泵噪声限值》（JB/T 8098-2013）

参考文献

- 《真空技术手册》（第3版），国防工业出版社，2015年

- 《干式真空泵原理与应用》，化学工业出版社，2018年

- 360文库《真空浇注设备真空泵维护手册》

- 百度文库《螺杆式干式真空泵技术参数与选型指南》

- 知乎《干变浇注车间真空泵常见故障处理案例分析》