干变浇注车间真空浇注设备备料罐技术手册

一、备料罐结构组成与设计特点

1. 罐体主体结构与材料选型

备料罐作为真空浇注设备的核心预处理单元，其主体结构设计需满足环氧树脂体系的高精度温控、真空脱气及防沉淀需求。根据行业标准JB/T11055-2010规范，罐体采用双层夹套结构，内层为接触物料的核心区域，外层为保温与支撑结构，中间层通入导热油实现温度调控。内层材质选用316L不锈钢，该材料含16-18%铬、10-14%镍及2-3%钼，具备优异的耐化学腐蚀性，可抵御环氧树脂及胺类固化剂的长期侵蚀，同时避免晶间腐蚀风险；内层罐体经镜面抛光处理，表面粗糙度Ra≤0.8μm，显著降低物料残留，便于清洁。外层采用Q235B碳钢，成本较低且机械强度高，表面喷涂高温防锈漆（耐温≥200℃），夹套中间填充50mm厚硅酸铝棉保温层，使环境温度25℃时罐体外表面温度≤40℃，减少热量损失。

罐体设计需同时满足承压与轻量化要求，主体壁厚根据容积差异在8-12mm范围内取值（500L罐体常用10mm），封头采用标准椭圆形结构（曲率半径与直径比1:2），耐压等级≥0.6MPa，可承受真空度≤0.1mbar的极端工况。底部采用45°倾斜设计，配合罐底中央出料口，确保脱气后物料无死角排出，残留量≤0.5L（针对500L罐体）。

2. 搅拌系统结构设计

搅拌系统是实现物料均匀混合与防沉淀的关键，采用气动搅拌装置，由驱动电机、减速机构及组合式桨叶构成。驱动电机选用三相异步电机（功率0.75-2.2kW，视罐体容积而定），通过行星齿轮减速机（传动效率>95%）驱动搅拌轴，转速可在5-30rpm范围内无极调节。桨叶采用锚式与螺旋式组合设计：锚式桨叶贴近罐壁（间隙≤5mm），有效清除附着物料并强化传热；螺旋式桨叶沿轴分布，产生轴向流动，促进罐内物料整体循环。

桨叶材质与罐体一致为316L不锈钢，经动平衡测试（残余不平衡量≤0.5g·cm），避免高速旋转时产生振动。搅拌轴采用空心轴结构（直径50-80mm），较实心轴减重30%，同时提升抗弯刚度，轴长根据罐体高度定制，确保桨叶底端距罐底150-200mm，形成最佳搅拌流场。对于非填料型浇注料，搅拌系统重点控制剪切力，避免引入气泡，通过“低速搅拌+间断提速”模式（如5rpm持续搅拌，每10分钟30rpm高速分散30秒），既防止沉淀，又控制气泡生成量≤0.3%。

3. 真空系统与密封装置

真空系统用于实现物料脱气，由真空发生装置、管路及密封组件构成。罐体顶部设置DN100法兰接口，通过波纹管连接双级旋片真空泵（极限真空度0.1mbar，抽速150-300m³/h），管路采用304不锈钢材质（直径50-80mm），壁厚≥3mm，法兰连接处采用金属缠绕垫片（耐高温200℃）。真空路径设置多级保护：前置过滤器（5μm精度）拦截物料蒸汽，冷阱（温度≤-40℃）凝结可凝性气体，防止污染真空泵油；真空计（精度±1%FS）实时监测罐内真空度，与PLC联动控制真空泵启停。

密封组件是维持高真空的核心，罐口采用氟橡胶O型圈（截面直径10-15mm），邵氏硬度70±5，具备-20℃~200℃温度耐受性及优异的耐油性，压缩量控制在25-30%以确保密封效果。搅拌轴密封采用双端面机械密封（型号212型），动环材质碳化硅，静环材质石墨，弹簧补偿轴向磨损，密封腔通入0.1-0.2MPa氮气作为隔离气，防止物料泄漏及外界空气渗入，在真空度≤5Pa工况下无可见泄漏。

4. 夹套加热系统设计

夹套加热系统用于物料温度控制，采用导热油间接加热方式，夹套容积为罐体容积的15-20%，分为上、中、下三个独立加热区，各区配置电加热管（单根功率2-3kW）及温度传感器，实现分区控温。导热油（型号L-QB300，40℃粘度28-32cSt）通过齿轮泵（流量10-20m³/h）强制循环，经电加热管升温后进入夹套，与罐内物料进行热交换，控温精度达45±1℃。

保温层采用50mm厚硅酸铝棉（导热系数≤0.03W/m·K），外包0.5mm厚不锈钢板，减少热损失。为确保温度均匀性，夹套内设置导流板（间距300-500mm），引导导热油沿罐壁螺旋流动，使罐内物料温度梯度≤1℃/m。加热系统配备超温保护（上限55℃）及低液位报警（导热油液位低于1/3时触发），防止干烧损坏设备。

5. 辅助结构设计规范

观察窗设计：罐体侧面开设2-3个观察窗（直径150-200mm），采用高强度石英玻璃（厚度15-20mm），可承受0.6MPa压力及-20℃~200℃温度变化，玻璃内侧覆防雾涂层，外侧配备LED照明装置（功率10-15W，色温6000K），便于观察物料状态。

投料口设计：顶部设置DN200投料口，配备密封解袋箱与螺旋输送器组合结构，非填料型物料通过快速启闭盖（带氟橡胶密封圈）添加，添加过程中真空度维持≥300Pa。投料口盖采用气动快开结构，开启时间<5秒，关闭后密封性能与罐体一致。

真空口设计：罐顶设置2个真空口（DN50-DN80），分别连接主真空系统与备用真空系统，口部安装真空蝶阀（气动驱动，开关时间<2秒）及压力传感器（量程0-1000mbar，精度±0.5%FS），真空管路设置冷凝过滤器（滤芯精度1μm），防止物料蒸汽污染真空泵。

出料口设计：罐底中央设置DN100-DN150出料口，倾斜45°，配置气动放料阀（阀体316L不锈钢，阀芯PTFE材质），阀门开启度可调节（0-100%），实现物料定量输送，配合罐底称重模块（精度±0.1%），控制出料量误差≤±0.5%。

二、备料罐功能作用与工作原理

1. 原材料预处理功能

备料罐首要功能是原材料预处理，为后续混合与浇注提供合格物料。预处理对象包括环氧树脂、固化剂等基础组分，核心工艺为预热、预脱气及防沉淀搅拌。

预热环节：树脂与固化剂需分别在80℃烘箱中预热1.5-2小时，使物料热透且粘度降至工艺要求范围（环氧树脂300-500mPa·s，固化剂600-900mPa·s），预热温度以“能热透且不引发提前反应”为标准，通常控制在树脂软化点以上20-30℃。预热后的物料通过真空输送进入备料罐，避免高温下接触空气引入气泡。

预脱气环节：物料进入备料罐后，首先进行初步真空脱气，真空度控制在1-5mbar，持续15-20分钟，去除原材料储存与输送过程中溶解的空气及挥发性成分（如水分、低分子有机物）。脱气过程中启动搅拌（转速5-10rpm），使物料表面更新，加速气泡逸出，预脱气可使物料初始气泡率从1.2%降至0.5%以下。

防沉淀搅拌：对于含微量助剂的非填料体系，需通过持续搅拌防止助剂沉淀，搅拌速率以维持物料均匀流动为宜（雷诺数1000-2000），避免高速搅拌产生漩涡卷入空气。预处理阶段物料停留时间根据批次大小调整，通常为0.5-1小时，确保物料温度、粘度及气泡率均达到工艺要求后，方可进入混合阶段。

2. 混合与脱气工作原理

混合与脱气是备料罐的核心功能，通过“二次混料+薄膜脱气”技术实现物料均质化与低气泡率控制，确保浇注体气泡率≤0.3%。

一次混合：按工艺配比（如树脂:固化剂=10:1）将预处理后的物料导入备料罐，启动搅拌系统（转速15-20rpm），通过锚式桨叶与螺旋式桨叶的协同作用，使物料在30-40分钟内初步混合均匀，混合均匀度通过取样检测（如固化剂浓度偏差≤±0.5%）验证。

薄膜脱气：一次混合后，启动真空系统将罐内真空度降至1-5mbar，同时通过外循环薄膜脱气装置强化脱气效果。物料经螺旋提料器升至脱气伞顶部，沿伞面形成0.5-1mm厚薄膜，表面积较静态时增大10-15倍，在高真空环境下，物料中的气泡迅速膨胀逸出。脱气过程中持续搅拌（转速5-10rpm），防止物料局部过热，脱气时间30-50分钟，终点判断以观察窗观察物料表面无连续气泡升起为准。

二次混合：部分工艺设置二次混合环节，对薄膜脱气后的物料进行高频剪切（转速1500rpm，持续5-10分钟），通过静态混合器（螺旋切割元件）与动态混合器（齿式分散盘）串联使用，消除微米级团聚颗粒（粒径≤5μm），提升物料均匀性，确保后续浇注过程中模具填充流畅。

3. 计量与输送功能

备料罐需实现物料的精准计量与稳定输送，为浇注工序提供定量、定比例的混合料。

计量控制：采用“电子秤+计量泵”双重计量方式。罐底安装高精度称重模块（量程0-1000kg，精度±0.1%），实时监测罐内物料重量，配合PLC控制系统实现进料自动计量，当达到预设重量时，进料阀门自动关闭，计量误差≤±0.5%。对于多组分物料，各组分分别计量后按顺序加入，确保配比精度。

输送机制：脱气完成后，物料通过罐底出料口输送至浇注罐，输送动力来自备料罐与浇注罐的压力差。备料罐维持真空度100-200Pa，浇注罐真空度300-500Pa，利用0.2-0.3mbar的压差实现物料平稳流动。输送管路采用不锈钢材质（内壁Ra≤0.8μm），直径与出料口匹配，管长尽可能缩短（≤5m），减少物料滞留。输送过程中通过调节气动放料阀开度（0-100%）控制流量（5-50L/min），配合浇注罐液位信号，实现“按需输送”，避免物料积压。

4. 与预混罐、终混罐的协同工作机制

备料罐在真空浇注工艺流程中处于承上启下位置，需与预混罐、终混罐紧密协同，形成连续化生产链条。

协同流程：原材料首先在预混罐进行初步混合与预脱气（真空度10-20mbar，时间20-30分钟），去除大尺寸气泡（直径>100μm）；预混后的物料通过真空输送进入备料罐，进行深度脱气（真空度1-5mbar）与精准计量；备料罐按工艺要求将物料输送至终混罐，终混罐在更高真空度（≤50Pa）下进行最终脱气，并添加促进剂等微量组分，确保混合料气泡率≤0.1%后进入浇注工序。

参数协同：三罐系统共享真空机组与温控模块，通过PLC程序联动调节。温度协同方面，预混罐温度65-70℃，备料罐45±1℃，终混罐70-80℃，形成梯度控制，避免高温导致固化剂提前反应；真空度协同方面，预混罐→备料罐→终混罐逐步提高真空度，确保脱气效率层层递进；时间协同方面，各罐处理时间根据物料特性匹配，如预混30分钟、备料脱气50分钟、终混40分钟，通过PLC定时器实现无缝衔接，提升生产效率。

三、备料罐机械原理与传动系统

1. 搅拌传动系统机械原理

搅拌传动系统是实现物料混合的动力核心，由驱动单元、减速机构、搅拌轴及支撑组件构成，动力传递路径为：电机输出扭矩→减速机减速增扭→联轴器→搅拌轴→搅拌桨叶。

驱动单元：采用三相异步电机（型号Y系列，功率0.75-2.2kW，转速1450rpm），电源380V/50Hz，配置过载保护（电流≥1.2倍额定值时停机）及变频调速功能，通过变频器（型号西门子MM440）实现转速0-1450rpm无级调节，为减速机提供可变输入转速。

减速机构：选用行星齿轮减速机（型号NGW-L，传动比10-50），一级太阳轮与电机输出轴连接，带动3-4个行星齿轮绕内齿圈旋转，行星架作为输出端与搅拌轴连接。行星齿轮传动具有结构紧凑（体积较定轴齿轮减速机小40%）、承载能力高（额定扭矩200-1000N·m）的优点，通过鼓形齿联轴器吸收安装误差（允许角向偏差≤1°，轴向偏差≤2mm），确保传动平稳。

搅拌轴：采用空心阶梯轴结构（材质316L不锈钢，直径50-80mm，长度1.5-3m），轴上端通过胀套联轴器与减速机输出轴连接，下端安装搅拌桨叶，轴中部设置滑动轴承（材质SiC，润滑方式脂润滑）作为中间支撑，降低轴端挠度（最大挠度≤0.5mm/m）。轴体内开设中心孔，用于安装温度传感器，实时监测轴温，防止过热损坏。

支撑组件：减速机与罐体之间通过机架连接，机架采用Q235B碳钢焊接结构，经时效处理消除内应力，底部安装减震垫（橡胶材质，硬度60 Shore A），减少振动传递。

2. 薄膜脱气装置螺旋提料器工作原理

螺旋提料器是薄膜脱气装置的核心部件，用于将物料提升并形成薄膜，增大比表面积以加速脱气，其工作原理基于螺旋输送与重力流膜结合。

结构组成：螺旋提料器由驱动电机（功率0.55-1.1kW，转速960rpm）、减速机（传动比20-30）、螺旋轴（直径80-120mm，螺距100-150mm）及脱气伞（直径300-500mm，锥角60°）构成，螺旋轴与脱气伞同轴安装，位于备料罐内部一侧。

工作过程：脱气时，罐内物料液位维持在螺旋提料器入口以上，电机驱动螺旋轴旋转，通过螺旋叶片将物料从罐底提升至脱气伞顶部（提升高度1.5-2m），物料在重力作用下沿脱气伞锥面流动，形成0.5-1mm厚的连续薄膜。薄膜在下落过程中与高真空环境（50-200Pa）充分接触，其中的气泡在压差作用下迅速膨胀、破裂并逸出，脱气后的物料落回罐底，完成一次循环。

关键参数：螺旋提料器转速20-30rpm，物料提升量50-100L/h，脱气伞表面经镜面抛光（Ra≤0.8μm），减少物料残留，确保薄膜均匀分布，脱气效率较静态脱气提升30-50%。

3. 下料管路阀门传动原理

下料管路阀门用于控制物料输送的通断与流量，主要包括气动放料阀与电动调节阀，其传动原理基于流体控制与机械传动结合。

气动放料阀传动：采用单作用气动执行器（型号GT系列，缸径80-125mm，行程50-100mm）驱动，执行器通入0.4-0.6MPa压缩空气时，活塞克服弹簧力向上移动，通过阀杆带动阀芯（楔形结构，材质PTFE）上升，阀门开启，物料在重力与真空差作用下通过阀体；切断气源时，弹簧复位推动活塞下移，阀芯与阀座（硬质合金，硬度HRC60-65）贴合，实现密封关闭，阀门关闭时间<1秒，密封等级达ANSI Class VI。

电动调节阀传动：采用电动执行机构（型号381L，输出扭矩50-200N·m）与调节阀（套筒式，CV值10-50）组合，执行机构接收4-20mA电流信号，通过电机（功率25-50W）驱动齿轮箱（减速比100-300），将旋转运动转化为阀杆直线位移（行程20-50mm），调节阀芯与阀座之间的流通面积，实现流量连续控制（调节精度±1%FS）。阀门配备限位开关（机械限位+电子限位）与手轮操作机构，故障时可手动调节。

4. 加热系统热传导原理

加热系统通过导热油循环实现物料温度控制，热传导过程遵循傅里叶定律，热量传递路径为：电加热管→导热油→夹套内壁→罐内物料。

电加热环节：夹套各加热区配置U型电加热管（材质Incoloy 800，功率密度2-3W/cm²），加热管直接浸入导热油，通电后产生焦耳热（Q=I²Rt），使导热油温度升高，升温速率5-10℃/min，最高工作温度150℃。

导热油循环：齿轮泵（型号2CY，流量10-20m³/h，扬程15-20m）驱动导热油在封闭管路内循环，油流速度1-2m/s，通过夹套导流板引导，沿罐壁螺旋流动，与罐内物料进行强制对流传热（传热系数500-800W/m²·K）。

热量交换：夹套内壁（材质316L不锈钢，厚度8-10mm）将热量传递给罐内物料，物料在搅拌作用下形成强制对流，使整体温度均匀升高，热交换效率取决于导热油温度与物料温差（通常控制10-20℃）及搅拌速率（转速越高，传热系数越大）。

温度控制：采用PID控制算法，温度传感器（PT100，精度±0.5℃）实时采集物料温度，反馈至PLC，与设定值比较后调节电加热管功率，使物料温度稳定在45±1℃，温度波动≤±0.5℃/h。

四、备料罐控制原理与自动化系统

1. PLC控制系统组成架构

备料罐控制系统以PLC为核心，采用“集中控制+分布式I/O”架构，实现设备运行参数监测、逻辑控制及安全联锁。

硬件组成：

- CPU模块：选用西门子S7-1200系列PLC（型号1214C DC/DC/DC，处理速度0.1μs/指令），配备14点数字量输入、10点数字量输出及4点模拟量输入/输出，支持最多扩展8个信号模块，满足复杂控制需求。

- 电源模块：24V DC开关电源（容量10A），为PLC、传感器及执行机构供电，具备过压、过流保护功能。

- I/O模块：数字量输入模块（型号SM 1221，16点，24V DC）接入限位开关、按钮等信号；数字量输出模块（型号SM 1222，16点，继电器输出）控制电磁阀、电机接触器；模拟量输入模块（型号SM 1231，4点，16位分辨率）采集温度、真空度、压力等模拟信号；模拟量输出模块（型号SM 1232，2点，16位分辨率）输出4-20mA信号控制调节阀、变频器。

- 通信模块：配备PROFINET通信模块（型号SM 1243-1），实现与触摸屏、上位机及其他设备的以太网通信（传输速率100Mbps），支持MODBUS TCP/IP协议。

软件架构：

- 主程序：负责系统初始化、模式选择及主流程控制，循环扫描周期100ms。

- 子程序：包括真空控制、温度控制、搅拌控制、计量控制等功能块，模块化设计便于维护与扩展。

- 中断程序：处理急停、故障报警等紧急事件，响应时间<10ms。

2. 传感器与检测原理

备料罐配置多种传感器实现关键参数实时监测，为控制提供反馈信号，主要包括温度、真空度、压力及液位传感器。

温度传感器：采用PT100热电阻（型号WZP-230，分度号PT100，测量范围-50-200℃），安装于罐内物料中及夹套导热油内，其工作原理基于金属电阻随温度变化的特性（0℃时电阻100Ω，温度每变化1℃，电阻变化0.385Ω）。传感器通过三线制接法接入PLC模拟量输入模块，经A/D转换后得到温度值，测量精度±0.5℃，分辨率0.1℃。

真空度传感器：选用德国莱宝真空变送器（型号Pirani 1000，测量范围10⁻³-1000mbar），基于热传导原理，通过测量加热丝（铂电阻）因气体热传导引起的温度变化计算真空度，输出4-20mA标准信号（对应0-1000mbar），测量精度±1%FS，响应时间<1秒，安装于罐顶真空口，实时监测罐内真空状态。

压力传感器：用于检测管路压力（型号SICK PBT-RB025SG1SS，量程0-1MPa），采用 piezoresistive 原理，硅膜片在压力作用下产生应变，导致电阻变化，通过惠斯通电桥转换为电信号，输出4-20mA，精度±0.25%FS，过载能力2倍量程，用于监测导热油循环压力及物料输送压力。

液位传感器：采用电容式液位计（型号E+H FMI51，测量范围0-3m），探头插入罐内，通过检测物料与空气介电常数差异实现液位测量，输出4-20mA信号，精度±0.2%FS，分辨率1mm，用于控制物料进料量及防止溢出。

3. 自动化功能实现

备料罐自动化功能涵盖自动计量、定时控制、安全联锁及远程监控，通过PLC程序与传感器协同实现。

自动计量功能：基于称重模块与PLC逻辑控制，流程为：

- 操作员在HMI设定A、B组分重量；

- PLC控制进料阀门开启，物料进入备料罐；

- 称重模块实时反馈重量信号，当达到设定值90%时，阀门开度减小（慢进）；

- 达到设定值时，阀门关闭，完成计量，计量过程自动去皮，误差≤±0.5%。

定时控制功能：PLC内置定时器（精度±0.1s），按工艺要求执行各阶段时间控制，如：

- 预热时间：1.5-2小时，到达后自动启动搅拌；

- 脱气时间：30-50分钟，到达后提示脱气完成；

- 搅拌时间：连续搅拌，根据工艺阶段自动切换转速（如预混阶段15rpm，脱气阶段5rpm）。

安全联锁功能：通过硬件与软件双重联锁确保设备安全运行，主要联锁关系包括：

- 罐门未关紧→真空系统禁止启动；

- 真空度未达标→搅拌电机禁止高速运行；

- 温度超上限（>55℃）→电加热管断电；

- 急停按钮触发→所有电机、阀门断电复位。

远程监控功能：通过PROFINET网络将设备运行数据（温度、真空度、重量、阀门状态等）上传至车间MES系统，工程师可在监控室实时查看设备状态，远程修改工艺参数（需权限验证），系统自动记录关键数据（如每次批次的计量值、脱气时间、温度曲线），支持数据查询与报表生成。

4. 人机界面操作系统设计

人机界面（HMI）采用7英寸触摸屏（西门子KP700 Basic，分辨率800×480像素，65536色），基于WinCC Basic软件组态，实现设备操作、参数设置及故障诊断。

界面布局：

- 主监控页面：显示设备整体运行状态，包括罐内温度、真空度、搅拌转速、物料重量等关键参数（以数字、仪表盘或趋势图形式呈现），设备运行流程动画模拟，各阀门、电机状态以不同颜色标识（绿色运行，红色停止，黄色报警）。

- 参数设置页面：按工艺阶段分类（预热、脱气、混合、输送），可设置温度目标值、真空度范围、搅拌转速、脱气时间等参数，参数修改需输入密码（操作员级/工程师级权限区分），防止误操作。

- 故障报警页面：显示当前故障信息（如“E02：真空度不达标”“E10：搅拌电机过载”），包括故障代码、描述、发生时间及处理建议，历史故障记录可查询（保存最近100条）。

- I/O监控页面：显示所有输入/输出信号状态（数字量I/O的通断，模拟量I/O的实时值），便于故障排查时快速判断传感器或执行机构状态。

操作流程：

- 初始化：开机后系统自检（传感器、电机、阀门状态），无故障时进入待机状态；

- 参数设置：选择工艺配方（可存储10组）或手动输入参数，确认后启动流程；

- 运行监控：切换至主监控页面，实时观察设备运行状态，必要时通过手动按钮干预（如紧急停止）；

- 结束处理：工艺完成后，系统提示“准备卸料”，确认后自动打开出料阀，卸料完成后清理设备。

权限管理：设置三级权限（操作员、工程师、管理员），操作员可启动/停止设备、监控参数；工程师可修改工艺参数、进行校准；管理员可管理用户权限、备份/恢复程序。

五、常见故障类型与成因分析

1. 真空系统故障类型与成因

真空系统故障主要表现为真空度不足、真空度波动及抽气缓慢，具体成因如下：

真空度不足

- 真空泵性能下降：真空泵油乳化（吸入水汽或杂质，油色变白浑浊，饱和蒸汽压升高）、旋片磨损（间隙增大，抽速下降30%以上）或电机转速不足（电源电压低，转速低于额定值90%），导致极限真空度无法达到0.1mbar。

- 管路泄漏：真空管路法兰密封垫片老化（氟橡胶O型圈使用超过6个月，出现裂纹或硬度变化）、焊接缺陷（砂眼、未焊透）或阀门内漏（阀芯磨损，密封面不平整），泄漏量>1×10⁻⁶ Pa·m³/s时，真空度显著下降。

- 物料放气量大：原材料含水率超标（>0.1%）或挥发性成分过多（如环氧树脂中低分子物含量>5%），脱气过程中放气量超过真空泵抽气能力，导致真空度无法维持。

真空度波动

- 传感器故障：真空度传感器接线松动（接触电阻>0.1Ω）、探头污染（物料蒸汽凝结覆盖）或零点漂移（长期使用后校准偏差>2%FS），导致测量值波动，实际真空度稳定。

- 真空泵间歇工作：真空泵过载保护频繁触发（电机电流>1.2倍额定值）、温控开关动作（泵温>80℃）或油路堵塞（过滤器滤芯堵塞，压差>0.1MPa），导致真空泵频繁启停，真空度周期性波动。

- 阀门动作异常：气动真空阀阀芯卡滞（异物卡住或气缸漏气），开关不到位，导致真空系统通断不稳定，真空度波动幅度>±5mbar。

抽气缓慢

- 过滤器堵塞：真空管路前置过滤器滤芯（精度1μm）被物料蒸汽或粉尘堵塞，过滤面积减少50%以上，导致抽气阻力增大，抽气时间延长（从正常30分钟增至60分钟以上）。

- 泵组匹配不当：罗茨泵未启动（双级真空系统中，低真空时未切换至高真空模式）或旋片泵与罗茨泵抽速不匹配（如旋片泵抽速50m³/h，罗茨泵抽速300m³/h，导致前级泵过载）。

2. 搅拌系统故障类型与成因

搅拌系统故障主要包括卡滞、异响及过载，成因涉及机械部件与物料特性：

卡滞故障

- 轴承磨损：搅拌轴滑动轴承（SiC材质）润滑不足（脂润滑周期超过3个月，润滑脂干涸）或异物进入（物料颗粒卡住），导致轴承间隙<0.1mm，轴旋转阻力增大，严重时无法转动。

- 物料结块：物料预热不足（温度低于60℃，粘度>1000mPa·s）或混合比例失调（树脂与固化剂比例偏差>±2%），导致局部固化结块，结块尺寸>50mm时卡住搅拌桨叶。

- 轴系弯曲：搅拌轴长期过载（扭矩超过额定值1.5倍）或安装时与减速机不同心（同轴度偏差>0.2mm/m），导致轴弯曲变形（挠度>1mm/m），与罐壁摩擦卡滞。

异响故障

- 轴承异响：滚动轴承（如减速机轴承）滚珠或滚道剥落（疲劳寿命到期，通常运行10000小时以上），产生周期性冲击噪声（频率200-500Hz），声压级>85dB(A)。

- 联轴器异响：胀套联轴器松动（螺栓预紧力不足，扭矩传递时打滑）或弹性联轴器弹性体损坏（橡胶老化开裂），导致动力传递不平稳，产生“咯吱”声或撞击声。

- 桨叶松动：搅拌桨叶与轴连接螺栓（M10-M16）松动（振动导致螺纹松动，未使用防松螺母），桨叶在离心力作用下径向摆动，与物料撞击产生“砰砰”声，振幅>0.1mm。

过载故障

- 物料粘度异常：环氧树脂与固化剂混合后粘度超过工艺上限（>1500mPa·s），搅拌阻力矩增大，电机电流超过额定值（如2.2kW电机电流>5A），触发热继电器保护。

- 密封过紧：机械密封压缩量过大（超过3mm）或O型圈过盈量超标（直径过盈>0.5mm），导致轴封摩擦力矩增大，占总扭矩的20%以上。

- 电机故障：电机轴承损坏（转动异响，温升>40K）或绕组匝间短路（三相电流不平衡度>5%），导致电机输出扭矩下降，带载能力降低，易发生过载。

3. 加热系统故障类型与成因

加热系统故障表现为温度失控、加热不均及升温缓慢，主要成因如下：

温度失控

- 加热管短路：电加热管绝缘层破损（长期高温导致氧化镁粉老化，绝缘电阻<1MΩ），出现匝间短路或接地短路，导致加热功率骤增，物料温度超过设定值（如从45℃升至60℃以上）。

- 温控器失灵：PLC温控模块故障（PID参数设置错误，比例带P<50%导致超调量>5℃）或温度传感器信号丢失（断线或接线松动），系统误判温度未达标，持续加热。

- 固态继电器粘连：加热管控制固态继电器（SSR）过流损坏（电流超过额定值2倍），触点粘连无法断开，加热管持续工作，导致温度失控。

加热不均

- 夹套结垢：导热油长期使用未更换（超过6个月），油中杂质（焦炭、氧化物）沉积在夹套内壁，形成1-2mm厚垢层，热阻增大（导热系数从30W/m·K降至5W/m·K），导致局部温度低。

- 导热油循环不畅：齿轮泵磨损（齿轮间隙增大，流量下降30%）或管路堵塞（过滤器滤芯堵塞，压差>0.2MPa），导热油流量不足（<5m³/h），夹套各区域流速不均，温差>5℃。

- 加热区功率失衡：夹套上、中、下三区加热管功率偏差>10%（如设计功率均为5kW，实际测量分别为5kW、4kW、6kW），导致罐内物料温度上高下低或上低下高，温度梯度>2℃/m。

升温缓慢

- 加热功率不足：部分加热管损坏（断路或接触不良），总功率下降（如设计总功率15kW，实际仅10kW），升温速率从正常5℃/min降至2℃/min以下。

- 保温层破损：硅酸铝棉保温层受潮（吸水率>5%）或局部脱落（不锈钢外保护层破损），热损失增大（散热量>500W/m²），环境温度25℃时，罐体外表面温度>50℃。

- 物料初始温度低：原材料预热不足（温度<60℃）或批次进料量过大（超过罐体额定容积的80%），需吸收更多热量，导致升温时间延长（从正常30分钟增至60分钟）。

4. 控制系统故障类型与成因

控制系统故障涉及传感器、执行机构及PLC程序，具体成因如下：

传感器故障

- 信号漂移：温度传感器（PT100）接线端子氧化（接触电阻>0.5Ω）或探头老化（长期高温导致电阻特性漂移），测量值与实际值偏差>2℃；真空度传感器零点漂移（未定期校准，偏差>5mbar），影响真空控制精度。

- 断路/短路：传感器信号线断线（机械拉扯或鼠害咬断）或短路（绝缘层破损，线间电阻<100Ω），PLC模拟量输入模块显示溢出（最大值或最小值），无法监测实际参数。

- 响应迟滞：温度传感器插入深度不足（未接触物料，仅在气相区）或安装位置不当（靠近加热管，局部温度高），导致测量值滞后实际温度变化>10秒，控制出现超调。

执行机构失效

- 阀门卡滞：气动阀门气缸漏气（密封圈磨损，漏气量>50L/min）或阀芯结垢（物料残留固化，卡涩），阀门无法全开或全关，动作时间超过正常2倍（如正常5秒，卡滞后10秒以上）。

- 电机损坏：搅拌电机或泵电机轴承磨损（游隙>0.1mm）、绕组烧毁（过载或缺相运行），电机无法启动或运行异响、振动大，电流超过额定值。

- 计量泵故障：齿轮计量泵齿轮磨损（间隙增大，流量精度下降>5%）或单向阀堵塞（物料颗粒卡住），导致物料输送量不足或脉动，配比误差>±1%。

程序异常

- 逻辑错误：PLC控制程序存在缺陷（如下料阀门未关闭时启动真空系统）或联锁条件设置错误（如罐门未关紧允许启动搅拌），导致设备误动作或无法启动。

- 参数丢失：PLC电池电量耗尽（使用超过5年）或程序存储器故障，工艺参数（温度、时间、转速等）丢失，恢复出厂设置，需重新下载程序。

- 通信故障：PROFINET网络线缆接触不良（水晶头氧化或松动）或交换机故障，PLC与HMI通信中断，无法监控设备状态或修改参数。

六、故障诊断方法与维护对策

1. 真空系统故障诊断与检测技术

真空系统故障诊断需结合真空度曲线分析、泄漏检测及泵性能测试，具体方法如下：

真空度曲线分析法

- 稳定度检测：启动真空系统，关闭所有阀门，记录真空度随时间变化曲线，正常情况下30分钟内压降≤5mbar；若压降>10mbar，表明存在泄漏或材料放气量大。

- 恢复速度检测：将系统抽至极限真空度（0.1mbar）后破真空至常压，再启动抽气，记录达到1mbar所需时间，正常应<5分钟；若时间延长>10分钟，表明真空泵抽速下降或管路堵塞。

泄漏检测技术

- 肥皂水检漏：对真空管路法兰、阀门、密封面等可疑部位涂抹肥皂水，观察是否产生气泡，适用于粗检漏（泄漏率>1×10⁻⁴ Pa·m³/s），操作简单但精度低。

- 氦质谱检漏：使用氦质谱检漏仪（灵敏度1×10⁻⁹ Pa·m³/s），将氦气喷吹可疑部位，若检漏仪示值突然增大，表明存在漏点，可精确定位微小泄漏（如法兰垫片微缝、焊接砂眼）。

- 压力上升法：关闭真空泵及所有阀门，测量罐内压力从P1升至P2的时间t，计算泄漏率Q=V×(P2-P1)/t（V为系统容积），与允许泄漏率（<1×10⁻⁶ Pa·m³/s）比较，判断是否泄漏。

真空泵性能测试

- 抽速测试：使用流量计测量真空泵入口抽速，与额定值比较（如双级旋片真空泵额定抽速50m³/h，实测<40m³/h表明性能下降）。

- 极限真空度测试：拆除所有负载管路，单独测试真空泵极限真空度，应达到0.05mbar以下；若仅能达到1mbar，表明泵油污染或部件磨损，需更换泵油或维修。

维护对策

- 定期更换泵油：每运行500小时更换真空泵油（型号ISO VG 100专用油），换油前加热至60℃后排放，冲洗泵腔2-3次，确保清洁。

- 泄漏修复：更换老化密封垫片（氟橡胶O型圈每6个月更换一次），焊接修补漏点，阀门内漏时研磨密封面或更换阀芯。

- 过滤器清洁：每周检查真空管路过滤器，用压缩空气反吹或更换滤芯（精度1μm），确保抽气通畅。

2. 机械传动系统故障诊断技术

机械传动系统故障诊断采用振动分析、噪音诊断及温度监测相结合的方法：

振动分析技术

- 频谱分析：使用加速度传感器（量程0-50g，频率范围1-10000Hz）采集搅拌轴、减速机壳体振动信号，通过FFT变换得到频谱图，识别特征频率：

  - 轴承故障：滚动体通过频率（BPFO=0.6×n×D/d×(1-d²/D²×cos²α)，n为转速，D为轴承节圆直径，d为滚动体直径，α为接触角），出现该频率谐波及边频带表明轴承磨损。

  - 轴不平衡：1倍频（1×n/60）幅值增大（>5mm/s²），表明搅拌轴或桨叶不平衡，需动平衡校正。

  - 不对中：2倍频（2×n/60）幅值增大（>3mm/s²），相位差180°左右，表明电机与减速机不对中，需重新找正。

- 时域分析：提取振动信号峰峰值（正常≤10mm/s²）、有效值（正常≤4.5mm/s²）等参数，超过阈值时预警，如峰峰值>15mm/s²表明存在严重故障。

噪音诊断技术

- 声压级测量：使用声压计（量程30-130dB，A加权）在距离设备1m处测量噪音，正常运行时声压级≤80dB(A)，超过85dB(A)表明存在异常。

- 频谱分析：通过麦克风采集噪音信号，进行频谱分析，齿轮啮合噪声在啮合频率（f=z×n/60，z为齿数）处出现峰值，幅值>10dB(A)表明齿轮磨损或安装错位；轴承噪声在滚动体通过频率处出现峰值，声压级>15dB(A)需更换轴承。

温度监测技术

- 红外测温：使用红外测温仪（精度±1℃）测量轴承座、减速机壳体温度，正常运行时温度≤环境温度+40℃，超过50℃表明润滑不良或内部磨损。

- 热电偶监测：在关键轴承座安装K型热电偶（精度±0.5℃），接入PLC系统，实时监测温度，超过设定阈值（如70℃）时报警。

维护对策

- 轴承维护：每运行1000小时检查轴承润滑情况，添加锂基润滑脂（型号2#，填充量为轴承腔的1/3-1/2），轴承温度超过70℃或振动幅值>10mm/s²时更换轴承。

- 联轴器校准：电机与减速机采用激光对中仪找正，径向偏差≤0.1mm，轴向偏差≤0.05mm/m，确保不对中量在允许范围内。

- 桨叶紧固：每月检查搅拌桨叶连接螺栓，采用扭矩扳手按规定扭矩（M12螺栓45-50N·m）紧固，必要时更换防松螺母。

3. 控制系统故障诊断与代码解读

控制系统故障诊断依赖PLC自诊断功能、故障代码及传感器校准：

PLC自诊断功能

- 故障寄存器：S7-1200 PLC通过诊断缓冲区记录故障信息（如模块故障、通信错误、程序错误），可通过TIA Portal软件读取，显示故障代码、发生时间及原因，如“SF”灯亮表明系统故障，“BF”灯亮表明总线故障。

- 输入/输出测试：在HMI“I/O监控”页面强制输出信号，观察执行机构动作（如强制气动阀打开信号，观察阀门是否动作），或监测输入信号变化（如手动触发限位开关，观察PLC输入点状态），判断I/O模块及接线是否正常。

常见故障代码解读

| 故障代码 | 描述 | 可能原因 | 排查步骤 |

|----------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|

| E01 | 温度传感器故障 | PT100断线、短路或接线松动 | 检查传感器接线，测量电阻值（正常100-150Ω），更换传感器 |

| E02 | 真空度不达标 | 真空泵故障、管路泄漏、物料放气量大 | 检查真空泵油位及温度，氦质谱检漏，检测物料含水率 |

| E03 | 搅拌电机过载 | 轴承卡滞、物料粘度高、电机故障 | 测量电机电流，检查轴承温度，检测物料粘度 |

| E04 | 加热管故障 | 加热管断路、固态继电器粘连 | 测量加热管电阻（正常几十欧姆），检查SSR输出状态 |

| E05 | 通信故障 | 网线松动、交换机故障、IP冲突 | 检查网络连接，ping测试PLC与HMI通信，检查IP地址 |

传感器校准

- 温度传感器校准：采用恒温油浴（精度±0.1℃），将PT100传感器放入不同温度点（如40℃、50℃、60℃），记录PLC显示值与实际值偏差，通过PLC校准功能修正（如显示40.5℃实际40℃，修正-0.5℃）。

- 真空度传感器校准：使用真空校准仪（量程10⁻³-1000mbar，精度±0.5%），在3个以上校准点（如1000mbar、100mbar、10mbar）进行校准，调整传感器零点与量程，确保误差≤±1%FS。

维护对策

- 程序备份：定期（每季度）备份PLC程序及HMI组态文件，存储在U盘或服务器，防止程序丢失。

- 接线检查：每半年检查传感器、执行机构接线端子，紧固松动螺栓，更换老化线缆（绝缘层开裂或变色）。

- 模块维护：定期清洁PLC及I/O模块灰尘（用压缩空气吹扫），检查模块指示灯状态，故障模块及时更换。

4. 预防性维护策略与保养计划

制定系统的预防性维护计划，可显著降低故障发生率，延长设备寿命：

日常检查（每班）

- 运行参数检查：记录罐内温度（45±1℃）、真空度（0.1-5mbar）、搅拌转速（5-30rpm）及电机电流，偏差超过允许范围时及时调整。

- 设备状态检查：观察搅拌系统有无异响、振动，真空系统有无泄漏（真空度稳定），加热系统温度均匀性（温差≤2℃），阀门动作是否灵活。

- 安全装置检查：确认急停按钮、罐门联锁、超温报警等安全装置功能正常，防护罩完好。

每周维护

- 真空泵维护：检查真空泵油位（在油窗1/2-2/3处）、油色（透明淡黄色，无浑浊或乳化），排放泵体冷凝水，清洗进气过滤器。

- 过滤器清洁：拆卸真空管路过滤器，用压缩空气反吹滤芯，清除粉尘和油污，必要时更换滤芯。

- 润滑检查：检查搅拌轴轴承、螺旋提料器轴承润滑脂液位，添加润滑脂（锂基2#）。

每月维护

- 传感器校准：校准温度传感器（PT100）、真空度传感器，确保测量精度；检查压力传感器、液位传感器零点，必要时调整。

- 阀门维护：手动操作各气动阀门，检查动作灵活性，对阀芯、阀座进行清洁（用无水乙醇擦拭），更换老化密封圈（氟橡胶O型圈）。

- 搅拌系统检查：检查搅拌桨叶与轴连接螺栓紧固情况，测量搅拌轴径向跳动（≤0.5mm/m），必要时紧固或校正。

每季度维护

- 加热系统检查：检查夹套导热油液位（膨胀罐液位1/2-2/3）、油质（无沉淀、变色），取样检测粘度（40℃≤32cSt）、水分（≤0.05%），超标时更换导热油。

- 电气系统检查：检查PLC、HMI、变频器等电气设备接线端子有无松动、过热痕迹，测量绝缘电阻（动力回路≥1MΩ，控制回路≥0.5MΩ）。

- 机械部件检查：检查减速机油位（油窗1/2处），更换齿轮油（N320极压齿轮油）；检查螺旋提料器螺旋叶片磨损情况，必要时修复或更换。

年度大修

- 罐体检查：内窥镜检查罐体内壁有无腐蚀、划痕，测量壁厚（最小≥8mm），镜面抛光修复（Ra≤0.8μm）。

- 传动系统解体：拆卸搅拌轴、轴承、联轴器，检查各部件磨损情况，更换轴承、密封件等易损件，重新装配后进行动平衡校正。

- 控制系统升级：检查PLC程序逻辑，优化控制参数（如PID参数），更新HMI软件，确保系统稳定运行。

应急处理方案

- 突然停电：立即关闭所有阀门，防止物料倒流；记录当前工艺参数，来电后检查设备状态，确认无异常后按原工艺继续。

- 真空系统失效：启动备用真空系统，若仍无法达到真空度，停止脱气，将物料保温（45℃），分析原因并修复，物料停留时间不超过2小时，防止提前固化。

- 泄漏事故：立即停止进料，切断加热电源，启动通风系统，穿戴防护用品清理泄漏物料，检查泄漏点并修复，确认安全后重启。

维护记录与文档

建立设备维护档案，记录每次检查、维护及故障处理情况，包括日期、维护内容、更换部件型号、参数调整等，定期分析维护记录，优化维护周期和策略，确保备料罐长期稳定运行。