干变浇注车间真空浇注设备罗氏泵技术手册

一、罗氏泵概述与应用场景

1.1 罗氏泵在真空浇注系统中的功能定位

罗氏泵（又称罗茨泵或转子泵）是干变浇注车间真空浇注设备的核心真空获得部件，其主要功能是与前级泵（如水环泵、旋片泵）串联形成二级真空系统，通过“容积输送”机制快速构建并维持环氧树脂混合脱气及模具浇注所需的高真空环境。在干变浇注工艺中，环氧树脂需经过终混罐脱气（去除气泡）和模具浇注（防止气孔产生）两个关键环节，罗氏泵通过周期性改变工作容积实现气体高效输送，确保真空罐内压力在规定时间内降至工艺要求的1.33Pa以下，直接影响产品绝缘性能和机械强度。

在混合脱气阶段，罗氏泵需配合时间继电器实现定时抽真空，促进剂加入后的树脂在真空环境下释放溶解气体，此时泵的抽速稳定性（压力1Pa至1kPa区间衰减≤10%）是保证脱气效果的关键；在模具浇注阶段，泵需维持持续稳定的真空度，避免浇注过程中因压力波动导致树脂填充不均。此外，罗氏泵的无内压缩特性使其在低压环境下仍能保持较高抽速，与前级泵协同工作可覆盖从粗真空到高真空的宽压力范围，满足不同工艺环节的真空需求，是实现干变浇注自动化、高精度生产的核心保障。

1.2 设备工作环境与技术要求

干变浇注车间的工作环境具有环氧树脂蒸汽多、粉尘浓度高、温度波动大（通常15~40℃）等特点，对罗氏泵的结构设计和性能参数提出特定要求：

环境适应性要求：泵体需采用铸铁材质以耐受环氧树脂蒸汽腐蚀，转子与泵壳间保持0.1~0.8mm精密间隙，避免因温度变化导致热膨胀卡滞；进气口需配置≥3μm精度的过滤器，防止粉尘进入泵腔造成转子磨损；密封件需选用耐油橡胶（如丁腈橡胶），防止润滑油泄漏污染车间环境。

核心技术参数要求：

- 真空度：极限真空度需达1.33Pa以下（单级泵约6.5×10⁻²Pa，双级泵可达1×10⁻³Pa），满足环氧树脂深度脱气需求；

- 抽速：根据真空罐容积计算，中小型浇注系统常用30~200L/s（如150L真空罐需匹配抽速≥50L/s的泵），大型系统可选用200~500L/s；

- 转速：通常1000~3000r/min，需通过流体力学优化平衡抽气效率与振动噪声；

- 温升控制：泵体运行温度不超过环境温度+40℃（绝对温度≤80℃），防止润滑油碳化或转子热变形。

典型型号技术参数对比（表1）：

| 型号 | 极限真空度（Pa） | 抽速（L/s） | 配用功率（kW） | 转速（r/min） | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCW-18/0.6 | ≤1.33 | 18 | 4.0~5.5 | 400 | 小型终混罐脱气 |
| MH-2/150 | ≤1.33 | 150 | 7.5 | 1450 | 中型真空浇注罐 |
| RP50-8 | ≤0.1 | 50 | 4.0 | 1500 | 高精度环氧树脂脱气 |

二、罗氏泵结构组成与核心部件

2.1 泵体与转子系统

泵体与转子系统是实现气体输送的核心，其结构设计直接决定容积效率和运行稳定性。

泵体结构：分为卧式和立式两种形式。卧式泵采用水平轴线布置，进出口管道位于同一水平面，检修时无需拆卸整体设备，适合车间地面安装（需混凝土基础，水平度误差≤0.1mm/m）；立式泵电机与泵体垂直同轴安装，占地面积仅为卧式泵的1/3~1/2，适合设备密集区域，但长轴结构易产生径向跳动（需控制轴跳动≤0.05mm）。泵体材质为HT250灰铸铁，内壁经精密加工确保表面粗糙度Ra≤1.6μm，减少气体流动阻力。

转子系统：采用三叶流线型或渐开线型设计，材质为HT300铸铁或ZL108铝合金（轻量化场景）。三叶型转子通过流体力学模拟优化，容积利用率比传统双叶型提高15%~20%，且气体脉动小、噪声低（比双叶型降低5~8dB）。转子与泵壳间隙需严格控制：径向间隙0.2~0.4mm（小型泵）、0.4~0.8mm（大型泵），轴向间隙0.15~0.25mm，通过端盖垫片厚度调整，确保转子旋转时无接触摩擦，同时减少气体返流。

关键技术参数：以RP50-8型三叶转子泵为例，转子直径120mm，长度200mm，叶型曲率半径15mm，旋转一周形成4个密封容积（单个V0=0.25L），理论抽速S=4nV0（n为转速，r/s），当转速1500r/min时，抽速约50L/s，与实际测试值偏差≤5%。

2.2 传动系统与密封结构

传动系统实现转子同步反向旋转，密封结构防止气体泄漏和润滑油污染，两者共同保障泵的运行效率和真空性能。

传动系统：由齿轮箱、联轴器和电机组成。齿轮箱内装一对同步直齿或斜齿圆柱齿轮（模数2~5，精度等级GB/T 10095.2 6级），传动比严格1:1，通过键连接驱动两根转子轴反向旋转。斜齿齿轮较直齿齿轮啮合更平稳，冲击噪音降低10%~15%，但轴向力较大，需配套角接触球轴承平衡；直齿齿轮结构简单，适合中小型泵。联轴器分为刚性（无缓冲，适合同轴度高的场景）和弹性（含橡胶缓冲垫，补偿安装偏差≤0.2mm）两种，大型泵推荐弹性联轴器，减少振动传递至电机。

密封结构：

- 轴端密封：主动轴外伸端采用机械密封或骨架真空橡胶密封。机械密封由动环（碳化硅）、静环（氧化铝）、弹性元件（弹簧）组成，允许线速度≤15m/s，适合高真空场景；骨架密封采用丁腈橡胶+金属骨架结构，成本低、拆装方便，适合真空度要求≤10Pa的工况，轴端装有回油装置防止润滑油泄漏。

- 内部密封：齿轮箱与泵腔之间设迷宫式密封，通过多道环形沟槽形成节流间隙（0.1~0.3mm），利用气体阻力阻止润滑油进入泵腔；转子端面与泵盖之间采用真空橡胶圈密封，压缩量控制在20%~30%，确保真空度稳定。

2.3 润滑与冷却系统

润滑与冷却系统是保障泵长期稳定运行的关键，直接影响部件寿命和运行温度。

润滑系统：齿轮箱和轴承采用一体化润滑，中小型泵（功率≤7.5kW）采用飞溅润滑——齿轮旋转时将润滑油甩至箱壁，通过油道流入轴承；大型泵（功率＞7.5kW）采用强制供油润滑，由齿轮泵将润滑油加压（0.2~0.3MPa）输送至轴承和齿轮啮合面，确保高转速下润滑充分。润滑油需选用专用真空泵油，黏度等级ISO VG68（常温）或VG100（高温环境），具有良好的抗氧化性和抗乳化性，换油周期：连续运行时2000小时，间歇运行时每季度一次，换油前需用同型号油冲洗油腔，避免新旧油混合导致性能下降。

冷却系统：根据功率和环境温度选用空气冷却或水冷却。空气冷却型在泵壳外装散热片（片距5~8mm），通过风扇强制通风，适合环境温度≤30℃、功率≤15kW的泵；水冷却型在泵壳和齿轮箱设冷却水套，进口水温≤30℃，流量≥0.5m³/h，进出水温差控制在5~10℃，防止冷却过度导致水蒸气凝结。冷却系统需定期清理：空气冷却型每月用压缩空气吹扫散热片积尘，水冷却型每半年酸洗去除水垢，确保冷却效率。

三、工作原理与气体输送机制

3.1 容积变化与气体输送原理

罗氏泵通过转子旋转形成周期性变化的密封容积实现气体输送，其核心是“无内压缩”的容积迁移机制。

动态容积区域：转子旋转一周形成四个连续变化的容积区域（图1）：

- 进气阶段：转子旋转至进气口一侧，与泵腔形成的月牙形空间容积逐渐增大，内部压力降至被抽容器压力以下，气体通过进气口流入并充满该空间；

- 隔离阶段：转子继续旋转，密封容积与进气口完全隔离，形成独立的封闭空间；

- 输送阶段：封闭容积随转子旋转向排气口移动，此过程容积大小不变，仅实现气体物理迁移；

- 排气阶段：封闭容积旋转至排气口，与排气侧连通，气体在压力差（前级泵已降低排气侧压力）作用下快速排出。

抽速计算公式：转子旋转一周共排出4个V0（单个密封容积）的气体，抽速S（L/s）=4nV0×10⁻³（n为转速，r/s；V0为单个密封容积，L）。例如，三叶转子泵V0=0.25L，转速1500r/min（25r/s），则S=4×25×0.25=25L/s，与实际测试值偏差≤5%。

无内压缩特性：气体在输送过程中不被压缩，仅通过容积转移实现迁移，因此在工作压力范围（1Pa至1kPa）内抽速稳定。实验表明，当入口压力从1kPa降至10Pa时，抽速衰减≤10%，这一特性使其特别适合干变浇注中需持续维持低压力的场景。

3.2 与前级泵的协同工作原理

罗氏泵压缩比低（通常2~10），无法直接向大气排气，必须串联前级泵形成真空机组，其协同工作原理如下：

串联必要性：罗氏泵排气压力需由前级泵降至工作压力范围（通常≤1kPa），否则排气侧高压气体将返流至泵腔，导致抽速骤降甚至转子卡死。例如，当入口压力100Pa、排气压力100kPa时，压缩比达1000，远超允许值，需前级泵将排气压力降至1kPa，压缩比降至10，确保安全运行。

抽速比配置：根据真空度要求选择抽速比（罗氏泵抽速S1/前级泵抽速S2）：

- 常规真空（1~100Pa）：S1:S2=10:1，兼顾效率与成本；

- 高真空（≤1Pa）：S1:S2=5:1，减少前级泵返流影响；

- 粗真空（100~1000Pa）：S1:S2=20:1，缩短抽气时间。

前级泵选型：

- 真空度≤1×10⁻²Pa：选双级旋片泵（如2XZ-4型，极限真空6.5×10⁻²Pa）；

- 含可凝性蒸汽（环氧树脂蒸汽）：选水环泵（如2BV5131型）+冷凝器，防止蒸汽进入泵腔凝结；

- 大抽速场景：选滑阀泵（如H-150型，抽速150L/s），适合连续运行。

压力协调控制：系统设压力传感器监测入口压力，当前级泵将压力降至启动阈值（通常100~500Pa）时，PLC自动启动罗氏泵；运行中若压力超过上限（如800Pa），溢流阀自动开启旁路回流，避免过载。某案例显示，带溢流阀的机组可缩短粗真空阶段抽气时间30%~50%。

3.3 真空度形成与维持机制

真空度的形成与维持受转子间隙、密封性能、前级泵性能等多因素影响，需通过结构设计和工艺控制实现稳定。

影响因素分析：

- 转子间隙：间隙过大（＞0.8mm）导致气体返流增加，真空度下降；过小（＜0.1mm）易因热膨胀卡滞，需根据材质热膨胀系数（铸铁α=11.7×10⁻⁶/℃）计算常温装配间隙，确保高温运行时间隙≥0.1mm。

- 密封性能：轴端密封泄漏是主要漏源，机械密封需保证端面贴合压力均匀（弹簧压缩量5~8mm），骨架密封唇口无裂纹；管道法兰密封采用真空橡胶垫，螺栓预紧力控制在20~30N·m，防止过紧导致垫片失效。

- 前级泵性能：前级泵极限真空度需比罗氏泵低一个数量级，如罗氏泵极限真空1×10⁻³Pa，前级泵需达≤1×10⁻⁴Pa，否则系统真空度受前级泵限制。

环氧树脂蒸汽应对措施：浇注过程中释放的树脂蒸汽易在泵腔凝结，导致转子黏连或密封件老化。需在进气口加装-15℃冷媒冷凝器，将蒸汽冷凝成液体回收；泵腔内壁涂覆聚四氟乙烯涂层（厚度50~100μm），减少树脂残留；定期（每班次）通入氮气吹扫泵腔，清除残留蒸汽。

四、机械原理与传动系统设计

4.1 齿轮传动系统

齿轮传动系统实现转子反向同步旋转，其设计直接影响运行平稳性和噪声水平。

齿轮结构与参数：采用直齿或斜齿圆柱齿轮，材料为20CrMnTi（渗碳淬火，硬度HRC58~62），齿面精度GB/T 10095.2 6级，确保传动误差≤0.02mm。斜齿齿轮螺旋角β=8°~15°，重合度ε=1.8~2.5（直齿ε=1.2~1.5），啮合更平稳，噪声比直齿低3~5dB，但产生轴向力（F=2Ttanβ/d，T为扭矩，d为分度圆直径），需配套角接触球轴承（如7206AC）承受轴向力；直齿齿轮无轴向力，适合小型泵（功率≤5.5kW）。

安装形式对比：

- 同侧布置：电机与齿轮箱位于转子同一侧，结构紧凑，但主动轴受扭矩和弯矩复合作用，易产生扭转变形（≤0.1mm/m），需加粗轴径（≥30mm）；

- 分置布置：电机与齿轮箱分置转子两侧，轴受力均匀，振动值≤2.8mm/s，维护方便（无需拆卸电机即可检修齿轮），适合大中型泵。

润滑与维护：齿轮啮合面润滑采用齿轮油（ISO VG100），油位需浸没齿轮1/3齿高，每运行100小时检查油位，2000小时更换新油；定期（每季度）用塞尺测量齿侧间隙，标准值0.15~0.3mm，超过0.5mm需更换齿轮，防止转子相位偏移导致碰撞。

4.2 轴承配置与载荷分布

轴承支撑转子轴，需同时承受径向力和轴向力，其选型与配置直接影响运行寿命。

轴承选型：

- 径向力主导：深沟球轴承（如6206），结构简单，适合转速≤2000r/min、径向力≤5kN的场景；

- 复合载荷：角接触球轴承（如7206AC），可同时承受径向力和轴向力，接触角15°~25°，适合高转速（2000~3000r/min）；

- 重载场景：圆柱滚子轴承（如NU206），径向承载能力比深沟球轴承高50%，适合大型泵（功率≥15kW）。

双端支撑结构：转子轴采用双端支撑，前端（靠近转子）轴承间距L1=100~150mm，后端（靠近齿轮）间距L2=80~120mm，支撑跨距L=L1+L2，轴的最大挠度需≤0.05mm，防止转子与泵壳摩擦。轴承间隙：径向间隙0.02~0.05mm（小型泵）、0.05~0.1mm（大型泵），通过轴肩和锁紧螺母定位，确保轴向窜动量≤0.1mm。

载荷分布：转子运行时受气体压力产生径向力Fr=P×A（P为压差，A为转子投影面积），例如压差100kPa、转子直径120mm时，Fr≈1130N，由前后轴承按1:1.5比例分担（前端受力大）；齿轮传动产生的轴向力由角接触轴承承受，通过轴承组合（面对面或背对背安装）抵消。

4.3 轴系与转子平衡技术

轴系与转子的平衡精度直接影响振动和噪声，需通过严格设计和工艺控制实现。

轴系设计：轴材料选用45#钢（调质处理，硬度HB220~250），直径根据扭矩计算（d≥16×(P/n)^(1/3)，P为功率kW，n为转速r/min），例如7.5kW、1500r/min时，d≥16×(7.5/1500)^(1/3)≈32mm。轴的直线度要求≤0.2mm/m，加工后需经校直处理，确保运行时挠度≤0.05mm。

转子平衡等级：采用G2.5级动平衡（ISO 1940），允许不平衡量U=m×e（m为转子质量kg，e为许用偏心距mm），例如转子质量50kg、转速1500r/min时，e=2.5mm/s×1000/(2πn)=2.5×1000/(2×3.14×25)≈16μm，U=50×0.016=0.8kg·mm。平衡工艺：先进行静平衡（消除质心偏移），再进行动平衡（消除偶不平衡），平衡后在转子端面标注平衡块位置，避免后续拆装时破坏平衡。

现场平衡校正：运行中若振动速度＞4.5mm/s，需进行现场动平衡，步骤如下：

- 用振动传感器采集轴承水平、垂直方向振动频谱，确定1倍频（转速频率）幅值占比＞70%（不平衡特征）；

- 在转子指定位置（厂家标记）加装试重块，测量振动变化；

- 计算平衡块质量和角度，通过加重或去重（钻孔）实现平衡，最终振动速度≤2.8mm/s。

五、控制系统与安全保护

5.1 PLC控制系统构成

PLC控制系统是罗氏泵自动化运行的核心，实现泵组启停、参数监测和联锁保护，其构成如下：

硬件组成：

- CPU模块：选用西门子S7-1200或三菱FX5U系列，处理速度≥0.1μs/指令，支持数字量I/O（≥32点）和模拟量I/O（≥8点），满足多传感器信号采集和多执行器控制需求；

- 电源模块：输入AC 220V，输出DC 24V/5A，为CPU、I/O模块和传感器供电，需配置浪涌保护器（防雷击）和隔离变压器（抗干扰）；

- I/O模块：数字量输入（DI）采集压力开关、限位开关信号，数字量输出（DO）控制接触器、继电器；模拟量输入（AI）接收温度、压力传感器4~20mA信号，模拟量输出（AO）控制调节阀开度；

- 人机界面（HMI）：10寸触摸屏，显示真空度、温度、转速等参数，支持手动/自动切换、参数设置和故障报警查询。

软件逻辑：采用循环扫描工作方式（扫描周期50~200ms），流程为“输入采样→程序执行→输出刷新”。核心控制程序包括：

- 泵组启停逻辑：按“前级泵启动→压力达标→罗氏泵启动”顺序执行，通过定时器（TON）和计数器（CTU）实现延时控制；

- 参数调节逻辑：对温度、压力采用PID调节，如当真空度低于设定值时，增大前级泵频率（变频控制）；

- 故障处理逻辑：采用梯形图（LD）或结构化文本（ST）编写故障诊断程序，当检测到超温、过载等信号时，触发停机并记录故障代码。

5.2 传感器与监测系统

传感器实时监测泵组运行参数，为控制和保护提供依据，其选型与安装直接影响监测精度。

温度传感器：

- 轴承温度：采用PT100铂电阻（精度A级，-50~200℃），安装于轴承箱预留孔（深度≥20mm，与轴承外圈接触），测量值通过隔离变送器转换为4~20mA信号接入PLC，正常温度≤70℃，超80℃触发停机；

- 泵体温度：红外温度传感器（测量范围0~200℃，精度±1℃）非接触式监测泵壳表面温度，避免安装孔泄漏风险；

- 油温：插入式热电阻（安装于齿轮箱油腔），监测润滑油温度，超60℃时启动冷却风扇（空气冷却型）或增大冷却水流量（水冷却型）。

压力传感器：

- 入口真空度：皮拉尼电阻真空计（测量范围10⁻³~10⁵Pa，精度±5%FS），安装于进气口管道（距泵入口≥3倍管径），避免气流扰动影响测量；

- 出口压力：扩散硅压力变送器（测量范围0~100kPa，精度±0.5%FS），监测排气侧压力，超1kPa时触发溢流阀动作；

- 冷却水压力：压力开关（设定值0.2MPa），监测冷却水进口压力，欠压时报警（不停机）。

传感器校准：每半年进行一次校准，温度传感器用恒温油槽比对（误差≤0.5℃），压力传感器用标准压力源校准（误差≤0.2%FS），校准数据记录存档，超差传感器需更换或维修。

5.3 启停控制与联锁保护

罗氏泵的启停需严格遵循时序逻辑，配合联锁保护功能确保设备安全运行。

启动流程（自动模式）：

- 系统上电，PLC自检（传感器、执行器状态），无故障时HMI显示“就绪”；

- 操作人员按下“启动”按钮，PLC输出信号启动前级泵（KM1吸合），同时打开前级泵进气阀；

- 压力传感器监测系统压力，降至启动阈值（通常100~500Pa）时，PLC延时5s后启动罗氏泵（KM2吸合），同时关闭旁通阀；

- 系统进入稳定运行，HMI显示实时真空度、温度等参数，真空度达工艺值（如1.33Pa）后，PLC发出“就绪”信号，允许进行浇注工艺。

运行监控：PLC持续监测以下参数：

- 真空度：低于设定下限（如0.1Pa）时，减小前级泵抽速；高于上限（如10Pa）时，增大前级泵抽速；

- 温度：轴承温度超80℃或泵体温度超100℃时，触发声光报警并停机；

- 电流：电机电流超额定值1.2倍时，延时3s停机，防止过载烧毁。

停止流程（正常停机）：

- 工艺结束后，操作人员按下“停止”按钮，PLC打开旁通阀泄压；

- 系统压力升至1000Pa后，停止罗氏泵（KM2断开），延时10s后停止前级泵（KM1断开）；

- 关闭冷却水阀门，HMI显示“已停机”，完成停止流程。

紧急停机：出现以下情况时触发急停：

- 转子卡死（电机电流突增≥2倍额定值）；

- 机械密封大量泄漏（油位5分钟内下降＞10%）；

- 振动速度＞11.2mm/s（破坏性振动）。急停时PLC立即切断所有泵电源，同时打开泄压阀，防止泵腔负压损坏部件。

六、常见故障分析与处理对策

6.1 极限压力不达标故障

极限压力不达标（实测值＞1.33Pa）是影响产品质量的常见故障，需从系统、泵体、前级泵三方面排查：

故障成因与定位：

- 系统泄漏：管道法兰密封不良、阀门内漏、真空计接口漏气等，占故障总数的60%。可用氦质谱检漏仪检测，喷氦气于可疑点，真空计示值突增处即为漏点；

- 前级泵性能不足：旋片泵叶片磨损（间隙＞0.3mm）、油位不足或油质劣化，导致前级极限压力升高（如从10⁻²Pa升至10⁻¹Pa）；

- 泵体内部问题：转子间隙过大（＞0.8mm）、机械密封泄漏、润滑油污染（含水分或杂质），导致气体返流增加。

处理对策：

- 泄漏处理：拆卸泄漏法兰，更换老化橡胶垫（压缩量20%~30%），螺栓对角均匀紧固（力矩25~30N·m）；阀门内漏需研磨阀座或更换阀芯；

- 前级泵维修：拆解旋片泵，更换磨损叶片（厚度偏差≤0.05mm）和弹簧，清洗油腔后加注新油（ISO VG68），确保油位至油镜2/3；

- 泵体修复：测量转子间隙，超差时返厂研磨泵壳或更换转子；更换机械密封（动环、静环平面度≤0.005mm）；彻底更换润滑油，并用热油（60℃）冲洗油腔去除杂质。

案例：某车间LCW-18/0.6型泵极限压力升至5Pa，检漏发现进气口法兰垫片老化，更换丁腈橡胶垫并紧固后，压力恢复至1.2Pa，故障排除。

6.2 抽速不足故障

抽速不足（实测抽速＜额定值80%）导致脱气时间延长，影响生产效率，主要成因及对策如下：

故障成因：

- 管道流阻过大：管径过小（如Φ50mm管道用于150L/s抽速场景）、弯头过多（≥3个90°弯头），导致有效抽速下降30%~50%；

- 过滤器堵塞：进气口过滤器滤芯积尘厚度＞2mm，或树脂蒸汽凝结堵塞滤孔，气流阻力增大；

- 前级泵抽速不匹配：前级泵抽速不足（如S2=10L/s匹配S1=150L/s，抽速比15:1＞推荐值10:1），导致罗氏泵入口压力＞1kPa，抽速衰减；

- 转子与泵壳摩擦：热膨胀或异物进入导致转子与泵壳接触，容积效率下降。

处理对策：

- 管道改造：根据流导公式（C=3.14×d⁴/(128μL)，d为管径m，L为管长m，μ为气体黏度Pa·s）计算，将Φ50mm管道（流导C1）更换为Φ80mm（C2≈(80/50)⁴C1≈6.5C1），抽速可提升30%；

- 过滤器清洁：拆卸过滤器，用压缩空气（0.4MPa）反向吹扫滤芯，顽固污渍用中性洗涤剂超声清洗（40kHz，30min），积尘严重时直接更换滤芯；

- 前级泵匹配：用皂膜流量计实测前级泵抽速，如S2=10L/s，需更换为S2=15L/s的前级泵（S1:S2=10:1）；

- 摩擦处理：拆解泵体，清除异物（如树脂颗粒），测量转子间隙，超差时调整泵盖垫片厚度，确保间隙0.1~0.8mm。

验证方法：采用节流法测量抽速，在进气口安装标准孔板，测量孔板前后压差，通过公式S=Q/(P1-P2)（Q为标准流量，P1/P2为孔板前后压力）计算实际抽速，应≥额定值90%。

6.3 异常噪音与振动故障

异常噪音（声压级＞85dB）和振动（速度＞4.5mm/s）不仅影响操作环境，还可能导致部件疲劳损坏，需分类处理：

故障分类与特征：

- 机械碰撞声：“咔咔”声，周期性出现（与转速同步），多因泵腔进入异物（金属碎屑、密封残渣）或转子相位偏移；

- 轴承噪音：“嗡嗡”高频声，频谱图中出现轴承特征频率（如外圈故障频率f=0.3×n），因轴承滚道点蚀、滚珠磨损；

- 齿轮噪音：“啸叫”声，伴随1倍频谐波，因齿轮啮合间隙过大（＞0.5mm）或齿面磨损；

- 气蚀噪音：“噼啪”声，无明显周期，因入口压力过低（＜1Pa）导致气体在泵腔汽化。

处理对策：

- 异物清理：停机后拆卸泵盖，用内窥镜检查泵腔，取出异物（如金属屑用磁铁吸附），清理后测量转子间隙，必要时重新平衡转子；

- 轴承更换：拆卸轴承箱，用拉马工具取出旧轴承，检查轴颈有无磨损（表面粗糙度Ra≤1.6μm），安装新轴承（型号与原厂一致），填充润滑脂（锂基脂，量为轴承空间30%~40%），试运转振动速度应≤2.8mm/s；

- 齿轮调整：用塞尺测量齿轮啮合间隙，超差时更换齿轮或调整齿轮箱垫片，确保间隙0.15~0.3mm，同时检查齿轮箱油位，不足时补充润滑油；

- 气蚀处理：增大前级泵抽速（如S2从10L/s增至15L/s），或提高入口压力（通过旁通阀微量补气），使入口压力维持在1~10Pa。

案例：某泵运行中出现“嗡嗡”噪音，振动频谱显示外圈故障频率f=0.3×25=7.5Hz（转速1500r/min=25r/s），更换轴承（7206AC）后噪音降至75dB，振动速度2.2mm/s，恢复正常。

6.4 过热故障

泵体温度超80℃（轴承）或100℃（泵壳）称为过热故障，长期运行会导致润滑油碳化、密封件老化，需及时处理：

故障成因：

- 压缩比过高：入口压力＞500Pa（如前级泵故障导致排气压力升高），气体在泵腔绝热压缩，温度骤升（压缩比10时温升≈80℃）；

- 冷却失效：空气冷却型散热片积尘（厚度＞1mm）、风扇损坏，或水冷却型冷却水流量不足（＜0.5m³/h）、水温过高（＞35℃）；

- 润滑不良：润滑油量不足（油位＜油镜1/2）、油质劣化（黏度降低＞20%）或牌号错误（用液压油代替真空泵油），摩擦热无法散发；

- 转子摩擦：转子与泵壳间隙过小（＜0.1mm），或轴承卡滞导致摩擦加剧。

处理对策：

- 压缩比控制：检查前级泵性能，修复或更换前级泵，确保入口压力≤500Pa；若工艺允许，打开旁通阀微量泄压，降低压缩比至≤10；

- 冷却系统修复：空气冷却型用压缩空气吹扫散热片（沿散热方向），更换损坏风扇（转速≥1500r/min）；水冷却型清洗管道水垢（用柠檬酸溶液循环冲洗），确保冷却水流量≥0.5m³/h、进口温度≤30℃；

- 润滑优化：补充或更换润滑油（ISO VG68真空泵油），换油前用热油冲洗油腔，清除碳化残渣；检查润滑系统，飞溅润滑需确保齿轮浸入油位1/3齿高，强制供油需确保油压0.2~0.3MPa；

- 间隙调整：拆解泵体，测量转子间隙，通过研磨泵盖或更换转子调整至0.1~0.8mm，轴承卡滞时更换轴承并检查轴颈配合间隙（过盈量0~0.01mm）。

预防措施：在泵壳安装温度传感器，与PLC联动，当温度超70℃时提前启动冷却增强模式（如增大风扇转速、提高冷却水流量），避免过热故障发生。

七、维护保养与预防性维修

7.1 日常检查与记录

日常检查是及时发现潜在故障的基础，需制定标准化检查流程并记录：

开机前检查（每班）：

- 油位与油质：齿轮箱油位应在油镜1/2~2/3处，油质透明（无乳化、发黑、杂质），乳化时需检查冷却系统是否漏水，发黑时需立即换油；

- 地脚螺栓：用扳手检查泵体、电机地脚螺栓，确保无松动（扭矩25~30N·m），防松螺母无脱落；

- 过滤器：进气口过滤器滤芯表面无明显积尘，压差表指示＜0.05MPa（正常），超0.1MPa需清洁；

- 阀门状态：旁通阀关闭，进气阀、排气阀全开，冷却水阀门开度≥1/2（水冷却型）。

运行中检查（每小时）：

- 真空度：记录真空计读数，波动应≤±0.1Pa，突然升高可能是泄漏或前级泵故障；

- 温度：用红外测温仪检测轴承温度（≤70℃）、泵壳温度（≤90℃），温差超过环境温度40℃时需关注；

- 振动与噪音：监听泵体声响（均匀“嗡嗡”声），用手触摸轴承箱，振动应无明显异常（振幅≤0.1mm）；

- 电流：查看电流表，电流应≤额定值，波动≤±5%，突增可能是转子摩擦或过载。

停机后检查（每班）：

- 清洁：用压缩空气吹扫泵体表面粉尘，清理进气口滤网树脂残留；

- 密封检查：检查轴端密封有无渗油（允许轻微渗油，滴油≤1滴/h），严重渗油需更换密封件；

- 冷却水排水：冬季停机后需排空冷却水管道，防止冻裂（水冷却型）。

检查记录：填写《罗氏泵日常检查表》，记录检查时间、项目、数据及异常情况，每月汇总分析，识别趋势性问题（如真空度逐月升高）。

7.2 定期维护周期与内容

定期维护需按固定周期执行，确保部件处于良好状态，延长设备寿命：

每周维护：

- 更换齿轮箱润滑油（ISO VG68），用量以油镜1/2~2/3为准，旧油需装入专用废油桶回收；

- 清洁进气口过滤器滤芯，用压缩空气反向吹扫（压力0.4MPa），顽固污渍用清水冲洗后晾干；

- 检查皮带张紧度（V带传动型），挠度应为10~15mm（施加10N力），过松时调整电机位置，过紧时更换皮带。

每月维护：

- 拆检进气阀片，清除阀片积碳（用细砂纸打磨密封面），检查阀片弹簧弹力，自由长度减少＞10%时更换；

- 测量转子间隙，用塞尺测量径向、轴向间隙，径向＞0.8mm或轴向＞0.3mm时记录，纳入年度大修计划；

- 校准真空计和温度传感器，用标准真空计比对真空度（误差≤0.1Pa），恒温油槽校准温度（误差≤0.5℃）。

每季度维护：

- 检查机械密封，拆卸轴端压盖，查看动环、静环表面有无划痕（深度＞0.01mm需更换），弹簧无断裂、变形；

- 清洗冷却系统，空气冷却型散热片用高压水枪冲洗（压力1MPa），水冷却型用柠檬酸溶液（5%浓度）循环清洗30min，去除水垢；

- 测试联锁保护功能，模拟超温（加热传感器至85℃）、超压（出口压力1.2kPa），验证设备是否自动停机。

年度大修：

- 解体泵体，清洗转子、泵壳、齿轮箱，检查转子表面有无磨损（深度＞0.1mm需修复），泵壳内壁粗糙度Ra≤1.6μm；

- 更换轴承、密封件（机械密封、O型圈）、润滑油，轴承游隙按原厂标准调整（0.02~0.05mm）；

- 重新装配后进行动平衡校验（振动速度≤2.8mm/s），试运行4小时，监测各项参数达标（真空度≤1.33Pa，抽速≥额定值90%）。

7.3 预防性维修技术

预防性维修通过状态监测提前发现潜在故障，减少非计划停机，常用技术如下：

振动监测：

- 传感器安装：在轴承箱水平、垂直方向安装加速度传感器（量程0~50g），采样频率2kHz，连续采集振动数据；

- 趋势分析：通过振动分析软件（如SKF @ptitude）监测1倍频（不平衡）、2倍频（不对中）、轴承特征频率（故障）幅值变化，当1倍频幅值3个月内增长＞50%时，预判转子不平衡；

- 预警阈值：正常振动速度≤2.8mm/s，注意区2.8~4.5mm/s（计划维修），危险区＞4.5mm/s（立即停机）。

油液分析：

- 取样：从齿轮箱放油口取油样（50mL），使用专用取样瓶，避免污染；

- 检测项目：

  - 黏度：40℃运动黏度变化＞±15%（ISO VG68标准40℃黏度61.2~74.8mm²/s），提示油质劣化；

  - 水分：卡尔费休法检测水分＞0.1%，可能是冷却系统漏水；

  - 磨损颗粒：铁谱分析发现≥5μm颗粒数＞100个/mL，提示轴承或齿轮磨损。

红外热成像：

- 检测时机：泵运行1小时后（热稳定状态），用红外热像仪（分辨率640×512）扫描泵体；

- 异常识别：轴承箱局部热点（温度＞90℃）可能是润滑不良，齿轮箱温度分布不均可能是齿轮啮合不良，轴端密封温度过高可能是密封摩擦。

基于状态的维修计划：结合振动、油液、温度数据，制定个性化维修计划，例如：

- 轴承振动速度达3.5mm/s且油液铁颗粒增多，提前30天安排轴承更换；

- 齿轮箱油温持续升高（每月+5℃），缩短换油周期至1000小时；

- 真空度缓慢下降（每月+0.2Pa），安排泄漏检测和密封件更换。

7.4 安全操作规程

干变浇注车间存在机械伤害、触电、真空系统爆炸等风险，需严格遵守安全规程：

作业前安全准备：

- 断电挂牌：进入泵体内部检修前，关闭总电源（断路器分闸），悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌，钥匙由作业人员保管；

- 泄压操作：打开旁通阀和进气阀，使泵腔与大气连通，压力降至0MPa，防止真空残留导致部件意外移动；

- 个人防护：佩戴安全帽、防护眼镜、耐油手套，进入受限空间（如泵腔）需系安全绳，配备监护人。

机械作业安全：

- 吊装安全：拆卸泵盖、转子等重物（＞20kg）时，使用额定载荷≥2倍重物的吊具，吊点选择泵体专用吊耳，禁止用管道、电机作为吊点；

- 工具使用：使用绝缘扳手（潮湿环境），禁止用锤子直接敲击转子、齿轮等精密部件，需垫铜棒缓冲；

- 配合操作：两人以上作业时，明确指挥信号（如“起吊”“停止”），避免误操作导致挤压、碰撞。

电气安全：

- 接地检查：电机、控制柜接地电阻≤4Ω，用接地电阻测试仪每月检测，松动时紧固接地螺栓；

- 带电作业禁止：禁止在带电状态下插拔PLC模块、传感器接线，测量电压需用万用表（量程AC 600V），单手操作防止触电；

- 防雷保护：雷雨季节前检查浪涌保护器（SPD）状态指示灯，损坏时立即更换，确保防雷有效。

应急处置：

- 机械伤害：发生挤压、切割伤时，立即停机，用干净纱布压迫止血，送医治疗；

- 触电事故：立即切断电源，对伤者进行心肺复苏（必要时），拨打急救电话；

- 真空爆炸：若泵腔因异物摩擦起火，立即打开泄压阀，用二氧化碳灭火器灭火，禁止用水直接喷射高温部件。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

表2：常用罗氏泵技术参数汇总

| 型号 | 极限真空度（Pa） | 抽速（L/s） | 配用功率（kW） | 转速（r/min） | 进出口径（mm） | 重量（kg） | 冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCW-18/0.6 | ≤1.33 | 18 | 4.0~5.5 | 400 | 50 | 180 | 空气冷却 |
| LCW-100/0.6 | ≤1.33 | 100 | 37 | 254 | 100 | 850 | 水冷却 |
| MH-2/150 | ≤1.33 | 150 | 7.5 | 1450 | 80 | 320 | 空气冷却 |
| RP50-8 | ≤0.1 | 50 | 4.0 | 1500 | 65 | 210 | 空气+水冷却 |
| ZJ-300 | ≤6.5×10⁻² | 300 | 15 | 1450 | 125 | 1200 | 水冷却 |

8.2 常见问题FAQ

Q1：润滑油乳化的原因及处理？

A1：原因：冷却系统漏水（水进入齿轮箱）、环境湿度高（空气中水分凝结）、换油时混入水分。处理：更换乳化油，用热油（60℃）冲洗油腔，检查冷却系统泄漏点（如密封圈老化）并修复，齿轮箱通气孔加装干燥剂。

Q2：转子间隙调整标准是什么？

A2：径向间隙：小型泵0.1~0.3mm，中型泵0.3~0.5mm，大型泵0.5~0.8mm；轴向间隙：所有型号0.15~0.25mm，通过泵盖垫片厚度调整（垫片每减薄0.1mm，轴向间隙减小0.1mm）。

Q3：前级泵突然停机，罗氏泵如何保护？

A3：系统设压力联锁，前级泵停机后，压力传感器检测到排气压力超1kPa，PLC立即打开旁通阀泄压，同时停止罗氏泵，防止高压气体返流导致转子卡死。

Q4：真空度达标但抽速不足，可能原因？

A4：可能是管道流阻过大（管径小、弯头多）、过滤器堵塞、前级泵抽速与罗氏泵不匹配（抽速比＞20:1），需依次检查管道、清洗过滤器、更换前级泵。

8.3 维护记录表格模板

表3：罗氏泵日常检查表

| 日期 | 时间 | 真空度（Pa） | 轴承温度（℃） | 电流（A） | 振动情况 | 检查人 | 备注（异常及处理） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-01 | 08:00 | 1.2 | 58 | 12.5 | 正常 | 张三 | - |
| 2025-01-01 | 09:00 | 1.3 | 60 | 12.3 | 正常 | 张三 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

表4：定期维护记录表

| 维护类型 | 日期 | 维护项目 | 数据（标准/实测） | 执行人 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每周维护 | 2025-01-05 | 更换润滑油 | 油位2/3（标准） | 李四 | 王五 |
| 每月维护 | 2025-01-30 | 转子径向间隙 | 0.3mm（0.1~0.5） | 李四 | 王五 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

表5：故障处理记录表

| 故障日期 | 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-10 | 真空度升至5Pa | 进气法兰垫片老化 | 更换丁腈橡胶垫，紧固螺栓 | 恢复1.2Pa | 赵六 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |