干变浇注车间废气处理系统详解

一、系统结构

干变浇注车间废气处理系统通过多级处理单元协同作用，实现废气的收集、净化与达标排放，核心结构包括以下模块：

| 模块名称 | 核心组件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 废气收集模块 | 集气罩（顶吸/侧吸式）、负压通风管道、离心风机 | 通过负压将浇注过程中产生的高温废气（含VOCs、颗粒物、硫化物等）集中捕获，防止无组织排放[^1][^2]。 |
| 预处理模块 | 火花捕集器、旋风除尘器、喷淋降温塔、干式过滤器 | 去除废气中的火花（防止后续设备燃爆）、大颗粒粉尘（如型砂、金属氧化物），并将高温废气（200-600℃）冷却至80℃以下，保护后续净化设备[^1][^3]。 |
| 净化处理模块 | 活性炭吸附塔（蜂窝状活性炭）、催化燃烧装置（RCO/RTO）、布袋除尘器 | - 活性炭吸附有机物（如苯系物、酚类）； - 催化燃烧将吸附的VOCs在250-300℃下分解为CO₂和H₂O； - 布袋除尘器过滤细小粉尘（效率≥99%）[^2][^4]。 |
| 控制系统模块 | PLC控制器、在线监测传感器（温度/压力/浓度）、电磁阀、触摸屏 | 实时监控设备运行参数，自动切换吸附/脱附流程，联动风机、阀门等执行机构[^4][^5]。 |
| 安全与排放模块 | 防爆膜、泄爆口、阻火器、排气筒（高度≥15m）、尾气在线监测仪 | 防止设备超压爆炸，确保处理后废气中VOCs浓度≤50mg/m³、颗粒物≤10mg/m³，符合GB 3095-2018标准[^4][^5]。 |

二、核心功能

- 高效废气捕获

  - 集气罩覆盖浇注工位，通过风机产生负压（风压500-2000Pa），捕获效率达90%以上，避免废气扩散至车间环境[^1][^5]。

- 污染物分级去除

  - 颗粒物控制：旋风除尘器去除粒径＞10μm的粉尘，布袋除尘器过滤粒径＜1μm的超细粉尘[^2]。

  - VOCs净化：活性炭吸附低浓度VOCs（≤1000mg/m³），催化燃烧处理高浓度废气（＞500mg/m³），净化效率达95%-99.5%[^4]。

  - 有害气体处理：喷淋塔通过碱性溶液（如NaOH）吸收SO₂、NOx等酸性气体，中和效率＞80%[^3]。

- 自动化与节能运行

  - 采用PLC+触摸屏实现全自动控制，支持远程监控；催化燃烧装置通过蓄热体回收热量（节能率＞70%），降低电耗[^4][^5]。

- 安全防护

  - 配置温度传感器（监测催化床温度，超350℃自动停机）、防爆膜（爆破压力0.15MPa）及CO浓度报警，防止火灾爆炸风险[^4]。

三、机械原理

系统通过流体力学与机械传动实现废气定向流动与净化：

- 废气输送机制

  - 离心风机通过皮带传动驱动叶轮旋转，产生负压将废气从集气罩吸入管道（风速12-18m/s），管道采用坡度设计（≥3°）防止积液[^1][^4]。

  - 风量调节通过变频电机控制风机转速，匹配浇注间歇期（低风量）与连续生产期（高风量）需求[^5]。

- 预处理设备机械结构

  - 旋风除尘器：废气沿切线进入圆柱筒，在离心力作用下，大颗粒（＞10μm）被甩向筒壁，通过底部灰斗排出[^2]。

  - 喷淋降温塔：废气与雾化水逆向接触，通过气液热交换降温，水雾由高压泵（压力0.3-0.5MPa）驱动喷嘴产生[^3]。

- 净化设备核心机械原理

  - 活性炭吸附塔：采用抽屉式活性炭模块（填充量50-200kg/塔），通过气动阀门切换吸附/脱附模式，脱附时热空气（120-180℃）逆向吹扫活性炭[^4]。

  - 布袋除尘器：滤袋（材质PPS或PTFE）垂直悬挂，通过脉冲电磁阀（压力0.4-0.6MPa）喷吹压缩空气，使滤袋振动清灰（清灰周期1-3分钟）[^2]。

  - 催化燃烧装置：内置蜂窝状催化剂（Pt/Rh贵金属），废气与高温烟气在蓄热陶瓷体（比热容0.8kJ/kg·℃）中换热，实现能量回收[^4]。

四、控制原理

系统采用PLC为核心的闭环控制，结合传感器与执行器实现智能化运行：

- 核心控制逻辑

  - 参数监测：通过温度传感器（催化床、废气入口）、压力变送器（管道风压）、VOCs在线监测仪（PID传感器）实时采集数据[^5]。

  - 自动调节：

    - 当VOCs浓度＞500mg/m³时，PLC启动催化燃烧装置（预热至250℃）；

    - 布袋除尘器压差＞1500Pa时，触发脉冲清灰；

    - 风机出口温度＞80℃时，联动喷淋降温塔补水[^4][^5]。

- 吸附-脱附循环控制

  - 双吸附塔交替工作：塔A吸附时，塔B进行脱附（热空气吹扫+氮气冷却），切换周期由活性炭饱和度（通过出口VOCs浓度判断）决定[^4]。

- 安全联锁控制

  - 防爆膜破裂→系统紧急停机并关闭进气阀；

  - 催化床温度＞350℃→切断加热电源并启动冷风稀释；

  - 风机故障→触发声光报警并打开旁通阀门[^4]。

五、常见故障、成因与对策

| 故障类型 | 可能成因 | 解决对策 |
| --- | --- | --- |
| 风机振动异常（振幅＞0.1mm） | 叶轮积灰失衡、轴承缺油或磨损、皮带张紧度不均 | 清理叶轮粉尘、补充锂基润滑脂（型号3#）、调整皮带轮平行度（偏差≤0.5mm）[^4]。 |
| 活性炭吸附效率下降 | 活性炭饱和（吸附量达8-10%）、进气湿度＞80%导致活性炭结块 | 启动脱附再生（180℃热空气吹扫3小时）、前置除湿装置（如硅胶干燥塔）[^4][^5]。 |
| 布袋除尘器压差过高（＞2000Pa） | 滤袋堵塞（粉尘黏结）、脉冲阀故障（膜片破损） | 更换滤袋（寿命8000小时）、检修电磁阀（更换密封垫）并提高喷吹压力至0.6MPa[^2]。 |
| 催化燃烧温度异常（＜200℃） | 电加热管损坏、催化剂中毒（硫/氯元素附着）、废气流量过大 | 更换加热管（功率3-6kW）、更换催化剂（寿命2-3年）、降低风机转速（减小风量）[^4]。 |
| 系统报警停机（防爆膜破裂） | 废气中易燃物浓度超标（如苯系物＞25%LEL）、火花捕集器失效 | 检查上游工艺是否泄漏有机溶剂、清理火花捕集器滤网（目数100目）并加装阻火器[^4]。 |

总结

干变浇注车间废气处理系统通过“收集-预处理-净化-排放”全流程控制，实现对高温、高湿、多污染物废气的高效治理。设备工程师需重点关注风机与泵类的机械维护（如润滑、动平衡）、过滤材料（活性炭、滤袋）的定期更换，以及控制系统传感器校准，确保系统长期稳定运行，满足环保排放与生产安全要求。