干变浇注车间固化炉废气处理设备技术手册

一、设备概述

1.1 设备用途与应用场景

干变浇注车间固化炉废气处理设备是针对干式变压器浇注工艺中固化炉排放的高温有机废气及粉尘进行净化处理的关键环保设备。其核心功能是通过系统化的收集、预处理、净化及排放控制，实现废气中颗粒物（如环氧树脂粉尘、石英砂颗粒）和挥发性有机物（VOCs，主要包括苯系物、酚类、酯类等）的高效去除，确保排放气体符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）及地方环保要求。

该设备主要应用于干式变压器生产车间的固化炉废气处理场景，需适应以下工况特点：废气温度波动大（200-400℃）、污染物成分复杂（含高温粉尘与多组分VOCs）、排放具有阵发性（浇注固化阶段集中排放）。典型应用案例包括：

- 中型变压器生产车间：配置处理风量10000-15000m³/h的设备，处理固化炉排放的含苯乙烯废气（浓度200-800mg/m³），粉尘去除率≥99%，VOCs去除率≥95%；

- 大型综合性车间：采用“多炉一塔”集中处理模式，处理风量20000-30000m³/h，适应多台固化炉交替运行产生的废气，通过PLC联动控制实现风量动态调节；

- 高湿度环境车间：在南方地区车间（相对湿度60%-85%），需集成除湿预处理单元，避免活性炭吸附效率下降，保障设备在高湿工况下稳定运行。

设备的应用可有效解决干变浇注过程中的废气污染问题，降低车间操作人员健康风险，同时满足环保部门对工业废气排放的严格监管要求，是干变生产企业实现绿色制造的必要装备。

1.2 主要技术参数与性能指标

干变浇注车间固化炉废气处理设备的核心技术参数与性能指标如下表所示，其中设计值基于行业标准与典型工况需求，实测值参考国内主流设备运行数据：

| 参数类别 | 具体参数 | 设计值 | 实测值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理能力 | 处理风量 | 5000-30000m³/h | 5000-30000m³/h | 皮托管法（GB/T 16157） |
|  | VOCs进口浓度 | 50-5000mg/m³ | 50-4800mg/m³ | 气相色谱法（HJ 644） |
|  | 废气进口温度 | 150-400℃ | 150-380℃ | 热电偶法（GB/T 10184） |
| 净化效率 | 粉尘去除率 | ≥99% | 99.2%-99.8% | 重量法（GB/T 16157） |
|  | VOCs去除率 | ≥95% | 95.5%-99.5% | 气相色谱法（HJ 644） |
|  | 臭气浓度去除率 | ≥90% | 92%-98% | 三点比较式臭袋法（GB/T 14675） |
| 能耗指标 | 风机单位能耗 | ≤0.15kW·h/1000m³ | 0.12-0.14kW·h/1000m³ | 功率计法（GB/T 1028） |
|  | 催化燃烧自供热浓度阈值 | ≥2000mg/m³ | 1800-2200mg/m³ | 热平衡计算法 |
|  | 电加热功率 | 30-100kW | 30-100kW | 功率计法（GB/T 1028） |
| 安全参数 | 防爆等级 | Ex dⅡBT4 | Ex dⅡBT4 | 依据GB 3836.1-2010 |
|  | 燃烧室最高允许温度 | ≤400℃ | ≤380℃ | 热电偶法（GB/T 10184） |
|  | 系统运行压力 | -5kPa-5kPa | -4.5kPa-4.8kPa | 压力变送器法（JJG 882） |
| 排放指标 | 颗粒物排放浓度 | ≤10mg/m³ | 3-8mg/m³ | 重量法（GB/T 16157） |
|  | NMHC排放浓度 | ≤50mg/m³ | 15-45mg/m³ | 气相色谱法（HJ 644） |
|  | 排气筒高度 | ≥15m | 15-20m | 钢尺测量法 |

注：实测值为国内某干变生产企业2024年设备运行数据，测试条件为处理风量15000m³/h、VOCs进口浓度800mg/m³、废气进口温度280℃。

二、结构组成与功能描述

2.1 废气收集系统结构与功能

废气收集系统是处理流程的起点，主要由集气罩、通风管道及引风机组成，核心功能是将固化炉产生的高温废气（200-400℃）在扩散前有效捕获并输送至后续处理单元，其结构设计直接影响收集效率（要求≥90%）。

集气罩：根据固化炉结构特点，通常采用伞形或侧吸式设计。伞形集气罩（直径1.5-3m）安装于固化炉顶部，通过罩口负压（0.3-0.8m/s风速）将上升废气捕获，适用于顶部开口的固化炉；侧吸式集气罩（尺寸1.2m×0.8m）安装于炉体侧面，与炉门联动（炉门开启时自动启动），适用于侧开门固化炉。集气罩材质选用304不锈钢（厚度2-3mm），内衬耐高温保温层（硅酸铝棉，厚度50mm），防止高温废气导致罩体变形及热量损失。

通风管道：采用圆形截面（管径300-800mm），材质为304不锈钢或Q235碳钢（内衬防腐涂层），管径根据处理风量计算（公式Q=3600×A×v，其中A为管道截面积，v为风速10-15m/s）。管道布置遵循“短路径、少弯头”原则，弯头曲率半径≥1.5倍管径，以降低阻力损失；管道坡度设置为3‰-5‰，最低点设排水阀，防止冷凝水积聚。为避免高温废气在管道内结焦，管道外壁缠绕电伴热带（功率20W/m），维持管内温度≥180℃（高于树脂凝固点150℃）。

引风机：选用离心式高温风机（型号Y5-47，功率15-75kW），配置变频电机（调速范围10-50Hz），通过调节转速控制风量（5000-30000m³/h）。风机叶轮采用耐磨铸钢材质，轴承座外置（避免高温影响润滑），配备温度传感器（监测轴承温度≤65℃）及振动传感器（监测振幅≤0.1mm/s），实现异常预警。风机出口设止回阀，防止停机时气流倒灌。

系统功能实现依赖“负压平衡”设计：通过引风机提供的风压（1500-3000Pa）克服管道阻力（500-1500Pa）及后续处理单元阻力（800-2000Pa），确保集气罩罩口维持稳定负压。实际运行中，通过调节风机变频频率（30-50Hz），可使管道内气流速度稳定在10-15m/s，既避免粉尘沉积（风速＜10m/s易沉积），又防止能量浪费（风速＞15m/s阻力过大）。

2.2 预处理装置结构与功能

预处理装置用于降低废气温度、去除大颗粒粉尘及调节湿度，保护后续核心处理单元（如活性炭吸附塔、催化燃烧装置），主要包括降温装置与除尘设备两部分。

降温装置：核心功能是将废气温度从200-400℃降至80℃以下（活性炭吸附适宜温度），常用类型有喷淋塔与风冷换热器。喷淋塔（直径1.5-3m，高度4-6m）内填充PP材质鲍尔环填料（直径50mm），通过顶部喷淋头（雾化粒径50-100μm）喷洒冷却水（流量5-15m³/h），与上升废气逆流接触，降温幅度可达150-200℃（如进口350℃→出口150℃）；风冷换热器（换热面积50-200m²）采用翅片管结构（材质304不锈钢），通过轴流风机（风量50000-100000m³/h）强制通风换热，降温幅度50-100℃（进口250℃→出口150℃），适用于缺水地区或对水质要求高的场景。

除尘设备：用于去除废气中90%以上的粉尘（主要为环氧树脂粉尘、石英砂颗粒，粒径5-50μm），常见组合为“旋风除尘器+布袋除尘器”。旋风除尘器（直径0.8-1.5m，锥角15°-20°）利用离心力分离粒径＞10μm的粗颗粒（效率70%-85%），其进口风速18-22m/s，灰斗设手动卸灰阀（每日排灰1次）；布袋除尘器（过滤面积10-50m²）作为二级除尘，内部悬挂PPS或PTFE滤袋（直径130mm，长度2-3m），滤袋表面预涂粉尘层（初始过滤效率99%），对粒径0.1-10μm粉尘去除率≥99.5%。除尘器壳体采用Q235碳钢（厚度4mm），配备压差变送器（监测滤袋阻力，正常范围500-1500Pa），阻力超过2000Pa时触发脉冲清灰（压缩空气压力0.4-0.6MPa，清灰周期30-60s）。

预处理装置的功能协同体现在：降温后的废气（150-200℃）进入旋风除尘器，去除粗颗粒后温度进一步降至120-150℃，再进入布袋除尘器去除细颗粒，最终使粉尘浓度从初始500-2000mg/m³降至≤10mg/m³，满足后续核心处理单元对进气粉尘浓度的要求（活性炭吸附塔要求＜5mg/m³，催化燃烧装置要求＜1mg/m³）。

2.3 核心处理单元结构与功能

核心处理单元是实现VOCs净化的关键，针对干变浇注废气中VOCs（苯系物、酚类等）的特性，主流工艺组合为“活性炭吸附塔+催化燃烧装置（RCO）”，部分低浓度场景（VOCs＜200mg/m³）可采用“UV光解+活性炭吸附”组合。

活性炭吸附塔：主要功能是通过物理吸附去除低浓度VOCs（50-500mg/m³），结构为立式圆柱形塔体（直径1.5-3m，高度4-6m），材质304不锈钢。塔内填充蜂窝状活性炭（尺寸100mm×100mm×50mm，碘值＞800mg/g，比表面积＞1000m²/g），床层高度1.2-1.5m（空塔气速0.8-1.2m/s），活性炭填充量根据处理风量与吸附容量计算（公式m=Q×C×t/ρ，其中Q为风量，C为VOCs浓度，t为吸附时间8-12h，ρ为活性炭堆积密度400-500kg/m³）。塔体分为上中下三层：上层为气流分布板（开孔率30%），使废气均匀通过床层；中层为活性炭床层（设支撑格栅）；下层为净气室，连接出风口。为避免活性炭受潮，塔体配备电加热管（功率5-10kW），维持床层温度50-60℃（环境湿度＞60%时启用）。

催化燃烧装置（RCO）：用于处理高浓度VOCs（脱附后2000-5000mg/m³），通过催化氧化反应将其分解为CO₂和H₂O（净化效率≥95%），同时回收反应热量。装置由燃烧室、催化剂床层、热交换器及辅助系统组成：燃烧室（直径1-2m，高度2-3m）采用310S不锈钢材质（耐高温1000℃），内衬陶瓷纤维保温层（厚度100mm）；催化剂床层填充铂钯贵金属催化剂（涂层量0.1%-0.3%）或锰-铜非贵金属催化剂（成本为贵金属的1/5），形状为蜂窝状（尺寸100mm×100mm×50mm，孔密度400cpsi），空速10000-15000h⁻¹；热交换器为板式（换热面积10-30m²，热回收率＞80%），利用燃烧后高温气体（400-500℃）预热待处理废气（从室温升至200-300℃）。辅助系统包括天然气燃烧器（热负荷10-50kW，点火方式电火花）、防爆阀（爆破压力0.15MPa）及阻火器（防止回火）。

工艺组合差异：“吸附+RCO”组合适用于中高浓度VOCs（200-5000mg/m³），通过活性炭吸附浓缩（浓缩比10-20倍）后进入RCO处理，可实现自供热（VOCs浓度＞2000mg/m³时）；“UV光解+活性炭吸附”组合中，UV光解装置（波长185nm+254nm，功率15-40kW）利用紫外线分解VOCs（效率30%-50%），再经活性炭吸附达标排放，适用于低浓度、易分解VOCs（如酯类），但处理效率低于RCO组合（90%-95% vs 95%-99.5%）。

2.4 排放与监控系统结构与功能

排放与监控系统用于将净化后的废气达标排放，并实时监测处理效果，确保符合环保要求，主要由排气筒、在线监测设备及自控阀门组成。

排气筒：采用圆柱形结构（直径500-800mm，高度≥15m），材质304不锈钢或Q235碳钢（外壁防腐涂装），底部设采样平台（高度1.2m，面积≥1m²），供环保部门采样监测。排气筒出口设防雨帽（锥形，角度45°），防止雨水进入；为降低出口噪声（要求＜60dB(A)），出口段安装阻抗复合式消声器（长度1-1.5m，消声量25-30dB）。

在线监测设备：核心监测参数包括VOCs浓度、颗粒物浓度、温度、压力及流量，具体配置如下：VOCs监测采用PID传感器（检测范围0-2000mg/m³，精度±5%FS），安装于排气筒采样点（距出口2倍管径处）；颗粒物监测采用激光散射法传感器（量程0-50mg/m³，精度±2%FS）；温度传感器（K型热电偶，量程0-300℃）与压力变送器（量程-10-10kPa）安装于监测平台；流量监测采用涡街流量计（量程5000-30000m³/h，精度±1%FS），安装于废气主管路。所有监测数据通过数采仪（符合HJ 212标准）实时上传至当地环保部门监控平台，数据存储周期≥1年。

自控阀门：用于系统切换与应急控制，主要包括：切换阀（气动蝶阀，口径300-600mm，响应时间＜2s），实现吸附/脱附模式切换；紧急切断阀（电动球阀，口径300-600mm），安装于废气进口总管，故障时快速关闭（＜5s）；旁通阀（气动蝶阀，口径200-400mm），安装于预处理单元前后，当处理系统故障时将废气直接排放（需满足应急排放要求，仅允许短时开启）。阀门材质根据介质选择：高温段（预处理前）采用304不锈钢，常温段采用球墨铸铁。

排放与监控系统的核心功能是保障合规排放与过程可控：通过在线监测设备实时验证处理效果（如NMHC排放浓度＜50mg/m³），自控阀门实现系统安全切换，排气筒确保废气扩散符合大气环境防护距离要求（根据环评确定，通常≥100m）。

三、机械原理与工作流程

3.1 废气收集系统工作原理

废气收集系统基于流体力学原理，通过引风机提供的动力在集气罩罩口形成负压区，使固化炉废气在浓度梯度与压力梯度作用下进入收集系统，其工作效率取决于集气罩设计、管道流体阻力及风机性能的匹配。

负压收集机制：集气罩的作用是将固化炉开口区域转化为负压区（静压-50--100Pa），根据流体连续性方程，罩口空气流速v（m/s）与处理风量Q（m³/h）的关系为Q=3600×A×v（A为罩口面积，m²）。为确保废气不扩散，罩口风速需满足0.3-0.8m/s（伞形罩取0.5-0.8m/s，侧吸罩取0.3-0.6m/s），例如某固化炉（直径2m）配套伞形集气罩（直径2.5m，面积4.9m²），设计风速0.6m/s，处理风量Q=3600×4.9×0.6≈10584m³/h，与系统设计风量匹配。

管道流体阻力：废气在管道内流动时，阻力损失包括沿程阻力（摩擦损失）与局部阻力（弯头、阀门等）。沿程阻力计算公式为ΔP=λ×(L/D)×(ρv²/2)，其中λ为摩擦系数（粗糙管取0.02-0.03），L为管道长度（m），D为管径（m），ρ为气体密度（高温废气取0.8-1.0kg/m³），v为风速（10-15m/s）；局部阻力ΔPξ=ξ×(ρv²/2)，ξ为局部阻力系数（90°弯头取1.0-1.5，三通取1.5-2.0）。例如，长度20m、管径0.5m的管道（λ=0.025，v=12m/s，ρ=0.9kg/m³），沿程阻力ΔP=0.025×(20/0.5)×(0.9×12²/2)=0.025×40×64.8=64.8Pa；1个90°弯头（ξ=1.2）的局部阻力ΔPξ=1.2×(0.9×12²/2)=1.2×64.8=77.8Pa，总阻力≈142.6Pa。

风机性能匹配：引风机的选型需满足系统总阻力（管道阻力+设备阻力）与风量需求。系统总阻力通常为1500-3000Pa（集气罩阻力50-100Pa+管道阻力300-800Pa+预处理阻力800-1500Pa+核心处理单元阻力500-1000Pa），风机全压需大于总阻力10%-20%（安全余量）。例如系统总阻力2500Pa，风机选型全压2800-3000Pa，风量与设计风量偏差≤±5%，以确保在工况波动时仍能维持稳定收集。

气流组织优化：为避免管道内粉尘沉积与结焦，需控制管道风速10-15m/s（根据粉尘粒径，粒径5-10μm取12-15m/s，粒径＞10μm取10-12m/s），风速过低（＜10m/s）易导致大颗粒粉尘沉降，过高（＞15m/s）则增加阻力与能耗。通过合理设计管道坡度（3‰-5‰），使冷凝水与沉降粉尘向最低点聚集，定期通过排水阀与清灰口排出，保障管道畅通。

3.2 预处理单元机械原理

预处理单元的核心是通过物理方法（降温、除尘）去除废气中的有害成分，为后续净化创造条件，其机械原理涉及传热学、流体力学与过滤分离技术。

降温装置原理：喷淋塔降温基于直接接触传热，高温废气（350℃）与冷却水（25℃）在填料层（鲍尔环）表面形成气液两相流，通过显热交换（废气放热、水吸热）实现降温。根据传热速率方程Q=K×A×Δt_m（Q为传热量，W；K为总传热系数，50-100W/(m²·℃)；A为传热面积，m²；Δt_m为对数平均温差），某喷淋塔处理风量15000m³/h，废气进口350℃、出口150℃（温差200℃），水进口25℃、出口45℃（温差20℃），对数平均温差Δt_m=(200-20)/ln(200/20)≈73.3℃，传热量Q=15000/3600×1.1×1.0×200≈916.7kW（空气比热容1.0kJ/(kg·℃)，密度1.1kg/m³），所需传热面积A=Q/(K×Δt_m)=916700/(80×73.3)≈156m²，对应填料层高度1.5-2m（填料比表面积200-300m²/m³）。

旋风除尘器原理：利用离心力分离粉尘，含尘气体（进口速度18-22m/s）沿切线进入圆筒（直径D），在旋转运动中产生离心加速度a（a=v²/r，v为切向速度，r为旋转半径），粉尘颗粒在离心力F=ma作用下被甩向器壁，沿壁面落入灰斗。分离效率η与颗粒直径d的关系符合分级效率曲线，对粒径＞10μm颗粒效率70%-85%，粒径＜5μm颗粒效率＜50%。临界分离粒径d_c（最小可分离粒径）计算公式为d_c=√(9μB/(πNρv_i))（μ为气体黏度，B为排气管插入深度，N为旋转圈数，ρ为颗粒密度，v_i为进口速度），通常旋风除尘器d_c=5-10μm，故作为预处理去除粗颗粒。

布袋除尘器过滤机理：滤袋对粉尘的捕集包括筛分效应（粉尘粒径＞滤袋孔径时被截留）、惯性碰撞（气流绕过纤维时，粉尘因惯性撞击纤维被捕集）、扩散效应（微小粉尘（＜1μm）因布朗运动与纤维接触被捕集）及静电吸附（粉尘与滤袋带电产生吸附）。新滤袋以筛分与惯性碰撞为主（效率90%-95%），随着粉尘在滤袋表面形成粉尘层（厚度1-3mm），扩散与静电效应增强，效率提升至99.5%以上。当粉尘层阻力超过2000Pa时，启动脉冲清灰（压缩空气以高速（60-80m/s）喷吹滤袋，使粉尘层脱落），清灰周期根据压差自动调节（30-60s）。

3.3 核心处理单元工作原理

核心处理单元的功能是去除VOCs，其工作原理基于物理吸附与催化氧化的协同作用，涉及表面化学、催化反应工程等原理。

活性炭吸附原理：活性炭具有发达的孔隙结构（微孔＜2nm，中孔2-50nm，大孔＞50nm），比表面积＞1000m²/g（每克活性炭的表面积相当于3个足球场），通过分子间范德华力（物理吸附）捕获VOCs分子。吸附过程符合Langmuir单分子层吸附模型：θ=Kp/(1+Kp)（θ为覆盖度，K为吸附平衡常数，p为VOCs分压），当VOCs分压p增大时，θ趋近于1（吸附饱和）。活性炭对不同VOCs的吸附能力差异显著，苯系物（如苯乙烯）吸附容量＞300mg/g，酯类（如乙酸乙酯）＞200mg/g，而醇类（如乙醇）因极性强、易被水取代，吸附容量＜100mg/g。吸附速率受传质控制，通过提高空塔气速（0.8-1.2m/s）与床层高度（1.2-1.5m），可缩短吸附平衡时间（通常30-60min）。

催化燃烧氧化机理：催化燃烧（RCO）是在催化剂作用下，将VOCs在低温（250-350℃）下氧化为CO₂和H₂O的过程，反应方程式为CₙHₘOₓ+(n+m/4-x/2)O₂→nCO₂+(m/2)H₂O+Q（Q为反应热）。催化剂的作用是降低反应活化能（无催化剂时反应活化能＞200kJ/mol，有催化剂时＜100kJ/mol），使反应在较低温度下进行。贵金属催化剂（Pt、Pd）通过表面活性位点（金属原子）吸附O₂分子并活化（形成O*自由基），同时吸附VOCs分子，两者在活性位点发生氧化反应；非贵金属催化剂（Mn-Cu、Mn-Ce）通过晶格氧传递实现氧化，抗硫中毒能力优于贵金属（硫含量＜50mg/m³时仍稳定运行）。反应温度需控制在250-350℃（低于400℃以避免催化剂烧结失活），空速10000-15000h⁻¹（单位体积催化剂每小时处理的气体体积），确保VOCs在催化剂床层停留时间＞0.24s（满足99%转化率要求）。

脱附再生流程：活性炭吸附饱和后需脱附再生，常用热空气脱附（120-180℃）。脱附时关闭吸附风阀，启动脱附风机（风量为吸附风量的10%-20%），将空气加热至设定温度（苯系物180℃，酯类150℃，醇类120℃）后通入活性炭床层，VOCs分子获得能量克服吸附力从孔隙中解吸，形成高浓度废气（2000-5000mg/m³）进入RCO处理。脱附时间8-12h（根据吸附饱和度调整），脱附后活性炭吸附容量恢复至初始值的80%以上，可重复使用500次以上（寿命2 - 3年）。

热量回收利用：RCO燃烧产生的高温气体（400-500℃）通过板式换热器与待处理废气（25℃）换热，热回收率＞80%。根据能量守恒，当VOCs浓度＞2000mg/m³时，反应热Q（kJ/h）=Q_废气×C×Δt（Q_废气为脱附风量，C为废气比热容，Δt为温升），可满足脱附加热需求，实现自供热运行（无需额外燃料），降低能耗（比直接燃烧节能40%-60%）。

3.4 整体工作流程与协同机制

干变浇注车间固化炉废气处理设备的整体工作流程按“废气收集→预处理→核心处理→排放”顺序进行，各单元通过控制系统实现参数匹配与模式切换，确保稳定高效运行。

全流程工作步骤：

- 废气收集：固化炉产生的高温废气（350℃，含粉尘1000mg/m³、VOCs 800mg/m³）被伞形集气罩（风速0.6m/s）捕获，经引风机（风量15000m³/h）输送至通风管道（风速12m/s）；

- 预处理：废气先进入喷淋塔（水温25℃），降温至150℃（去除部分可溶性气体），再依次通过旋风除尘器（去除＞10μm粉尘，效率80%）和布袋除尘器（去除0.1-10μm粉尘，效率99.5%），粉尘浓度降至≤5mg/m³；

- 核心处理：预处理后的废气（150℃，VOCs 800mg/m³）进入活性炭吸附塔（空塔气速1.0m/s），VOCs被吸附去除（出口浓度＜50mg/m³），净化后废气经排气筒排放；当活性炭吸附饱和（出口VOCs浓度＞50mg/m³），系统切换至脱附模式：启动脱附风机（风量2000m³/h），将空气加热至180℃后通入活性炭床层，脱附出高浓度VOCs（4000mg/m³），进入RCO装置；RCO内，废气经热交换器预热至280℃，通过催化剂床层（铂钯催化剂，温度320℃）氧化为CO₂和H₂O（去除率99%），净化后气体（450℃）经热交换器放热（预热新气）后排放；

- 排放监控：在线监测设备实时监测排气筒VOCs浓度（＜50mg/m³）、颗粒物浓度（＜10mg/m³），数据上传至环保平台，异常时触发报警。

协同机制：

- 参数匹配：引风机风量与固化炉废气产生量匹配（±10%），避免风量过大导致能耗增加或过小导致收集不完全；活性炭吸附塔与RCO的处理能力匹配（脱附风量为吸附风量的10%-20%），确保高浓度废气在RCO内充分氧化；

- 模式切换：系统采用双吸附塔交替运行设计（一塔吸附、一塔脱附），通过PLC控制气动切换阀（响应时间＜2s）实现无缝切换，保障连续处理；

- 安全联锁：当RCO燃烧室温度＞400℃（超温），系统自动打开紧急新风阀（开度30%）降温；当VOCs浓度＞LEL 25%（爆炸下限），切断废气进气并启动氮气吹扫，防止爆炸风险。

各单元的协同运行依赖控制系统对关键参数的实时调节，如根据固化炉运行状态（开/停炉）调整集气罩风量，根据VOCs浓度波动调整RCO燃烧器负荷，根据滤袋阻力调整清灰周期，确保全流程在最优工况下运行。

四、控制系统原理与操作

4.1 控制系统架构组成

干变浇注车间固化炉废气处理设备的控制系统采用分层架构，以PLC为核心，集成传感器层、执行层与人机界面，实现全流程自动化监控（控制精度±5℃，响应时间＜1s），其硬件组成如下：

控制层：核心为可编程逻辑控制器（PLC），选用西门子S7-1500系列（型号1511-1PN，14DI/10DO/4AI/2AO），支持PROFINET通讯（传输速率100Mbps），配备12寸触摸屏HMI（型号TP1200 Comfort），实现参数设置、状态显示及故障报警。PLC存储容量2MB（程序）+8MB（数据），支持梯形图（LD）、结构化文本（ST）编程，满足复杂控制逻辑需求。

传感器层：负责采集工艺参数，主要包括：温度传感器（K型热电偶，测量范围0-800℃，精度±1℃），安装于固化炉出口、换热器进出口、RCO燃烧室；压力变送器（型号EJA530A，量程-10-10kPa，输出4-20mA），监测风机前后压差、滤袋阻力、RCO燃烧室压力；VOCs传感器（PID原理，型号PID-A100，量程0-2000mg/m³，分辨率0.1mg/m³），安装于吸附塔出口与排气筒；液位传感器（电容式，型号FTC260，测量范围0-2m），监测喷淋塔水位；电流传感器（型号ACS712，量程0-100A），监测风机、泵电机电流。所有传感器信号经屏蔽电缆（双绞，屏蔽层单端接地）传输至PLC模拟量输入模块，采样频率1Hz。

执行层：包括调节与开关设备，驱动工艺参数调整：变频风机（型号YVF2-225M-4，功率37kW，调速范围10-50Hz），通过PLC模拟量输出（4-20mA）控制转速；气动阀门（型号VQ41F，口径300-600mm），由电磁阀（DC24V）控制开关，配备位置反馈器（4-20mA）；电加热管（型号SRY2，功率30-100kW），通过SSR固态继电器（型号G3NA，30A/250V）控制通断；燃气比例阀（型号ITV2030，调节范围0.01-0.5MPa），根据PLC输出的4-20mA信号调整天然气流量。

通讯网络：采用PROFINET总线连接PLC、HMI、变频驱动器及智能仪表，网络拓扑为星形结构（交换机型号SCALANCE XB005），确保数据传输稳定；配备工业以太网模块（CP1543-1），实现与车间DCS系统的数据交互（上传设备运行状态，接收生产计划信号）；通过4G DTU模块（型号USR-LTE-7S4）将在线监测数据上传至环保部门平台，符合HJ 212通讯协议。

控制系统架构的分层设计实现了“分散采集、集中控制”，传感器层采集的实时数据经PLC运算处理后，通过执行层调整设备运行状态，HMI提供人机交互界面，确保操作人员可直观掌握系统工况并进行干预。

4.2 传感器与执行机构原理

传感器与执行机构是控制系统的“感官”与“手脚”，其性能直接影响控制精度与可靠性，需理解其工作原理与特性。

温度传感器：采用K型热电偶（镍铬-镍硅），原理是两种不同金属导体组成闭合回路时，若两端温度不同（温差ΔT），回路产生热电势E（mV），E与ΔT呈线性关系（E=S×ΔT，S为塞贝克系数，K型热电偶S≈41μV/℃）。例如，测量300℃时，热电势E=41μV/℃×300℃=12.3mV，经PLC模拟量模块（分辨率16位）转换为数字信号（4-20mA对应0-800℃，300℃对应电流(300/800)×16+4=10mA）。为减少测量误差，热电偶采用三线制接法（补偿导线电阻），安装时与介质充分接触（插入深度≥10倍直径），远离电磁干扰源（与动力电缆间距＞200mm）。

压力变送器：基于电容式测量原理，被测压力作用于隔离膜片，通过硅油传递至电容敏感元件（金属膜片与固定电极组成电容C），压力变化导致膜片变形，电容C改变（ΔC∝ΔP）。变送器将ΔC转换为4-20mA电流信号（例如量程-10-10kPa，0kPa对应12mA，10kPa对应20mA）。使用前需进行零点校准（在大气压下调整输出为4mA）与量程校准（施加标准压力10kPa，调整输出为20mA），每月校准1次以确保精度。

VOCs传感器（PID）：原理是利用紫外灯（10.6eV能量）将VOCs分子电离为正离子与电子，在电场作用下形成电流I（nA），I与VOCs浓度C（mg/m³）成正比（I=K×C，K为灵敏度系数）。传感器检测下限0.1mg/m³，响应时间＜3s，但受湿度影响（湿度＞80%时读数偏低10%-15%），需在采样端加装干燥管（硅胶干燥剂）。使用中需定期（每3个月）通入标准气体（如100mg/m³异丁烯）校准，确保测量误差＜±5%。

变频风机：由三相异步电机与变频驱动器（VFD）组成，VFD通过交-直-交变换将工频电（50Hz）转换为可调频率（10-50Hz）交流电，改变电机同步转速n=60f/p（f为频率，p为极对数），实现风量调节。例如4极电机（p=2），50Hz时n=1500r/min，30Hz时n=900r/min，风量与转速成正比（Q∝n），功率与转速三次方成正比（P∝n³），因此变频调速可显著节能（30Hz运行时功率仅为50Hz的21.6%）。VFD需设置过流（额定电流150%）、过载（120%额定电流持续1min）及过压保护（DC母线电压＞700V）。

气动阀门：以压缩空气（0.4-0.6MPa）为动力，通过电磁阀控制气缸活塞运动，实现阀门开关。阀门动作时间＜2s（全开/全关），位置反馈器（电位器型）将阀位（0-100%）转换为4-20mA信号（0%对应4mA，100%对应20mA）。为防止阀门卡涩，需每周手动操作1次，气缸每月加注润滑油（ISO VG32），确保动作灵活。

4.3 控制逻辑与自动化流程

控制系统的核心逻辑是通过PLC实现“安全启动-稳定运行-故障保护”的全周期控制，包括安全联锁、PID调节、模式切换及异常处理，确保设备在安全边界内高效运行。

安全联锁控制：设备启动前需通过严格的条件检查（“与”逻辑），满足以下条件方可启动：① 固化炉运行信号正常（DI输入为ON）；② 所有阀门初始位置正确（吸附阀开、脱附阀关、旁通阀关）；③ VOCs浓度＜LEL 25%（PID传感器检测值＜6250mg/m³，假设LEL=25000mg/m³）；④ 风机轴承温度＜65℃（热电偶检测）；⑤ 急停按钮未触发（DI输入为OFF）。若任一条件不满足，PLC输出启动禁止信号（DO输出OFF），HMI显示故障代码（如“E001：VOCs浓度超标”）。

PID温度调节：RCO燃烧室温度控制是核心闭环调节环节，设定值320℃，控制变量为天然气比例阀开度（0-100%）。PLC采用增量式PID算法：Δu(k)=Kp[Δe(k)+TiΔe(k)Δt+Td(Δe(k)-Δe(k-1))/Δt]（Kp=2.0，Ti=60s，Td=10s，Δt=1s），其中Δe(k)=设定值-实际温度。当实际温度＜320℃（偏差e=+5℃），增大阀门开度（Δu=+5%）；当温度＞320℃（e=-5℃），减小开度（Δu=-5%），控制精度±5℃。为防止超调，设置输出限幅（阀门开度20%-80%）与积分分离（e＞10℃时取消积分作用）。

吸附-脱附切换逻辑：系统采用双吸附塔（A塔、B塔）交替运行，切换条件为“定时器触发”或“浓度触发”。定时器触发：吸附时间设定8h（可调整），达到时间后自动切换；浓度触发：当吸附塔出口VOCs浓度＞50mg/m³（超标），立即切换。切换过程包括：关闭待切换塔进气阀（延时0.5s，防止废气短路）→关闭出气阀→打开脱附风阀→启动脱附加热→打开脱附出气阀，整个过程＜5s，确保废气不直排。

故障保护逻辑：针对关键异常情况，系统设置三级保护：① 一级报警（轻微异常）：如滤袋阻力＞1500Pa（正常值500-1500Pa），HMI显示黄色报警并提示“准备清灰”；② 二级报警（功能退化）：如RCO催化剂床层温度＜250℃（反应效率下降），触发声光报警（蜂鸣器+红色指示灯），自动增加加热功率；③ 三级停机（紧急故障）：如RCO燃烧室温度＞400℃（超温）或VOCs浓度＞LEL 25%（爆炸风险），PLC立即切断废气进气阀、关闭燃气阀、打开紧急新风阀，同时停机并上报故障代码（如“E102：RCO超温”）。

4.4 操作流程与参数设置

设备操作分为开机、运行监控及停机三个阶段，需严格遵循操作规范，确保安全与效果，核心参数设置需根据废气特性与处理要求调整。

开机前检查（15分钟）：

- 机械检查：确认集气罩无堵塞、管道阀门处于正确位置（吸附阀开、脱附阀关）、滤袋无破损、活性炭床层高度达标（≥1.2m）；

- 电气检查：控制柜电源电压正常（AC380V±10%）、接地电阻≤4Ω、急停按钮复位；

- 仪表检查：传感器校准有效期内（≤3个月）、HMI显示无故障代码、在线监测设备正常运行；

- 安全检查：消防器材（灭火器、消防栓）完好、燃气管道无泄漏（肥皂水检测）、氮气吹扫系统压力≥0.6MPa。

开机操作流程（10分钟）：

- 打开总电源开关，PLC与HMI启动（约30s）；

- 在HMI“手动/自动”界面选择“自动”模式，设置处理风量（如15000m³/h）、RCO温度（320℃）、脱附时间（8h）；

- 点击“启动”按钮，系统执行安全联锁检查（5s），检查通过后依次启动：引风机（频率从30Hz升至50Hz，耗时30s）→喷淋塔水泵→布袋除尘器清灰系统→活性炭吸附系统（A塔投入运行）；

- 待系统运行稳定（10分钟），确认各参数正常（风机电流35A±5%、滤袋阻力800-1200Pa、吸附塔出口VOCs＜50mg/m³），开机完成。

运行监控（持续）：

- 参数记录：每小时记录关键参数（废气进口温度、VOCs浓度、RCO温度、滤袋阻力、排放浓度），填写运行日志；

- 异常处理：发现HMI报警时，立即查看故障代码（如“E013：温度传感器故障”），按“故障诊断指南”排查（检查传感器接线、校准或更换）；

- 模式切换：当HMI提示“吸附塔切换”，确认备用塔（B塔）就绪后，点击“确认切换”，系统自动完成切换（无需人工干预）。

停机操作流程（15分钟）：

- 正常停机：在HMI点击“停机”按钮，系统执行：关闭固化炉废气进口阀→引风机降频至30Hz（吹扫5分钟）→关闭喷淋塔水泵→关闭布袋除尘器→关闭PLC电源；

- 紧急停机：按下控制柜急停按钮，系统立即切断所有动力电源，待故障排除后，按“复位”按钮解除急停，重新开机；

- 停机后检查：清理喷淋塔水箱（每周1次）、排放布袋除尘器灰斗（每日1次）、检查活性炭床层（每月1次）。

核心参数设置表：

| 参数类别 | 参数名称 | 正常范围 | 调整依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集系统 | 引风机频率 | 30-50Hz | 根据固化炉运行台数（1台炉30Hz，2台炉50Hz） |
| 预处理 | 喷淋塔水位 | 1.0-1.5m | 低于1.0m补水，高于1.5m排水 |
|  | 布袋除尘器清灰周期 | 30-60s | 阻力＞1500Pa时缩短周期（30s） |
| 核心处理 | RCO温度设定值 | 300-350℃ | 苯系物取320-350℃，酯类取300-320℃ |
|  | 活性炭脱附温度 | 120-180℃ | 苯系物180℃，酯类150℃，醇类120℃ |
|  | 脱附时间 | 8-12h | 进口VOCs浓度高时缩短（8h），低时延长（12h） |
| 安全参数 | VOCs浓度报警值 | LEL 25% | 根据LEL值计算（如苯乙烯LEL=1.1%，报警值0.275%） |
|  | 风机轴承温度上限 | 65℃ | 超过时停机检查润滑 |

五、常见故障诊断与处理

5.1 机械系统故障及对策

机械系统故障主要涉及废气收集、预处理及核心处理单元的运动部件（风机、阀门）与结构件（管道、塔体），表现为振动、异响、堵塞等，需通过现象观察与参数检测定位原因并处理。

风机故障：

- 现象：风机运行中振动剧烈（振幅＞0.1mm/s），伴随“嗡嗡”异响，轴承温度＞65℃（报警）。

- 成因分析：

  - 轴承润滑不足：润滑油（锂基润滑脂2#）量不足或老化（颜色变黑、黏度增大），导致摩擦增大；

  - 叶轮积灰：高温废气中的树脂颗粒在叶轮表面结焦（厚度＞1mm），破坏动平衡；

  - 皮带松动：V型皮带（型号A-1400）张紧力不足（挠度＞20mm），导致打滑异响。

- 处理对策：

  - 轴承润滑：停机后拆卸轴承座端盖，清理旧润滑脂（用煤油冲洗），加注新润滑脂（量为轴承腔容积1/3），手动转动叶轮灵活后试运行；

  - 叶轮清灰：拆卸风机外壳，用角磨机（安装钢丝轮）清除叶轮积灰，清理后进行动平衡校正（残余不平衡量≤5g·mm）；

  - 皮带调整：松开电机底座螺栓，移动电机使皮带挠度控制在10-15mm（施加10N力），重新紧固螺栓并检查张紧度。

管道系统异常：

- 现象：管道连接处有刺激性气味泄漏，压力表显示系统总阻力＞3000Pa（正常值1500-3000Pa），出口风量下降10%以上。

- 成因分析：

  - 法兰密封失效：耐温密封垫片（氟橡胶）老化（使用超过6个月）或螺栓松动（扭矩＜20N·m）；

  - 管道堵塞：树脂冷凝物（温度＜150℃时凝固）在管道弯头处堆积（厚度＞50mm）；

  - 管道腐蚀穿孔：碳钢管道内衬防腐涂层破损（局部脱落面积＞10%），导致废气泄漏。

- 处理对策：

  - 密封修复：拆卸法兰螺栓，更换新垫片（厚度3mm，耐温≥200℃），按对角顺序均匀紧固螺栓（扭矩25-30N·m），肥皂水检测无气泡；

  - 管道清堵：在堵塞段（通过红外热成像定位低温区）开设清灰口（直径200mm），用高压水枪（压力5MPa）冲洗，水温控制60-80℃（溶解树脂），冲洗后恢复清灰口密封；

  - 腐蚀处理：对穿孔管道（孔径＜5mm）采用不锈钢补丁焊接（焊条304，厚度3mm）；穿孔严重（面积＞100cm²）时更换管道段（长度≥1m）。

阀门故障：

- 现象：气动切换阀动作迟缓（响应时间＞5s）或无法全开/全关，HMI显示“阀门位置故障”报警。

- 成因分析：

  - 气缸漏气：活塞密封圈（聚氨酯材质）磨损（使用超过1年），导致压缩空气泄漏（漏气量＞5L/min）；

  - 电磁阀卡涩：阀芯被粉尘（浓度＞10mg/m³）堵塞，无法切换气路；

  - 限位开关故障：磁性开关（DC24V）位置偏移（与磁铁间距＞5mm），无法检测阀门位置。

- 处理对策：

  - 更换密封圈：拆卸气缸端盖，取出活塞，更换新密封圈（型号UHS-80，内径80mm），涂抹润滑脂（硅基）后装配，测试气缸动作（无漏气，响应时间＜2s）；

  - 电磁阀清洗：拆卸电磁阀（型号4V210-08），用酒精冲洗阀芯与阀体，压缩空气吹干后复位，每周对电磁阀进行手动切换测试；

  - 限位开关调整：松开开关固定螺栓，移动至磁铁正上方（间距2-3mm），紧固后手动操作阀门，HMI显示位置信号正常（全开/全关时ON/OFF）。

5.2 电气与控制系统故障及对策

电气与控制系统故障影响设备自动化运行，表现为传感器数据异常、PLC报警、执行机构不动作等，需通过电路检测与程序诊断定位原因。

PLC模块报警：

- 现象：HMI显示“E013：温度传感器故障”或“E027：模拟量输入模块错误”，对应传感器数据显示“----”（无效）。

- 成因分析：

  - 传感器接线问题：信号线接头氧化（在高温环境下铜端子氧化发黑）或屏蔽层接地不良（多点接地导致干扰）；

  - 模块硬件故障：PLC模拟量输入模块（SM 1231 AI 4xI 2Wire）通道损坏（过电压输入导致保险丝熔断）；

  - 程序错误：传感器地址分配错误（如将AI1地址误设为PIW256，实际应为PIW258）或量程设置与传感器不匹配（如4-20mA对应0-500℃误设为0-1000℃）。

- 处理对策：

  - 接线修复：用砂纸打磨氧化端子，涂抹抗氧化剂（WD-40），重新压接（扭矩2-3N·m）；确保屏蔽层单端接地（控制柜侧），接地电阻≤4Ω；

  - 模块更换：更换故障通道所在的模拟量模块（需断电操作），重新下载硬件配置，测试新模块各通道（输入4mA时显示0℃，20mA时显示500℃）；

  - 程序修正：通过TIA Portal软件检查传感器地址与量程设置，修正后下载程序，监控数据显示正常（与标准温度计偏差＜3℃）。

传感器数据漂移：

- 现象：温度传感器显示值与实际值偏差＞5℃（如标准油浴150℃，显示143℃），压力变送器无规律波动（±5kPa）。

- 成因分析：

  - 温度传感器漂移：K型热电偶在高温（＞300℃）下长期使用（超过1年），热电势稳定性下降（漂移率＞2μV/℃）；

  - 压力变送器受潮：传感器探头（电容式）在高湿度（＞85%）环境下受潮，导致零点漂移（＞±0.5%FS）；

  - 电磁干扰：传感器电缆与动力电缆（如风机电缆）并行敷设（间距＜200mm），50Hz工频干扰叠加在信号线上。

- 处理对策：

  - 传感器校准：将温度传感器放入恒温油浴（150℃±1℃），通过PLC参数修正（偏差=-7℃，设置修正值+7℃）；压力变送器用标准压力表（精度0.4级）校准，调整零点（4mA对应0kPa）与量程（20mA对应10kPa）；

  - 防潮处理：在压力变送器探头加装防水透气膜（型号Gore-Tex），防止潮气进入；传感器接线盒内放置干燥剂（硅胶），每月更换1次；

  - 抗干扰措施：传感器电缆穿金属管（接地）敷设，与动力电缆交叉时保持90°角，间距≥300mm；PLC模拟量模块输入端加装信号隔离器（型号MCR-C-UI-UI-DC，隔离电压2500V）。

执行机构失灵：

- 现象：变频风机无法启动（HMI显示“启动失败”），或转速波动大（±10Hz）；电动调节阀开度不受控（始终0%或100%）。

- 成因分析：

  - 变频风机故障：电机三相绕组接地（绝缘电阻＜0.5MΩ）或变频驱动器（VFD）过流保护（电流＞150%额定值）；

  - 电动调节阀故障：伺服电机齿轮箱卡涩（润滑不足）或控制模块（4-20mA输入）损坏；

  - 控制信号故障：PLC模拟量输出模块（SM 1232 AO 2xU/I）输出信号异常（4mA时对应电压0.5V，正常应为1V）。

- 处理对策：

  - 风机修复：用兆欧表（500V）检测电机绝缘电阻，＜0.5MΩ时烘干绕组（温度80℃，24h）；VFD报过流时检查电机轴承（游隙＞0.15mm时更换），重新设置VFD参数（过载保护120%，1min）；

  - 调节阀维修：拆卸齿轮箱，加注锂基润滑脂（型号2#），手动转动阀杆灵活后装配；更换控制模块（型号SKB3000），测试输入4mA时开度0%，20mA时100%；

  - 信号修复：更换PLC模拟量输出模块，用万用表检测输出信号（4mA对应0%，20mA对应100%），确保线性度误差＜±1%。

5.3 工艺性能故障及对策

工艺性能故障表现为处理效率下降（排放浓度超标）、能耗增加等，与设备参数设置、耗材性能及操作条件相关，需通过数据分析与工艺优化解决。

吸附效率下降：

- 现象：活性炭吸附塔出口VOCs浓度＞50mg/m³（超标），吸附周期从8h缩短至4h（寿命下降50%）。

- 成因分析：

  - 活性炭饱和：吸附容量下降（碘值＜400mg/g，新炭＞800mg/g），因使用超过2年未更换；

  - 活性炭受潮：环境湿度＞60%，活性炭含水率＞10%（正常≤5%），导致孔隙堵塞；

  - 进气粉尘超标：预处理失效，进入吸附塔的粉尘浓度＞5mg/m³（设计值＜5mg/m³），覆盖活性炭表面。

- 处理对策：

  - 更换活性炭：排空吸附塔内旧炭（从底部卸料口排出），填充新蜂窝活性炭（碘值＞800mg/g），床层高度恢复1.5m，测试吸附周期恢复至8h；

  - 除湿处理：在吸附塔进口加装空气加热器（功率15kW），将进气温度从150℃升至180℃（降低相对湿度至＜40%）；或更换疏水型活性炭（煤质柱状炭，含水率≤3%）；

  - 强化预处理：检查布袋除尘器滤袋（破损时更换），增加脉冲清灰频率（从60s缩短至30s），确保出口粉尘浓度＜3mg/m³。

催化燃烧效率低：

- 现象：RCO出口VOCs浓度＞50mg/m³（进口浓度4000mg/m³，设计去除率99%），燃烧室温度波动大（±20℃）。

- 成因分析：

  - 催化剂失活：贵金属催化剂（铂钯）硫中毒（废气中硫含量＞50mg/m³）或烧结（温度＞400℃持续1h），活性表面积从100m²/g降至＜50m²/g；

  - 热交换器结垢：高温气体中的颗粒物（＞1mg/m³）在换热器表面沉积（厚度＞2mm），热回收率从80%降至＜60%；

  - 空速过高：处理风量超过设计值（如设计15000m³/h，实际18000m³/h），空速＞15000h⁻¹，VOCs停留时间＜0.24s。

- 处理对策：

  - 催化剂再生：用热空气（350℃）吹扫催化剂床层（2h），去除表面积碳；硫中毒时用稀硝酸（5%浓度）浸泡2h，水洗至中性后烘干（120℃，4h），活性可恢复至初始值的70%-80%；失活严重时更换新催化剂；

  - 换热器清洗：拆卸换热器（板式），用高压水枪（压力8MPa）反向冲洗板片，去除结垢（水垢用柠檬酸溶液（10%浓度）浸泡2h后冲洗），热回收率恢复至＞75%；

  - 调整风量：降低引风机频率（从50Hz降至42Hz），处理风量从18000m³/h降至15000m³/h，空速12000h⁻¹，确保停留时间＞0.3s，出口浓度＜30mg/m³。

排放浓度超标：

- 现象：排气筒在线监测显示NMHC浓度＞50mg/m³（标准限值），伴随刺激性气味。

- 成因分析：

  - 预处理失效：喷淋塔喷嘴堵塞（水垢或杂质），降温幅度从150℃降至＜100℃（无法去除可溶性VOCs）；

  - UV光解灯管老化：灯管使用超过8000h，紫外线强度从1000μW/cm²降至＜500μW/cm²（分解效率＜30%）；

  - 工艺组合不当：低浓度VOCs（＜200mg/m³）采用单活性炭吸附工艺，吸附饱和快（周期＜4h），未及时切换。

- 处理对策：

  - 预处理优化：拆卸喷淋塔喷嘴（型号SS1/4J，孔径1.5mm），用超声波清洗机（频率40kHz）除垢，更换堵塞喷嘴，确保降温幅度恢复至150℃；

  - 更换UV灯管：拆除老化灯管（每支功率150W），更换新灯管（波长185nm+254nm），清洁石英套管（透光率≥90%），分解效率恢复至＞50%；

  - 工艺升级：将单吸附工艺改造为“吸附+RCO”组合工艺，增加脱附再生系统，确保连续处理，排放浓度稳定＜30mg/m³。

六、维护保养与安全规范

6.1 日常维护与定期保养

设备的长期稳定运行依赖系统化的维护保养，通过每日巡检、每周维护、月度保养及年度大修，及时发现并解决潜在问题，延长设备寿命（设计寿命8年，保养得当可延长至10年）。

每日巡检（操作班组执行）：

- 班前检查（10分钟）：

  - 目视检查：集气罩无破损、管道无泄漏、阀门位置正确（吸附阀开、脱附阀关）；

  - 参数检查：HMI显示各温度（固化炉出口200-400℃）、压力（风机压差1000-2000Pa）、VOCs浓度（＜50mg/m³）正常；

  - 设备状态：风机、泵运行无异常振动（振幅＜0.1mm/s）、异响，电机轴承温度＜65℃。

- 班中监控（每小时）：

  - 记录数据：填写《运行日志》，包括处理风量、进口/出口VOCs浓度、RCO温度、滤袋阻力；

  - 异常处置：发现报警（如“滤袋阻力高”），立即按“故障诊断指南”处理，无法解决时上报技术员。

- 班后清理（15分钟）：

  - 排放灰斗：打开布袋除尘器灰斗卸灰阀，排空粉尘（每日1次），清理散落粉尘；

  - 检查耗材：喷淋塔水位（补充至1.5m），活性炭吸附塔床层高度（记录损耗量）。

每周维护（维修班组执行）：

- 清洁保养：

  - 传感器清洁：拆卸VOCs传感器采样头，用压缩空气（0.4MPa）吹扫滤膜，清除粉尘；

  - 阀门检查：手动操作所有气动阀门（切换1次），涂抹气缸活塞杆润滑脂（型号L-TSA32）；

  - 清灰系统：检查布袋除尘器脉冲阀（膜片无破损）、压缩空气压力（0.4-0.6MPa）。

- 功能测试：

  - 应急切换：测试吸附-脱附切换功能（手动触发），阀门动作正常（响应时间＜2s）；

  - 报警测试：模拟“RCO超温”故障（短接温度传感器），系统触发停机并报警（声光信号正常）。

月度保养（技术员执行）：

- 深度检查：

  - 风机维护：测量电机三相电流（平衡度＜5%），轴承加注锂基润滑脂（型号ZL-3，用量为轴承腔1/3）；

  - 活性炭检测：取样分析活性炭碘值（＞400mg/g为合格），损耗超过10%时补充；

  - 催化剂活性：检测RCO进出口VOCs浓度，计算去除率（＞95%为合格），＜90%时安排再生。

- 校准标定：

  - 传感器校准：用标准气体（100mg/m³异丁烯）校准VOCs传感器，误差＜±5%；

  - 仪表校准：用标准压力表（0.4级）校准压力变送器，量程0-10kPa对应4-20mA。

年度大修（工程师组织）：

- 全面检测：

  - 结构检查：管道壁厚（超声波检测，≥3mm为合格），腐蚀严重段更换；

  - 电气检测：PLC程序备份，控制柜除尘（用压缩空气0.3MPa吹扫），绝缘电阻测试（电机≥2MΩ）；

  - 性能测试：进行满负荷运行试验（处理风量15000m³/h，进口VOCs 800mg/m³），出口浓度＜30mg/m³，达标排放。

- 更换耗材：

  - 滤袋更换：布袋除尘器滤袋（使用1年）全部更换（材质PPS，耐温200℃）；

  - 活性炭更换：吸附塔活性炭（使用2年）全部更换（新炭碘值＞800mg/g）。

维护周期与标准表：

| 维护项目 | 周期 | 标准要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机轴承润滑 | 每月 | 润滑脂加注量为轴承腔1/3，温度＜65℃ | 维修工 |
| 活性炭补充 | 每月 | 床层高度损耗＜10% | 操作工 |
| 传感器校准 | 每月 | VOCs传感器误差＜±5%，温度传感器偏差＜3℃ | 技术员 |
| 滤袋更换 | 每年 | 新滤袋过滤效率＞99.5% | 维修班 |
| 催化剂再生 | 半年 | 再生后去除率＞90% | 工程师 |

6.2 备品备件管理与更换

备品备件的科学管理是保障设备连续运行的关键，需建立“最低库存+按需采购”机制，确保故障时快速更换，减少停机时间（目标＜2h）。

关键备件清单与库存：

| 备件类别 | 名称 | 型号规格 | 最低库存量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械备件 | 风机轴承 | 32215（圆锥滚子轴承） | 2套 | 2年 | 适配Y5-47风机 |
|  | 滤袋 | PPS材质，φ130×2000mm | 10条 | 1年 | 布袋除尘器用 |
|  | 气动阀门密封圈 | UHS-80（聚氨酯） | 5个 | 6个月 | 适配DN300气动蝶阀 |
|  | 活性炭 | 蜂窝状，碘值＞800mg/g | 5m³ | 2年 | 吸附塔填充量10m³，库存50% |
| 电气备件 | PLC模块 | SM 1231 AI 4xI 2Wire | 1块 | 5年 | 模拟量输入模块 |
|  | 温度传感器 | K型热电偶，0-800℃ | 3支 | 1年 | 固化炉、RCO用 |
|  | VOCs传感器 | PID-A100，0-2000mg/m³ | 1台 | 2年 | 含采样探头 |
|  | 电磁阀 | 4V210-08（DC24V） | 5个 | 6个月 | 气动阀门控制 |
| 工艺耗材 | 喷淋塔喷嘴 | SS1/4J，孔径1.5mm | 10个 | 3个月 | 易堵塞，需备用 |
|  | UV灯管 | 150W，185nm+254nm | 5支 | 8000h | 光解设备用 |
|  | 润滑油 | 锂基润滑脂ZL-3 | 5kg | - | 风机、阀门轴承润滑 |

备件更换规范：

- 更换流程：

  - 申请：维修班填写《备件领用单》，注明备件名称、型号、数量，工程师审批；

  - 领取：仓库凭单发放备件（核对型号、保质期），登记《备件台账》（出入库记录）；

  - 更换：按“停机-拆卸-安装-调试”步骤操作，旧件贴标签（注明更换原因、日期）后入库（可修复件）或报废。

- 更换技术要求：

  - 活性炭更换：吸附塔清空后，新炭需均匀填充（避免架空），床层平整度误差＜50mm，填充后测试气流分布（均匀性＞90%）；

  - 滤袋更换：布袋除尘器内滤袋安装时，确保袋口密封（卡箍紧固），滤袋垂直度误差＜10mm，防止相互摩擦破损；

  - 传感器更换：新传感器需进行“零点校准”（在洁净空气中调零）与“量程校准”（通入标准气体），校准记录存档。

库存管理：

- 建立《备件库存预警表》，当备件数量低于最低库存（如滤袋＜5条），自动触发采购申请；

- 耗材类备件（如润滑油、喷嘴）采用“最小包装”采购（如喷嘴10个/盒），避免浪费；

- 贵重备件（如PLC模块、VOCs传感器）与供应商签订“48小时供货协议”，减少库存积压。

6.3 安全操作与应急规范

干变浇注车间固化炉废气处理设备涉及高温（RCO 300-400℃）、高压（压缩空气0.4-0.6MPa）、易燃易爆气体（VOCs），需严格执行安全操作规范，预防火灾、爆炸及中毒事故。

安全操作要求：

- 个人防护（PPE）：

  - 日常巡检：佩戴安全帽（ABS材质）、防护眼镜（防冲击）、耐高温手套（芳纶材质，耐温200℃）；

  - 维修作业：进入受限空间（如吸附塔）需佩戴正压式呼吸器（气瓶压力≥28MPa）、防静电工作服（导电纤维材质）、安全鞋（防砸钢头）；

  - 动火作业：焊接、切割时，配备焊工面罩（自动变光）、防火手套（皮革材质）、灭火毯（玻璃纤维）。

- 作业许可：

  - 受限空间作业：办理《受限空间作业许可证》，检测氧含量（19.5%-23.5%）、VOCs浓度（＜LEL 10%），设监护人；

  - 动火作业：办理《动火许可证》，清除作业点10m内可燃物，配备灭火器（ABC干粉，4kg），动火前测试可燃气体（LEL＜10%）；

  - 高处作业：攀爬排气筒（高度＞2m）需系安全带（双钩式），作业平台设防护栏杆（高度1.2m）。

危险源控制：

- 高温防护：

  - RCO设备外壁涂刷警示标识（“高温！禁止触摸”），加装防护栏（间距500mm），表面温度＞60℃时加保温层（降温至＜40℃）；

  - 维修RCO前，需停机冷却≥30分钟（温度＜60℃），打开人孔通风（≥15分钟），检测CO浓度＜24ppm（国标限值）。

- 防爆措施：

  - 系统设计：设备防爆等级Ex dⅡBT4，电气元件（开关、灯具）选用防爆型，接地电阻≤4Ω；

  - 运行控制：VOCs浓度实时监测，超过LEL 25%时停机并氮气吹扫（流量50m³/h，吹扫时间≥30分钟）；

  - 消防设施：RCO、吸附塔附近5m内设置“手动报警按钮”与“消防栓”，配备推车式灭火器（35kg ABC干粉）2台。

- 中毒预防：

  - 通风要求：车间安装轴流风机（换气次数≥12次/小时），维修活性炭塔时强制通风（风机风量5000m³/h）；

  - 气体检测：进入塔体前，用四合一气体检测仪（测氧、可燃气体、CO、H₂S）检测，各项指标合格方可进入；

  - 急救准备：医务室配备“苯系物中毒急救箱”（含活性炭口罩、氧气袋、2%碳酸氢钠溶液）。

应急响应方案：

- 分级响应流程：

  - 一级响应（局部故障，操作工处理）：

    - 现象：单一传感器故障（如温度显示异常）、阀门卡涩（不影响主流程）；

    - 处置：立即切换至备用传感器，手动操作阀门，记录故障代码，通知维修班；

    - 时限：30分钟内恢复，不影响设备运行。

  - 二级响应（系统故障，维修班处理）：

    - 现象：RCO温度波动大（±20℃）、吸附效率下降（出口浓度50-100mg/m³）；

    - 处置：启动备用吸附塔，关闭故障单元，维修班按“故障诊断指南”排查（如更换催化剂、清理换热器）；

    - 时限：2小时内恢复，期间排放浓度＜100mg/m³（应急限值）。

  - 三级响应（重大事故，应急指挥部处理）：

    - 现象：RCO爆炸（压力骤升＞0.15MPa）、VOCs大量泄漏（浓度＞LEL 50%）、人员中毒（头晕、恶心）；

    - 处置：立即按下“紧急停机”按钮，启动应急预案：

      - 疏散：组织下风向50m内人员撤离至安全区（上风向200m）；

      - 报警：拨打“119”（消防）、“120”（急救），上报环保部门；

      - 控制：用氮气吹扫泄漏点，喷水稀释（降低VOCs浓度），穿戴A级防化服封堵漏点；

    - 恢复：事故处理后，设备全面检测（结构、电气、安全装置），试运行24小时无异常方可正式投运。

应急联络表：

| 应急类型 | 责任人 | 联系电话 | 协作单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障 | 维修班长 | 138xxxx5678 | 设备供应商技术支持 | 400-xxx-xxxx |
| 火灾爆炸 | 安全主管 | 139xxxx1234 | 消防救援大队 | 119 |
| 人员中毒 | 医务室医生 | 137xxxx8901 | 急救中心 | 120 |
| 环保超标 | 环保专员 | 136xxxx2345 | 当地生态环境局 | 0510-xxxxxxx |

培训与演练：

- 每年开展2次应急演练（6月、12月），模拟“RCO超温火灾”“VOCs泄漏”场景，考核操作工“停机-报警-疏散”流程熟练度（目标合格率100%）；

- 新员工上岗前接受8小时安全培训（含设备危险源、PPE使用、应急操作），考核合格方可独立操作。

通过严格执行安全操作规范与应急响应流程，可有效预防事故发生，降低事故损失，保障设备安全稳定运行与人员健康。