干变浇注车间环氧线圈切割机抽水泵技术手册

一、设备概述

1.1 设备定义与功能定位

干变浇注车间环氧线圈切割机抽水泵是环氧线圈切割工艺中冷却循环与碎屑清除系统的核心动力设备，其主要功能是通过水循环实现两大关键工艺目标：一是将切割过程中产生的环氧树脂碎屑（粒径通常≤80mm）、玻璃纤维杂质及高温冷却液（切割区域温度可达180~220℃）及时排出，防止碎屑堆积影响切割精度（±0.1mm）；二是通过闭环循环将吸收切削热后的介质输送至冷却系统（如冷却塔或换热器），使循环液温度控制在40℃以下，保障切割刀具（如金刚石锯片）的热稳定性。在干式变压器环氧线圈制造流程中，该设备直接关联切割工序的连续性与产品合格率，据行业统计，抽水泵故障导致的生产中断占切割工序总停机时间的35%以上，因此其稳定运行对车间产能（如单日300组线圈切割量）具有决定性影响。

1.2 工作环境与工艺适配性

抽水泵需适应干变浇注车间的特殊工况，与普通工业泵相比，其环境适配性要求主要体现在以下方面：

介质特性：循环液中含环氧树脂颗粒（硬度HV80~120）、固化剂残留物（pH值5~9）及冷却剂（如乳化液），需具备耐化学腐蚀性，泵体材质通常选用304不锈钢或铸铁合金（陶瓷内衬）；

粉尘环境：车间环氧粉尘浓度可达2~5mg/m³，电机防护等级需≥IP54（防尘防溅），轴承室需配置迷宫式密封，防止粉尘进入导致润滑失效；

温度范围：设备运行环境温度-10℃~40℃，电机绕组耐温等级≥F级（允许温升105K），以适应夏季车间高温环境；

防爆要求：当环氧蒸汽浓度＞0.1mg/m³时（如浇注工序泄漏），需选用隔爆型电机（Ex d IIB T4），避免电火花引发燃爆风险。

普通工业泵因未针对上述工况设计，直接使用时平均故障间隔（MTBF）不足2000小时，而车间专用抽水泵通过定制化设计（如切割式叶轮、防堵塞流道），MTBF可提升至8000小时以上。

1.3 选型标准与技术依据

干式变压器制造中抽水泵选型需综合工艺需求、运行效率及成本，核心依据包括GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》对冷却系统的规范，以及GB/T 5656《离心泵技术条件》的性能标准。

工艺参数匹配：环氧线圈切割工序需流量5~20m³/h（单次冷却循环量=线圈体积×介质密度，如1600KVA线圈需12m³/h），扬程10~30m（提水高度的1.15~1.20倍，垂直高度20m时需23~24m扬程）；

泵型对比与选型：

- 离心式水泵：通过叶轮旋转产生离心力输送介质，效率60%~90%，噪音≤65dB，结构紧凑（占地面积≤0.5m²），适合大流量、低扬程场景（如连续冷却系统）。其优势在于维护简便（易损件仅为机械密封），MTBF可达8000小时以上，但自吸能力弱（需灌注引水），对杂质敏感（需配套100目过滤器）；

- 活塞式水泵：依靠活塞往复运动改变容积，自吸扬程7~10m，出口压力可调，适合小流量、高阻力管道（如高压冲洗）。但流量脉动大（需配置稳压罐），噪音75~85dB，维护周期短（约3000小时/次），成本为离心式的1.5~2倍。

选型决策矩阵：当介质清洁度高（碎屑粒径≤0.5mm）、连续运行时优先选离心式；当需间歇性高压冲洗或频繁启停时，可选用活塞式。某变压器厂（年产量5000台）改造案例显示，离心式水泵较活塞式能耗降低23%，维护成本减少40%，投资回收期约14个月。

二、结构组成与功能

2.1 核心部件结构

干变浇注车间环氧线圈切割机抽水泵采用切割式离心泵结构，核心部件包括叶轮、泵体、泵轴、轴承及密封装置，各部件设计需满足含碎屑介质输送需求。

叶轮：根据切割废液特性采用半开式或闭式结构，叶片数量3~6片（后弯式叶片，高效低噪），材质为304不锈钢（耐腐蚀性）。半开式叶轮无前盖板，便于清理缠绕的纤维状碎屑；闭式叶轮由前后盖板与叶片构成，适用于含细颗粒介质（如环氧粉尘悬浮液）。叶轮与泵壳间隙需严格控制在0.25~1.10mm（通过密封环调节），间隙过大会导致回流损失，效率降低5%~10%；

泵体（蜗壳）：采用铸铁或不锈钢材质，流道设计为蜗壳型，通过扩散管将叶轮甩出的高速流体（16~26m/s）动能转化为静压能（出口流速降至2~3m/s）。泵体进出口法兰需符合GB/T 9119《板式平焊钢制管法兰》标准，便于与车间管道系统对接；

泵轴：45#钢调质处理（硬度HB220~250），轴径根据功率匹配（如5.5kW电机配Φ30mm泵轴），轴端设置机械密封段（表面粗糙度Ra0.8），防止轴径磨损导致密封失效；

轴承：根据负载特性选用滚动轴承（高速工况，1450~2900r/min）或滑动轴承（低速重载）。滚动轴承采用单列深沟球轴承（如6205型号），润滑脂填充量为轴承体积的2/3~3/4；滑动轴承采用铜合金轴瓦，以透明油润滑，油位需维持在油标1/2~2/3高度；

密封装置：采用“机械密封+填料函”组合结构。机械密封由动环（碳化硅）和静环（石墨）组成，密封面平面度≤0.0009mm，确保无泄漏；填料函内置柔性石墨填料（耐温300℃）及水封环，通过压盖调节松紧度（正常泄漏量10~20滴/min），水封管引入冷却水（0.1~0.2MPa）降低摩擦热，运行600小时需更换填料。

2.2 辅助系统组成

抽水泵辅助系统是保障核心部件稳定运行的关键，包括冷却、过滤、润滑及监测系统，各系统与核心部件形成协同工作机制。

冷却系统：由水封冷却和电机冷却构成。水封冷却通过水封管将0.1~0.2MPa的冷却水引入填料函，带走密封面摩擦热（降低温度50~60℃）；电机冷却采用风冷（外置风扇）或水冷（套管式换热器），当环境温度＞35℃时，需启用强制风冷，确保电机绕组温度≤145℃（F级绝缘限值）；

过滤系统：进水管路依次设置粗滤网（孔径5mm，拦截大颗粒碎屑）和精过滤器（100目不锈钢滤网，过滤环氧粉尘及细颗粒），滤网前后安装压差计（量程0~0.1MPa），当压差＞0.05MPa时提示堵塞，需清洗滤网；

润滑系统：滚动轴承注脂嘴配置黄油枪接口，每运行2000小时补充锂基润滑脂（NLGI 2级）；滑动轴承设油杯和油位计，每周检查油位，每6个月更换透平油（ISO VG32），油中水分含量需≤0.1%（通过油样检测）；

监测系统：关键部位安装传感器实现状态监测，包括轴承座温度传感器（PT100，量程-50~200℃）、泵出口压力变送器（0~1MPa，4~20mA信号）、电机电流互感器，数据实时传输至PLC系统，异常时触发报警。

2.3 结构与工艺适配设计

针对环氧线圈切割废液（含纤维状碎屑、高温介质）的特殊性，抽水泵需进行定制化结构设计，以提升工艺适配性。

切割式叶轮设计：叶轮进口端集成双刀切割结构（硬质合金刀片，硬度HRC60），可将长度≤80mm的环氧碎屑撕裂为5mm以下颗粒，防止流道堵塞。刀片与叶轮盘间隙0.5~1mm，确保切割效率的同时避免摩擦磨损；

防堵塞流道优化：泵体流道采用大曲率半径设计（曲率半径R≥50mm），并取消尖锐拐角，降低碎屑滞留风险。流道表面粗糙度Ra1.6，减少流体阻力（效率提升3%~5%）；

耐温与耐腐蚀强化：泵体内部喷涂陶瓷涂层（厚度0.2~0.3mm，耐温250℃），叶轮采用双相不锈钢（2205材质，耐点蚀指数PREN≥35），可耐受pH值5~9的介质腐蚀；

自清洁功能：叶轮后盖板设置反向冲洗孔（直径3mm），停机前反向运行30秒，利用水流将泵腔残留碎屑冲出，避免长期停机导致的沉积物固化（环氧树脂固化温度60~80℃，残留易结块）。

三、工作原理

3.1 机械工作原理

抽水泵基于离心力输送原理实现介质循环，其核心过程包括流体吸入、能量转换与介质排出，依赖叶轮与泵体的协同作用。

流体吸入阶段：启动前需通过灌注口向泵腔及进水管注满水（排除空气），电机驱动叶轮高速旋转（1450~2900r/min），叶轮内流体受离心力作用被甩向叶轮边缘，叶轮中心形成低压区（真空度≤0.09MPa），外部介质在大气压（0.1MPa）作用下通过进水管进入叶轮，完成吸入过程。若泵内残留空气（密度1.29kg/m³远低于水的1000kg/m³），离心力不足无法形成有效真空，将导致“气缚”现象（吸水失败）；

能量转换阶段：进入叶轮的流体随叶轮旋转获得动能（速度16~26m/s），在叶轮出口处被甩入泵体蜗壳。蜗壳流道截面积沿流动方向逐渐扩大（扩散角8°~12°），流体流速降低（出口流速2~3m/s），动能转化为静压能（压力提升0.1~0.3MPa），此过程能量损失约10%~15%（主要为摩擦损失和冲击损失）；

介质排出阶段：高压流体经泵体出口进入管道系统，输送至切割区域或冷却单元。叶轮与泵壳间的密封环（间隙0.25~1.10mm）可减少高压区流体向低压区的回流（内漏量≤3%设计流量），提升容积效率。

3.2 流体动力学特性

抽水泵内流体运动遵循流体力学基本定律，其流速、压力变化及能量转换特性直接影响泵的性能参数（流量、扬程、效率）。

速度三角形与能量转换：叶轮进出口处流体运动可分解为圆周速度（u）、相对速度（w）和绝对速度（v），三者构成速度三角形。叶轮进口处，流体相对速度w与圆周速度u的夹角为入流角Φ，当Φ=44.33°（相对位置0.1时），法向力系数Cn=0.7212，切向力系数Ct=0.6928，能量转换效率最高。叶轮出口处，绝对速度v的切向分量（v_u）决定理论扬程（H_th=u₂v_u₂/g，g为重力加速度）；

切割定律与性能调节：当叶轮直径从D₂切削至D₁时，流量Q₁=Q₂×(D₁/D₂)，扬程H₁=H₂×(D₁/D₂)²（低比转速泵近似H=kq），功率P₁=P₂×(D₁/D₂)³。例如原叶轮直径400mm，切削至360mm后，流量降为原90%，扬程降为原81%，可通过切削叶轮适配系统需求；

空化现象与临界条件：当叶轮进口处压力低于介质饱和蒸汽压时，液体汽化产生气泡，气泡随流体进入高压区溃灭，引发气蚀（叶轮表面出现蜂窝状损伤）。临界空化余量NPSH_c需满足NPSH_a（装置空化余量）＞NPSH_r（必需空化余量）+0.3m，通过控制吸入管路阻力（流速≤1.5m/s）和安装高度（低于允许吸上真空高度）避免气蚀。

3.3 真空浇注工艺特殊原理

在干式变压器环氧线圈真空浇注工艺中，抽水泵需配合真空系统实现≤1mbar的高真空环境，其工作原理与常规工况存在显著差异。

多级真空系统协同：采用“前级泵+罗茨泵”组合，前级泵（旋片式真空泵）负责将系统压力从大气压粗抽至10mbar（抽气速率50~100m³/h），罗茨泵（增压泵）进一步将压力提升至1mbar以下（抽气速率200~500m³/h）。抽水泵需与真空系统联动，当前级泵启动5分钟后（压力≤50mbar）方可启动，避免过载；

气液分离与防反流设计：真空环境下，环氧树脂加热（65~75℃）会释放微量水汽和挥发性有机物（VOCs），泵入口需设置冷凝分离器（温度5~10℃），将气体中90%以上的水汽冷凝分离，防止进入泵腔导致润滑油乳化。分离器底部安装液位开关，液位≥80%时自动排水；

压力闭环控制：通过真空计（精度±0.1mbar）实时监测系统压力，PLC根据设定曲线调节抽水泵转速（变频调速），例如浇注阶段维持压力4~6mbar，脱气阶段降至≤1mbar。当压力波动超过±0.5mbar时，系统自动切换至备用泵，确保真空度稳定（波动≤±0.2mbar）。

四、控制系统

4.1 电气控制原理

抽水泵电气控制系统以电机驱动为核心，包含供电回路、保护回路及控制回路，实现电机启停、调速及异常保护，适配车间12V（微型泵）或380V（工业泵）供电需求。

供电回路：380V三相电机采用星形-三角形（Y-Δ）降压启动，通过接触器KM1（星形）、KM2（三角形）切换，启动电流从直接启动的6~7I_N降至2~3I_N（I_N为额定电流），避免电网电压波动。12V直流泵采用开关电源供电（输入AC220V，输出DC12V/5A），电压波动范围8~14V，确保电机转速稳定（转速偏差≤±2%）；

保护回路：配置多重保护装置，包括：

- 过载保护：热继电器（JR36系列）整定值1.1~1.2I_N，当电机电流超过阈值持续20秒后动作，切断主回路；

- 缺相保护：通过三相电流互感器检测电流不平衡度（＞5%），触发缺相保护器动作（动作时间≤0.5秒）；

- 漏电保护：安装剩余电流动作保护器（RCD，额定剩余动作电流30mA，动作时间≤0.1秒），防止人员触电；

- 过压/欠压保护：电压继电器监测电源电压，当电压＞418V（110%U_N）或＜342V（90%U_N）时，切断电源。

控制回路：采用继电器-接触器控制，包含启动按钮（SB1）、停止按钮（SB2）、急停按钮（SB3）及状态指示灯（运行绿灯、故障红灯）。控制电压AC24V（安全电压），通过隔离变压器供电，避免强电干扰。

4.2 PLC控制系统

为实现与切割机床及浇注设备的自动化联动，抽水泵配置PLC控制系统，完成传感器信号采集、逻辑运算及执行机构控制，提升工艺协同性与运行可靠性。

硬件配置：采用西门子S7-200 SMART PLC，包含CPU模块（ST40，24输入/16输出）、模拟量输入模块（EM AE04，4路4~20mA）、模拟量输出模块（EM AQ02，2路4~20mA）及触摸屏（KTP700 Basic）。I/O分配如下：

- 数字量输入：启动信号（X0）、停止信号（X1）、液位低报警（X2）、压力高报警（X3）；

- 数字量输出：泵运行（Y0）、故障报警（Y1）、备用泵切换（Y2）；

- 模拟量输入：出口压力（AIW0，0~1MPa对应4~20mA）、轴承温度（AIW2，-50~200℃对应4~20mA）；

- 模拟量输出：变频器频率（AQW0，0~50Hz对应4~20mA）。

控制逻辑流程：PLC通过扫描周期（100ms）实现实时控制，典型流程为：

- 初始化：系统上电后自检传感器状态，若液位≥低液位（X2断开）、压力正常（AIW0＜0.8MPa），进入就绪状态；

- 启动阶段：接收到切割机床启动信号（X0闭合）后，延时3秒启动变频器（频率从0Hz升至50Hz，加速时间10秒），泵开始运行（Y0输出）；

- 运行阶段：实时监测出口压力（AIW0），当压力＜0.5MPa（低负荷）时，降低变频器频率至30Hz（节能运行）；当压力＞0.8MPa（接近堵塞）时，发出预警（Y1闪烁），并启动反向冲洗程序（反转3秒）；

- 停止阶段：切割完成信号触发后，变频器减速至0Hz（减速时间10秒），泵停止运行，同时启动自清洁程序（正转5秒→反转5秒，循环3次）。

程序设计要点：采用结构化编程，包含主程序（OB1）、功能块（FB1：泵控制逻辑、FB2：报警处理）及数据块（DB1：参数存储）。梯形图中使用定时器（T37，100ms时基）实现延时，计数器（C0）记录故障次数（累计3次触发备用泵切换），状态继电器（S0~S30）实现顺序控制。

4.3 与浇注设备的集成协同

抽水泵作为环氧树脂浇注车间水循环系统的关键设备，需与浇注设备（如真空浇注罐、三效蒸发器）实现深度集成，通过数据交互与联锁控制保障工艺连续性。

流量与蒸发工艺匹配：抽水泵流量需与三效蒸发器处理能力动态匹配，例如某MVR蒸发系统设计处理量8~10m³/h，PLC通过蒸发器液位传感器（4~20mA信号）调节泵变频器频率，当液位＞80%时，流量提升至10m³/h；液位＜20%时，流量降至5m³/h，避免蒸发器干烧或溢料；

介质特性反馈调节：循环液pH值（10~12）和电导率（＞5000μS/cm）通过在线监测仪表传输至PLC，当pH值＜9（酸性腐蚀风险）时，系统自动启动加药泵补充NaOH溶液；电导率＞8000μS/cm（盐浓度过高）时，打开排污阀（YV4），同步补充新鲜水，维持介质特性稳定；

故障联锁与应急处理：建立多级联锁机制，当抽水泵发生过载、断轴等严重故障时，立即向浇注设备PLC发送停机信号，真空浇注罐停止加热并破真空（通入氮气至0.1MPa），三效蒸发器停止进料，防止高温环氧固化堵塞管道。同时，备用泵自动投入运行（切换时间＜10秒），确保废液连续排出；

数据交互与追溯：通过工业以太网（PROFINET）将泵运行参数（流量、压力、温度）上传至车间MES系统，存储周期1分钟/条，数据保留3个月，支持工艺优化分析（如能耗统计、故障追溯）。

五、故障诊断与排除

5.1 机械故障诊断

抽水泵机械故障主要表现为振动异常、异响、流量下降及泄漏，需结合现象特征、检测数据定位故障点，并采取针对性排除措施。

气蚀故障

- 现象：泵体发出“噼啪”异响，振动速度＞4.5mm/s（远超标准限值），出口压力波动±0.1MPa以上，叶轮表面出现蜂窝状麻点（深度0.1~0.5mm）；

- 成因分析：启动前未充分注水（泵内存气），密封环间隙超标（＞1.10mm，真空度下降），进水管路漏气（法兰垫片破损），吸水高度超过设计值（如标注扬程8m，实际安装高度10m）；

- 检测与排除：

  - 停机后打开泵体上盖，检查叶轮表面损伤情况，测量密封环间隙（使用塞尺，测量4个方位取平均值）；

  - 对进水管路进行压力测试（0.2MPa保压30分钟，泄漏量≤5滴/min），更换破损垫片；

  - 调整吸水高度至允许范围（≤标注扬程的80%），启动前通过灌注口注满水，打开放气阀排气至连续出水。

轴承损坏

- 现象：轴承座温度＞85℃（滚动轴承）或＞70℃（滑动轴承），振动频谱中出现2倍频（2×旋转频率）或高频冲击信号（轴承故障特征频率），严重时伴随轴径向跳动＞0.1mm；

- 成因分析：润滑不足（滚动轴承牛油填充量＜1/2轴承体积，滑动轴承油位低于油标1/2），润滑脂变质（使用超过6个月，出现碳化或乳化），轴系不对中（径向偏差＞0.1mm，轴向偏差＞0.2mm）；

- 检测与排除：

  - 拆卸轴承端盖，检查润滑脂状态（正常为淡黄色，无异味、无颗粒），测量轴承游隙（滚动轴承径向游隙＞0.05mm需更换）；

  - 使用百分表检测联轴器同心度（径向：打表架固定在泵轴，表头触及电机轴，转动一周读数差≤0.1mm；轴向：表头垂直触及电机轴端面，读数差≤0.2mm）；

  - 更换轴承时确保型号匹配（如原6205轴承不可混用6305），安装时加热轴承至80~100℃（热套法），避免硬敲导致内圈损伤。

叶轮堵塞与磨损

- 现象：流量下降＞10%，出口压力降低0.2MPa以上，泵体振动出现低频（10~50Hz）脉动，停机后盘车费力（转动扭矩＞正常2倍）；

- 成因分析：切割碎屑未被完全切碎（刀片磨损，刃口圆角＞0.5mm），流道内残留固化环氧（停机未清理，温度＞60℃固化），叶轮叶片腐蚀穿孔（介质pH值＜5或＞12）；

- 检测与排除：

  - 拆卸叶轮，检查刀片磨损情况（刃口厚度＞2mm需更换），清理流道内残留碎屑（使用铜刷，避免损伤流道表面）；

  - 测量叶轮外径（磨损量＞原直径2%时更换），做静平衡试验（不平衡量≤5g·mm）；

  - 若介质腐蚀性强，更换为双相不锈钢叶轮（2205材质），或喷涂聚四氟乙烯涂层（厚度0.2mm）。

5.2 电气故障诊断

电气故障主要涉及电机、控制回路及传感器，表现为电机不启动、运行异常或保护动作，需通过电气测试工具（万用表、兆欧表、示波器）定位故障点。

电机无法启动

- 现象：按下启动按钮后，电机无响应，接触器不吸合或吸合后立即跳闸，控制回路指示灯不亮；

- 成因分析：电源缺相（熔断器FU1熔断），控制回路断线（按钮SB1触点氧化，接触电阻＞1kΩ），电机绕组短路（相间绝缘电阻＜0.5MΩ），热继电器误动作（整定电流过小）；

- 检测与排除：

  - 用万用表测量三相电源电压（正常380V±5%），若一相电压为0，检查熔断器（更换同规格熔芯，如10A电机配15A熔芯）；

  - 测量控制回路电压（AC24V），若电压正常，检查按钮触点（用砂纸打磨氧化层，触点压降≤50mV）；

  - 用兆欧表（500V）测量电机绕组绝缘电阻（冷态≥0.5MΩ，热态≥0.3MΩ），若绝缘不良，进行绕组干燥（采用烘箱干燥，温度80~90℃，持续24小时）或更换电机。

电机过载跳闸

- 现象：电机运行几分钟后热继电器动作（JR36脱扣），电机温升＞60K（环境温度以上），电流表示数＞1.2I_N；

- 成因分析：泵体机械卡阻（叶轮与泵壳摩擦，转动扭矩＞额定值1.5倍），电源电压过低（＜342V，导致电流增大），电机绕组匝间短路（直流电阻不平衡度＞5%）；

- 检测与排除：

  - 停机后手动盘车，若转动困难（需＞50N·m力），拆解泵体检查叶轮与泵壳间隙（调整至0.25~0.5mm）；

  - 用钳形电流表测量三相电流（不平衡度应≤5%），若某相电流显著偏高，检测绕组直流电阻（使用直流电桥，三相电阻偏差≤2%），短路时需重绕绕组；

  - 若电压偏低，配置稳压器（如10kVA三相稳压器），确保电压稳定在361~418V。

传感器信号异常

- 现象：PLC显示压力、温度数据异常（如压力显示-0.1MPa，温度显示200℃），触发误报警或停机；

- 成因分析：传感器接线松动（信号线接触不良，信号波动＞±5%），变送器故障（输出信号恒为4mA或20mA），PLC模拟量模块损坏（通道无输入）；

- 检测与排除：

  - 检查传感器接线端子（紧固螺丝扭矩2.5N·m），用示波器测量信号（4~20mA对应线性变化，无杂波）；

  - 用信号发生器模拟传感器输出（如4mA对应0MPa，20mA对应1MPa），若PLC显示正常，更换传感器（如压力变送器量程0~1MPa，精度0.5级）；

  - 更换PLC模拟量模块（EM AE04），重新下载硬件配置，校验模块通道精度（误差≤±0.5%FS）。

5.3 控制系统故障诊断

控制系统故障表现为PLC逻辑异常、程序错误或人机交互故障，导致泵运行与工艺需求不匹配，需结合程序监控与数据日志分析。

PLC信号异常

- 现象：PLC输入/输出信号与实际状态不符（如X0闭合但PLC显示断开），程序执行混乱（泵无故启停），模块指示灯报警（SF红灯亮）；

- 成因分析：I/O模块接线错误（端子松动，接触电阻＞100mΩ），模块内部故障（光电耦合器损坏），程序地址冲突（重复使用输入点X0）；

- 检测与排除：

  - 对照电气原理图检查I/O接线（端子排编号与图纸一致），用万用表测量输入点电压（ON时≥15V，OFF时≤5V）；

  - 更换备用I/O模块（如EM223），通过PLC诊断缓冲区读取故障代码（如6#模块错误提示模块未连接）；

  - 检查程序交叉引用表，删除重复地址（如X0同时用于启动和急停），重新编译下载程序。

传感器误报

- 现象：液位传感器频繁误发低液位报警（实际液位正常），压力变送器数据波动大（±0.1MPa），温度传感器显示跳变（瞬间从50℃升至150℃）；

- 成因分析：液位传感器受泡沫干扰（切割液产生大量气泡，覆盖浮球），压力变送器安装位置不当（靠近泵出口，受水流冲击），温度传感器接线屏蔽不良（受变频器电磁干扰）；

- 检测与排除：

  - 将液位传感器从顶部安装改为侧装（避开泡沫区），或更换为防泡沫型传感器（如电容式液位计，测量不受泡沫影响）；

  - 在压力变送器前安装缓冲管（长度≥10倍管径），降低水流冲击，信号线采用屏蔽电缆（单端接地，接地电阻≤4Ω）；

  - 温度传感器信号线远离变频器主回路（距离≥30cm），加装磁环（共模抑制），降低电磁干扰（干扰电压≤50mV）。

程序逻辑错误

- 现象：泵启动后无法自动切换至节能模式，反向冲洗程序不执行，报警信号不触发；

- 成因分析：定时器设定错误（T37时基设为1s而非100ms，延时时间偏差10倍），条件判断语句错误（使用“AND”代替“OR”逻辑），数据块参数设置错误（压力阈值设为0.5MPa而非0.8MPa）；

- 检测与排除：

  - 监控程序状态（通过PLC在线诊断），检查定时器当前值（T37当前值是否达到设定值），修正时基和设定值（如10秒延时设为T37 K100，100ms×100=10秒）；

  - 核对条件判断逻辑（如低负荷时“压力＜0.5MPa AND 流量＜5m³/h”需同时满足，使用“AND”指令）；

  - 检查数据块DB1中参数值（如PRESS_HIGH=800对应0.8MPa），通过触摸屏修改错误参数，重启PLC使设置生效。

六、维护与保养

6.1 日常预防性维护

日常维护以“清洁、紧固、润滑、调整”为核心，通过定期检查与基础保养，预防故障发生，延长设备寿命，维护周期包括每日、每周及每月。

每日维护（运行前/后各15分钟）

- 清洁：清理泵体外部油污、粉尘（用高压空气吹扫，压力≤0.3MPa），检查进水管滤网有无堵塞（目视无明显碎屑）；

- 紧固：检查地脚螺丝（扭矩40~50N·m）、联轴器螺栓（扭矩25~30N·m）及电气接线端子（扭矩2.5~3N·m），防止松动导致振动或接触不良；

- 润滑检查：滚动轴承注脂嘴无渗漏，滑动轴承油位在油标1/2~2/3处，油质透明无乳化（若油色发黑或有沉淀，需提前更换）；

- 功能检查：点动启动泵，听有无异响（正常运行噪音≤65dB），观察出口压力（稳定在0.6~0.8MPa），确认指示灯显示正常（运行绿灯亮，无报警）。

每周维护（停机1小时）

- 滤网清洗：拆卸进水管粗滤网和精过滤器，用清水冲洗（水压0.2~0.3MPa），检查滤网有无破损（用手电筒透光检查，无明显孔洞）；

- 密封检查：测量填料函泄漏量（正常10~20滴/min），若泄漏量＞30滴/min，均匀拧紧压盖螺母（每次拧动1/4圈，防止过紧导致轴套磨损）；

- 传感器校准：用标准信号发生器校准压力变送器（输入4mA对应0MPa，20mA对应1MPa，误差≤±0.5%FS），记录校准数据；

- 数据记录：填写《设备运行日志》，记录流量（m³/h）、压力（MPa）、轴承温度（℃）及电流（A），绘制趋势曲线（便于异常分析）。

每月维护（停机4小时）

- 间隙测量：测量叶轮与密封环间隙（使用0.02mm塞尺，4个方位测量，平均值≤1.10mm），叶轮与泵壳轴向间隙（0.5~1mm，通过调整垫片厚度实现）；

- 联轴器对中：采用百分表法校正联轴器同心度（径向偏差≤0.1mm，轴向偏差≤0.2mm），调整电机底座垫片（厚度0.1~0.5mm）；

- 电机检查：用万用表测量绕组绝缘电阻（冷态≥0.5MΩ），用钳形电流表测量三相电流不平衡度（≤5%），检查碳刷磨损情况（长度≥10mm，否则更换）；

- 功能测试：进行保护功能试验（模拟过载：短接热继电器触点，应立即停机；模拟缺相：断开一相电源，应立即跳闸），验证联锁逻辑。

6.2 定期检修规程

定期检修是恢复设备性能的关键，包括半年检修（部分解体）和年度大修（全面解体），需按规程执行部件检测、更换及性能测试。

半年检修（停机8小时）

- 轴承拆检：拆卸轴承端盖，取出滚动轴承（使用拉马，避免敲击）；

  - 检查轴承滚道和滚珠（无麻点、裂纹，表面粗糙度Ra1.6），测量径向游隙（新轴承0.02~0.05mm，磨损后＞0.1mm需更换）；

  - 清洗轴承室（用煤油冲洗，去除旧润滑脂），涂抹新润滑脂（锂基脂NLGI 2级，填充量为轴承体积的2/3）；

  - 安装轴承（加热至80~100℃热套，避免硬敲），检查轴向窜动量（≤0.1mm）。

- 泵轴检测：测量泵轴直线度（使用百分表，支点距500mm，弯曲度≤0.05mm/m），轴颈磨损量（≤0.02mm，否则镀铬修复），键槽侧面磨损（≤0.1mm，否则补焊重铣）。

- 叶轮平衡：对叶轮进行静平衡试验（在平衡架上，允许不平衡量≤5g·mm），若不平衡，在叶轮后盖板配重（钻孔去除材料，重量≤5g）。

年度大修（停机16小时）

- 泵体解体：拆卸泵盖、叶轮、泵轴及密封装置，彻底清洗各部件（用中性清洗剂，避免腐蚀不锈钢部件）；

- 过流部件更换：检查叶轮磨损量（外径减少＞2%）、泵壳腐蚀深度（＞0.5mm）、密封环间隙（＞1.10mm）时，更换新件（材质与原机一致，如304不锈钢）；

- 耐压试验：泵壳组装后进行水压试验（试验压力为工作压力的1.5倍，如工作压力0.8MPa，试验压力1.2MPa），保压30分钟，无渗漏（压力表指针无下降，焊缝无水珠）；

- 性能测试：启动泵进行性能试验，测定流量-扬程曲线（Q-H曲线），效率应≥原设计值的90%（如原效率85%，实测≥76.5%），振动速度≤4.5mm/s。

6.3 应急处理方案

针对突发故障（如气蚀、轴承过热、管道堵塞），需制定快速响应流程，最大限度减少生产中断时间（目标≤30分钟恢复），保障切割工序连续性。

气蚀突发处理

- 现象：运行中突然出现异响、振动加剧，出口压力骤降；

- 应急步骤：

  - 立即按下急停按钮，关闭泵出口阀门（防止介质倒流）；

  - 打开泵体放气阀和灌注口，注入清水排气（直至放气阀连续出水无气泡）；

  - 检查进水管路，用肥皂水涂抹法兰连接处（冒泡处为漏点），临时用胶带缠绕封堵（待停机后更换垫片）；

  - 重新启动泵，缓慢打开出口阀门（开度50%→100%，避免压力冲击），观察压力恢复情况（稳定后投入运行）。

轴承过热紧急处理

- 现象：轴承座温度＞90℃（报警值），且持续上升，伴有焦糊味；

- 应急步骤：

  - 立即切换至备用泵运行（按下备用泵启动按钮，确认运行正常）；

  - 对故障泵轴承座进行强制冷却（用压缩空气吹扫或湿布包裹降温，温度降至60℃以下）；

  - 停机后拆卸轴承端盖，检查润滑脂状态（若碳化，彻底清洗轴承室，重新填充润滑脂）；

  - 测量轴承游隙（＞0.1mm时），更换备用轴承（型号与原机一致，如6205-2RS），重新组装后试运行。

管道堵塞应急处理

- 现象：出口压力突然升至1.0MPa以上（超压报警），流量降至0，电机电流超过额定值；

- 应急步骤：

  - 启动反向冲洗程序（PLC触发反转指令，泵反转3秒，利用水流冲击疏通堵塞物）；

  - 若冲洗无效，关闭泵进出口阀门，拆卸堵塞段管道（通常为泵出口至过滤器之间），用铁丝钩出大颗粒碎屑（如缠绕的纤维状环氧）；

  - 检查切割式叶轮刀片（若磨损严重，临时更换备用叶轮，维持运行至检修期）；

  - 恢复管道连接，打开阀门排气后启动泵，逐步提升流量至正常范围。

备件保障：车间需储备关键备件（至少1套），包括叶轮、机械密封、轴承、滤网及控制模块，存放于干燥防尘柜（温度10~30℃，湿度≤60%），备件清单及库存如下表：

| 备件名称 | 型号规格 | 库存数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割式叶轮 | 半开式，直径150mm | 1件 | 6个月 |
| 机械密封 | 碳化硅-石墨，轴径30mm | 2套 | 3个月 |
| 滚动轴承 | 6205-2RS，C3游隙 | 2套 | 6个月 |
| 精过滤器滤网 | 100目，不锈钢 | 5个 | 1个月 |
| PLC模拟量模块 | EM AE04 | 1块 | 1年 |

七、技术参数与选型附录

7.1 主要技术参数表

干变浇注车间环氧线圈切割机抽水泵常用型号为WQK/QG系列切割式潜水排污泵，其技术参数如下（根据流量分为小型、中型、大型）：

| 参数名称 | 小型（WQK8-12QG） | 中型（WQK50-20QG） | 大型（WQK180-15QG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（m³/h） | 8 | 50 | 180 |
| 扬程（m） | 12 | 20 | 15 |
| 功率（kW） | 0.75 | 4.0 | 15 |
| 转速（r/min） | 1450 | 2900 | 1450 |
| 出水口径（mm） | 32 | 80 | 150 |
| 电机电压（V） | 380 | 380 | 380 |
| 防护等级 | IP54 | IP55 | IP68（潜水型） |
| 介质温度（℃） | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
| 叶轮类型 | 半开式切割叶轮 | 闭式切割叶轮 | 双流道切割叶轮 |
| 重量（kg） | 35 | 85 | 320 |

选型说明：根据切割机床规格选择，小型泵适用于单头切割机（线圈截面≤100mm×100mm），中型泵适用于双头切割机（截面≤200mm×200mm），大型泵适用于自动化生产线（多工位同时切割）。

7.2 易损件与备件清单

抽水泵易损件包括与介质接触的过流部件及运动部件，需定期更换以保障性能，具体型号及供应商信息如下：

| 易损件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 推荐供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割刀片 | HRC60，硬质合金 | 200小时 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 与叶轮配套，需成对更换 |
| 机械密封 | 104型，轴径30mm | 1000小时 | 约翰克兰（天津）有限公司 | 动环碳化硅，静环石墨 |
| 滚动轴承 | 6205-2RS，C3 | 3000小时 | 斯凯孚（中国）销售有限公司 | 润滑脂填充量2/3轴承体积 |
| 填料 | 柔性石墨，Φ10mm | 600小时 | 河北廊坊密封材料有限公司 | 每根长度500mm，需3~4根 |
| 滤网 | 100目，不锈钢 | 500小时 | 安平县恒祥金属丝网制品厂 | 直径150mm，高度200mm |

采购要求：备件需提供材质证明（如304不锈钢材质报告）、性能检测报告（如机械密封泄漏量测试），供应商需通过ISO9001认证。

7.3 相关标准与参考文献

抽水泵设计、制造及维护需遵循国家及行业标准，主要参考资料包括：

国家标准：

- GB/T 5656-2008《离心泵技术条件（Ⅰ类）》

- GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》

- GB/T 3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》

- GB 18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》

行业资料：

- 《泵与风机运行维护手册》（中国电力出版社，2020年版）

- 《干式变压器环氧树脂真空压力浇注设备技术规程》（机械工业出版社，2018年版）

- 《切割式污水泵选型与应用指南》（百度文库，文档ID：752218689）

- 《离心泵故障诊断与排除实例》（知乎专栏“工业设备维护技术”，2023年）

检索指引：通过360文库搜索“环氧线圈切割机 水循环系统”、百度文库搜索“干式变压器 抽水泵选型”、知乎搜索“离心泵气蚀原因及处理”获取最新技术文档。

（注：本手册技术参数基于现有资料编制，若设备型号变更，需以制造商提供的最新技术文件为准。）