干变浇注车间油冷永磁变频双螺杆式空气压缩机技术手册

一、前言

1.1 手册目的与适用范围

本手册旨在为设备工程师、操作维护人员及技术管理人员提供油冷永磁变频双螺杆式空气压缩机的系统性技术指导，内容涵盖设备结构组成、工作原理、操作流程、维护保养及故障诊断等核心环节，确保设备在干变浇注车间安全稳定运行并满足工艺用气需求。手册适用于处理风量0.28-42.6m³/min、排气压力0.7-1.3MPa的油冷永磁变频双螺杆式空气压缩机，重点面向干式变压器制造企业的设备管理与维护人员，可作为设备操作培训、日常检修及故障处理的标准化参考资料。

1.2 安全注意事项

设备运行涉及高压电气、高速旋转部件及高温油系统，必须严格遵守以下安全规范：

- 电气安全：设备需可靠接地（接地电阻≤4Ω），控制柜防护等级不低于IP54；维修电气部件前必须切断主电源并悬挂“禁止合闸”警示牌，使用绝缘工具（绝缘等级≥1000V）；变频器、电机等高压部件需定期检测绝缘电阻（≥1MΩ）。

- 机械安全：旋转部件（如主机、风扇）防护罩必须完好闭合，严禁在运行时拆卸；进入主机或油气分离器检修前，需确认系统压力降至0MPa并执行“上锁挂牌”程序；皮带传动系统需设置防护栏，防止人员接触。

- 油系统安全：润滑油温度超过80℃时，严禁打开加油口或放油阀；废油属于危险废物，需按《国家危险废物名录》分类存放，交由有资质单位处置；更换油过滤器时需先泄压，防止热油喷射。

- 压力安全：设备安全阀（开启压力为额定压力+0.1MPa）需每年校验一次，严禁铅封损坏或擅自调整；储气罐需定期进行水压试验（每3年一次，试验压力1.5倍额定压力）。

二、设备概述

2.1 设备定义与应用领域

油冷永磁变频双螺杆式空气压缩机是融合双螺杆压缩技术、油冷系统、永磁变频电机及智能控制的工业动力设备，核心通过阴阳转子啮合旋转实现空气压缩，油冷系统同步完成润滑、密封与冷却，永磁变频电机实现宽范围调速（1000-3000r/min）。在干式变压器制造中，其为环氧浇注工艺提供稳定气源：驱动模具夹紧装置（压力8-10bar，流量波动≤±2%）、维持真空浇注系统真空度（-0.095MPa）、为自动化喷涂设备提供洁净压缩空气（含油量≤0.01ppm，颗粒物≤0.1μm）。相较于传统工频机型，其综合节能率达30%-45%，且压力稳定性提升至±0.1bar，可降低线圈浇注废品率2.3%以上。

2.2 设备分类与型号说明

按技术特性可分为单级压缩与双级压缩机型：单级压缩适用于低压工况（0.7-1.0MPa），双级压缩通过低压级（压缩比3.5-4.0）与高压级（压缩比2.5-3.0）串联，在中高压（1.0-1.3MPa）工况下能效提升12%-15%。按冷却方式分为风冷（环境温度+15℃温差）与水冷（环境温度+10℃温差），油冷系统通过专用润滑油（如24KT润滑油）循环，换油周期可达8000小时。

型号命名规则示例：“LY-160PM”中，“LY”代表品牌代号，“160”表示电机功率160kW，“PM”代表永磁变频；“SA-75A”中，“SA”为系列代号，“75”为功率75kW，“A”表示风冷型。国内主流型号包括萨震高效永磁变频系列（7-250kW）、柳泰克LU系列（90-250kW）、德曼D系列（15-160kW）等。

2.3 主要技术参数与性能指标

核心参数：

- 排气量：0.28-42.6m³/min（7kW机型0.28m³/min，250kW机型42.6m³/min），变频机型可在30%-100%量程内连续调节。

- 排气压力：额定0.7-1.3MPa，安全阀设定压力为额定压力+0.1MPa（如0.8MPa机型安全阀开启压力0.9MPa）。

- 功率与转速：功率覆盖7-250kW，永磁电机转速500-3000r/min，工频机型转速1480r/min。

- 能效指标：比功率≤6.5kW·h/m³（额定工况），电机效率≥IE5级，综合节能率30%-45%（对比传统异步电机机型）。

- 安全与环保：排气含油量≤3ppm，噪音≤85dB（距设备1m处），振动振幅≤0.1mm，冷却方式分风冷（环境温度+15℃）与水冷（环境温度+10℃）。

三、结构组成与功能

3.1 主机系统

主机是压缩空气生成核心，由阴阳转子、机壳、轴承及密封组件构成。

- 阴阳转子：采用5:6非对称齿形设计（阳转子4齿、阴转子6齿），转子表面硬化处理（硬度≥HRC58），啮合间隙0.01-0.03mm，通过同步齿轮传动（传动比与齿数比匹配）实现旋转，转速1500-3000r/min，工作时形成“V”型基元容积，完成吸气（容积扩大）、压缩（容积缩小）、排气（高压气体排出）循环。

- 机壳：铸铁或铝合金材质，内表面与转子齿顶间隙0.05-0.1mm，分吸气端座与排气端座，分别开设进气口（与大气连通）和排气口（与油气分离器连接），确保气体定向流动。

- 轴承系统：角接触球轴承（承受轴向载荷15-30kN）与圆柱滚子轴承（承受径向载荷）组合，精度等级≥P5级，轴向窜动量≤0.03mm，通过喷油润滑形成5-10μm油膜，磨损量≤0.1μm/1000小时。

- 密封组件：迷宫式密封（曲折通道阻气）与油膜密封（润滑油动态界面）双重设计，泄漏率＜0.5%，防止高压气体逆向泄漏。

3.2 永磁变频电机系统

电机采用永磁同步变频技术，直接驱动主机或通过联轴器连接，实现转速精准调控。

- 结构特点：定子绕组为F级漆包线，转子内置钕铁硼永磁体（剩磁密度≥1.2T），无需励磁电流，效率比传统异步电机提升10%-15%。外壳集成冷却油路，润滑油流经电机表面和内部通道，使电机温升≤40K（环境温度35℃时，定子温度≤75℃）。

- 变频控制：变频器将380V/50Hz交流电转换为可调频调压电源，转速0-3000r/min连续可调，1秒内响应负载变化，压力控制精度±0.1bar，适配干变浇注车间间歇性用气需求（如固化炉升温阶段用气量骤增）。

3.3 油冷系统

油冷系统通过润滑油循环实现密封、冷却、润滑功能，由油气分离器、油冷却器、油泵及油路组成。

- 核心功能：密封（油膜填补转子间隙，内泄漏降低15%）、冷却（吸收压缩热，将100-120℃压缩空气降至40-55℃）、润滑（轴承油膜厚度5-10μm，摩擦系数0.001-0.003）。

- 组成部件：

  - 油气分离器：三级分离（惯性+旋风+纤维过滤），效率≥99.9%，滤芯精度5-10μm，压差达0.8-1.0bar时更换。

  - 油冷却器：板翅式或管式结构，散热面积8-15m²，风扇功率0.5-1.5kW，油温控制60-80℃（最佳工作温度）。

  - 油泵与油路：齿轮泵供油压力0.3-0.5MPa，流量1.5-3L/min，温控阀根据油温切换冷却通路（＜70℃旁通，＞80℃全开）。

3.4 油气分离系统

实现压缩空气中润滑油的分离回收，确保出气含油量≤3ppm。

- 油气分离桶：容积10-50L，油气混合物进入后通过旋风分离（去除90%油滴）和玻纤滤芯过滤（精度0.1μm），分离出的润滑油经回油管（带单向阀）返回主机，最小压力阀（开启压力0.4MPa）维持滤芯压差稳定。

- 辅助组件：油过滤器（过滤精度10-15μm，保护主机轴承）、断油阀（停机切断油路，防止倒灌）、安全阀（超压0.1MPa泄压）。

3.5 辅助系统

包括进气系统、排气系统及控制系统辅助部件。

- 进气系统：空气过滤器（纸质滤芯，精度10μm）去除杂质，进气阀（蝶阀/滑阀）由伺服气缸控制开度，调节进气量实现负载/卸载切换。

- 排气系统：最小压力阀（维持系统背压）、后冷却器（降温至40℃以下）、气水分离器（去除冷凝水），确保压缩空气洁净干燥（露点≤-40℃）。

四、机械工作原理

4.1 双螺杆压缩原理

双螺杆压缩通过阴阳转子啮合旋转实现气体容积变化，分为吸气、压缩、排气三个阶段。

- 吸气阶段：转子旋转时，阳转子齿逐渐脱离阴转子齿槽，齿间容积扩大形成真空，空气经进气阀吸入，直至容积达到最大（此时齿间容积与吸气口断开），吸气过程结束。

- 压缩阶段：转子持续旋转，啮合面逐渐向排气端移动，阴转子齿侵入阳转子齿槽，使齿间容积缩小，气体被压缩（压力从常压升至0.7-1.3MPa），同时润滑油喷入压缩腔，实现密封、冷却与润滑。

- 排气阶段：当齿间容积与排气口连通时，高压气体被排出，直至转子齿末端完全啮合，容积降至零，完成一个压缩循环。双螺杆采用5:6非对称齿形，较对称齿形内泄漏降低15%，压缩效率提升12%-15%。

4.2 油冷系统工作原理

油冷系统通过润滑油循环实现三大功能，核心机制如下：

- 密封机制：润滑油以1:8-1:10油气比注入压缩腔，在转子间隙形成动态油膜密封带，阻止高压气体逆向泄漏，同时增强啮合面气阻效应，压缩效率提升3%-5%。

- 冷却机制：直接吸收压缩热（空气从常压压缩至1.3MPa时温度达100-120℃），润滑油带走热量后进入冷却器，经风冷/水冷降温至60-80℃，再循环使用；同时冷却电机（永磁体耐温上限150℃，油冷使电机温度降低10-15℃）。

- 润滑机制：轴承通过油浴润滑，油膜厚度5-10μm，承受径向载荷15-30kN；转子啮合面喷油润滑，摩擦系数降至0.001-0.003，磨损量≤0.1μm/1000小时。

4.3 永磁变频电机工作原理

永磁变频电机基于永磁同步原理，转子内置钕铁硼永磁体，定子绕组通入三相交流电产生旋转磁场，带动转子同步旋转（无需励磁电流）。

- 高效特性：效率达IE5级，比传统异步电机高10%-15%，尤其在部分负载（30%-70%）时优势显著（异步电机效率下降至75%-85%，永磁电机维持90%以上）。

- 变频调控：变频器调节输入频率（0-50Hz），实时匹配用气需求，如用气量减少时降低转速（50Hz→30Hz），输入功率从额定值的100%降至45%，避免传统空压机“卸载-加载”循环的15%-20%空载损耗。

4.4 干变浇注车间用气工艺适配原理

设备通过精准控制压力与流量，适配干式变压器浇注工艺各环节需求：

- 模具夹紧：提供8-10bar稳定压力，压力波动≤±0.1bar，确保模具密封严密（环氧泄漏量＜0.1kg/批次）。

- 真空浇注：驱动真空泵维持-0.095MPa真空度，气量波动≤±2%，避免气泡产生（线圈绝缘层气泡率＜0.5%）。

- 自动化喷涂：压缩空气经精密过滤（含油量≤0.01ppm，颗粒物≤0.1μm），确保涂层均匀（厚度偏差≤±5%）。

- 节能适配：根据浇注周期（升温、固化、降温）动态调节转速，如固化阶段用气量降至30%时，电机转速从3000r/min降至1000r/min，输入功率降低60%以上。

五、控制系统原理

5.1 控制系统整体架构

系统采用“PLC+变频器+传感器”三级控制架构，实现数据采集、逻辑控制与执行调节。

- 数据采集层：压力传感器（扩散硅变送器，0-1.6MPa，精度±0.5%FS）监测储气罐压力；温度传感器（PT100铂电阻，-20-150℃）监测油温、电机温度；流量传感器（涡街流量计）监测实际用气量，信号经屏蔽电缆传输至PLC（响应时间＜0.1秒）。

- 控制决策层：PLC（如西门子S7-1200）执行核心逻辑，通过PID算法计算控制量，向变频器发送转速指令；集成故障诊断功能（电机过流、油温过高报警），存储3个月历史数据（温度、压力、能耗）。

- 执行层：变频器（功率与电机匹配）调节电机转速；电动阀门（进气阀、旁通阀）控制气流；报警装置（声光报警器，声压级≥90dB@1m）提示异常。

5.2 变频调速与恒压控制原理

通过变频调速实现压力精准控制，核心机制为PID闭环调节。

- 压力反馈：压力传感器实时监测供气压力（如设定6-8bar），与目标值比较产生偏差（ΔP=设定值-实际值）。

- PID调节：PLC通过PID算法计算补偿量（比例环节响应偏差大小，积分环节消除静态误差，微分环节抑制超调），输出4-20mA信号至变频器。例如，压力低于设定值时，增大输出频率（50Hz）提高转速，增加排气量；压力过高时降低频率（30Hz）减少排气量。

- 恒压精度：控制精度达±0.1bar，响应时间≤1秒，适配干变浇注车间用气量波动（如气动工具间歇使用），避免压力骤升骤降导致的工艺缺陷。

5.3 传感器监测与安全联锁

传感器实时监测关键参数，实现安全联锁保护。

- 温度监测：电机绕组温度＞120℃（F级绝缘）、油温＞80℃时，PLC控制变频器降速或停机；轴承温度＞70℃时报警，提示润滑不良。

- 压力监测：油气桶压力＞1.4MPa（安全阀开启压力）时，安全阀泄压；过滤器压差＞0.15MPa时，提示更换滤芯。

- 安全联锁：急停按钮触发时切断主电源；电机过载（电流＞150%额定值）时热继电器动作；进气阀未关闭时禁止启动，防止带压启动损坏电机。

5.4 人机交互与远程监控

系统配备触摸屏与远程监控功能，实现操作与管理一体化。

- 本地操作：10英寸触摸屏显示实时参数（压力、温度、流量、能耗）、设备状态（运行/停机/报警）、历史趋势曲线（24小时/7天），支持参数设置（压力上下限、变频范围）与故障查询（代码、描述、处理建议）。

- 远程监控：通过Modbus TCP/IP协议接入车间MES系统，上传运行数据（累计产气、能耗）、接收控制指令（远程启停、参数修改），支持手机APP查看（报警推送、运行报表），实现无人值守。

六、操作与维护保养

6.1 基本操作流程

设备操作分为开机准备、参数设置、试运行、正常运行及停机清理五个阶段。

- 开机准备：检查电源电压（380V±10%）、油位（油镜1/2-2/3）、管路泄漏（法兰无油渍）、安全装置（急停复位、防护罩闭合）；启动前手动盘车（主机转动灵活无卡滞），打开放空阀泄压至＜0.1MPa。

- 参数设置：触摸屏选择工艺参数（压力6-8bar、目标流量根据浇注需求设定），启用“变频自动模式”，系统进入PID调节状态。

- 试运行：启动设备，观察启动电流（≤额定值150%，持续＜3秒）、转速（从0升至目标值，无异常噪音）、压力（30秒内升至设定值±0.1bar），试运行30分钟无异常后接入用气系统。

- 正常运行：每小时记录参数（压力、温度、电流、流量），监控排气温度（≤100℃）、油压差（≤0.6bar），出现报警立即停机检查。

- 停机清理：正常停机前卸载运行5分钟（降低油温），关闭进气阀，打开放空阀泄压至0MPa，切断主电源；清理设备表面粉尘，排放储气罐冷凝水（每班至少1次）。

6.2 日常维护保养规范

按周期执行维护，确保设备性能稳定。

- 每日维护：检查油位（油镜1/2-2/3）、排气温度（≤100℃）、压力（6-8bar）；排放油气桶冷凝水（打开排污阀至无液态水排出）；清洁控制柜散热孔（无尘堆积）。

- 每周维护：用压缩空气（0.5MPa以下）从内向外吹洗空气滤清器滤芯；检查皮带张力（按压中点挠度8-12mm）；测试急停按钮功能（触发后立即停机）。

- 每月维护：检查冷却风扇运行状态（无异响、振动≤0.1mm）；测量电机绝缘电阻（≥1MΩ）；校准压力传感器（用标准压力源，误差≤±0.5%FS）。

- 季度维护：更换油过滤器滤芯（每2000小时）；清洗油冷却器翅片（压缩空气或5%柠檬酸溶液）；检查油气分离器压差（≤0.6bar）。

- 年度维护：更换润滑油（每4000小时，专用空压机油ISO VG46）；更换油气分离器滤芯（每8000小时）；校验安全阀（开启压力为额定压力+0.1MPa）。

6.3 关键部件维护要点

核心部件需专项维护，确保寿命与效率。

- 主机维护：运行10000小时后检查转子间隙（＞0.2mm时需研磨修复）；轴承每20000小时更换（型号匹配，如7310C角接触轴承），安装时加热至80-100℃（油浴），避免硬敲硬打。

- 永磁电机维护：每半年检查永磁体磁性（剩磁密度≥1.2T），防止退磁；清理电机散热通道（粉尘堆积会导致过热）；编码器线缆固定牢固（弯曲半径≥10倍直径），避免信号干扰。

- 油冷系统维护：定期检测油质（40℃运动粘度32-46cSt，水分≤0.1%），乳化或发黑时立即更换；油冷却器每半年化学清洗（2%柠檬酸溶液循环2小时），去除水垢（换热效率提升20%）。

- 变频器维护：每季度清理散热片粉尘（风扇转速≥2000r/min）；检查电容容量（下降＞20%时更换）；电网电压波动大时加装稳压器（容量为变频器功率的1.5倍）。

七、常见故障诊断与处理

7.1 排气温度过高故障

- 故障现象：控制面板显示“温度过高”报警（＞100℃），设备自动停机，冷却风扇噪音异常。

- 成因分析：油冷却器堵塞（翅片积灰或油垢，换热效率下降30%）；温控阀卡滞（阀芯在关闭位，润滑油未经冷却直接进入主机）；油位过低（低于油镜下刻线，润滑冷却不足）；环境温度＞46℃（散热系统超出设计能力）。

- 处理对策：

  - 清洗冷却器：用0.6MPa压缩空气或高压水枪（水温＜60℃）反向冲洗翅片，结垢严重时用5%柠檬酸溶液循环清洗（浸泡2小时）。

  - 修复温控阀：拆解阀芯，清除异物（铁锈、油垢），更换老化弹簧（弹力5N/mm），确保油温＞70℃时阀芯开启。

  - 补充润滑油：添加专用空压机油至油镜1/2-2/3，检查油路泄漏（如油管接头松动，紧固扭矩15-20N·m）。

7.2 油消耗量过大故障

- 故障现象：压缩空气冷凝水含油量＞50ppm，用气设备端出现油污，油气分离器压差＞0.15MPa。

- 成因分析：油位过高（超过油镜上限，随压缩空气带出）；油气分离器芯破损（滤纸击穿或密封垫老化）；回油管堵塞（焊渣、油垢堆积，回油不畅）；长期低压运行（＜0.6MPa，油气混合物流速过高，分离效率下降）。

- 处理对策：

  - 调整油位：排放多余润滑油至油镜正常范围，检查加油口是否泄漏（密封圈老化时更换）。

  - 更换分离器芯：拆卸油气桶盖，取出滤芯检查是否破损（如滤纸有孔洞），安装新滤芯时在密封环涂润滑油，手拧至贴合（禁止工具拧紧）。

  - 疏通回油管：用压缩空气（0.5MPa）反向吹扫回油管，清洗回油过滤器（滤网孔径3mm，清除堵塞物）。

7.3 无法启动故障

- 故障现象：按下启动按钮后无响应，电机不转，控制面板显示“启动失败”或无显示。

- 成因分析：急停按钮未复位（触点氧化，接触电阻＞10Ω）；电源缺相（某相电压为0，空开跳闸）；系统带压启动（油气桶压力＞0.2MPa，最小压力阀卡滞）；PLC程序丢失（锂电池电压＜3V，数据保持失效）。

- 处理对策：

  - 电气检查：复位急停按钮（旋转释放），打磨触点（接触电阻＜1Ω）；用万用表检测三相电压（380V±10%），更换跳闸空开（选型匹配电机功率，如15kW配32A空开）。

  - 泄压启动：手动打开油气桶放空阀，排至压力＜0.1MPa，拆解最小压力阀清除阀座异物（如铁锈），更换弹簧（开启压力0.4MPa）。

  - 程序恢复：更换PLC锂电池（电压≥3V），通过编程电缆下载备份程序，检查通讯模块（如Profinet模块LINK灯是否闪烁）。

7.4 噪音异常故障

- 故障现象：设备运行噪音＞85dB（距1m处），伴随周期性“嗡嗡”声或金属摩擦声，振动振幅＞0.1mm。

- 成因分析：主机轴承磨损（游隙＞0.15mm，滚道出现沟槽）；阴阳转子啮合间隙增大（＞0.2mm，金属撞击）；电机与主机对中偏差（径向＞0.1mm/m，皮带跑偏）；地脚螺栓松动（扭矩＜25N·m，整机共振）。

- 处理对策：

  - 更换轴承：拆解主机，测量轴承游隙（超过0.15mm时更换），安装新轴承（型号7310C，游隙C3级），加热至80℃后压装（避免硬敲）。

  - 调整对中：激光对中仪校正电机与主机轴心（径向偏差≤0.05mm/m，轴向偏差≤0.1mm/m），皮带传动时调整电机座位置，确保皮带张紧度均匀（挠度8-12mm/100N力）。

  - 紧固基础：用地脚螺栓扳手（扭矩30-35N·m）对角均匀拧紧，更换老化减震垫（硬度60-70 Shore A），振幅降至≤0.08mm。

7.5 压力波动过大故障

- 故障现象：供气压力在设定值±0.3bar内剧烈波动，用气设备端出现压力骤升骤降（如气动夹具夹紧力不稳定）。

- 成因分析：压力传感器故障（信号漂移，误差＞±1%FS）；变频器PID参数设置不当（比例带过小导致超调，积分时间过长导致响应慢）；进气阀卡滞（蝶阀阀芯磨损，开度调节不线性）；用气量波动过大（干变浇注车间多台设备同时启动，瞬时流量超过机组额定排量）。

- 处理对策：

  - 校准传感器：用标准压力源（0-1.6MPa）校准压力变送器，零点（0MPa输出4mA）和量程（1.6MPa输出20mA）误差≤±0.5%FS，更换漂移传感器（选用精度0.1%FS的扩散硅变送器）。

  - 优化PID参数：比例带调至50-100%，积分时间0.5-2s，微分时间0-0.5s（通过阶跃响应测试，超调量≤5%）；启用前馈控制（根据用气量预测提前调节转速）。

  - 修复进气阀：拆解阀芯，更换磨损密封件（氟橡胶材质，耐温≥200℃），用砂纸打磨阀座（粗糙度Ra≤1.6μm），确保开度与控制信号线性对应（误差≤±2%）。

八、附录

8.1 技术参数汇总表

| 参数类别 | 7kW机型 | 75kW机型 | 250kW机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气量 | 0.28m³/min | 11.4m³/min | 42.6m³/min |
| 排气压力 | 0.7-1.0MPa | 0.7-1.3MPa | 0.7-1.3MPa |
| 电机功率 | 7kW | 75kW | 250kW |
| 转速范围 | 1000-3000r/min | 1000-3000r/min | 1000-3000r/min |
| 比功率 | ≤6.8kW·h/m³ | ≤6.5kW·h/m³ | ≤6.3kW·h/m³ |
| 排气温度 | ≤环境+15℃ | ≤环境+15℃ | ≤环境+15℃ |
| 含油量 | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm |
| 噪音 | ≤75dB | ≤82dB | ≤85dB |
| 外形尺寸 | 1200×800×1500mm | 2200×1200×2000mm | 3500×1800×2800mm |

8.2 常用备件清单与更换指南

| 备件名称 | 型号规格 | 更换周期 | 更换工具及步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气滤清器滤芯 | 纸质，φ200×300mm | 2000小时 | 螺丝刀；步骤：1.打开空滤壳→2.取出旧滤芯→3.安装新滤芯→4.检查密封→5.清理外壳 |
| 油过滤器滤芯 | 精度10μm，M22×1.5接口 | 2000小时 | 滤芯扳手；步骤：1.泄压→2.拆卸旧滤芯→3.新滤芯涂油→4.手拧安装→5.启动检漏 |
| 油气分离器滤芯 | 玻纤材质，φ300×600mm | 8000小时 | 吊装工具；步骤：1.拆油气桶盖→2.取出旧滤芯→3.安装新滤芯→4.回装密封→5.测试压差 |
| 轴承 | 7310C角接触球轴承 | 20000小时 | 拉马、加热套；步骤：1.拆解主机→2.加热轴承至80℃→3.压装新轴承→4.测量游隙→5.回装 |
| 永磁电机编码器 | 2500线，TTL输出 | 3年 | 万用表；步骤：1.拆卸电机端盖→2.拔下编码器插头→3.更换编码器→4.校准零位→5.测试信号 |

8.3 相关技术标准与规范

| 标准编号 | 标准名称 | 关键条款摘要 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 13277.1-2008 | 《压缩空气 第1部分：污染物净化等级》 | 压缩空气质量等级：固体颗粒≤0.1μm，水≤-40℃露点，油≤0.01mg/m³（ISO 8573-1 Class 1） |
| JB/T 6430-2014 | 《容积式空气压缩机 验收试验》 | 比功率测试方法：在额定工况下（温度25℃、压力0.7MPa），测量输入功率与排气量，计算比功率≤6.5kW·h/m³ |
| GB 19153-2019 | 《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 | 能效等级1级：比功率≤6.2kW·h/m³（0.7MPa工况），永磁变频机型需满足IE5能效标准 |
| AQ/T 4274-2016 | 《吸附法工业有机废气治理设施运行维护规范》 | 压缩空气系统维护周期：每日检查油位、压力，每月校准传感器，每年校验安全阀 |
| ISO 8573-7:2010 | 《压缩空气 第7部分：油蒸气及有机溶剂含量测试》 | 油蒸气检测方法：气相色谱法，检测下限≤0.001mg/m³，排放限值≤0.01mg/m³ |